参数

1．红外像素>=320x240像素

▲2.空间分辨率<1.36mrad(标配镜头)，选配镜头空间分辨率最高<=25um。

▲3.测温范围-20℃~350℃，可扩温至2000℃,最低扩温至 - 40℃，测温精度全量程可达±2℃或读数的2%

▲4.热灵敏度<50mk@30℃

5.手动调焦和自动调焦，标配镜头最小对焦距离<=40cm，选配镜头最小对焦距离<=20mm.

6.可根据实际需求选择原装进口红外镜头（标准18mm、长焦(76mm，30mm)、广角(10mm，4mm)、微距（100um，50um，25um））

7.探测器类型：非制冷型氧化钒红外探测器，接收波长7.5–14μm红外信号，探测器间距<25μm

▲8. 时间常数<12ms

▲9.标配RJ-45千兆以太网接口，兼容GigE Vision标准并支持GenlCAM协议，设备远程控制最远距离>=100米。

▲10.兼容ResearchIR Max和Mathworks控制和获取红外数据，并进行图像分析及处理，并可选装软件开发工具包

11.工作温度-15°C~50°C，存储温度-40°C ~ 70°C；

工作和储存湿度：IEC 60068-2-30/24小时，	95%相对湿度，+25°C至+40°C/2 次循环；

EMC: ETSI EN 301 489-1(无线电)，ETSI EN 301 489-17，EN 61000-6-2(抗干扰)，

EN61000-6-3(抗辐射)，FCC 47 CFR第15部分B类(抗辐射)，	ICES-003；

抗无线电干扰：ETSI EN 300 489328，FCC第15.247部分，RSS-210；

12.IP54(IEC 60529)封装，25g(IEC 60529)抗撞击, 2 g (IEC 60068-2-6)抗振性，安全性			EN/UL/CSA/PSE 60950-1

▲13.保修：探测器保修10年，整机保修2年。

▲14.产品交货可提供原厂授权书原件、售后服务保证函原件，原厂技术人员现场培训。

▲15.设备生产商可提供BIDNT认证的红外无损检测专业技能培训。