广东省人民医院

办公楼906会议室整改项目

招

标

文

件
招标人：广东省人民医院

2018年8月

目录
4一、项目名称及限价


4二、项目方案需求


4三、项目整改范围：


43.1安装会议中央控制系统


43.2 安装会议发言系统


53.3安装桌面话筒升降系统


53.4 安装会议扩声系统


53.5安装信号处理系统


53.6安装中控操作触摸终端及中控软件


53.7安装一台会议电脑主机、桌面多功能信息盒


63.8安装会议室设备电源管理设备


63.9 机柜及布线


63.10配置网络及WIFI


63.10 电缆敷设、安装调试


7四、整改后的系统图：


8五、主要设备品牌、技术参数要求：


85.1中央控制主机


85.2高清无缝混合矩阵


95.3混合输入板卡：


95.4高清输入板卡


105.5高清输出板卡


105.6高清视频处理器


115.7 HDMI长驱传送器


115.8 中控操作触摸终端


125.9中控软件


125.10 嵌入式触控终端


125.11、全数字会议主机


135.12 数字会议发言单元


135.13自动反馈抑制器


145.14 智能无线双手持话筒


155.15定制话筒升降器


155.16数字调音台


165.17数字音频媒体处理器


175.18智能音箱控制器


175.19主扩声音柱


185.20辅助扩声音柱


185.21会议扩声功放（主）


195.22会议扩声功放（辅）


195.23会议专用电脑


195.24罗技无线键鼠


205.25电源时序器


205.26电源控制器


215.27多媒体桌面插座


215.28机柜


215.29线材与辅材


22六、工程量清单


23七、招标项目费用


23八、投标人须知


231、适用范围


232、术语定义


233、合格的投标人


244、合格的货物和服务


245、报价费用


24九、招标文件


249.1招标文件的组成：


249.2招标文件的澄清：


259.3招标文件的修改：


259.4投标文件的编制：


259.5投标文件的组成：


269.6投标文件的递交


27十、投标截止期：


27十一、售后服务及培训要求


2711.1人员保证


2811.2 制度保证


2911.3保修承诺及售后服务


3011.4培训要求及效果


30十二、项目承包方式


30十三、招标项目评分标准


32十四、投标文件格式


32附件1 ：投标函(格式)


33附件2：法定代表人身份证明书


34附件3：授权委托书


35附件4：财务状况表（近三年）


36附件5：投标方业绩表


37附件6：拟派实施人员简历


38附表7：投标差异表（商务和技术）


39附表8：报价总表(参考格式)


40附表9：分项报价表格式


42十五、合同格式




广东省人民医院办公楼9楼会议室音响系统建设项目邀标书
广东省人民医院办公楼9楼会议室音响系统建设项目进行邀标，若有意愿参加本次招标活动，有意参与的合作人请于本公告发布之日起8天内按规定报名（发报名参加函至邮箱：395922187@qq.com），报名截止时间为 2018年8月 30 日17:00。请按照如下要求提交投标。
一、项目名称及限价
项目名称：办公楼9楼会议室音响系统建设项目，限价金额：人民币叁拾肆万元整（340,000.00元）【最终的合同价格以医院审计意见为准】。
合作人必须针对本项目的全部内容进行投标及报价，如有漏项或超出限价金额，将不接受报

二、开标时间、地点、联系人及联系电话:

1、开标时间：本公告发布之日起第十二日（ 2018 年 9 月 3 日10:00）

2、开标地点：广州市越秀区中山二路106号广东省人民医院办公楼302室。

3、联系人： 车先生、郭先生
4、联系电话：020-83827812—20296,，20281 

三、项目方案需求
  ▲会议室内有一套音视频会议系统，在本次建设中要满足系统的集成要求，无缝整合原有资源。整个系统要有良好的可扩展性，后期如增加音视频设备，即可在不改变系统架构的情况下继续扩容。建设方案要充分考虑与会议室在用的大屏系统包括电视墙音视频接入、会议桌面会议升降架及会议咪及咪座兼容使用。要求提供详细的针对性实施方案，详细说明改造设备的兼容性及使用效果。
四、项目整改范围

4.1安装会议中央控制系统

可根据需要控制各类视音频设备的操作（如播放、停止等简单功能及对设备进行设置等高级调整）；可对各类专业矩阵及相关设备的控制，完成各类音/视（包括VGA、HDMI）/计算机信号的切换、调整信号通路；可对音量控制盒完成对音量的控制；可对会议中心的灯光进行分路无级调光，也可对日光灯组进行开关控制；中央控制设备可随不同需要而设计程序，如各种灯光模式，调光速率，口令保护使用权等，配合实际使用情况现场调整。可按用户的特定需求，编写连动操作程序，只需一个指令便能完成开机或者关机控制。【可控制摄像头的云台，实现会议室的摄像头的变焦以及全方位的旋转、座席跟踪，摄像头的视频信号通过音视频矩阵切换器切换输出到显示设备上。】
4.2 安装会议发言系统

安装一台智能数字会议主机，具备会议讨论、摄像跟踪、矩阵控制切换等功能，单台主机可带64套单元，单台主机的通信能力最多250台。配置一台自动反馈抑制器。配置无线手持话筒。
安装28套桌面会议发言单位，需兼容现有桌面话筒升降系统，要求发言单元采用全数字化，能支持接入中控系统进行集中控制，采用手拉手形式连接，具备无会议发言时一定时间内自动关机功能。

4.3安装桌面话筒升降系统

   对现有桌面28套话筒升降系统进行原厂家返厂进行翻新、改造、维修，使之达到新设备之标准，话筒升级器要求接入中控系统进行集中控制，可以分组编组进行单独控制。
4.4 安装会议扩声系统

会议室的音响效果需满足国家厅堂扩声系统设计的声学特性指标标准。扩声系统主要由三大部分组成：声源、中央控制处理设备（调音台）、扬声器系统。声源：主要包括会议话筒、计算机音频、远程视频音频、DVD影碟机等声源设备。多路会议专用调音台可进行多路音频信号混合放大、切换，高低音调节，效果补偿控制，音量大小调整；配置2主音箱加4个辅助音箱的模式设计，还原洪亮、清晰，不产生“啸叫”。配置三台功放，主音箱功放1台，辅助音箱功放2台。
4.5安装信号处理系统

配置一台高清无缝混合矩阵，可分拆式机箱设计，支持CVBS、VGA、YPbPr、SDI、HDMI、DVI、HDBaseT、光纤信号卡同时使用，支持任意信号组合，所有输出通道支持无缝切换，信号切换过程无闪烁、无黑屏、无抖动、无裂缝，支持多种控制方式，可配合中控支持场景预设和调用功能及断电状态保存，具有4.3寸触摸操作屏，实现可见即可得双向控制功能，为保证整体系统的稳定性，要求与“中央控制器”同品牌。
配置混合信号输入板卡、高清输入板卡、高清输出板卡、详细参数见下面的设备参数技术要求。配置一台高清视频处理器。
4.6安装中控操作触摸终端及中控软件

配置一台10寸触摸终端、Android 5.1系统，根据现场需求定制中央控制软件。配置一台嵌入式的触控终端，可实现对会议设置不同模式，进行一键式会议管理。

4.7安装一台会议电脑主机、桌面多功能信息盒

      会议室设置一台主流配置的会议电脑，专用于会议室的会议管理、会议记录、会议文件处理等功能。配置无线键盘鼠标。桌面安装多功能信息盒，具体音视频输入、网络接口、电源插座等功能。

4.8安装会议室设备电源管理设备
    配置电源时序器、电源控制器，对会议室会议系统的所有设备进行电源的管理，实现顺序开关机、需接入中控系统进行中央控制。
4.9 机柜及布线

配置42U标准机柜来放置会议室电子设备，机柜要求美观、大方，匹配整个会场，保证整洁、干净。机柜内要求电源线与信号分开走向，走线需整洁，标识清晰。

4.10配置网络及WIFI


布置超六类网络线，布设无线WIFI网，实现同时并发上网。

4.11 电缆敷设、安装调试


会议室在办公楼906室，显示器高清信号线、VGA信号线、电源线、音频信号、控制信号敷设。所有线需穿管保护敷设。会议桌线缆布置规范，强弱线需使用线槽敷设分开走线，线缆敷设工整，布置安全维修灯，穿墙孔洞需封堵及修复。
五、整改后的系统图：

[image: image1.emf]
六、主要设备品牌、技术参数要求
     为便于分析比较，提出本智能会议系统设备的品牌要求，要求采用成熟的知名品牌，参考品牌范围如下：

音视美MCCS、迅控SVS、力高LEEGAO（或同档次品牌）
6.1中央控制主机

1. 8路RS-232串口，可自定义用于控制各种串口通讯设备；

2. 6路RS-485串口，可自定义用于控制各种串口通讯设备；

3. 8路I/O接口，支持编程触发执行各种动作；

4. 8路弱继电器，支持编程定义各种动作；

5. 8路红外发射口，采用内嵌式B6红外自学习和存储方式；

6. 前后面板都具有红外学习窗口，便捷操作，适应各种调试环境；

7. 前面板具有独立电源开关，方便操作；

8. 外置宽电压电源适配器供电，维护更加便捷；

9. 产品尺寸：长483×高65×宽250mm(1.5U)；

10. 为保证设备的安全性和先进性，需具备3C证书、CE证书、ROHS证书、省级高新技术产品证书（可提供复印件；

11. 厂家获得国家级“高新技术企业”证书、ISO9001证书、ISO14001证书、OHASA18001证书（可供复印件）。

6.2高清无缝混合矩阵

1. 设备为FPGA架构，支持4K、2K、标清等信号，输入/输出均大于3路，小于9路；

2. 可拆分式机箱设计，双串口，独立接地端，支持7*24小时待机；

3. 支持CVBS、VGA、YPbPr、SDI、HDMI、DVI、HDBaseT、光纤信号卡同时使用；

4. 每张输入/输出板卡均带有4路视频端口（部分类型板卡兼有独立音频通道）；

5. 支持音视频加解嵌远距离传输功能；

6. VGA、HDMI、YPbPr、HDBaseT、CVBS板卡带有立体声音频输入/输出独立通道；

7. 支持任意信号组合，36种输出分辨率选择调节；

8. 所有输出通道支持无缝切换，信号切换过程无闪烁、无黑屏、无抖动、无裂缝；

9. 支持任意信号输出自定义字符叠加功能；

10. 高清信号支持3D、HDMI 1.3、HDMI 1.4；

11. 支持多种控制方式：IR（外置B6）、RS-232*2、TCP/IP；

12. 可配合中控支持32场景预设和调用功能及断电状态保存；

13. 前面板具有4.3寸触摸操作屏，实现可见即可得双向控制功能；

14. 为保证设备的安全性、稳定性和先进性，具备3C证书、CB证书、CE证书、RHOS证书、省级高新技术产品证书（可供复印件）；

15. 为保证整体系统的稳定性，需与“中央控制器”同一品牌。

16. 厂家获得国家级“高新技术企业”证书、ISO9001证书、ISO14001证书、OHASA18001证书（可供复印件）

6.3混合输入板卡：
1. 输入输出采用无缝切换技术；

2. HDMI接口部分符合HDMI1.3/1.4标准，兼容DVI信号；

3. HDMI接口部分拥有嵌入式的EDID管理技术；

4. HDMI接口部分音频可以通过串口指令选择使用HDMI内嵌音频或者独立音频接口；

5. 输入板卡支持添加自定义字符叠加功能；

6. SDI接口部分均支持SDI、HD-SDI、3G-SDI。

7. 连接器，HDMI接口为Type A 19P 母头，音频为3位接线端子；

8. 连接器，SDI接口为BNC连接器；

9. HDMI信号传送带宽6.75Gpbs；

10. HDMI信号输入输出色深8-10-12bit；

11. VGA使用DB15型母端连接器，音频采用3位接线端子；

12. 音频输入阻抗>10KΩ；

13. 音频频率响应范围20Hz～20K Hz；

14. 视频输入阻抗75Ω；

15. 串扰<-50dB@5MHz；

16. 带宽350MHz（-3dB）。

6.4高清输入板卡

1. 输入输出采用无缝切换技术；

2. 信号符合HDMI1.3/1.4标准，兼容DVI信号；

3. 拥有嵌入式的EDID管理技术；

4. 输入板卡支持添加自定义字符叠加功能；

5. 输入板卡采用自动变倍技术，输出板卡分辨率可调节；

6. 输入板卡可通过串口指令选择使用HDMI内嵌音频或者独立音频接口；

7. 输出板卡的独立音频口可通过串口指令选择是否启用；

8. 视频信号和音频信号同步切换。

9. 连接器，HDMI接口为Type A 19P 母头，音频为3位接线端子；

10. 传送带宽6.75Gpbs；

11. 输入输出色深8-10-12bit；

12. 音频为PCM格式。
6.5高清输出板卡
1. 输入输出采用无缝切换技术；

2. 信号符合HDMI1.3/1.4标准，兼容DVI信号；

3. 拥有嵌入式的EDID管理技术；

4. 输入板卡支持添加自定义字符叠加功能；

5. 输入板卡采用自动变倍技术，输出板卡分辨率可调节；

6. 输入板卡可通过串口指令选择使用HDMI内嵌音频或者独立音频接口；

7. 输出板卡的独立音频口可通过串口指令选择是否启用；

8. 视频信号和音频信号同步切换。

9. 连接器，HDMI接口为Type A 19P 母头，音频为3位接线端子；

10. 传送带宽6.75Gpbs；

11. 输入输出色深8-10-12bit；

12. 音频为PCM格式。
6.6高清视频处理器
1. 支持4进1出HDMI无缝切换；  

2. 采用Type A 19P的HDMI母座，HDMI1.3/1.4版本；

3. 支持信号检测功能，每个接口均有独立的指示灯；  

4. 内置LCD显示屏，实时显示通道状态；

5. 带有4个手动应急切换操作按键；

6. 一路RS232、两路RS485串口控制；

7. 支持pelco D协议+B6/VISCA协议自动识别功能；

8. 可与摄像机联动实现通道自动切换通道功能；

9. 内置图像处理功能支持全屏、四分屏、画中画等模式。

6.7 HDMI长驱传送器

1. 输入信号接口类型：HDMI*1

2. 输出信号接口类型：RJ45*1 568B

3. 输出信号标准：标准网络流

4. 分辨率：1920x1080@60Hz

5. 最大传输距离：点对点可过80米，可过交换机、接收机串联

6. 线缆要求：超5类及以上

7. 电源：DC12V

8. 功耗:少于5W

6.8 中控操作触摸终端

1. 操作系统：Android 5.1,屏幕尺寸：10英寸；

2. 处理器：四核ARM CPU，八核GPU，智能低功耗；

3. 分辨率：1280*800，IPS全视角，画面清晰无死角；

4. 存储：运行内存1G，机身存储16G；

5. 电池容量：5000mAh，超强续航能力，持续使用6-8小时；

6. 外接适配器：5V 2A；输入电源：180V～260V 50/60HZ；

7. 通讯标准：IEEE802.11；

8. 按键：3D/2D按键和多种显示效果；

9. 界面：个性化控制程序界面定制，支持全球各种语言显示；

10. 机身材质：豪华铝合金外壳，美观耐磨。

6.9中控软件

1. 软件是基于Windowns系统下开发的一款触摸屏编程软件

2. 可根据现在环境，现场设备及客户要求进行定制编程

3. 支持3D、2D按键编程，可使用现场环境实际布局编程

4. 支持任意种语言编写，适应更广泛人群

5. 支持按键蜂鸣发音可避免误操作

6. 可见可得编程界面

7. 独立编程文件保存，可及时更换要求功能

8. 操作简单，源文件方便保存，性能稳定。

6.10 嵌入式触控终端

1. CPU：64位处理器；

2. 运行速度：60MIPS

3. 64MByte和128M NORFLASH；

4. 显示屏类型：TFT(B6)显示屏；

5. 显示屏尺寸：480×272像素；

6. 屏幕尺寸：对角4.3英寸；

7. 长宽比：16：9；

8. 对比度：9级可调；

9. 显示颜色：16位真彩；

10. 可视角度：水平 正负60度，垂直 正负35度；

11. 按键：3D/2D按键和多种显示效果；

12. 外接适配器：DC 5V；

13. 计算机管理端口： RS-232下载通讯端口，DB9接口；

14. 铝合金拉丝外壳，挂墙式或嵌入式安装；

15. 支持各种语言显示屏显示；

16. 开孔尺寸：129×84mm。

6.11、全数字会议主机

1. 纯数字会议系统主机，具备会议讨论、摄像跟踪、矩阵控制切换等功能；

2. 由主机面板可选择控制模式：连接电脑进行操作或B6脱离电脑独立工作；

3. 功率为400W，单台主机可带64套单元，单台主机的通信能力最多250台；

4. 支持自由、轮替、限制、主席专用、提示音等会议模式选择；

5. 前面板带有LCD显示屏、配套菜单、选择、保存3个按键；

6. 前面板带有4组独立音量调节旋钮可调节效果和输出音量等；

7. 内置摄像机控制模块，带有RS485/RS422接口，支持VISCA和派尔高D协议；

8. 自带一路矩阵RS232接口，可外接矩阵支持不同接口类型的摄像机进行视像跟踪；

9. 自带一路电脑RS232接口，可用上位机软件进行快速设置等功能；

10. 自带扩展单元主机接口和视像扩展主机DATA接口；

11. 自带四组独立话筒总线接口，一组电话耦合器输入、输出接口；

12. 自带一路XLR平衡音频输出，一组MIX输出，可调节音量

13. 设备具备3C证书、CB证书、CE证书、RHOS证书（可供复印件）；

14. 厂家获得 “高新技术企业”证书、ISO9001证书、ISO14001证书、OHASA18001
    证书（可供复印件）。
6.12 数字会议发言单元
1. 使用可绕式可拔插鹅颈唛杆，镀金螺旋式接口，唛杆高23.5cm，可选加长型；

2. 使用SYSTEM D+B6型连接线， 8P-DIN插座，用于系统“T”型连接；

3. 单元之间“手拉手”式连接，可根据会场实际情况订制延长线；

4. 单元具有发言按键和指示灯，可自由控制发言状态；

5. 单元由系统主机供电，输入电压为DC24V，属于安全范围；

6. 频率响应50Hz-16KHz，灵敏度-42dB±2dB，参考讲话距离200-600mm；

7. 单元采用全数字化设计，具有自动关机功能：静音35秒后自动关机；

8. 支持摄像机自动跟踪功能，具有超强防手机干扰处理功能；

9. 主席单元数量不受限制并不受各种功能限制，可置于回路中任意位置。
6.13自动反馈抑制器
1. 全数字化通过DSP系统对声音进行过滤、低音补偿、自动混音、智能高速反馈处
   理，最大限度消除回输；

2. 同时使用多个话筒时，自动适应声学环境，无需调试，具有快速校正功能，保证
   音质，减少延时；

3. 全自动检测现场啸叫点,B6一键自动抑制会议单元啸叫；

4. 高中低三档电平输入选择，防止峰值输入失真，有效增加话筒拾音距离30-100cm。

5. 额定电压：220V±10%—50HZ；消耗功率：7W；

6. 取样频率：32KHz；失真：＜0.1%@1KHz；信噪比：＞90db；

7. 频率响应： 125-15KHz（语音模式）  20-15KHz（音乐模式）；

8. 信号延迟：11ms（语音模式） 7ms（音乐模式）；

9. 输入阻抗：20KΩ；输出阻抗（平衡模式）：200Ω；

10. 温度范围：-10—55℃；尺寸：480*220*44mm。
6.14 智能无线双手持话筒
   设备从智能静音到智能休眠、唤醒，在1秒钟内就可作自由切换，起到了节能省电并彻底防止啸叫的作用；

   内置陀螺仪的B6智能程序实现智能管理，可让话筒的电池使用时间增加一倍以上，属于环保节能，创新性产品；

功能特点：

1. 双通道设计，每通道拥有100个独立信道；

2. 具有AFS自动搜频功能,能搜索并锁定实际环境中最干净的工作频率；

3. 具有IR 红外线自动对频功能.一键自动对码；

4. 具有接收距离多段调节功能，适应更多的应用场合，具有系统主机频率防误操作锁定；

5. 手持发射器内置有三轴陀螺仪芯片，可实现体感控制休眠、唤醒、关闭电源等；

6. 背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示(A/B)，频率，频率组/频道等工作状态；

7. 稳定的PLL相位锁定电路,配合杂讯锁定静噪控制与数码导频锁定控制技术.能有效地阻隔环境中的无线干忧；

8. 声音特性: 这是一款具有声音自动停启技术、干净和平衡声音风格的话筒。极佳的本底噪声控制电路，实现零底噪，中低频饱满有力，人声动态好、高频到位，不作过分的提升，音色处理上最大限度的还原了真实的人声。 

9. 手持单元：

10. 管身材质：全铝金属管体    振荡模式：PLL相位锁定频率合成；

11. 载波频段：UHF740~790MHz   频带宽度：50MHz；

12. 频率调整：自动追锁接收机工作频道   输出功率：15mW；

13. 谐波幅射：＜55dBc   最大偏移度：±48KHz；

14. 音头：动圈式        使用电池：5号（AA）电池两只；

15. 操作显示：LCD同时显示电池容量，频道；

16. 接收机：

17. 振荡模式：PLL相位锁定频率合成    射频稳定度：±0.005%（-10~50℃）；

18. 载波频率：UHF740~790MHz          频率宽度：50MHz；

19. 信道：200CH（以250KHz步进）    操作方式：手动调整；

20. 频率调整：1、操作菜单自动搜频，就能立即自动扫描及锁定不受干拢频道；

a) 2、操作红外对频按键，就能立即使发射器自动追锁接收机同一工作频道；

21. 灵敏度：在偏移度等于25KHz。输入–95dBm时，S/N＞80Db；

22. 最大偏移度：±48KHz ；综合S/N比：＞102Db ； 综合T.H.D：＜0.5%@1KHz；

23. 频率响应：60Hz~18KHz ； 最大输出电压：0dbV@45KHz；

24. 输出插座：XLR平衡式及6.3非平衡式  ； 音量输出调整：电位器式；

25. 静音控制模式：音码及杂讯双重静音控制；

26. 静音调整：-65dB~-100dB八段电子SQ可调（大约5米~60米离距离可调）；

27. 电源供应：DC12~15V/450~1000mA。

6.15定制话筒升降器
    需对原有话筒升降器进行返回原生产厂家进行翻新、维修、整改，使其能正常使用。并达到新话筒升降器的技术标准、适合新配组话筒使用。

6.16数字调音台

1. 12 路Mic/Line 带全数控增益模拟前级处理，

2. 2 路数字 AES/EBU 立体声，1 路 USB Media( U 盘播音或蓝牙音频 )立体声。

3. 2 路 AUX，4 路 SUB，1 路立体声 Main-Out L/R，1 路数字 AES/EBU 立体声，

4. 1 路 USB 立体声录音，1 路立体声监听。

5. 所有 Mic / Line 输入通道均采用专业级别的高品质话放( Trim )：高动态、低失真，全数控 64 级模拟增益，轻松满足你的要求，实现良好的信号匹配。

6. 所有 Mic / Line 输入通道均配置：48V 幻象电源、极性切换( Polar )、噪声门( Gate )、压限器( Comp )、四段参量频率均衡( PEQ ) / 含高低架滤波器、高通滤波器( HPF )、低通滤波器( LPF )。

7. 所有输出通道配置：延时器( Delay )、图示频率均衡( GEQ )、四段参量频率均衡( PEQ )/ 含高低架滤波器、高通滤波器( HPF )、低通滤波器( LPF )、限幅器( Limiter )。

8. 配置 2 个专业 DSP 效果器( FX )，6 种效果类型：合唱( Chorus )、回声( Echo )、镶边( Flanger )、

9. 变调( Pitch-Shift )、混响( Reverb )、乒乓( Stereo Delay )，合共一百多种的效果预置。

10. 信息指示和场景配置( Scenes )、预设加载( Presets )及参数复制( Copy to )等功能帮助使用者轻松完成通道配置、增益设置、效果器选择等工作。

11. 用户场景记忆( Scenes )和预设加载( Presets )可以从调台内部或者外部 U 盘上存储或调用。

12. 6 个 DCA 音量编组和 3 个 MUTE Groups 静音编组，一键操作，轻松自如。

13. 带灯实体轻触开关，智能伺服电动推子，体验流畅的手感。配合彩色电容触摸屏幕，用户图形操作界面结合硬件物理按钮，操控更为直观快捷。

14. 彩色 OLED 导引屏，实时提供通道参数信息，操作一目了然。

15. 全彩色推子导光棒，配合 OLED 导引屏的绚丽背景，在不同的编辑环境采用不同的色调，即使是昏暗的工作环境也不影响您的自如发挥。

16. USB Media 播音，支持 MP3﹑AAC﹑WAV﹑AIFF﹑APE 或 FLAC文件格式。

17. 直接使用外部 U 盘录音，无需外接电脑。

18. USB 蓝牙接口，即插即用，随时连接你手机的蓝牙设备，实现无线音乐播放。
6.17数字音频媒体处理器

1. 通用型可编程数字音频处理器，最大支持 8 MIC/ Line 输入， 8个平衡线路输出；

2. 每个输入通道均有反馈抑制器、噪声门、高通滤波、低通滤波、1s延时器、压限器、16 段
  均衡（PEQ/Hi ghShelf / LowShelf+B6）、每个输出通道具有高通滤波、低通滤波、16 段均衡
 （PEQ/Hi ghShelf/ LowShelf）、压限器、延时器；

3. 整机全矩阵混音，内置正弦波、粉红噪声、白噪声信号发生器，可存储 32 个场景预设，可
   自定义标签；

4. 前面板 LCD可显示 IP 地址、当前状态、时间、网关、固件信息、错误报警提示；

5. 通过LED指示灯可直观显示当前各通道的混音状态；

6. 输入接口为平衡式，各输入通道均支持MIC输入、线路输入、48V幻象供电，MIC 通道  

7. 模拟增益 0～40dB，数字增益 12dB；

8. 输出接口为平衡式，ADC CS5368 114dB 动态、DAC CS4385 114dB 动态；

9. 1个TCP/ IP端口，1 个RS-232端口，1个RS-485端口，开放第三方控制协议；

10. 配套多功能软件支持压限、反馈抑制、噪声门、滤波、延时、混音等设置。

11. 设备具备3C证书、CB证书、CE证书、RHOS证书、省级高新技术产品证书（可供复印件）；

12. 厂家获得 “高新技术企业”证书、ISO9001证书、ISO14001证书、OHASA18001证书（可供复印件）。
6.18智能音箱控制器
1. 2路XLR音频输入口，8路XLR音频输出口，自带一组级联输出口；

2. 前面板带有10个电平调节旋钮，各输入输出通道电平可独立调节；

3. 前面板带有2路压限开关、RS232通讯开关；

4. 10个音频通道拥有独立的B6+LED电平指示灯，直观显示；

5. 内置音频压限功能；内置噪声门电路；

6. 支持-49dB至+6dB的增益调节范围；

7. 支持RS-232串口通讯，配套专业音频调控软件，支持第三方中控系统控制；
6.19主扩声音柱
1. 采用进口知名品牌的4个4.5英寸的全频单元，2个3英寸高音单元；

2. 内置高精度分频器和芬兰高端桦木板材组成；

3. 采用3D新型安装方式，保证了不同的单元声音输出声波不叠加能量；

4. 单元组成： LF低频:4x4.5英寸+ HF高频:2x3英寸；

5. 频率响应（-3dB）： 85-17000 hz赫兹；

6. 覆盖角度（-6dB）： 90°（h水平）×90°（v垂直）；

7. 灵敏度： 98dB；

8. 声压级输出： 98db/aes连续；121db/peak峰值；

9. 标准阻抗： 8Ω；

10. 输入功率： 250w（aes额定）/600w（peak峰值）； 

11. 功放功率要求： 250 - 600W 8Ω；

12. 分频点： 3000hz 赫兹； 

13. 表面处理： 黑色环保水性耐磨油漆B6涂装；

14. 外形尺寸（h高×W宽×d深）：670mm×132mm×179mm

15. 净重：7KG

6.20辅助扩声音柱
1. 单元组成： LF低频:2x4.5英寸 HF高频:1x3英寸；

2. 频率响应（-3dB）： 85-17000 hz赫兹；

3. 覆盖角度（-6dB）： 90°（h水平）×90°（v垂直）；

4. 灵敏度： 97dB；

5. 声压级输出： 97db/aes连续；118db/peak峰值；

6. 标准阻抗： 16Ω；

7. 输入功率： 150w（aes额定）/300w（peak峰值）； 

8. 功放功率要求： 200 - 300W 8Ω；

9. 分频点： 3000hz 赫兹；

10. 面处理： 黑色环保水性耐磨油漆B6涂装；

11. 外形尺寸（h高×W宽×d深）：340mm×132mm×179mm

12. 净重：4KG
6.21会议扩声功放（主）
（1） CS体系列的功放采用SMD+B6的生产技术，都可以承受立体声2Ω、桥接4Ω的负载，适

      合高档次音响工程使用。

（2） 功率8Ω=500W×2；4Ω=750W×2；2Ω=1100W×2；

（3） 频率响应： 20Hz~20KHz＋0/－0.3dB；

（4） 总谐波失真：＜0.01%@4Ω 1KHz；

（5） 信噪比：＞95dB；

（6） 瞬间响应： 10V/μS；

（7） 输入阻抗： 20KΩ（Balance)/10KΩ（Unbalance) ；

（8） 输入灵敏度： 0.775V/1.0V/1.4V；

（9） 体积： 0.049立方米，高度： 2U；

（10） 包装尺寸： 483×88×455mm。

6.22会议扩声功放（辅）
1. CS体系列的功放采用SMD的生产技术B6，都可以承受立体声2Ω、桥接4Ω的负载，适合高档次音响工程使用。

2. 功率8Ω=250W×2；4Ω=350W×2；2Ω=500W×2；

3. 频率响应：20Hz~20KHz＋0/－0.3dB；

4. 总谐波失真：＜0.01%@4Ω 1KHz；

5. 信噪比：＞95dB；

6. 瞬间响应：10V/μS；

7. 输入阻抗：20KΩ（Balance)/10KΩ（Unbalance) ；

8. 输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.4V；

9. 高度：2U；

10. 体积：0.049立方米；

11. 包装尺寸：483×88×455mm。
6.23会议专用电脑
 配置一台台式电脑，供于会议室专用，配置：DELL7050系列
DELL 7050/RAM 4G/SATA 500G/独立显卡/正版WINDOWS 10专业版、OFFICE2007/三年整机全保
6.24罗技无线键鼠

会议桌上配置三套罗技无线键鼠，MK-850，要求支持优联功能。
键盘：
1. 连接类型: 蓝牙™ 智能与 2.4GHz 无线连接
2. 无线范围: 10 米*
*无线接收范围因工作环境和电脑设置而异。

3. 无线加密: 有*
*在键盘与连接的计算机或移动设备之间进行无线加密。

4. 电池详细信息: 2 节 AAA 电池
5. 电池寿命: 36 个月*
鼠标
1. 连接类型: 蓝牙智能与 2.4GHz 无线连接方式

2. 无线范围: 10 米*
*无线接收范围因工作环境和电脑设置而异。

3. 电池详细信息: 1 节 AA 电池
4. 电池寿命: 24 个月*
*电池寿命依用户及计算条件而异。

5. 传感器技术: 罗技先进的光学追踪技术
6. 传感器分辨率: 1000 dpi

7. 滚轮: 快速

8. 按键数: 8

6.25电源时序器

1. 8路受时序控制的电源输出插座，1路直通电源输出插座，使用通用三芯插座；

2. 前面板带有应急手动开关和LED指示灯实时显示每路插座的供电状态；

3. 单路最大输出为16A，输入总线采用4mm²铜芯绝缘电线；

4. 支持RS-232串口控制，可方便的接入中控系统；

5. 支持I/O级联功能，实现多台联动控制；

6. 支持时序控制、单路控制、间隔时间、延时和状态查询等功能。
6.26电源控制器
1. 8路强电或弱电开关量控制；

2. 内置应急控制开关，可手动控制各路继电器；

3. 支持手动和中控或电脑B6软件同时管理功能；

4. 表面带蓝色电源指示和蓝色继电器开关指示灯；

5. 2路RS-232/RS-485接口，方便控制和级联。

6. 编程定义各种逻辑开关动作(互锁、时序开关、同步动作等)；

7. 部RS-485分地址形式，可级联到16台设备；

8. 线方便，安装时只需要打开小的接线盒外壳可以接线和调ID码，无须打开整个表面外壳；

9. 一次状态保存功能；

10. 光开关、窗帘开关、屏幕升降、会标升降、投影机电动吊架升降及其他开关量远程控制场合。

11. 机器尺寸：315×193×75 mm；

12. 安装尺寸：312×175 mm；

13. 平放或墙上固定安装方式。
6.27多媒体桌面插座
1. 航空铝合金材质，阳极电镀氧化拉丝工艺；

2. 按压式开合自卡结构，嵌入与桌面平齐；

3. 冷轧铁喷涂材质，盒身无叠拼焊接现象；

4. 每个模块有对应文字标识，丝印清晰、齐整；

5. 底部模块接线无缝对接，并有对应文字标识；

6. 模块配置有9种组合可选，面板黑色/银色可选；

7. 万用电源  1个 (带保险)

8.  3.5音频   1个

9.  RJ45      1个

10.  HDMI     1个

11.  VGA      1个

12.  USB      1个
6.28机柜
42U国产品牌机柜（金盾、图腾）
6.29线材与辅材
 国产名优弱电线缆及配件
七、工程量清单
	序号
	设备名称
	参考型号
	数量
	单位
	备注

	一、会议发言系统
	　
	　
	　
	

	1
	全数字会议主机
	H8000B/MS-800P/ DH-M800B
	1
	台
	

	2
	数字会议发言单元
	H805/MS-80B/ DH-E20
	28
	位
	

	3
	自动反馈抑制器
	SC1100/FB1200/DH1000
	1
	台
	

	4
	智能无线双手持话筒
	MG8780/D2040/ DH-U800
	1
	套
	

	5
	定制话筒升降器
	MC-300/HT-20D/ LG-200+
	28
	台
	

	二、扩音系统
	　
	　
	　
	

	1
	会议调音台
	SC10/D2018/ B1300
	1
	台
	

	2
	数字音频媒体处理器
	SC-AP0808/D3010/ DH-DG4000
	1
	台
	

	3
	智能音箱控制器
	SC204/D2060/ DH-2231
	1
	台
	

	4
	线阵列音柱（主扩声）
	C-402/D2022/ DH-T15
	2
	只
	

	5
	线阵列音柱（辅助扩声）
	C-201/D2021/ DH-T12
	4
	只
	

	6
	会议专用扩音功放
	AV2305/CS3000/ DH-H1200A
	1
	台
	

	7
	会议专用扩音功放
	AV2300/CS1400/ DH-H800A
	2
	台
	

	8
	电源时序器
	SC-P801/D2010/ B0802
	1
	台
	

	9
	音箱壁挂支架
	SC-L10/B6-N2/ B0250
	8
	套
	

	三、显示系统
	　
	　
	　
	

	1
	100寸高清屏
	安装在现拼接屏处
	1
	台
	甲方自备

	2
	55寸高清屏
	安装在会议室中间，一边一块。
	2
	台
	甲方自备

	四、信号处理控制系统
	　
	　
	　
	

	1
	可编程智能中央控制主机
	MC-100/D1001/ DH-PRO
	1
	台
	

	2
	高清无缝混合矩阵
	SC-HD0808S/D3001/ DH-ASD0808
	1
	台
	

	3
	混合输入板卡
	SC-INHD2VG2S/T2HD2VG/ HV220
	1
	块
	

	4
	高清输入板卡
	SC-INHDMI4S/T4HDB6/ H400A
	1
	块
	

	5
	高清输出板卡
	SC-OUTHDMI4S/R4HDB6/ H400B
	2
	块
	

	6
	高清视频处理器
	SC-400/D3100/ SC-400
	1
	台
	

	7
	HDMI长驱传送器
	HD100/HDMI-NET100/ B0110
	4
	对
	

	8
	10寸中控操作触摸终端
	MT-80W/D1100/ B1100
	1
	台
	

	9
	中控信号无线接收器
	RFGW-200/D1009/ B2200
	1
	台
	

	10
	中控现场定制软件
	SC-V1.0/APP-B6 V6.0/ B5.0
	1
	套
	

	11
	嵌入式触控终端
	MT-43LK/TF-LK4300/ B4000
	1
	个
	

	12
	强弱电源控制器
	CAB-8/SV-SP8/ DH-220-4A
	1
	台
	

	五、其他

	1
	多媒体桌面插座
	L08A/ LG-1202
	4
	个
	

	2
	会议电脑主机
	DELL7050/联想
	1
	套
	

	3
	无线键鼠套装
	罗技MK850
	3
	套
	

	4
	机柜42U
	国标/图腾/金盾
	1
	个
	

	5
	HDMI视频线
	国标
	16
	条
	

	6
	VGA视频线
	国标
	4
	条
	

	7
	控制线
	国标
	30
	条
	

	8
	音箱线
	国标
	120
	米
	

	9
	音频线
	国标
	45
	米
	

	10
	电源线
	国标
	30
	米
	

	11
	网线
	国标
	100
	米
	

	12
	卡隆/欧姆/莲花/音频接口
	国标
	22
	个
	


八、投标文件组成
1、价格部分文件
报价总表；
2、商务部分文件
1）企业法人《营业执照》复印件；
2）法定代表人身份证明书及授权委托书；
①投标函；
②企业简介(投标人自行编写)；
③投标人具备履行本项目所需的人力、物力、财力和技术能力；
※3）法定代表人身份证复印件及授权人身份证复印件；
3、技术部分文件
1）广东省人民医院办公楼9楼会议室音响系统建设技术方案、设备介绍、施工方案、售后服务方案等。
2）服务承诺书：
3）公司组织架构、人员编制、作业流程、使用工具、检查方法、服务质量标准、管理方案（文明、安全、培训）等。
九、投标文件的递交
1、投标文件的装订要求

所有投标文件必须装订成册，出现掉页和漏页的由投标人自己承担。
2、投标文件应采用下述方法进行包装
（1）唱标信封一份单独密封包装。
（2）投标文件（一份正本两份副本）正本和副本分别包装，并在密封袋上清楚地标明“正本”或“副本”。
3、报价文件的内层和外层密封袋上均应：
（1）清楚地标明“正本”或“副本”（唱标信封除外）；
（2）写明投标人名称、地址和文件的种类（如报价、技术和唱标信封等）；
（3）注明下列识别标志；
1） 招标人：广东省人民医院；
2） 项目名称：广东省人民医院办公楼9楼会议室音响系统建设项目；
3） 2018年9月3 日10 时00 分开标，此时间前不得开封。
所有投标文件的内层密封袋的封口处应加盖投标人印章，所有投标文件的外层密封袋的封口处应加盖密封章。
十、投标截止期：
本次招标的投标截止期为2018年9月3日（北京时间10:00）。
到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。
十一、售后服务及培训要求
11.1人员保证

需成立了售后技术服务中心，中心需设置在广州、深圳、珠海，对用户进行长期的技术支持与服务。配备多名有丰富维护经验的技术人员，配备方便快捷的交通工具和先进的通讯工具。售后技术服务中心由技术专家指导，配备系统设备维护组、底层线路维护组、系统软件维护组、系统故障分析组、应急处理小组。在实际的工作中，各小组之间遇到问题要互相配合，共同诊断并解决问题。
11.2 制度保证

1） 技术支持热线
为了更好的服务于用户，需提供技术支持热线电话及电子邮箱，方便用户可以及时联络到的服务工程师。

2） 跟踪服务

技术人员在设备安装、调试完毕后，将该设备的全部资料输入电脑存档，并定期与用户联系、查询设备运行和使用情况，指导用户对设备进行检测，做到防患于未然。如有任何异常情况，技术人员即赴现场进一步测试分析。售后服务组将不定期组织对区域用户的设备巡查，了解检查使用情况，并提供维护与保养服务。

3） 定期巡检

   在保修期时间内提供每季度一次的定期上门服务，提供技术交流、系统维护等服务，以保证系统的良好运行，并现场出具书面检测报告。

4） 应急服务措施

  需做到“电话排障、网络在线排障和及时现场排障三位一体无缝支持”的售后服务承诺，为用户提供7x24小时快速便捷的服务。

（1）电话排障：提供热线支持服务，一旦硬件设备、系统软件出现故障或者系统管理人员对系统运行过程中有任何疑问，都可以打热线电话，相关技术支持人员会询问故障现象，然后对用户问题进行详细解答，对于电话不能解决的问题，进行现场支持。

（2）网络在线排障：提供售后服务电子邮箱，用户可以通过电子邮件和我公司技术支持人员进行沟通，及时反映故障情况，技术支持人员了解故障现象后，通过电子邮件及时将解决方案通过文字、图片、声音等形式回馈给用户。

（3）及时现场排障：提供常驻现场支持服务和故障维修服务两种方式。常驻现场支持服务方式主要是指在系统试运行期间，安排技术工程师常驻用户方进行技术支持；故障维修服务方式是指当售后服务工程师或技术支持工程师接到用户报修后，在2小时内赶到用户现场进行故障排除。

5） 维护保养资料

为了使整个系统能长期有效的运行，用户对系统各阶段的维护和保养情况必须有清晰的了解，以便质保期后在系统出现故障时能对系统进行迅速准确的排障工作。为此，质保期后，需将向用户提供所有的维修、保养、修理资料，以方便用户的故障诊断和故障排查。资料包括：

· 诊断故障并提交故障诊断报告

· 管理、监督维护计划的实施及维护报告

· 确认维护工作完成并提交维护报告

· 提交各个阶段维护和维修报告

· 维护验收报告
11.3保修承诺及售后服务

1) 保修服务期限

从工程验收合格之日起，硬件设备1年包修包换。整套建设系统由提供3年7×24小时服务，保修期和系统技术支持从双方代表在系统最终验报告上签字之日起计算。

2）响应时间及服务

保修期内，负责对所提供的产品进行保修服务，不再向用户收取费用。保修期后，承诺继续为项目提供长期的技术支持服务。

所有保修服务方式均为上门保修，即由派人员到用户现场维修。由此产生的一切费用均由投标人承担。

故障报修的响应时间：工作日期间为3小时，其余期间为4小时，并3小时内到达现场进行维护。

如果故障在检修24小时后仍无法排除，保证在48小时内提供备用产品供用户使用，不得影响用户的正常使用。

3）“三包”之后保修服务

1、保修期过后不得拒绝我单位的提供有偿服务的要求，具体费用等条件在施工合同中明确。

2、保修期过后实施方愿意以成本价向业主提供，并可全面响应本次投标负责为我单位提供安装施工和维修服务。

11.4培训要求及效果

项目实施过程中实施方应安排所有技术骨干负责人与甲方召开项目实施前联络会议，费用由实施方负责。
项目实施过程中，信息分部全程跟踪参与，主要是对设备及软件的安装、使用进行培训，在用户参与的情况下进行设备及软件的安装，并将安装的过程详细的对用户进行讲解，讲解由现场安装的工程师完成，包括实施方的工程师以及厂家的工程师。安排由设备厂家组织的培训，时间地点由甲方安排，费用由乙方全包，参与培训的人员2名，培训次数不少于1，费用为项目的5%。培训合格标准以用户和信息系统管理员具备独立使用、操作、维护系统的能力；
十二、招标项目评分标准
1.技术部分（分值：50分）
	评审内容
	分值（“”的数值包含在所在区间内）

	整体系统集成技术方案响应情况(10分)
	考察投标单位理解项目需求及建设方要求，对项目实施提供针对性的、合理的系统设计方案及设备配置。主要标示“▲”的方案要求的响应程度。（优：8-10分；良：5-7分；中：2-4分；差：0-1分）。总分10分.

	施工组织方案（10分）
	考察投标单位对建设方施工现场熟悉程度，对施工难点的理解以及提出具体针对性的解决措施。整个施工组织方案可行性、合理性。（优：8-10分；良：5-7分；中：2-4分；差：0-1分）。总分10分。

	合作协调能力（10分）
	考察投标单位以往与建设单位的合作情况、信誉度以及服务态度等。（优：8-10分；良：5-7分；中：2-4分；差：0-1分）。总分10分。

	技术指标响应程度（20分）
	投标时提供技术指标点对点技术参数响应文件。（完全响应采购文件的技术参数和性能要求的，得20分。每负偏离一项扣1分，扣完为止。


2.商务部分（分值：30分）
	评审内容
	分值（“”的数值包含在所在区间内）

	商务要求响应（10分）
	对采购文件商务要求响应情况。按投标方投标文件响应情况对比打分，对比打分，分值0-10分。

	同类项目业绩（20分）
	投标单位施工能力及经验证明：投标人自2014年以来签订的相关会议项目工程项目，提供合同复印件。（每提供单个合同金额10-30万元或以上，得5分）。本项最高得20分。


3.价格部分（分值：20分）
	评审内容
	分值

	投标价格（20分）
	1、平均基准价=（N1＋N2 十…十Nn）／N，N 为有效投标个数；
2、投标得分＝（1 -(投标报价-平均基准报价)／平均基准价）X20；
3、注:精确到小数点后 2 位。


评标总得分及统计：各评委的评分的算术平均值即为该投标供应商的技术评分或商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。
十三、合同格式
工程施工合同

编号：

发包人：广东省人民医院  （以下简称甲方）

承包人：************有限公司   （以下简称乙方）

甲、乙双方根据广东省人民医院办公楼906会议室整改工程项目发包给乙方进行施工、调试。为保障双方的权益，确保工程的施工质量和工程进度，使之尽快竣工投产，经过友好协商，按照《中华人民共和国合同法》等有关规定，结合本工程的具体情况，就本合同规定的系统工程项目达成一致，同意签订本合同。

第1条 工程名称及地点

1、 工程名称：办公楼906会议室整改项目。

2、 工程地点：办公楼。
第2条 工程范围、内容

工程范围工程内容：

1、详见附表清单；

第3条 合同价款

1、 工程总价为人民币  *********元 （大写： ******** ），具体价格见附件。合同价款包括双方议定的预算中的所有工作，工程结算时按实际发生量结算。

2、 工程结算时，因甲方要求或招标文件以外的工程量而发生工程变更，变更项目合同中有单价的（或经甲方审批的报价单中有单价的），套用合同单价（或经甲方审批的报价单中的单价）；变更项目合同中没有单价的，双方可按材料认证单或双方议定的单价或计价方法，并根据双方现场确认的工程量结算。

第4条 交货、工期

1、 交货期：最晚不得迟于在甲方发出施工指令后10个日历日，包括清单中所涉及的所有硬件设备、材料；

2、 验收日期；整体验收不迟于甲方发出施工指令后60个日历日；

3、 如工程项目增加或发生大的变更，双方可重新议定工期，该议定的日期以甲乙双方书面确定为准。

第5条 工程质量

   本工程的质量等级为合格，乙方提供的产品需满足甲方的技术参数要求，必须与现有设备配套，严格按照清单要求供货，并保证本项目验收合格。
第6条 甲方权利、义务

1、 指定工地代表协调工程的有关事宜，办理有关手续，监督工程质量和进度。
2、 向乙方提供工地现场的用电用水等必要条件；
3、 协助乙方进行调试、试运行及验收工作；

4、 按时向乙方支付工程款项。
第7条 乙方权利、义务

1、 按要求完成设备材料的供货、安装、调试、验收工作； 

2、 由乙方提供的设备、材料必须按有关规定提供质量合格证书和样品（如甲方有此要求），由于材料的质量原因造成的工程质量不合格，由乙方负全部责任，并承担返工的费用；

3、 承担工程保修责任。

第8条 合同价款支付；
1、
工程预付款：合同签订，支付30%预付款；
2、工程进度款：合同设备全部到场，支付30%进度款；
3、
工程验收款：本工程完成后，经甲方组织的相关人员验收合格后支付到结算审核价的97%，质保金在保修期两年结束后一次性付清余款。
第9条 工程质量检查与验收

1、 乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家相关部门颁发的有关工程施工规范 及验收技术规范进行施工，接受甲方现场监理工程师和工程师代表的监督检查。

2、 工程调试完毕自检合格后，乙方按规定整理提供完整的技术档案资料移交甲方，并发出竣工通知书，由甲方组织相关人员进行竣工验收。

3、 工程验收：工程验收以满足招标文件全部设计要求和国家有关部门制定的竣工验收规定为标准。

4、 工程验收中如发现有不符合质量要求，需要返工的工程，应分清责任。属施工原因造成的，按双方验收时商定的时间，由乙方负责返工好再进行检验。竣工日期以最后检验合格日期的日期为准。

5、 验收合格后，双方签署竣工验收报告证书，当日进入质量保证期。

第10条 保证

1、 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；

2、 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场，负责维修直至修复；

3、 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用；
4、 合同清单中的货物及工程质保期为壹年，工程自验收之日起壹年内全免费保修，人为因素导致的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，维修时只收部件成本费。
第11条  售后服务

 1）保修服务期限

    从工程验收合格之日起，硬件设备两年包修包换。整套建设系统由提供3年7
×24小时服务，保修期和系统技术支持从双方代表在系统最终验报告上签字之日起
计算。

2）响应时间及服务

保修期内，负责对所提供的产品进行保修服务，不再向用户收取费用。保修期后，
承诺继续为项目提供长期的技术支持服务。

所有保修服务方式均为上门保修，即由派人员到用户现场维修。由此产生的一切费
用均由投标人承担。

故障报修的响应时间：工作日期间为3小时，其余期间为4小时，并3小时内到达
现场进行维护。

如果故障在检修24小时后仍无法排除，保证在48小时内提供备用产品供用户使用，
不得影响用户的正常使用。

3）“三包”之后保修服务

1、保修期过后不得拒绝我单位的提供有偿服务的要求，具体费用等条件另行协商确

   定。

2、保修期过后实施方愿意以成本价向业主提供，并可全面响应本次投标负责为我单

   位提供安装施工和维修服务。
第12条 违约责任

1、 当甲方发现乙方提供的产品出现质量或缺陷时，乙方一个月内无条件换货；

2、 甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，甲方向乙方偿付货物总值的30%违约金；

3、 因货物的质量问题发生争议，由国家和市政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲、乙双方应当接受。

第13条 争议解决

     因本合同发生的争议，甲乙双方可协商解决；协商不成，可向当地法院提起诉讼，对双方当事人均有约束力。

第14条 其它

1、 乙方在施工期间的安全责任由乙方自行负责，并遵守甲方的文明施工和作息时间。

2、 本合同未尽事宜，由双方协商解决。

3、 本工程第三方检测验收第一次费用由业主支付，如第一次检测不合格余下的检测费用由乙方支付，直至检测合格。

4、 本合同由下列文件组成：

（1） 合同书；

       （2） 附件：（工程设备清单及报价）；

（3） 其它双方签订的与之相关的文件；

（4）  一次线路图。
    上述所有文件具有同等法律效力，如有相互矛盾，则按上述顺序解释。

5、 本合同自双方授权代表签字并加盖公章后生效。

6、 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，每份具有同等效力。
甲方：广东省人民医院（章）

法人代表：

委托代理人：

联系电话：

传    真： 

乙方：     （章） 
法人代表：

委托代理人：

联系电话：

传    真：

合同签订时间：          年      月     日
