广东省人民医院

内镜图文工作站项目需求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内镜医学影像管理系统软件 | 9 | 套 | 1、使用SQL Server数据库。 2、所有检查数据集中存储在同一数据库和服务器。 3、可无缝对接科室原有内镜信息网络系统互联互通。 4、读写本人创建的病历资料、读写删除、管理员等多级权限。 5、可以按各功能模块分别授权。 6、支持高清、标清图像采集，可同时采集动、静态图像，且采集数量无限制。 7、在内镜图像不冻结时也能采集清晰的静态图像。 8、动、静态图像采集可由一个脚踏开关控制。 9、图像采集参数能保存多组不同设置。 10、可支持双通道采集，同时采集两路图像的动态和静态录像。 11、在编辑A病人报告时能采集B病人的图像。 12、图像采集窗口不显示时也能采集图像。 13、支持内镜手柄采集图像（不用脚踏开关）。 14、提供自动取景框功能，自动识别裁剪黑边。 15、典型病历报告模板，并提供范句插入功能。 16、填写式报告：前结构化的报告模板设计，医师只需用鼠标选择即可迅速完成一份诊断报告，无需打字。用户可自定义描述项目和描述内容，描述内容可采用下拉框选择成不同内容，各项目可设置默认值，能自动生成正常报告。 17、提供自动排版功、可以对诊断术语进行快速维护修改。 18、在图像列表下方能显示部位和印象说明、图像可方便地导出。 19、根据图像数量多少自动调整图像栏的高度。 20、提供形状标注。 21、能对图像进行部位和病变说明。 22、提供多个部位示意图以供选择。 23、图像批量删除、图像批量导出。 24、图像在不同病历间复制、剪切、粘贴。 25、可选择需要打印的图像，并能按打印顺序显示。 26、报告单字体和行间距可随时调整，当描述太多时可自动缩小打印字体以适应打印页面。 27、提供打印1-30幅图打印格式打印图像。 28、打印界面下仍然可以调出病历资料修改保存诊断内容、报告单能输出到WORD文件。 29、自动检测病人是否存在动态录像文件，并列表显示，内置播放器，播放时可抓拍图像，并能调整抓拍图像范围。 30、能按检查号、性别、年龄、检查日期段、检查医师、检查所见、检查结论、病理描述、病理诊断、无痛检查、普通检查、治疗内镜等单个项目或组合在一起进行查询。31、支持模糊查询：医生、患者姓名、检查所见、检查结果等项目。 32、可将病历列表导出到Excel中，导出的项目应能自由设置 33、支持单个病历的导出和导入功能，包括文字资料（含病理描述及诊断）和图像资料、提供恢复删除功能及原始图像留底功能。 34、可方便浏览其它人的报告，但不允许修改、可设定报告打印后，报告不允许修改。 35、可设定病历锁定后，报告不允许修改。 36、自定义统计功能：能方便医生统计各内镜检查类型的检查例数、总例数、所占总例数百分比、工作天数，并且用户能自行添加各种统计功能，实现个性化的统计功能。 37、备份导出后的U盘可在任意windows平台上检索、浏览，操作如同工作站一样。 38、提供内图像检索功能，能按图片所属部位、病变、检查结论、病理诊断等关键词精确检索相关图片，并能查看病历和导出图片。 39、提供手术记录报告单打印功能。能和医院病理诊断报告系统、医院HIS系统对接，能提供打印病理条码功能。（内镜系统提供数据，由his系统发送病理申请单和打印病理条码） 40、支持接收医院信息系统传送的内镜检查申请单，内镜报告回传给医院信息系统。 41、支持调阅医院信息系统提供的WEB程序，查看PACS图像以及电子病历信息。 42按医院信息系统要求定制开发接口，按医院许可范围内获取病人基本信息、病人编号、门诊号、住院号、姓名、性别、年龄、病人类别（门诊、住院、急诊）、收费类型（医保、公医、自费等）、诊疗卡号、申请科室、床号、病区、申请医生、临床诊断、简要病史、身份证号码、手机、住址、邮编等。 |
| 2 | 采集卡 | 4 | 套 | 1、主机接口 PCI-Express。 2、输入接口高清：1个DVI接口、1个sdi接口；标清：1个S端子接口（可转接分量、复合）两个复合接口。 3、最大采样率高清：1920x1080p@60Hz标清：768*576。 4、色彩:YUY2, UYVY,RGB24,RGB32,I420。 |
| 3 | 采集卡 | 4 | 套 | 1、主机接口 PCI-Express。 2、采集信号：标准PAL、NTSC制信号，可实时采集彩色视频信号。 3、最大分辨率：768×576。 4、采集格式： 支持RGB32、RGB24、RGB16等图像格式。 5、输入路数： 一路BNC和一路S-video视频选一输入，可快速切换。 |
| 4 | 工作站电脑 | 9 | 套 | 1、CPU：I7-8700或以上。 2、内存：16GB DDR4。 3、硬盘：128GB固态硬盘+1TB机械硬盘。 4、显示器：23.8英寸1920*1080分辨率。 |
| 其他要求： 1、乙方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 2、软件质保期限贰年，硬件质保期限叁年，质保期内免费保修，系统终身维护。 3、交货期：自签订合同之后起 30天。 4、交货地点：广东省人民医院 5、保修服务要求： 项目; 关键控制点; 衡量内容; 目标. 服务响应时间; 现场响应能力; 工作时间; 7x24（0:00AM--23：59PM）. 紧急故障（系统瘫痪）; 响应时间; <=2小时. 严重故障（系统性能受损）; 响应时间; <=4小时. 一般故障（系统运行正常）; 响应时间; <=8小时. 服务周期; 硬件故障恢复; 工作时间; 7x24（0:00AM--23：59PM）. 紧急故障（系统瘫痪）; 硬件故障恢复周期; <=24小时 超过24小时提供配件备机. 严重故障（系统性能受损）; 硬件故障恢复周期; <=48小时. 一般故障（系统运行正常）; 硬件故障恢复周期; <=72小时. |