直饮水机参数要求

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直饮水机（30人以内） | 1.▲额定功率：≥1500w，电源：220V/50HZ； | 约3台/年 |
|  |  | 2.▲过滤方式：四级或以上反渗透过滤系统；机器具备物理杀菌功能； |  |
|  |  | - ▲净水制水量：≥8L/h 出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）要求； |  |
|  |  | 4.加热方式：热罐式； |  |
|  |  | 5.不锈钢热罐容量：≥3.5升； |  |
|  |  | 6.储水罐容量：≥10L； |  |
|  |  | 7.▲热水制水量：12L/h≥90℃； |  |
|  |  | 8.水龙头：单龙头组合嘴； |  |
|  |  | 9.出水控制方式：触控防烫（带童锁或防误触功能）； |  |
|  |  | 10.▲外观尺寸：360*360*1000mm~460*460*1600mm； |  |
|  |  | 11.▲具备电子屏可显示滤芯寿命（寿命报警）、故障提示、温度调节等功能； |  |
|  |  | 12.取水带按键灯提示，保障夜间取水便捷；若为实体取水按键，按键寿命不低于100万次(提供证明文件)； |  |
|  |  | 13.安全卫生批件：提供饮水设备的市级或以上《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》及《检验报告》复印件，饮水设备的3C认证证书及检验报告复印件，原件备查； |  |
|  |  | 14. ▲设备需为原厂原装，提供制造商或投标人盖章的产品彩页或技术参数确认函； |  |
| 2 | 直饮水机（30-80人） | 1. 步进式加热，逐层进水逐层加热，有效节能，有效保证出水温度在90℃以上； | 约3台/年 |
|  |  | 2. ▲过滤方式：五级反渗透过滤系统，有效去除水中泥沙、铁锈、余氯、重金属等有害物质；机器具备物理杀菌功能； |  |
|  |  | 3. ▲具备电子屏可显示滤芯寿命（寿命报警）、故障提示、温度调节等功能； |  |
|  |  | 4. 取水带按键灯提示，保障夜间取水便捷；若为实体取水按键，按键寿命不低于100万次(提供证明文件)； |  |
|  |  | 5. 热水出水水温可调节，热水按键可激活童锁等功能； |  |
|  |  | 6. ▲具有智能定时加热功能，具有自动待机节能技术； |  |
|  |  | 7. 双重防干烧，整机防漏水保护，保障产品在安全环境下运行； |  |
|  |  | 8. ▲尺寸：420*420*1420mm~520*520*1620mm； |  |
|  |  | - ▲净水制水量≥16L/H； |  |
|  |  | 10.▲热水制水量：18L/h≥90℃； |  |
|  |  | 11.▲出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）要求； |  |
|  |  | 12. ▲安全卫生批件：提供饮水设备的市级或以上《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》及《检验报告》复印件，饮水设备的3C认证证书及检验报告复印件，原件备查； |  |
|  |  | 13. ▲根据GB34914—2017《反渗透净水机水效限定值及水效等级》，所投产品为1级水效等级，提供CNAS认证实验室出具相关水效证明文件； |  |
|  |  | 14. 饮水台滤芯应具有的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，提供复印件，原件备查； |  |
|  |  | 15. ▲设备需为原厂原装，提供制造商或投标人盖章的产品彩页或技术参数确认函； |  |
|  |  | 16.每台机器具备2个出水口或以上； |  |
| 3 | 直饮水机（80-120人） | 1. 步进式加热，逐层进水逐层加热，有效节能，有效保证出水温度在90℃以上； | 约3台/年 |
|  |  | 2. ▲过滤方式：五级反渗透过滤系统：有效去除水中泥沙、铁锈、余氯、重金属等有害物质；机器具备物理杀菌功能； |  |
|  |  | 3. ▲具备电子屏可显示滤芯寿命（寿命报警）、故障提示、温度调节等功能； |  |
|  |  | 4. 取水带按键灯提示，保障夜间取水便捷；若为实体取水按键，按键寿命不低于100万次(提供证明文件)； |  |
|  |  | 5. 热水出水水温可调节，热水按键可激活童锁等功能； |  |
|  |  | 6. ▲具有智能定时加热功能，具有自动待机节能技术； |  |
|  |  | 7. 双重防干烧，整机防漏水保护，保障产品在安全环境下运行； |  |
|  |  | - ▲ 尺寸：420*420*1520mm~520*520*1720mm； |  |
|  |  | - ▲净水制水量≥60L/H； 出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）要求； |  |
|  |  | - ▲热水制水量：30L/h≥90℃； |  |
|  |  | 11. ▲安全卫生批件：提供饮水设备的市级或以上《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》及《检验报告》复印件，饮水设备的3C认证证书及检验报告复印件，原件备查； |  |
|  |  | 12. ▲根据GB34914—2017《反渗透净水机水效限定值及水效等级》，所投产品为1级水效等级，提供CNAS认证实验室出具相关水效证明文件； |  |
|  |  | 13. 饮水台滤芯应具有的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，提供复印件，原件备查； |  |
|  |  | 14. ▲设备需为原厂原装，提供制造商或投标人盖章的产品彩页或技术参数确认函； |  |
|  |  | 15.增加：每台机器具备2个出水口或以上； |  |

备注：▲为核心参数，必须满足