广东省人民医院临床影像和报告文档共享平台建设项目需求书

项目概况

当前医院涉及产生医技影像数据的主要包括放射、超声、病理、内镜、心电/电生理、核医学及心导管等业务科室。各医技科室所产生的影像数据都单独存储在各自业务系统，涉及相关厂家十余家。临床医生浏览患者医技检查的影像及报告需要访问不同的医技系统，无法实现影像数据的集中存储安全备份及面向临床的统一界面浏览。

拟构建覆盖全院的临床影像和报告文档共 享平台，全面存储医院所有临床影像和非影像文档，建立医疗影像及内容管理的统一资料库，实现统一存储管理、归档、备份和展现， 且方便与区域医疗进行信息交换。

通过方便、可配置的网格界面帮助医生快 速定位、浏览信息，实现以患者为中心的临床数据一览无遺。提供快速高效的诊断结果分发机制，能够无缝集成到医生工作站中，实现临床医生、住院医生对各类诊断信息的有效访问，通过全新的影像网络，实现优化和完善整个影像科内的全数字化工作流程，实现不同设备影像的统一管理和调阅，提高医生的工作效率，缩短病人的等待时间，提高病人的满 意度。

整个项目的建设将主要包括两大部分：

- 建设全院医技影像集中存储平台，接入放射、超声、病理、内镜、心电/电生理、核医学及心导管的信息系统，实现对医技影像数据的集中存储备份，实现对影像的全生命周期管理，同时面向临床提供统一的影像及报告的浏览界面。

- 升级放射PACS/RIS系统软件，对心电、超声及病理信息系统进行改造。

通过本次项目建设完成打造的全院影像数据中心及医技业务系统的升级改造，为科研工作的数据支撑，同时也要求满足电子病历五级/六级评审要求。

项目建设总体要求

项目基本要求

- 提供清晰、明确的系统设计和架构说明，包括各软件模块的性能、功能和数量，以及依赖的硬件、操作系统、数据库条件。各软件模块之间要实现数据共享、互联互通，体现内在逻辑联系，数据之间必须相互关联，相互制约。

- 必须采用成熟的国际和国内技术标准，如IHE，DICOM3.0，HL7等，应用软件具有独立自主的知识产权，整个系统应具有高安全性、高可靠性、较高的兼容性和可持续扩展性。

- 影像数据的集中存储、备份必须能够安全可靠；系统有严密的身份验证机制，安全性和保密性良好。

- 安装和实施之后，提供对应用人员和医院维护、管理人员进行培训。

- 整体系统应采用当前成熟稳定的技术方案，而非停留在理论上的技术或产品，确保实施交付时具备可落地性。应充分考虑易操作性，便于管理和维护，易于用户掌握和学习使用。力求在最大程度上减轻日常的运行、管理和维护工作的强度。

- ★软件产品提供为期至少二年的维护服务。

系统设计原则要求

临床影像和报告文档共享平台建设是一项复杂的系统工程，涉及面广、技术性强、工作任务重、资金投入大，在设计、组织、实施和管理过程。在设计中，始终遵循“架构充分稳定，数据充分安全”的根本原则，并充分贯彻和体现出如下系统设计基本原则。

（1）标准化和开放性

数据交换和接口调用标准化和规范化是信息系统建设基本而又关键的一步，要实现信息通讯与共享，必须规范信息技术标准。采用业务内标准的技术体系和设计方法，使系统最大程度地具备各种层次的系统无关性和兼容性。在使用新技术的同时充分考虑技术的国际标准化，严格按照国际国内相关标准设计实施。

软件设计严格执行国家有关软件工程的标准，保证系统质量，系统支持DICOM以及HL7的相关标准，遵循IHE的相关流程、标准和规则，应用设计符合国际、国家、医疗卫生行业有关标准、规范和医院自身的发展规划。

遵循的国内、国际标准及规范如下：

- 国家和卫健委颁布的医疗卫生信息化标准、规范、技术方案等

- WS307 卫生信息基本数据集编制规范

- WS445 电子病历基本数据集

- WS/T 500 电子病历共享文档规范

- WS 538 医学数字影像通信基本数据集

- WS/T 548 医学数字影像通信（DICOM）中文标准符合性测试规范

- DICOM 3.0数字影像和通信标准

- HL7（Health Level 7）卫生信息交换标准

- IHE（Integrating the Health Enterprise）医学信息交互集成技术框架

- 支持ICD-9、ICD-10国际疾病分类

- 支持XML、Web Service规范

- CDA 临床文档结构规范

- BPEL 业务流程执行语言规范

- SOA 面向服务的体系结构规范

（2）先进性和超前性

在实用可靠的前提下，尽可能跟踪国内外先进的计算机软硬件技术、信息技术及网络通信技术，使系统具有较高的性能价格比，同时建设方案以实际可接受能力为尺度，避免盲目追求新技术，造成不必要的浪费。技术上立足于长远发展，坚持选用开放性系统，使系统和将来的新技术能平滑过渡。采用先进的体系结构和技术发展的主流产品，保证整个系统高效运行。

（3）实用性和方便性

采用稳定可靠的成熟技术，保证系统长期安全运行。系统应用后，确实为各级业务和管理节点提供一个智能化的网络信息环境，以提高管理水平和工作的效率。

（4）安全性和保密性

要遵循有关信息安全标准，具有切实可行的安全保护和保密措施，确保数据安全。系统提供多方式、多层次、多渠道的安全保密措施，防止各种形式与途径的非法侵入和机密信息的泄露，保证系统中数据的安全。

（5）稳定性和可靠性

系统建成并投入使用后，将成为支撑系统平稳运转的运行系统和开发新业务系统的基础系统，系统瘫痪的后果是难以想象的。因此系统必须在成本可以接受的条件下，从系统结构、设计方案、设备选型、厂商的技术服务与维护响应能力，备件供应能力等方面考虑，使得系统故障发生的可能性尽可能少，影响尽可能小，对各种可能出现的紧急情况有应急的工作方案和对策。

（6）跨系统性和可移植性

由于系统建设的复杂性要求，在设计时，服务系统充分考虑跨系统、跨系统、跨应用和在各种操作系统、不同的中间件系统上可移植。

（7）可维护性和可扩展性

要保证系统能在各种操作系统和不同的中间件系统上移植。系统设计做到信息内容统一，以便日后的运行维护。在数据中心设计过程中，充分考虑在未来若干年内的发展趋势，具有一定的前瞻性，并充分考虑了系统升级、扩容、扩充和维护的可行性。

项目名称、建设内容需求清单

项目名称

| 序号 | 系统及相关设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省人民医院临床影像和报告文档共享平台建设项目 | 1 | 项 |

建设内容需求清单

| 序号 | 建设内容名称 |
| --- | --- |
| 1 | 医学影像集中存储平台软件建设 |
| 2 | 放射PACS/RIS系统软件升级及扩容 |
| 3 | 心电/电生理信息系统软件升级 |
| 4 | 超声信息系统软件改造 |
| 5 | 病理信息系统软件改造 |
| 6 | 内镜、核医学、心导管等医技信息系统接入医学影像集中存储平台 |

技术要求

医学影像集中存储平台软件建设

医学影像数据归档模块

- 收集各医技科室的系统中影像和数据，包括影像检查、报告、视频文件和 JPEG图像等，从而为病人创建一个完成连续的数据集。

- 提供各种行业标准的数据接口，例如 HL7、DICOM、非 DICOM、IHE（包括 XDS、XDS-i）和 WADO 协议。

- 支持广泛的各类架构和设施，可实现全方位无限扩展，从部门级，到医院集团，直至区域和国家医疗归档项目。

- 进行以患者为中心”的临床信息生命周期管理。

- 无需迁移现有归档数据，只需连接现有平台，就能显示单一患者的全局工作列表。

- 应用多层加密和安全措施，监控安全威胁，满足严格的患者隐私法规的要求。在不同级别的多个独立安全机制下，只有指定的个人才能够访问数据。

- 根据每个部门的需求或其服务的数据类型，自动提供临床信息生命周期管理功能。考虑用户对临床信息不断变化的需要的同时尽可能地降低存储费用。

- 系统的管理规则可以按不同影像需求自动删除那些不需要再保存的影像，将存储空间清空以再次利用。

- 提供对临床影像和其他临床信息（包括但不限于影像、视频剪辑、病理结果等）的统一访问点。用户可以通过系统进行访问，快速读取患者在医院做过的所有检查。除此之外，还可以通过行业标准的接口和协议进行集成。

- 支持多种实施架构，从一个基本节点到多个基本节点，可以满足单个机构、多个机构、地区的存储要求。多个存储节点之间可以相互备份，从而创建一个“影像数据网格”。在某个节点失效时，可以通过智能代理继续对存储数据进行访问。

数据集成模块

- 超声、病理、内镜、心电、核医学、心电电生理、心导管等医技信息系统(以下简称第三方系统）将JPG/BMP/PDF/Video/MP3等文件通过FTP或Widows网络硬盘方式传送到数据集成模块。

- 第三方系统将病人基本信息/检查信息/报告信息可透过XML/SP(存储过程)/HL7等方式传送给数据集成模块。

- 第三方系统上传完相关影像资料信息后透过存储过程或WEB Service告知数据集成模块传送结束。

- 数据集成模块收到第三方传送结束的讯息后，触发后续处理机制，将病人相关资料存入数据库中并将相关文件存入缓存空间。

- 对于JPG/BMP格式影像，将影像结合病人相关信息后转成DICOM影像，通过DICOM协议传送至医学影像数据归档模块。

- 对于PDF/Word/Video格式的非影像资料，支持将这些资料结合病人相关信息传送至医学影像数据归档模块。

医学影像发布模块

- 采用最新的 Web 技术（HTML5）和流媒体技术（Streaming），用户可从多个平台、多种网络下对影像、报告等各类医疗数据进行高速的访问

- 可以在所有支持HTML5的浏览器（如Chrome, IE, Safari等）中直接访问，无需下载任何软件，也不会在本地遗留任何数据，确保数据移动访问中的安全性

- 提供易于使用的影像查看和处理工具（例如缩放、平移、窗宽/窗位调整、 电影播放等），方便医生的影像浏览

- 提供患者历史检查的一键式浏览和调阅，方便医生查询历史病案

- 支持便笺备注功能，医生可以将不便于写在报告内容上的信息或者其它临床诊断说明通过便笺留言保存在系统中，并与其它医生进行交互和共享。

- 支持直接访问患者报告，无需另外开启报告浏览窗口，支持书签(Bookmark)和超链接（Hyperlink）功能，易于快速定位到关键影像层面。

- 整合来自其它第三方临床信息系统的数据，通过 HL7、DICOM 或 XDS 等国际标准接口甚至是自定义的用户接口从第三方系统获取各类临床数据，包括DICOM 图像数据、非DICOM图像数据、PDF/WORD文本数据、AVI视频等。

- 具有影像查看和处理工具（例如缩放、平移、窗宽/窗位调整、电影播放等）。

- 可以在同一个界面里同时显示患者的检查报告和图像，方便医生查找、浏览病灶。

- 支持患者前后两次或多次检查的分屏同步对比功能。可实现多次检查影像的同步显示，包括放大缩小、图像滚动、3D体位旋转等。

- 支持MPR、容积重建等三维处理功能，方便医生工作。

放射PACS/RIS系统软件升级及扩容

整体架构升级需求

当前的放射PACS/RIS系统采用的是双机热备架构，因此在本次放射PACS/RIS系统软件升级中要求将原系统整体迁移至虚拟化平台。整体服务器架构使用虚拟化技术，借助虚拟化产品来搭建放射PACS/RIS系统服务器平台。在虚拟化平台基础上所有的服务器系统基于windows平台运行，通过虚拟化技术部署PACS服务器、RIS服务器、Broker（集成）服务器、影像临床浏览服务器。

PACS系统软件升级需求

影像诊断工作站模块

- 支持DICOM数据和非DICOM数据的浏览，非DICOM数据格式包括PDF、MPEG、MPEG-2、MPEG-4及各种图像格式（JPEG、TIFF、BMP、PNG 等）

- ROI缩放与平移

- 边缘增强

- 用户可自定义窗宽/窗位值

- 检查记录可附加说明（记事贴）；一次检查记录可附加一份或多份说明

- Cine（电影）显示模式，速率可调节

- 可在影像上加注文本注释和箭头

- 注释可与影像一起保存，并全局可用

- 测量工具，包括像素值、距离、角度和 ROI 分析

- 隐藏 DICOM 信息，以便清晰显示影像

- 支持会诊模式，提供文本、注释、光标的实时共享

- 可用不同的格式（GIF、JPEG、TIFF）导出影像

- Cobb Angle（Cobb 角）方法测量脊柱弯曲

- 可支持导出DICOM Dir文件

- 支持DICOM超声测量；如果提供像素间距，单位为毫米，否则单位为像素

- 可通过网络进行影像数据快速查询与调阅；

- 采用多线程调阅技术，支持影像的后台调阅，当第一屏影像显示完成后即可以进行图像处理，不需要等待全部影像传输完毕

- 可同时调阅一个患者或多个患者不同诊断序列、不同体位、不同时期、不同成像设备的影像对比显示和诊断

- 灵活的挂片协议(“所见即所得”方式创建挂片协议)，可根据不同设备、不同部位，不同类型的影像自动使用相应的挂片协议

- 自动加载病人既往影像资料和报告

- 定位线显示和跟踪

- 支持不同序列不同检查之间的图像进行注册链接，同步显示。支持智能注册、手动注册、精准注册等多种类型。

- 影像的整体窗宽/窗位调整，自动窗宽/窗位调整，感兴趣区内智能窗宽/窗位调整。

- 可根据不同图像要求预设多种窗宽/窗位及快捷方式调整窗宽/窗位

- 可进行影像局部放大，自由缩放功能，放大倍率可以调整、放大部分窗宽/窗位可调整。

- 提供滤过功能，使图像锐化或平滑。

- 支持设置相关参考点，指示不同平面的同一位置。

- 支持关键影像标注功能

- 能测量长度、角度、各种封闭区域面积，显示点测量值、感兴趣区内测量值，并可在图上增加文字注释、图形、手绘线、箭头标注等，并可保存标注信息。标识的颜色、字号等可进行自定义。

- 心胸比率测量，髋关节测量，下肢测量，骨盆测量，多 Cobb角测量

- 脊柱标记功能：一次标记，按序在所有序列的相关脊柱关节显示标准顺序号码

- 图像变换：提供图像显示移动、水平和垂直镜像、旋转、翻转功能等影像显示功能

- 图像负片显示功能

- 影像格式转换功能，能够将DICOM 影像转换成JEPG、BMP等多种常用影像格式

- 影像动态电影回放，播放速度可由操作者调整，可将电影导成AVI方式输出

- 支持图像压缩、无损压缩、无压缩渐显模式

- 支持 DICOM表示层参数存储格式，方便影像的再次调阅

- 所有影像诊断工作站软件支持自动下载和更新

- 所有影像诊断工作站上首幅图像的调阅速度≤2秒

- 显示协议可根据“所见即所得(WYSIWYG)”方式创建

- 允许定制检查资料类型（设备、身体部位等）

- 可根据用户组或个人进行定制

- 自动加载（相关的）患者历史记录和显示，以便进行比较

- 允许用户把某些研究资料标记为“教学”研究资料

- 用户输入的研究资料参数（身体部位、病理等）可在以后作为与这些参数相关的教学标本使用

- 教学文件夹中的研究资料均匿名

MPR高级后处理功能

- MPR高级后处理功能功能嵌在PACS诊断工作站中，与PACS诊断功能在同一界面打开，无需激活单独窗口操作。

- MPR图像支持MipPR、MinPR和MPVR的显示效果。

- 支持四种显示效果层厚、层距的调节

- 支持同一组图像用不同的窗宽/窗位值来显示，进行对比观察

- 支持曲面重建，并可浏览垂直曲面的横截面图像。

- 支持双斜位—允许用户同时地应用3个斜面调节观察一个容积数据，可同步旋转参照图像到任意方位。

PACS三维容积重建功能

- 三维容积重建模块功能嵌在PACS诊断工作站中，与PACS诊断功能在同一界面打开，无需激活单独窗口操作

- 提供60种以上配色方案显示VR图像，并支持用户自定义不同组织的CT值透明度颜色曲线，来编辑配色方案

- 支持定义新组织——通过放置种子点、膨胀等方法提取组织，并用不同颜色和透明度进行定义

- 支持不同组织的容积显示

- 支持对VR图像进行自定义切割

PACS容积匹配功能

- 容积匹配模块功能嵌在PACS诊断工作站中，与PACS诊断功能在同一界面打开，无需激活单独窗口操作

- 可以对不同时间不同类型的影像检查进行容积匹配，如CT与MR、MR与PET、CT与PET之间进行对比

- 十字准线同时显示不同时间不同设备在同一位置的测量值

- 支持基于容积匹配后的图像进行两种颜色、不同配比的融合，突出差异

- 提供在MPR或三维重建模式中对容积数据进行对比的功能

- 提供针对对比图像的专用显示布局，支持感兴趣区域和缩放的自动同步，以便更容易发现多次检查图像的相关性

- 支持自动匹配、半自动匹配和手动匹配等方式

- 匹配完成后可实现多次检查影像的同步化操作，如影像滚动、放大缩小等

PACS高级血管分析功能

- 高级血管分析功能嵌在PACS诊断工作站中，与PACS诊断功能在同一界面打开，无需激活单独窗口操作

- 提供腹部CTA、下肢CTA和头颈部CTA的一键式自动血管树提取

- 提供血管追踪功能，支持在MIP或三维重建图像上对主要的血管描绘出一条行径线路并生成CPR图像

- 已识别的血管同时显示VR图像、CPR图像和血管横截面图像

- 支持自定义新血管

- 支持血管的删除及重命名

- 支持对血管的修正，包括延伸、剪切、对中心线的修正和对管腔面积的修正。

- 支持对管腔狭窄的测量

- 支持动脉瘤测量

- 支持标记、狭窄和动脉瘤测量被自动复制并以格式化的形式形成报告，包括最小直径/最大直径/平均直径，横断面面积，段长等

PACS 高级心脏分析功能

- 心脏分析功能嵌在PACS 诊断工作站中，与PACS 诊断功能在同一界面打开

- 支持自动分割心脏轴（短轴、长轴、四个心腔观察）

- 支持单期相和多期相的观察能力

- 与 PACS 诊断功能在同一界面打开该功能，支持双斜位，允许用户在 3 个斜面观察一组容积数据，能同步地旋转参考图像到任意方位

- 支持电影播放模式，以容量-电影或以期相-电影播放

- 支持三维重建图像的显示

PACS冠状动脉分析功能

- 冠状动脉分析功能嵌在PACS诊断工作站中，与PACS诊断功能在同一界面打开，无需激活单独窗口操作

- 专有的自动去胸廓功能；

- 一键式自动冠脉树提取；

- 快速自定义新血管；

- 血管全景图、CPR图和管腔横截面图的同屏显示；

- 在横断面视图显示血管横断面的最大直径、最小直径和面积；

- 一般的血管分析功能，包括狭窄测量，相应的测量报告，高级修正机制等；

- 标记和狭窄测量被自动复制并以格式化的形式形成报告，包括最小直径/最大直径/平均直径，横断面面积，段长等。

- 与 PACS 诊断功能在同一界面打开该功能，支持标记和狭窄测量，将数据结果以图表的形式体现形成报告，包括最小直径/最大直径/平均直径，横断面面积，段长等

PACS钙化积分功能

- 钙化积分功能嵌在PACS诊断工作站中，与PACS诊断功能在同一界面打开，无需激活单独窗口操作

- 应用于突出冠状动脉钙化斑块

- 支持心脏 5 条主要血管（LMA、LAD、LCA、RCA、PDA）的钙化斑块测量

- 支持 Agatston 评分，质量和体积的测量

- 支持产生汇总了冠状动脉疾病风险的报告

PACS肿瘤/病变管理功能

- 肿瘤/病变管理功能嵌在PACS诊断工作站中，与PACS诊断功能在同一界面打开，无需激活单独窗口操作

- 支持基于RECIST实体瘤疗效评估标准对病变进行分析。

- 针对不同组织器官如肺部、肝脏、一般病变等，支持一键式自动化识别病变，自动得到病变体积及长短径；以及用于PET 检查病灶时测量其 SUV 值。

- 支持病变追踪及管理。病人历史检查所得结果自动保存，病人复查时，系统自动识别病变及病变体积、长短径的变化并自动记录。

- 支持图文报告自动生成，直观展示病变的变化趋势。同时给医生提供数据表格，供医生诊断参考，并能以不同格式导出。

- 支持所得病变测量结果的再编辑。测量所得病变可分割或合并，并能进行校准。

- 支持多个病变的一键式快速导航显示

PACS乳腺影像处理功能

- 乳腺影像处理功能嵌在PACS诊断工作站中，与PACS诊断功能在同一界面打开，无需激活单独窗口操作

- 自动皮肤线识别，乳腺图像自适应屏幕显示，减少手动调整乳腺缩放操作

- 具有专业的乳腺专用的体位标识，包括常规体位及附加体位的正确标识

- 自动识别乳腺图像，打开图像时自动以专业的乳腺挂片协议显示图像

- 乳腺图像自动胸壁侧对齐

- 双侧乳腺图像自动乳头对齐

- 支持不同厂商乳腺设备所拍摄图像同时阅片时等大小显示

- 患者信息/检查信息/设备信息等屏幕注释信息自动镜像显示，避免遮挡图像

- 自动识别皮肤线，智能黑化背景空气区域，并实现手动调节图像窗宽/窗位时，乳腺图像的背景空气区域始终保持黑色，保证乳腺与背景区域的良好对比，使医师更好的观察乳腺组织

- 支持组织窗口反转技术（图像黑白反转），同时保持图像背景空气区域黑化

- 具有多种预设LUT图像处理曲线，可根据阅片需要调整图像显示风格

- 具有智慧放大工具，支持以原始分辨率同时显示不同体位乳腺图像的各部分，减少手动调整图像操作

- 可实现多个乳腺图像同步缩放，移动，窗宽窗位调整

- 具有多重放大镜功能，支持多个乳腺图像ROI区域同时放大对比观察

- 强大的定位功能：感兴趣点对照投射参考线、区域的显示，比如定义左乳轴位（CC）图像的感兴趣点，可在左乳轴位（CC）DBT图像、左乳内外侧斜位(MLO)的2D及DBT图像投射显示对应的参考线和区域

- 支持自动测定兴趣区距乳头距离，方便医生确定兴趣区或病灶位置

- 数字乳腺断层扫描（DBT）的完整支持，2D/DBT乳腺影像的对比呈现

- 支持2D/DBT的一键切换，使医生可快速浏览图像

- 支持以电影模式循环播放DBT图像，可进行暂停、播放、停止、切换序列和调整方向等操作

- 支持2D图像及DBT图像的位置动态示意图，清晰明了显示切片位置及数量信息，方便医生查看和报告病灶切片位置

- 支持对DBT图像层厚进行调整

- 丰富的距离、角度以及选定ROI相关参数的测量，支持对图像进行放大、移动、缩放、旋转、裁减、反色、调窗、滤波和增强等操作

- 个性化的自定义工具。自定义工具允许用户个性化定义频繁使用的工具，可以将频繁使用的工具放置在快捷工具面板，方便医师操作，提高工作效率

- 快捷菜单的设置。快捷菜单工具放置了用户需要频繁操作的功能按钮，使用快捷菜单中的功能，可以使医师在最少操作的情况下完成图像的调整，达到快速阅片

PACS CT灌注处理功能

- CT灌注处理功能嵌在PACS诊断工作站中，与PACS诊断功能在同一界面打开，无需激活单独窗口操作

- 自动选择动静脉位置

- 自动计算大脑对称面

- 自动进行位移纠正

- 自动生成动静脉时间密度曲线

- 一键计算出五幅灌注图：rCBV 、rCBF、TTP、MTT、TMAX

- 自动选择受累大脑半球

- 提供镜像ROI测量

- 生成测量区域灌注值表格

- 自动生成缺血核区和半暗带的范围及灌注值

PACS MR弥散处理功能

- MR弥散处理功能嵌在PACS诊断工作站中，与PACS诊断功能在同一界面打开，无需激活单独窗口操作

- 自动计算脑蒙片，可手动增加或减除蒙片区域

- 提供以下DWI图：ADC、eADC、DWI ISO

- 提供以下DTI图：ADC、eADC、DWI ISO

- 能够根据计算结果增加ROI

PACS影像融合处理功能

- 影像融合处理功能嵌在PACS诊断工作站中，与PACS诊断功能在同一界面打开，无需激活单独窗口操作

- 提供PET/CT多种专有的布局方式，可同时显示PET图像、CT图像、MIP图像、融合图像等多种组合

- 可对CT图像病灶进行测量显示体积并可对PET图像进行SUV值测量SUV值显示提供体重、体表面积和除脂肪体重三种方式

- 可调整患者的身高、体重和性别，以及患者所注射的放射性示踪剂剂量来精确SUV值

- 融合图像可调整其融合比例和配色方案

- 提供不同时期PET/CT间的比较

PACS DSA减影处理功能

- DSA减影处理功能嵌在PACS诊断工作站中，与PACS诊断功能在同一界面打开，无需激活单独窗口操作

- 在加载时自动将减法应用于XA图像

- 在骨骼或密集的软组织环境中清晰显示血管

- 支持手动删除或重新应用减影

- 支持常见算法包括：平均减法（AVG_SUB）、时间间隔差异（TID）、反转时间间隔差异（REV_TID）

- 支持用户选择蒙片

- 支持保存结果进行分发

RIS系统软件升级需求

预约登记模块

- 可以方便的将预约病人转为登记，即预约签到；

- 登记病人时，系统自动验证是否新病人或老病人；

- 支持传统申请模式和电子申请模式，提供病人到达确认并进行排队，实现与排队叫号系统无缝集成；

- 自动生成科室的统一检查编号，提供灵活的编号机制；

- 检查项目登记时支持大部位选项，把检查部位归为几组大部位方面归类，如：上肢，下肢，脊柱，胸部等；

- RIS登记工作站支持Dicom Modality worklist功能；

- 登记预约时支持条码打印，用户可以自定义条码打印格式和内容，可以把Patient ID、Accession No等信息打印成条码；

- 支持申请单的扫描和拍摄，可以把临床医生开的检查申请单扫描成电子文件方式存档，支持web申请单；

- 提供急诊登记模板，方便急诊检查；

- 自动换算患儿年龄；

- 支持VIP病人的登记、检查，并确保数据的安全性；

- 针对儿童患者，系统提供曾用名的字段和家长姓名字段，系统可以配置是否使用这两个字段；

技师模块

- 修改、补充登记和检查信息

- 接受下游流程的反馈信息，如重拍，废片等信息等

- 检查状态更新，将已到检，检查完毕等状态通知RIS服务器，能达到MPPS类似功能

- 与叫号系统集成，可以在技师模块进行叫号操作。

诊断报告模块

主要功能是供放射科医生创建、提交、审阅报告。

- 支持诊断报告书写的基本功能，包括支持报告创建、报告审核、历史报告浏览、多级医生审核和会诊等功能；

- 针对报告超时提醒，提供报告状态颜色标记，系统支持用户自定义报告状态的颜色，支持设定超时时间；

- 支持图文报告功能；

- 支持历史报告及报告修改留痕功能；

- 支持报告打印、输出功能；

- 支持公有和私有两种报告模板的编辑管理；

- 支持ACR、ICD-10代码；

质控模块

- 能够修改患者的基本信息，和检查信息及检查状态。所有修改需要记录修改时间、修改人、修改内容

- 检查项的移动，从某一病人归属到另一病人。

- 能够合并两个患者的检查信息，合并或移动检查信息，移动部位信息，这些修改信息通过集成发送到PACS。

- 手工匹配急诊或特殊原因先检查后登记的病人

- 诊断医生对拍片技师的图像质量评分

- 审核医生对拍片技师的图像质量复评，同时对诊断医生的报告质量评分

- 可以调用指定报告的影像，并对该图像进行评分

- 提供诊断报告评分功能，可以对每份报告质量进行评估，事后可以随时进行统计考核

- 所评结果可以进行查看，也可以在统计模块对其进行统计

- 可以自定义评分标准，包括加分模式、减分模式等

- 报告模板性别过滤功能：当用户选择与当前患者系统不符的报告模板时，系统会自动提醒医生，模板与性别不匹配，从而减少医生出错的概率。

- 所见所得的“左”-“右”不匹配提示 功能：用户在保存报告时，系统自动判断所见和所得中“左”-“右”使用的是否相匹配。从而减少所见与所得描述不一致的失误。同时匹配的关键字用户可以自由配置。

绩效管理模块

- 系统会根据部位、类型、医生的资质进行组合形式的自动分配报告。

- 支持平均分配、多劳多得、自动发牌三种报告分发模式，能够满足当前放射科的报告分发管理机制。

- 支持设置每天分发报告的上限值。

- 支持根据报告医生、审核医生的数量、资质、设备情况进行规则的调整和设定，以符合科室管理要求。

- 报告分发支持按照报告的数量进行分发，也支持根据每份报告的权重进行分发；

- 支持根据不同的用户设置不同的报告分发比例；

- 可以设置每天分发报告的上限值；

- 可以不同的部位在检查、提交报告、审核报告时设置不同的权值，并可以通过权值进行统计

- 提供成熟的权重值，能够在系统升级完毕后马上无缝应用在放射科，不影响科室正常业务开展。

资源管理排班模块

- 支持资源管理，包括人员、设备、检查房间

- 提供电子化排班功能，支持按照时间片排班，并能够与报告分发功能相结合

- 根据设备类型、生理系统、病人类型等，进行细致的排班安排，结合“统计”、“分发报告”功能，提高统筹、管理效率。

即时通讯模块

- 用户可以通过系统提供的即时通信功能进行点对点的及时沟通

- 系统显示当前已登录的用户和当班但未登录的RIS系统用户，并通过不同的状态进行区别

- 提供用户在线，忙碌，离线等分组；

- 有群发消息功能，可以分别针对不同的组分别群发消息，如：高级医生的组群发，中级医生的组群发

- 提供会诊功能，医生可以发送需要会诊的患者连接，给需要进行会诊的医生，接收到的医生可以直接打开病人报告及图像

- 支持发送文件和图片

单病种影像结构化报告模块

- 具备结构化报告模板，以便科室从其中选择常用的报告投入日常使用。

- 提供常用解剖导航图，将诊断逻辑与解剖位置关联起来。

- 内置常见影像诊断推理逻辑，包括影像诊断的专家共识。

- 包含解剖导航图、专家共识的报告模板，需都是已经投入临床应用的实际产品，并需要在实施开始的根据科室选择与对模板科学性、便捷性的认可实现上线运行。

- 所有结构化报告填写完成之后，可自动生成通顺的文本，以便医生/患者浏览；

- 结构化数据需要使用标准的本体进行标记，请说明本体的类型与使用规则；

- 具有结构化标签的检索系统，以便进行病例搜索；特定的结构化报告标签导出成EXCEL表格。

- 可以实现以标签为科研索引，实现数据的重复利用。

- 可以通过兼容规范的协议与各种影像AI进行整合，获取关键图像与测量值

- 可以通过兼容AIM语义学规范的协议与各种影像AI进行整合，获取关键图像与测量值。

- 可以将相关的结构化报告TAG值反馈给影像AI供方，以便进行持续改进；

专业服务需求

- 提供专业数据迁移服务，利旧现有的服务器及存储，将目前我院历史的DVD与磁带库数据，迁移到在线存储中，保证历史数据不丢失。

- 升级后的RIS系统将主要实现以下三部分功能：1、RIS报告系统能够清晰展现冠脉AI处理进度；2、自动加载冠脉AI处理结果及报告至RIS报告系统，方便报告医生直接在RIS报告上进行修改；3、及时获取冠脉AI处理更新，并在RIS报告中使用。

- 与我院EMPI对接，实现不同患者多个身份的历史报告与影像的关联查阅

- 与我院危急值平台对接可以在报告发布时发布危急值。

- 接收我院医生与护士确认的危急值消息。

- 管理人员可以通过报表查看危急值发布与确认情况。

心电/电生理信息系统软件改造

建设心电中央数据监控中心

数据中心服务模块

- 心电中央数据监控中心平台利用计算机软硬件技术、网络通讯技术等现代化手段，实现对区域内包括院内门诊、病房、分院、社区、所有心电图数据的采集、记录、传输、存储、报告到全院及网络发布整个过程的记录，数据由心电数据中心服务器统一存储

- 对院外基层医院心电图检查与省医院之间的远程心电诊断的流程，包括心电数据的采集、记录、远程传输、远程会诊报告的记录，基层医院存储本地心电图检查数据，同时在数据中心服务器上统一存储。

- 所有基层医院远程传输数据由心电数据中心存储服务器集中存储

- 心电图数据及报告在传输过程中进行文件压缩及加密，服务器接收后进行文件解密，确保数据的安全性

- 基层医院可设置心电图数据全部上传及有选择性的上传

- 权限由中心统一设定，统一管理。

危急值诊断模块

危急值预警

提供心电危急值项目字典，当社区医院心电图发送到诊断中心时，系统后台自动预分析，对于系统已经判断出存在危险情况的病人即时在采集工作站发出提醒。同时在心电诊断工作站中，把存在危险情况的数据在当前待分析的数据中自动排序在上方，并给出提醒。

危急值反馈

对于确诊的危急病人，对危急值心电图进行标记，备注危急诊断、救治建议。标记后的心电图危急提醒及时传输至社区医院，社区医院有相应弹窗、声音提示，从而提醒社区医护人员进行相关危急处理。

120急救绿色通道

对于社区危急心电图患者，需要紧急救治的，第一时间反馈至医院急救绿色通道，并对相关病情及时作出诊断、治疗、手术方案。120急救未到医院，便已安排好救治方案，为病人生命赢得救治时间。

心电WEB检索调阅

基于WEB技术设计，主要用于从中央数据中心快速调阅心电及心电诊断报告。无需安装软件，任意一台联入网络的计算机即可浏览。同时临床WEB浏览系统还支持在线波形分析、处理、测量与报告功能。

系统支持多种报告包括波形资料的回顾，编辑，浏览。提供用户登录功能，为不同用户分配不同的查看权限；支持在线查看心电图数据、心电图报告；具有在线心电图分析功能，查看长时间原始心电波形；提供心电图处理测量功能，波形显示、幅值调整、单页多页显示、新旧病历对比、分析功能、心拍自动分析、心拍特征点自动识别、心拍特征点手动微调、走纸速度调整、波形放大等功能。报告时可以同时调阅检查申请单（手工或电子申请单）。浏览时支持组合查询。浏览时可进行报告和波形打印。

- 显示同步十二导心电图波形。

- 波形显示具有时间轴，精确定位心拍。

- 自动分析心率、PR间期、电轴等所有心电参数。

- 自动识别心拍。

- 支持高频滤波、低频滤波、工频滤波调整。

- 支持分页显示。

- 波形显示幅值自由调整。

- 心拍特征点手动微调功能。使分析结果更加精确。

- 十二导波形重叠显示功能。

- 具有电子标尺功能，测量幅值与压差，代替圆规直尺的手工测量工具。

建设三合一心电诊断中心

本次项目建设心脏无创检查“三合一”综合诊断中心，将心脏检查的三大类型：静息心电、动态心电、动态血压整合到同一个平台之中。

分析静息心电

- 支持平行尺测量

- 支持岛链纠错

- 支持心搏放大叠加分析

- 支持智能心电图急诊预警

- 支持同屏对比

- 支持自动诊断技术

- 支持冠心病定位

- 支持阿托品、心得安试验

- 支持病历收藏

- 支持起搏心电图分析

- 支持心脏示意图

- 支持病历随访

分析动态心电

- 支持智能散点图

- 支持所有工具自由联动、任意组合

- 支持起搏分析

- 支持差分栅状图

- 支持房扑、房颤分析

- 支持睡眠分析

分析动态血压

- 支持K线图

- 支持血压变化图

- 支持柱状图

- 支持血压趋势图

- 支持血压关联图

- 支持饼状图

电生理信息系统改造

1电生理系统服务器存储与管理模块

- 具有开放性，支持异种数据库的访问

- 包括实现对文件数据和桌面数据库的访问、实现对大型异种数据库的访问

- 实现和高级语言互连的能力

- 具有支持并行操作所需的技术，包括多服务器协同技术、事务处理的完整性控制技术。

2电生理系统临床WEB浏览模块

- 为临床的医生提供浏览与分析技术

- 基于WEB技术设计

- 实现临床科室快速调阅查看电生理报告

- 对于电生理科室发出的报告，临床医生直接在办公室或护士站电脑上即可实时浏览到，院内任意一台联入网络的计算机即可浏览。

3电生理诊断报告工作站

- 连接的设备提供报告输出功能，输出统一规范的报告。同时支持为多个设备提供报告输出服务，视设备所处房间位置、人员安排等情况而定。可为脑电图、经颅多普勒设置一台诊断工作站，可为多台测听仪设置一台诊断工作站等。某一类型检查也可设置多台诊断报告工作站，满足多个报告医生同时工作的需求。

- 新病历到达即时提醒功能。当设备检查完毕时，诊断报告工作站自动弹出提示窗口并发出声音。提示医生有新病到达

- 病历列表中具有患者的状态显示。有未检查、已检查、未报告、已报告、已审核、已发送状态。

- 病历列表处可直接查看选中患者的基本信息与检查结果。

- 提供丰富的查询功能，所有患者信息都可作为查询条件。

- 支持多条件组合查询。

- 电生理图像显示功能：

- 显示本次检查的所有图像。

- 可同屏显示多幅图像。

- 具有图像缩放功能。

- 具有图像标注功能，可在图像上标注文字与箭头等。

- 支持分页显示。

- 编写报告功能：

- 医生可以手动报告编写报告。

- 提供丰富的报告诊断库，避免过多的键盘输入。支持多次检查图像对比功能。

- 提供自定义报告格式功能。

- 支持打印预览功能。支持双面打印。

- 此项目提供的检查报告数据应是结构的，给病人的报告应自然描述。

4电生理预约登记功能

- 检查科室获取医生的电子检查申请单用于检查预约心电图、动态心电、运动心电的待检查患者，并实现分诊。

- 完成患者信息的录入工作。

- 该模块通过HIS接口与HIS系统通讯，直接获取待检查患者信息。

- 登记的患者信息可直接发送到连接心电图机电脑上。

- 预约登记支持条形码打印。

5电生理连接工作站

- 将医院视频脑电接口、动态脑电图接口、肌电图接口、TCD、食管电生理接口、网络心电图接口、动脉硬化检查接口、心电工作站接口、睡眠分析仪、肺功能电生理检查设备连接入网，通用网络实现统一存储，采用WEB方式发布到临床共享。

- 为电生理检查建立全新的集中式工作模式。

- 实现电生理检查从预约登记、电子叫号、记费、检查、报告、集中存储、临床共享、统计检索全流程的信息化管理。

6脑电图连接：

- 连接医院现有的脑电图检查设备

- 通过与医院HIS系统集成，实现从HIS当中获取患者资料实现电子申请预约，并且不改变原脑电图机原机软件的运行模式，

- 检查结束后自动上传生成的图像数据，通过增加的报告工作站建立集中式发报告模式，专家医生集中处理所有脑电图检查生成的脑电图数据并发出报告。

- 依然支持原机发报告的旧流程，两种流程可同时共存。将检查与报告分离，优化人员结构，提高工作效率。

- 可与经颅多普勒、肌电图等设备共用一台报告工作站。

7电生理系统整合接口模块

- 系统具有多种接口方式，包括HL7、主动数据接口、被动数据接口、中间表、共享数据库。

- 根据医院实际情况可灵活选择接口类型。

- 支持与医院HIS系统、心电信息系统、体检网络、电子病历等医院网络实现的双向通讯，共享患者信息，为医院网络中各信息系统提供需要的电生理报告数据。

- 所有的已经确认完成的电生理报告，在HIS、心电信息系统、电子病历等系统中可以调阅。

超声信息系统软件改造

为支持医院整体超声检查质量和学研提升，需要建设一个符合国际先进水平的基于院内并兼顾院际的超声影像中心。在现有超声系统的传统功能下，需要进行改造附加但不限于以下特殊需求：

- 系统建设在院内数据中心，以PB数据存储量级为起点；

- 院内数据与院际底层原始数据物理隔离，但允许逻辑应用层授权关联；

- 所有超声设备启用DICOM通讯原图采集，终端工作站的雷神跃点AI模块通过独立网络，指导超声设备自动合成患者匹配的DICOM原图，超声设备不直接接入内网，无需使用Worklist，AI服务自动同步患者信息，比现有检查流程更加方便直观；

- 所有DICOM原图按照国际标准规范归档，无需采用任何外置手把或脚踏设备，超声设备一键完成动态DICOM图组存档；

- 具备多媒体影像三维工作站，与PACS或其它影像系统互通，对所有超声切面和动态图组做后处理，如测量，还可以对CT等检查做临床三维重建，并且支持PETCT 影像的病种差异对比；

- 免费提供院内所有需要对接的信息化模块接口服务；

- 优化诊前工作，实现在线自助分诊，预约和改签功能，避免超声科候诊的聚集性感染几率；

- 提供前台机械人，AI深度学习分诊习惯，协助护士分流，同时提供患教设备疏导候诊患者，让患者理解和配合检查做充分的准备；

- 一体化分诊，叫号和转诊模块，无缝对接前台和诊室的工作协同（包括文字通讯，状态同步等）；

- 支持结构化报告，如心脏和产筛测量的多条数据实现一键插入，质控结构化数据独立提交，为科室质控，学术研究和未来的DRGs收费做循证支持；

- 支持超声实时会诊互动，并允许专家端对DICOM动态数据直接测量；

- 支持超声离线影像会诊，无需设备辅助，影像符合药监医疗诊断需求；

- 支持实时监管候诊大数据，通过分析对特殊人员提供协助，降低医患矛盾；

- 提供实时动态分析，显示科室服务数据在一天每个小时的变化；

- 实时提供科员工作效率和工作量的分析数据；

- 支持学术资料的脱敏归档；

- 特殊病案个人标注和查询；

- 支持智慧医院建设，让患者可以在单科室内体现智慧服务（诊前），智慧医疗（诊中）和智慧管理（诊后）的全新就医体验；

- 为医院搭建超声科搭建科研平台。

- 除移动超声设备以外，每台超声工作站配备一套桌面拓展屏幕和支架，音频，摄像头

- 质控工作站要求配置显示器、摄像头、音频、主机、鼠键

病理信息系统软件改造

在满足院内现有病理信息功能的基础上，本次项目建设中涉及的病理信息系统软件改造主要包括以下三部分：

远程会诊平台

- 完整的病理会诊综合解决方案，满足医院、专家、等方面的业务使用需求；

- 完善的信息提醒机制，支持邮件、短信等方式进行会诊通知信息推送；

- 切片免上传：切片免上传模块（需提前部署），省去了切片上传的时间，对于加急病例，可快速出诊断结果；闲时进行切片自动上传归档备份，方便医生操作，提高会诊效率；

- 具有较强的系统完整性，最大化保证系统间的无缝对接；

- 分享病例：病例可选择加密、公开、时效选择的方式，一键生成分享链接发给其他人。同时也支持分享已诊断病例；

- 查看/打印/导出已诊断报告：支持查看已诊断报告，同时加粗的列表项表示此已诊断病例还未读；多专家病例可以切换专家名字标签打开各个专家的诊断报告，同时可以导出和打印报告；

- 退回病例：若病例有问题，如病例信息不完整、病理切片不清晰等等，使用退回功能，可以将此病例退回给送检医院，同时平台会发送短信通知送检医院；

- 转诊病例：当专家无法诊断某条病例时，可以使用转诊功能，选择将这条病例转给别的专家进行诊断；

- 加做医嘱：如果病例需要加做医嘱，使用加做医嘱功能，可以将病例退回给送检医院进行医嘱加做；

- 补充诊断意见：当之前提交诊断报告有补充诊断意见或其他问题时，专家可在已诊断病例的诊断报告中，添加补充意见，同时平台也会发送短信通知送检医院；

- 视频会议：提供周到、便捷的会诊功能，可以创建在线视频会诊，同时允许邀请系统外人员参与，可以实现桌面共享，用于远程培训，多方讨论等；

- 数字病理切片格式全兼容性。兼容滨松（日本）、3DHISTECH（匈牙利）、徕卡、罗氏、飞利浦、江丰、优纳、帝麦克斯、麦克奥迪、蔡司等主流厂商设备格式。

病理标本送检追溯管理平台

病理申请

- 支持申请单进行增删改查，具备复杂多条件查询；

- 支持通过不同类型字段向其他第三方系统（如：His系统）拉取患者信息并自动填写申请单（包括自动形成标本列表）；

- 支持不同的科室，人员，设置自己默认的查询类型，减少手动选择；

- 支持拉取第三方系统信息时，自动根据关键属性检索患者已经存在的申请单，并对操作人员进行提示，减少工作和失误；

- 申请单编辑页面，支持自定义模板设计，支持属性结构化设计，满足不同复杂度需求；

- 申请单编辑页面，支持自定义属性校验规则，满足不同业务校验需要；

- 申请单编辑页面，支持不同操作科室配置所属模板，以满足不同科室的特殊业务需求；

- 申请单编辑页面，支持不同送检科室配置所属模板，以满足不同送检科室的特殊业务需求；

- 申请单编辑页面，支持不同人员配置所属模板，以满足不同工作人员的特殊业务需求；

- 具备申请单进行预览打印，该申请单可以通过设计工具自定义设计，满足不同的需求；

- 申请单支持冰冻预约功能，可通过设置预约时间向病理人员预约冰冻检查；

- 申请单支持回溯功能，例如送检类型错误，想要重新处理，可以选择回溯，这样防止重新打印和填写申请单；

- 具备扫描枪扫码自动查询申请单。

预检打印

- 支持标本信息临时保存操作；

- 自动生成标本序号，后续流程严格按照该序号进行排序，包括送达到病理系统后的标本序号；

- 支持标本单个打印批量打印，打印顺序严格按照序号进行；

- 支持打印标本所在申请单标签；

- 标本标签支持自定义设计模板；

- 申请单标签支持自定义设计模板；

- 标签支持根据电脑IP设置根据不同业务，不同送检类型，设置不同的模板；

- 支持批量修改标本离体时间/固定时间/固定液；

- 标本名称根据历史标本输入自动匹配关键字填充；

- 支持自动填充离体时间；

- 支持自动填充固定时间；

- 支持自动填充固定液；

- 支持离体固定时间差设置，通过离体时间，自动增加固定时间；

- 支持离体、固定时间差校验（可通过系统自行配置）；

- 支持提交申请单提交后，是否还允许继续增加标本；

- 具备查看标本轨迹（处于哪个阶段，各个阶段由那个人员操作，操作时间）；

- 具备查看申请单进度（查看申请单处于哪个阶段，，各个阶段由那个人员操作，操作时间）；

- 支持标本外带功能，外带人员通过电子签名方式验证通过后方能带走标本。

标本采集

- 支持扫描标本二维码，自动读取该二维码所属申请单所有标本；

- 支持最新扫描标本置顶；

- 支持标本已确认和未确认数量；

- 支持校验标本是否全部通过预检打印。

提交申请

- 支持将处理未处理分类显示；

- 支持校验确认提交人员和申请单送检人员是否一致；

- 支持校验标本是否全部通过采集。

标本登记

- 支持将已登记和未登记进行分类显示；

- 支持校验标本是否全部通过提交。

标本打包

- 可查看已打包和未打包信息，并提供多条件联合查询；

- 支持通过扫描住院号获取打包标本；

- 支持通过扫描门诊号获取打包标本；

- 支持通过扫描标本号获取打包标本；

- 支持对打包标本完整性校验机制，如果缺少标本或者少扫描标本，将不能通过打包；

- 支持对离体固定时间异常校验机制，对异常信息进行红色显示；

- 校验打包标本是否通过标本登记环节；

- 支持打印包裹标签；

- 支持多人联合打包机制。

物流运送

- 支持多条件联合查询打包信息；

- 支持查看待运送包裹标本列表；

- 支持对运送标本完整性校验机制，所有标本必须通过一一扫码确认，缺少或少扫将不允许运送；

- 支持对运送标本信息完整性进行校验机制，标本信息异常将通过红色备注进行提示；

- 支持对运送标本离体固定时间异常校验机制，离体时间大于或者和正常时间差不符合将进行提示；

- 支持对运送人员信息进行校验机制，不是正式运送人员将不能进行运送；

- 支持一键扫描包裹码快速扫码确认所有标本；

- 支持无登录简洁版扫码运送（运送人员年纪大，不会太复杂操作）。

运送接收

- 支持多条件联合查询运送单信息；

- 支持接收前核实运送人员，确保实际运送人员和运送操作人员一致；

- 支持对标本完整性校验机制，未进行运送标本不能进行接收操作；

- 支持单个标本扫码接收；

- 支持申请单批量扫码接收标本；

- 支持单个，批量退回标本；

- 支持选择项接收部分标本；

- 支持对离体固定时间异常校验机制，不符合设定的标本进行提示；

- 支持对已接收申请单进行标本追加接收。

报告中心

- 支持多条件联合查询；

- 支持阅读查看申请单诊断报告；

- 支持手动确认阅读报告；

- 支持对签发报告进行提示；

- 支持重复签发报告信息更新。

标本查询

- 支持多条件联合查询；

- 支持标本追踪，可以查看标本对应流程节点的操作信息；

- 支持快速查询，通过输入标本码，申请单号、申请单编号、打包编号、打包号、住院号、门诊号等关键信息查询关联标本信息，并进行追溯。

人工智能基础运行和交互平台

- 支持完备的账号和权限管理机制，可支持健共体医院内/间医疗数据的访问权限管控；

- 基于 Linux 操作系统开发和微服务技术架构；

- 基于 Docker 容器化技术开发，支持 Kubernetes 容器编排部署和动态扩容；

- 具备包括调试、警告、追踪、普通信息在内的至少四级日志规范；

- 具备 CPU、内存、磁盘使用，磁盘 IO、网络负载等集群系统资源监控管理功能与状态报警功能；

- 具备基于网络传输的数据收集、传输、存储到 AI 计算的全链路自动监控及错误报警功能；

- 具备用户账户使用情况，数据收集与 AI 分析处理情况的统计分析功能；

- 具备数字病理图像的实时阅览与交互显示功能，标记功能；

- 具备目标病理图像在指定区域内显示内容的截图及保存功能；

- 具备感兴趣区域的提示、定位、勾画、数量统计功能；

- 具备感兴趣区域的手动添加、删除、修改功能；

- 具备感兴趣区域标签的修改功能；

- 具备隐藏/显示所有感兴趣区域标记、标记颜色填充功能；

- 具备分辨率标尺显示功能； 具备图像缩放、平移、全屏显示功能；

- 具备完备的数字病理数据管理与检索功能；

- 支持用户指定时间范围检索和查看病理数据；

- 支持按照扫描日期、切片号、扫描号、切片分类程度等方式排列病理数据展示；

- 支持针对病理扫描号或病理切片标签ID的智能模糊检索功能；

- 支持全场扫描病理图像数据的高性能缓存；

- 支持以高级数据缓存调度策略提升数据缓存命中率和读取性能。

内镜、核医学、心导管医技信息系统接入医学影像集中存储平台

内镜、核医学及心导管现有的信息系统将通过接口接入医学影像集中存储平台。要求包括：

- 三个信息系统提供接口将报告相关信息上传到平台数据库表里，根据该表可检索报告信息PDF报告文件ftp访问路径；

- 三个信息系统将PDF报告文件通过ftp传输到平台服务器，并将相对URL路径体现在视图里。

- 三个信息系统将检查影像转为DICOM文件，并上传到平台。

项目实施要求

要求供应商建立一个完整的项目组织管理体系及实施进度规划，完成系统实施计划，具体实施要求如下：

1、供应商需提供项目详细的实施方案和进度计划表；

2、供应商应当在系统实施方案中描述具体的实施团队组成、工作内容、投入人员、项目进程表及需采购人配合等内容；

3、所有系统都必须按要求完成安装调试，必须按医院具体情况和要求做好施工并完成升级改造前后系统的切换工作，保证系统的安全性和稳定性；

4、培训

根据不同科室、不同管理要求对各部门及科室负责人及所有上岗人员进行系统主要功能、操作使用方法、工作流程培训，通过培训，较好的掌握应用软件或系统的使用方法、基本使用和操作要求；

提供详细的培训计划：包括系统管理员的培训、操作骨干的培训和科室管理人员、操作人员的培训方法和内容；

5、系统运行前应完成各系统数据的收集整理、核对录入和测试；

6、本项目验收时，中标人需提交相应的系统实施步骤、配置说明、维护说明等相关技术文档

商务要求

交货期要求

1、中标人须在合同签订后的六个月内完成整个项目的实施。

维护服务要求

- 软件免费维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为24个月；

- 在免费维护期内，中标人提供技术支持和指导，以及应用系统的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

- 中标人提供7*24小时服务热线，安排合格的技术工程师提供技术热线。

- 如果项目实施产出物或项目在质保期内出现一般性故障，中标人应在接到报修通知内0.5小时内（含本数）做出处理响应；如果项目实施产出物或项目在质保期内出现重大故障，中标人应立即派遣工程技术人员用最快捷的交通工具在1小时内（含本数）往达现场处理。中标人需提出解决方案，工作至故障修妥完全恢复正常服务为止，修复时间不超过2个工作日。

- 中标人须有完整的维护记录管理，确保所有问题提出及处理有记录，有供双方共同记录反馈的简捷的操作方式，达到经双方确认真实可信，可跟踪问题解决情况，查询所有维护记录。