智能会议屏采购项目需求

为满足使用需求，广东省人民医院需采购一批智能会议屏，，采购清单如下：

一、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 55寸智能会议屏（含PC模块） | 2 |
|  | 65寸智能会议屏（含PC模块） | 6 |
|  | 75寸智能会议屏（含PC模块） | 6 |
|  | 86寸智能会议屏（含PC模块） | 4 |
|  | 110寸商用显示屏（含施工及配件） | 1 |
|  | LED显示屏（含施工及配件） | 2 |
|  | 无线传屏器 | 42（USB、Type C各21个） |
|  | 教学电脑 | 2 |
|  | 移动支架（适用于55/65寸） | 2 |
|  | 移动支架（适用于75/86寸） | 6 |
|  | 移动支架（适用于110寸商显） | 1 |

二、参数要求

  - 项目实施要求

报价人应仔细研读采购文件，根据项目内容及理解，提供项目详尽的实施方案和进度表。实施方案内容大致包括：

组织保障安排：成立领导小组，领导小组中的责任分工等。

制定具体的实施流程、实施内容。

报价人应在系统实施方案中描述具体的实施团队的组成、工作内容、投入人员、项目进程表及采购人的配合等内容。实施期间，报价方应按采购文件要求派遣具有同类大型项目成功实施经验的专业工程师驻扎医院进行项目的开发实施工作。报价方的实施团队应具有丰富的项目的经验，能协助医院提供全方位的工作，包括但不限于项目咨询、安装实施、维护管理等。安装调试工作需配合医院各个科室的工作要求，在安装设备时，必须尽量保证不影响科室的正常办公。

  - 项目实施进度要求

项目工期要求合同签订后30天内完成设备交付，60天内完成设备安装。

  - 项目培训要求

报价人须提出详细的项目培训计划，具体如下：

应针对设备使用人员、设备运行维护管理人员等不同对象制定有针对性的培训计划，如：提供主要面向医院护士及相关管理部门等使用设备人员的设备操作培训；提供主要面向医院信息管理技术人员的设备日常维护培训，使其具备独立进行设备日常维护、故障的诊断与处理等方面的能力。

报价人应根据本次项目的实际建设内容，详细制定培训课程，内容包括但不限于培训内容、培训方式、讲师资质、培训教材、培训时间；培训地点场所由采购人提供。

  - 项目验收要求

交付验收要求：

1、采购人对报价人提供的货物在使用前进行调试时，报价人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

2、验收时采购方、中标人等项目相关方都必须在现场，验收完毕后一致作出验收结果报告。

交付文档验收要求：

项目的工作内容及成果文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。

1）设备清单

2）提供的其它技术手册，包括：

实施方案；

培训资料；

维护手册；

项目验收报告。

  - 售后服务要求

1、本次项目中涉及的产品需要按照设备参数的要求提供保修服务；

2、报价方应在报价文件中说明在保修期内提供的服务计划，维护范围包括（包括但不限于）设备的调试、故障排查、巡检等内容。

3、在系统的服务期内，报价方应确保系统的正常使用。在接到用户服务要求后应立即做出回应，并在承诺的服务时间内实施服务。

4、报价人有良好的售后服务能力，需提供全年7天24小时服务（电话、远程或现场）。项目验收合格后，每年不低于4次的例行维护及巡检。例行维护内容包括：硬件的现场巡检、调整优化，并对设备进行保养和正常维护并提交维护报告等。

  - 其他要求

报价人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人和采购机构不承担任何责任。

  - 产品技术要求

7.1.1  55寸智能会议屏参数

| 序号 | 类型 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 尺寸 | ≥55英寸 |
|  | 分辨率 | ≥3840*2160 |
|  | 屏类型 | UHD超高清液晶屏 |
|  | 触控方式 | 红外识别 |
|  | 触控点数 | ≥20点触控、≥15点书写 |
|  | 屏幕参数 | 色彩度≥10bit，可视角度≥178° |
|  | 整机设计 | 为了整机的美观程度，超薄窄边框设计，整机屏占比≥82%以上。 |
|  |  | 为了确保远程视频会议的通讯质量，整机应在正上方至少内置一颗不低于1100W像素的摄像头，且内置不低于6个麦克风，能够满足不低于8米的拾音距离。 |
|  |  | 整机物理开关按键，集屏幕开关、系统开关和待机唤醒功能三合一，操作更便捷 |
|  | 教学白板 | 提供智能识别模式，可自动识别手绘图形，书写无需重新点击选择画笔功能，支持插入智能表格，表格大小可根据书写内容自动扩充，可通过画直线的方式添加行列。 |
|  |  | 吸附在整机笔槽上的书写笔，提笔之后，可出现提示窗口，引导用户进入白板，批注或者快捷白板，方便使用整体操作更加便捷；且支持白板内容快速一键打印。 |
|  | 无线传屏 | 为了减少会议室接线，保证会议室的简洁美观，会议平板内部应内置接收模块，可通过无线传屏器或传屏软件，即可将电脑画面传屏至会议平板，并且可以通过会议平板进行反向操控电脑。同时无线传屏软硬件均支持Win10系统扩展屏显示。 |
|  |  | 支持多设备投屏，最多支持四画面同屏显示。传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人在进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断。 |
|  |  | 支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求。 |
|  | 应用软件 | 放大镜：支持对屏幕的局部区域进行放大、背景显示，聚集病灶，降低屏幕其他区域对视觉感知的影响，让参会者更精准定焦重点区域，提高会诊效率。 |
|  | 软件小工具 | 在任意通道下可一键快速进入批注，批注内容可本地或U盘保存，支持二维码分享，二维码分享时可放大二维码和加密。 |
|  |  | 支持在整机应用管理中对主页软件快捷方式进行自定义选择设置，满足客户个性化设置需求。 |
|  |  | 整机自带录屏功能，可将屏幕画面和声音同步录入一个视频中并支持二维码带走或者保存本机，二维码支持加密。 |
|  | PC模块 | 内置热插拔一体式PC模块，配置应采用处理器不低于Core i5，8G内存，128G SSD且预装微软授权的正版Windows 10系统 |
|  | 集控管理 | 为了方便IT人员对设备集中管控，要求有平台可以对设备进行集中管控，可实现批量设备管理、远程桌面操作等功能。 |
|  | 整机端口数 | USB≥3（最少包含2个USB3.0接口）；HDMI IN≥3；TOUCH≥1；AUDIO OUT≥1；RS232≥1 |
|  | 智能笔 | 能够搭配会议平板，实现书写功能，实现上下翻页 |
|  | 保修 | 三年原厂免费上门保修，提供原厂售后服务承诺函 |

      - 65寸智能会议屏参数

| 序号 | 类型 | 参数内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 尺寸 | ≥65英寸 |
|  | 分辨率 | ≥3840*2160 |
|  | 屏类型 | 原装液晶A规屏 |
|  | 触控方式 | 红外识别 |
|  | 触控点数 | ≥20点触控、20点书写 |
|  | 屏幕参数 | 色域≥90%NTSC、色彩度≥10bit，可视角度≥178° |
|  | 整机设计 | 整机内置正面上居中配置≥1200万像素1080P高清摄像头，内置≥6个麦克风，≥8米有效拾音距离，采用≥2*10W（中高音）+≥20W（低音）缝隙发声扬声器。 |
|  |  | 整机物理开关按键，集屏幕开关、系统开关和待机唤醒功能三合一，操作更便捷 |
|  |  | 为了整机的美观程度，超薄窄边框设计，整机屏占比≥85%以上。 |
|  | 教学白板 | 在非白板模式下可快捷调出书写板，满足用户临时快速书写需求，快捷白板内容亦可快速复制到教学白板中进行功能扩展，满足灵活讨论需求。 |
|  |  | 提供智能识别模式，可自动识别手绘图形，书写无需重新点击选择画笔功能，支持插入智能表格，表格大小可根据书写内容自动扩充，可通过画直线的方式添加行列。 |
|  |  | 支持白板内容本地／U盘保存和邮件分享，同时白板支持保存图片、PDF以及二次编辑模式。 |
|  | 无线传屏 | 为了减少会议室接线，保证会议室的简洁美观，会议平板内部应内置接收模块，可通过无线传屏器或传屏软件，即可将电脑画面传屏至会议平板，并且可以通过会议平板进行反向操控电脑。同时无线传屏软硬件均支持Win10系统扩展屏显示。 |
|  |  | 支持多设备投屏，最多支持四画面同屏显示。传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人在进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断。 |
|  |  | 支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求。 |
|  | PC模块 | 内置热插拔一体式PC模块，配置应采用处理器不低于Core i5，16G内存，256G SSD且预装微软授权的正版Windows 10系统 |
|  | 软件小工具 | 在任意通道下可一键快速进入批注，批注内容可本地或U盘保存，支持二维码分享，二维码分享时可放大二维码和加密。 |
|  |  | 支持在整机应用管理中对主页软件快捷方式进行自定义选择设置，满足客户个性化设置需求。 |
|  |  | 整机自带录屏功能，可将屏幕画面和声音同步录入一个视频中并支持二维码带走或者保存本机，二维码支持加密。 |
|  | 应用软件 | 放大镜：支持对屏幕的局部区域进行放大、背景显示，聚集病灶，降低屏幕其他区域对视觉感知的影响，让参会者更精准定焦重点区域，提高会诊效率。 |
|  | 集控管理 | 为了方便IT人员对设备集中管控，要求有平台可以对设备进行集中管控，可实现批量设备管理、远程桌面操作等功能。 |
|  | 整机端口数 | USB≥3（最少包含2个USB3.0接口）；HDMI 输入≥1；Type-C≥1；TOUCH≥1；AUDIO OUT≥1；RS232≥1 |
|  | 智能笔 | 能够搭配会议平板，实现书写功能，实现上下翻页 |
|  | 保修 | 三年原厂免费上门保修，提供原厂售后服务承诺函 |

7.1.3  75寸智能会议屏参数

| 序号 | 类型 | 参数内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | ≥75英寸 |
| 2 | 分辨率 | ≥3840*2160 |
| 3 | 屏类型 | 原装液晶A规屏 |
| 4 | 触控方式 | 红外识别 |
| 5 | 触控点数 | ≥20点触控、20点书写 |
| 6 | 屏幕参数 | 色域≥90%NTSC、色彩度≥10bit，可视角度≥178° |
| 7 | 整机设计 | 整机内置正面上居中配置≥1200万像素1080P高清摄像头，内置≥6个麦克风，≥8米有效拾音距离，采用≥2*10W（中高音）+≥20W（低音）缝隙发声扬声器。 |
| 8 |  | 整机物理开关按键，集屏幕开关、系统开关和待机唤醒功能三合一，操作更便捷 |
| 9 |  | 为了整机的美观程度，超薄窄边框设计，整机屏占比≥85%以上，整机最薄处≤24mm。 |
| 10 | 教学白板 | 在非白板模式下可快捷调出书写板，满足用户临时快速书写需求，快捷白板内容亦可快速复制到教学白板中进行功能扩展，满足灵活讨论需求。 |
| 11 |  | 提供智能识别模式，可自动识别手绘图形，书写无需重新点击选择画笔功能，支持插入智能表格，表格大小可根据书写内容自动扩充，可通过画直线的方式添加行列。 |
| 12 |  | 支持白板内容本地／U盘保存和邮件分享，同时白板支持保存图片、PDF以及二次编辑模式。 |
| 13 | 无线传屏 | 为了减少会议室接线，保证会议室的简洁美观，会议平板内部应内置接收模块，可通过无线传屏器或传屏软件，即可将电脑画面传屏至会议平板，并且可以通过会议平板进行反向操控电脑。同时无线传屏软硬件均支持Win10系统扩展屏显示。 |
| 14 |  | 支持多设备投屏，最多支持四画面同屏显示。传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人在进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断。 |
| 15 |  | 支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求。 |
| 16 | PC模块 | 内置热插拔一体式PC模块，配置应采用处理器不低于Core i5，16G内存，256G SSD且预装微软授权的正版Windows 10系统 |
| 17 | 软件小工具 | 在任意通道下可一键快速进入批注，批注内容可本地或U盘保存，支持二维码分享，二维码分享时可放大二维码和加密。 |
| 18 |  | 支持在整机应用管理中对主页软件快捷方式进行自定义选择设置，满足客户个性化设置需求。 |
| 19 |  | 整机自带录屏功能，可将屏幕画面和声音同步录入一个视频中并支持二维码带走或者保存本机，二维码支持加密。 |
| 20 | 应用软件 | 放大镜：支持对屏幕的局部区域进行放大、背景显示，聚集病灶，降低屏幕其他区域对视觉感知的影响，让参会者更精准定焦重点区域，提高会诊效率。 |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 23 | 集控管理 | 为了方便IT人员对设备集中管控，要求有平台可以对设备进行集中管控，可实现批量设备管理、远程桌面操作等功能。 |
| 24 | 整机端口数 | USB≥3（最少包含2个USB3.0接口）；HDMI 输入≥1；Type-C≥1；TOUCH≥1；AUDIO OUT≥1；RS232≥1 |
| 25 | 智能笔 | 能够搭配会议平板，实现书写功能，实现上下翻页 |
| 26 | 保修 | 三年原厂免费上门保修，提供原厂售后服务承诺函 |

7.1.4  86寸智能会议屏参数

| 序号 | 类型 | 参数内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | ≥86英寸 |
| 2 | 分辨率 | ≥3840*2160 |
| 3 | 屏类型 | 原装液晶A规屏 |
| 4 | 触控方式 | 红外识别 |
| 5 | 触控点数 | ≥20点触控、20点书写 |
| 6 | 屏幕参数 | 色域≥90%NTSC、色彩度≥10bit，可视角度≥178° |
| 7 | 整机设计 | 整机内置正面上居中配置≥1200万像素1080P高清摄像头，内置≥6个麦克风，≥8米有效拾音距离，采用≥2*10W（中高音）+≥20W（低音）缝隙发声扬声器。 |
| 8 |  | 整机物理开关按键，集屏幕开关、系统开关和待机唤醒功能三合一，操作更便捷 |
| 9 |  | 为了整机的美观程度，超薄窄边框设计，整机屏占比≥85%以上。 |
| 10 | 教学白板 | 在非白板模式下可快捷调出书写板，满足用户临时快速书写需求，快捷白板内容亦可快速复制到教学白板中进行功能扩展，满足灵活讨论需求。 |
| 11 |  | 提供智能识别模式，可自动识别手绘图形，书写无需重新点击选择画笔功能，支持插入智能表格，表格大小可根据书写内容自动扩充，可通过画直线的方式添加行列。 |
| 12 |  | 支持白板内容本地／U盘保存和邮件分享，同时白板支持保存图片、PDF以及二次编辑模式。 |
| 13 | 无线传屏 | 为了减少会议室接线，保证会议室的简洁美观，会议平板内部应内置接收模块，可通过无线传屏器或传屏软件，即可将电脑画面传屏至会议平板，并且可以通过会议平板进行反向操控电脑。同时无线传屏软硬件均支持Win10系统扩展屏显示。 |
| 14 |  | 支持多设备投屏，最多支持四画面同屏显示。传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人在进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断。 |
| 15 |  | 支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求。 |
| 19 | PC模块 | 内置热插拔一体式PC模块，配置应采用处理器不低于Core i5，16G内存，256G SSD且预装微软授权的正版Windows 10系统 |
| 16 | 软件小工具 | 在任意通道下可一键快速进入批注，批注内容可本地或U盘保存，支持二维码分享，二维码分享时可放大二维码和加密。 |
| 17 |  | 支持在整机应用管理中对主页软件快捷方式进行自定义选择设置，满足客户个性化设置需求。 |
| 18 |  | 整机自带录屏功能，可将屏幕画面和声音同步录入一个视频中并支持二维码带走或者保存本机，二维码支持加密。 |
| 19 | 应用软件 | 放大镜：支持对屏幕的局部区域进行放大、背景显示，聚集病灶，降低屏幕其他区域对视觉感知的影响，让参会者更精准定焦重点区域，提高会诊效率。 |
| 20 |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 | 集控管理 | 为了方便IT人员对设备集中管控，要求有平台可以对设备进行集中管控，可实现批量设备管理、远程桌面操作等功能。 |
| 23 | 整机端口数 | USB≥3（最少包含2个USB3.0接口）；HDMI 输入≥1；Type-C≥1；TOUCH≥1；AUDIO OUT≥1；RS232≥1 |
| 24 | 智能笔 | 能够搭配会议平板，实现书写功能，实现上下翻页 |
| 25 | 保修 | 三年原厂免费上门保修，提供原厂售后服务承诺函 |

7.1.5  110寸商用显示屏参数

| 序号 | 类型 | 参数内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 尺寸 | ≥110寸 超窄边框设计 |
|  | 显示 | 4K 超高清显示 |
|  | 画面比例 | 16:09 |
|  | 显示尺寸 | ≥2436.48(H)×1370.52(V)mm |
|  | 分辨率 | ≥3840(H)×2160(V) |
|  | 刷新频率 | ≥120Hz |
|  | 对比度(Typ) | ≥1200:1 |
|  | 可视角度 | ≥178°(H/V) |
|  | 屏亮度(Typ) | ≥500cd/m2 |
|  | 寿命 | ≥50000小时 |
|  | 扬声器声道 | 2.0 |
|  | 扬声器功率 | ≥2×10W |
|  | 功耗 | ≤550W |
|  | 待机功耗 | <0.5W |
|  | 接口 | DP IN≥2；DP OUT≥1；HDMI IN≥4；RS232 IN≥1；RS232 OUT≥1 |
|  | 播放模式 | 内置分屏系统，支持四分屏/画中画等播放模式 |
|  | 传屏盒子 | - CPU≥6核； - 内存≥4G，存储≥16G； - 支持9分屏； - Wi-Fi5 2.4GHz+5GHz； - 具备1000M企业级网口； - 4K超清输出 - 与整体同一品牌； |
|  | 摄像头 | - 4K 超高清，采用1/2.5 英寸、≥850万像素的高品质UHD CMOS 传感器，可实现4K (3840x2160) 超高分辨率的优质图像。并且向下兼容1080P、720P 等多种分辨率。 - ≥71°广角镜头+ 12 倍光学变焦定制高品质真800 万超高解析度4K 超广角镜头，12 倍光学变焦，水平视场角≥71°。 - HDMI2.0 输出支持HDMI 2.0 规格，可直接输出4K 无压缩数字视频。 - 低功耗休眠功能支持低功耗休眠/唤醒，休眠状态下功耗低于400mW。 |
|  | 安装要求 | 含运输，交通，及系统布线施工,设备安装,连接,焊接及根据项目实施现场环境系统整体调试 |
|  | 保修 | 3年原厂免费保修 |

7.1.6  LED显示屏参数

| 序号 | 类型 | 参数内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED灯板 | 1. 点间距≤2.5mm，面积：3.84*1.92=7.37平方，分辨率：≥2560*1251 2. 平整度≤0.1（mm）；模组间隙≤0.1（mm)； 3. 箱体采用一体成形的压铸镁铝合金，全前维护，支持热插拔； 4. 整机亮度均匀性≥98%；整机色度均匀性≥96%； 5. 对比度≥6000：1； 6. 像素中心距相对偏差≤2%； 7. 为保证设备稳定及售后维护性，电源、接收卡等多个模块集成于一块电路板卡上，包含但不限于交/直流电源、接收卡，配合不同点间距灯板即可正常工作； 8. 噪音测试≤25dB(A)（20cm）;≤5dB(A) （200cm）； 9. LED灯板PCB板材料防火等级满足V-0级； 10. 采用直接贴合自然散热技术、无风扇设计； 11. 刷新频率≥3800KHz； 12.在常温27℃下全白场亮度600cd/㎡模式点亮2H，屏幕表面温度≤55℃。 13. 满足GB/T9254-2008电源端子骚扰电压限值（A值）要求 14. 为了保障常年高温的地区也能正常使用，要求从45℃开始以5℃的步进递增进行测试 每个温度段保持时间2H 高温极限摸底至少≥60℃，外观、显示正常，结构完好 15.为了让产品供电更稳定，给灯板供电的电源线与线上的端子在15kg内的拉力下不受影响 ，线材或线材表皮无断裂、裂纹，端子无脱落，端子与线材接触良好； 16. 在30MHz~1000MHz频率范围满足GB/T9254-2008辐射骚扰场强限值（A值）要求灰度等级≥14bit； 17. 支持灯板熔断技术，当出现短路的时候，灯板会自动保护，避免烧坏灯板上的元器件，造成更大损失； 18. 为了能在运输、安装过程中减少掉灯现象，灯珠在常规用力15N内的不受影响 ，灯珠不脱落； |
|  | 显示控制系统 | 1. 标准机箱；支持不少于2路HDMI输入，不少于8个网口输出； 2. 支持不低于2560*1440分辨率带载； 3. 具有分辨率自适应功能：在2560*1440以内的分辨率输入，机器都能自动适应满屏显示； 4. 设备具有实体按键，设备通电后，通过机器上的实体键或遥控器一键待机、开机操作； 5. 系统具有画面记忆功能，机器待机后，在十分钟内重新开机，可自动进入待机前的画面，可避免每次需要重新操作； 6. 为满足设备操作便捷性，整机具有不少于5个物理按键，分别是待机/开机、菜单、Bright/ok、－、＋键，避免遥控器丢失后无法对机器进行操作； 7. 设备具有快速升级功能，通过把带有升级文件的U盘插到机器上，可通过遥控器操作对机器进行快速升级； 8. 设备内置工厂菜单，能通过遥控器操作，实现测试模式、工厂复位、记录机器系统关键参数、自行安装APP开关等功能 9. 设备可实现手机或平板反向操作LED大屏，并可以进行批注； 10. 支持电脑（windows，MacOS）通过无线投屏，把屏幕传到LED显示屏上且不影响电脑上网功能，支持手机/平板投屏（Android/iOS），平均传输延迟≤130ms，可通过连接局域网或连接WIFI热点投屏，同时可以实现4分屏显示； 11. 设备具有IR控制，实现对屏幕的亮度、色温、对比度、音量、信号源切换、待机功能选择等操作 12. 设备提供会议、演示、节能、用户模式情景模式供用户选择，用户可根据现场环境或个人喜好进行选择； 13. 设备具有自定义时间的自动开关机功能； 14. 设备具有RS232或网络UDP协议控制LED屏体； 15. 具有可通过连接设备的WIFI热点+网线或串口线连接设备进行对LED显示屏调试、升级功能； 16. 内置资源管理器，同时对系统文件的管理及外接U盘文件管理，可快速对图片、视频、文档、音乐进行分类和管理；并可以通过遥控器或鼠标对资源管理器里所有文件进行多选、全选、复制、粘贴、剪切、删除、名称排序、时间排序、大小排序等操作； 17. 系统内置文件浏览器，支持浏览word、excel、PPT、PDF等文档，并可以通过遥控器或鼠标进行操作； 18. 系统具有移动控制端，具有通过使用安卓移动端实现OSD菜单的控制功能； 19. 具有APP快捷打开功能：可通过安卓移动端，快速打开指定应用； 20. 设备具有触控板功能，具有通过安卓移动端实现设备的鼠标操作功能； 21. 无线遥控器功能：通过安卓移动端连入局域网，实现遥控器的功能，可远距离控制发送盒； 22. 为防止产品对其它设备的干扰，设备符合国家标准GB/T9254-2008电源端子骚扰电压限值（A级）要求。 23. 为防止产品对其它设备的干扰，设备在30MHz～1000MHz频率范围，符合国家标准GB/T9254-2008辐射骚扰场强限值（A级）要求。 24. 为保证系统稳定性：无线传屏APP（PC+手机+平板）及无线传屏器与LED显示屏为同一品牌 |
|  | 视频处理器 | 1. 产品为 FPGA 纯硬件架构，没有内置任何操作系统，防止计算机出现蓝屏、死机等及设备运行不稳定问题。 2. 控制板卡支持 RS232串口和网络TCP/IP控制 3. 支持集中采集DVI、HDMI 信号；支持DVI信号输出 4. 单口根据带载情况支持，2图层、4图层显示； 5. 设备可实现任意一路画面的任意比例缩放、漫游、跨屏、叠加、开窗。 6. 支持整面多行拼接屏的画面同步功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位的现象。 7. 具备7x24 小时长时间连续开机工作的能力。 8. 支持场景保存及快速调用，适应于不同的应用场景。 9. 图像信号无压缩、无失真实时传输，保证图像质量无损耗。 10. 支持画面拼接。 |
|  | 传屏盒子 | 1.CPU≥6核； 2.内存≥4G，存储≥16G； 3.支持9分屏； 4.Wi-Fi5 2.4GHz+5GHz； 5.具备1000M企业级网口； 6.4K超清输出； 7.与LED同一品牌 |
|  | 安装及保修 | LED配电柜： 1. 具有供电指示功能； 2. 使用优质品牌产品、符合国家用电标准； 3. 具有过流、短路、断电等多种保护功能，可自动处理各种应急情况； 4. 保证大屏电压供电稳定。 施工： 1. 屏体框架钢结构，采用前安装方式，不绣钢包边； 2. 主受力结构均采用国标镀锌钢材。 3. 含安装、调试、边框装饰、培训； 4. 包装：特制箱体固定包装，外加打木架保护； 5. 系统布线施工 6. 项目实施现场环境系统整体调试 保修： 3年原厂免费保修 |

7.1.7  教学电脑

| 序号 | 类型 | 参数内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | ≥i5-10500处理器 |
| 2 | 主板 | intel B460 及以上芯片组 |
| 3 | 内存 | ≥8G DDR4 2666MHz 内存，提供双内存槽位 |
| 4 | 显卡 | 集成显卡 |
| 5 | 声卡 | 集成声卡，支持5.1声道 |
| 6 | 硬盘 | ≥1TBG SATA3 7200rpm 硬盘； |
| 7 | 网卡 | 集成10/100/1000M以太网卡； |
| 8 | 光驱 | DVD 刻录光驱 |
| 9 | 配件 | 键盘、鼠标:原厂防水键盘、抗菌鼠标； |
| 10 | 接口 | ≥10个USB接口； |
| 11 | 电源 | 110/220V ≤310W 节能电源 |
| 12 | 机箱大小 | 机箱不大于13.6L，顶置电源开关键，方便使用； |
| 13 | 显示器 | 不小于19.5寸 |
| 14 | 保修 | 三年原厂免费保修 |

7.1.8  移动支架（适用于55/65寸）参数要求：

| 序号 | 类型 | 参数内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 适用尺寸 | 适用于55/65寸 |
|  | 结构设计 | 一体化推车支架，铝合金结构，静音万向轮。 |

7.1.9 移动支架（适用于75/86寸）参数要求：

| 序号 | 类型 | 参数内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 适用尺寸 | 适用于75/86寸 |
|  | 结构设计 | 一体化推车支架，铝合金结构，静音万向轮。 |

7.1.10  移动支架（适用于110寸商显）参数要求：

| 序号 | 类型 | 参数内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 适用尺寸 | 适用于110寸商显 |
|  | 结构设计 | 一体化推车支架，铝合金结构，静音万向轮。 |