医学模拟教育培训中心信息管理系统及配套硬件项目需求

- 项目名称

项目名称：医学模拟教育培训中心信息管理系统及配套硬件项目

- 项目内容

项目功能如下：

| 序号 | 系统名称 | 功能模块 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清教学监控摄像机(半球） | 配置详见3.1、高清教学监控摄像机(半球）功能 | 62 |
| 2 | 高清教学监控摄像机(高速球） | 配置详见3.2、高清教学监控摄像机(高速球）功能 | 22 |
| 3 | 拾音器 | 配置详见3.3、拾音器功能 | 22 |
| 4 | 网络硬盘录像机 | 配置详见3.4、网络硬盘录像机功能 | 2 |
| 5 | 监控硬盘 | 配置详见3.5、监控硬盘功能 | 32 |
| 6 | IP网络终端 | 配置详见3.6、IP网络终端功能 | 50 |
| 7 | 天花喇叭 | 配置详见3.7、天花喇叭功能 | 64 |
| 8 | IP网络对讲终端（含底盒） | 配置详见3.8、IP网络对讲终端功能 | 34 |
| 9 | 寻呼话筒 | 配置详见3.9、寻呼话筒功能 | 4 |
| 10 | IP网络控制主机 | 配置详见3.10、IP网络控制主机功能 | 1 |
| 11 | 数字化IP网络广播客户端管理硬件套装 | 配置详见3.11、数字化IP网络广播客户端管理硬件套装功能 | 1 |
| 12 | 评分终端 | 配置详见3.12、评分终端功能 | 20 |
| 13 | POE交换机 | 配置详见3.13、POE交换机功能 | 5 |
| 14 | 服务器机柜 | 配置详见3.14、服务器机柜功能 | 1 |
| 15 | 延伸摆臂 | 配置详见3.15、延伸摆臂功能 | 8 |
| 16 | 高清枪式监控摄像机 | 配置详见3.16、高清枪式监控摄像机功能 | 8 |
| 17 | 门口小显示屏 | 配置详见3.17、门口小显示屏功能 | 33 |
| 18 | 65寸大显示屏 | 配置详见3.18、65寸大显示屏功能 | 4 |
| 19 | 75寸教学一体机 | 配置详见3.19、75寸教学一体机功能 | 5 |
| 20 | 控制台 | 配置详见3.20、控制台功能 | 4 |
| 21 | 管理电脑 | 配置详见3.21、管理电脑功能 | 4 |
| 22 | 服务器 | 配置详见3.22、服务器功能 | 1 |
| 23 | 录播回放教学一体化台车 | 配置详见3.23、录播回放教学一体化台车功能 | 1 |
| 24 | 医学模拟中心智能管理系统 | 配置详见3.24、医学模拟中心智能管理系统功能 | 1 |
| 25 | 客观结构化考试智能管理系统 | 配置详见3.25、客观结构化考试智能管理系统功能 | 1 |
| 26 | 核心交换机 | 配置详见3.26、核心交换机功能 | 1 |
| 27 | 辅助材料及施工 | 配置详见3.27、辅助材料及施工功能 | 1 |

- 详细功能描述

3.1、高清教学监控摄像机(半球）功能

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高清教学监控摄像机(半球） | - 图像传感器：≥1/2.7" CMOS - 图像尺寸：≥2560×1920 - 最低照度：最大2560×1920，5MP 20fps，小于5MP的分辨率30/25fps可设置 - 镜头：3.6mm焦距 - 补光：红外补光距离≥30米 - 视频编码：H.265/H.264/MJPEG - 安全性：移动侦测，遮挡报警，异常区域入侵侦测，越界侦测 - 一键恢复功能：支持通过reset键一键恢复出厂设置 - 智能侦探：支持对区域入侵检测、遮挡报警、网线断、IP地址冲突、非法登录、存储器满等场景进行预警 - 外部接口：≥1个RJ45以太网口，支持10M/100M自适应 - 音频接口：支持1路输入（Line in），1个内置麦克风，1路音频输出（Line out） - 储存接口：提供MicroSD卡插槽，支持MicroSDHC/MicroSDXC，支持最大容量256GB内存卡 - 防护等级：≥IP66 - 电源：DC12V，POE 15：工作温度：-30℃~60℃ |

3.2、高清教学监控摄像机(高速球）功能

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高清教学监控摄像机(高速球） | 1.支持最大1920×1080@30fps高清画面输出 2.支持H.265高效压缩算法 3.支持超低照度，0.005Lux/F1.6(彩色), 0.001Lux/F1.6(黑白) 4.支持≥23倍光学变倍，≥16倍数字变倍 5.支持960p@60fps、720p@60fps高帧率输出 6.支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 7.支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 8.支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 9.支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控 10.支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖 11.支持360°水平旋转，垂直方向0°-90°（自动翻转） 12.支持300个预置位，8条巡航扫描 13.支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 14.支持定时抓图与事件抓图功能 15.支持区域曝光与区域聚焦功能 16.支持中心镜像功能 17.支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 18.支持1路音频输入和1路音频输出 19.内置1路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 20.支持最大256G的 Micro SD/SDHC/SDXC卡存储 21.支持相关品牌SDK、ONVIF、ISAPI、GB/T28181、E家协议和萤石云接入 22、防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级 |

3.3、拾音器功能

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拾音器 | 1.监听面积：10-70平方米； 2.音频传输距离：≥3000米； 3.频率响应：20Hz～20kHz； 4.指向特性：全方向性； 5.灵敏度：-46dB； 6.信噪比：≤70dB ( 1米40dB音源)，≤35dB (10米40dB音源)1KHz at 1 Pa |

3.4、网络硬盘录像机功能

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络硬盘录像机 | 1.视频接入：≥64网络输入带宽：400Mbps网络输出带宽：256Mbps录像分辨率：12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 2.音频输入：1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ） 3.音频输出 ：1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ） 4.音频解码格式：G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;AAC;MP2L2;PCM音频输出：1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）语音对讲输入：1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ） 5.接口：网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口串行接口：1个，RS-232 DB9接口 1个，RS-485串行接口（全双工） 1个，KB接口USB接口：2个USB 2.0（前置），2个USB 3.0（后置）报警输入输出：16进4出 6.网络管理 ：网络协议：IPv6, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, PPPoE, DDNS网口工作模式：多址模式;容错模式远程连接数：128 硬盘管理：盘位：16个SATA接口（前置热插拔）单盘容量：支持8TB |

3.5、监控硬盘功能

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监控硬盘 | 1.尺寸：≤3.5英寸 2.容量：≥8TB 3.转速：7200rpm 4.缓存：≥256MB 5.接口：SATA |

3.6、IP网络终端功能

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | IP网络终端 | 1.壁挂式设计，带有≥3.4英寸显示屏，支持同步服务器时间显示。 2.支持红外遥控功能，实现本机信息查看、播放状态查看、AUX和网络音量的调节、点播服务器媒体库或USB外接设备音频资源等功能。 3.支持点播功能，可实现网络媒体库音频实时点播功能，支持操作上一曲/下一曲、循环播放等功能。 4.具有标准RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置网络IP解码模块可实时播放网络音乐及单向呼叫功能；系统中采集播放和单向呼叫功能的网络延时时间小于100ms。 5.内置≥2×20W（两通道均为20W）定阻功率放大器，外接到音箱，具有网络音量设置功能。 6.支持对终端显示屏进行锁屏设置，锁屏时间可自定义。 7.具备有≥1路线路输入接口和≥1路线路输出接口，适用现场本地扩音广播功能；具备有1路USB输入接口，适用本地点播功能，支持断网情况下，进行本地点播USB外接设备播放功能。 8.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比≥65dB，总偕波失真≤1%，AUX输入灵敏度：350mV。 |

3.7、天花喇叭功能

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天花喇叭 | 1.额定功率：6W 2.阻抗：8Ω 3.灵敏度(1W/1M)：92dB 4.频率响应(-10dB)：110Hz-18KHz 5.安装开孔尺寸：170mm 6.产品尺寸：200×55 mm 7.重量：0.8Kg 8.外壳材料：铁质外壳+铝制网罩 |

3.8、IP网络对讲终端功能

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | IP网络对讲终端 | 1.支持一键求助对讲功能，实现与呼叫中心、值班室等区域话筒全双工对讲。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1键求助功能，可设置成呼叫值班室对讲话筒；支持免提通话，支持接收广播功能。 4.支持≥2路短路输入，≥1路短路输出，支持≥1路线路输出。支持巡更设备对接短路输入接口，支持自定义设定辖区安保巡逻签到时间。支持面板按键触发联动短路输出接口或铃声报警，可用于监控短路联动，或紧急时间提示。 5.支持面板拆卸报警功能，面板拆卸报警的同时联动本地和远程多台设备短路输出，可用于接驳警铃或警用报警号角。 6.内置高灵敏度麦克风，内置≥3W全频扬声器。 7.支持压接式直流供电接口，支持外接24V电源。 8.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 9.防护等级支持至少或优于IP54，MIC输入灵敏度等于或优于10mV，频率响应范围317Hz~3.4KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 10.配置终端底盒嵌墙安装。 |

3.9、寻呼话筒功能

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 寻呼话筒 | 1.≥7寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，分辨率800*480； 2.内置3W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听(数字降噪)； 3.可对全区、分区、个别终端进行喊话广播； 4.文件广播和预录音广播功能，可将本地音频文件或录音广播给指定终端； 5.具有红色紧急按键，支持一键广播到预设分区； 6.支持来/去电显示功能，具有常用通信电话薄查询功能； 7.支持USB和TF卡插入，点播音频文件广播到前端； 8.内置Flash存储，可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级 ； 9.标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由 |

3.10、IP网络控制主机功能

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | IP网络控制主机 | 1.不小于15英寸LED液晶显示屏，内置五线工业加固触摸屏。 2.内置不低于128G SSD固态硬盘。 3.自带4路USB接口，6路通用串口，最高480M传输速率。 4.自带1路千兆网卡，同时兼容百兆网络。 5.支持双显卡，可外接最大FullHD显示设备。 6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能，方便项目灵活操作管理。 支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 |

3.11、数字化IP网络广播客户端管理硬件套装功能

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字化IP网络广播客户端管理硬件套装 | 1、服务器负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源，为所有网络适配器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各网络适配器的播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。服务器软件可将传统音频资源转换成数字节目存储到节目库（可以容纳万首节目），方便重复使用。 2、采用标准的选配安装模块，软件包带有系统服务器软件、中继服务器软件、远程客户端软件、广播客户端软件、消防报警软件、无线遥控控制软件和电话广播软件等组成，支持客户自定义选择安装，实现最大程度的降低系统资源占用，提高系统运行效率。 3、软件支持 Windows7及以上操作系统 4、工作站软件利用IP网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，实现远程管理。主要完成音频实时采播、节目资源管理和定时编排播放功能。将话筒接入工作站声卡，实时采集压缩后广播到各数字音频终端，不需广播主控室人工干预；远程管理服务器的节目库，可以将制作的音频节目上传，远程添加删除文件。 5、节目制作工具功能齐全，用户可从CD抓轨，声卡线录等方式制作数字节目，支持文件转换、合幷和分割等操作。可导入任意一张工程平面图，添加广播终端图标到相应位置后，将会图形化显示该终端的登录情况和是否正在广播，支持全屏显示，可输出到液晶电视，适合大型监控广播工程。 |

3.12、评分终端功能

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评分终端 | 1.屏幕大于等于10英寸； 2.内存大于或等于32GB内存； 3.支持WIFI； |

3.13、POE交换机功能

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | POE交换机 | 1.交换容量：交换容量≥432Gbps 2.包转发率：包转发率≥78Mpps 3.端口类型：48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，48个端口支持PoE+ 4.电源电压：100-240V AC，50/60Hz 5.电源功率：不使用PoE：76.1W 使用PoE：456.1W（PoE：380W） |

3.14、机柜功能

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机柜 | 1.材质：优质冷轧钢，立柱采用镀锌材料。 2.规格：≥600*1000*2055（毫米）42U。 3.厚度：方孔条≥2mm，安装梁≥2mm，其它2mm，厚度偏差±：0.1-0.15mm。 |

3.15、延伸摆臂功能

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 延伸摆臂 | 1.采用钢琴烤漆工艺，一体化设计，符合人体工学。 2.吊杆伸缩高度1.3-2.3米，可根据不同环境进行高低固定。 3.万向支架横臂展开长度不少于1.3米，可实现水平360度，垂直≥80度转动悬停。 4.配合人工学托架手柄，可任意调整托架角度和方向。 5.链接线缆隐蔽在转臂内部，外观干净整洁。 6.承重1~3KG。 7.可分为3个自由度的拉伸，根据场地定制尺寸。 |

3.16、高清枪式监控摄像机功能

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高清枪式监控摄像机 | 1.支持H.265高效压缩算法 2.支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 3.具有400万像素CMOS传感器 4.支持断网续传功能保证录像不丢失 5.支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控 。 6.主码流分辨率与帧率：≥60fps(1920X1080)。 7.支持配合摇臂使用 |

3.17、门口小显示屏功能

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门口小显示屏 | 1.屏幕尺寸≥21.5英寸，类型IPS，亮度（typ）≥250cd/m2 2.屏幕分辨率：不低于1920(H)×1080(V)，满足高清显示要求 3.触屏：电容屏；触摸点数：10点触摸 4. 输入电源：DC电压输入 5.处理器：4核及以上处理器，主频不低于1.5GHz 6.内存：≥2G RAM，存储≥8G ROM 7.内置≥500万像素摄像头 8.内置USB接口，可USB外设扩展 |

3.18、65寸大显示屏功能

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 65寸大显示屏 | 1.分辨率：4k超高清（3840×2160）； 2.屏幕尺寸：≥65英寸； 3.CPU架构：相当于A53 4.CPU核心数：≥四核 5.提供信号源接口 |

3.19、75寸教学一体机功能

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 75寸教学一体机 | 1.电视系统 1）整机屏幕尺寸不小于75英寸，显示分辨率为3840*2160，保障设备使用过程中的观看舒适度。 2）整机屏幕玻璃采用防眩光钢化玻璃，硬度达到9H，有效防止碰撞导致的设备损坏。 3）触摸参数：支持Windows系统中20点或以上红外触控，安卓系统中10点或以上触控，触摸高度不超过3.5mm时设备可有效识别触摸点击操作。 4）整机内置非独立式摄像头模组，无须外接设备即可调动内置摄像头拍摄照片。 5）整机内置非外扩式阵列麦克风，可采集设备附近音频，便于整机屏幕录制时的音频采集。 6）整机内置无线网络模块，无需外接天线和网卡设备即可实现WI-FI无线上网功能与热点发射。 7）整机采用高精度红外触控技术，支持Windows与安卓系统下的触摸信号输入，实现Windows系统20点或以上触控，安卓系统10点或以上触控。 8）在蓝光危害最大情况下，整机蓝光加权辐射亮度LB值符合IEC62471标准，LB值≤0.55，保障用眼安全。 2.辅助功能 1）整机支持远程巡课应用，便于管理员远程接入查看教室授课情况。 2）整机采用简洁化设计，独立物理按键通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 3）整机支持通过课堂轻录播功能开启屏幕录制，将屏幕内容、近距离音频同时录制保存。 4）整机可通过内置展台软件实现二维码扫码识别功能，方便调取课件资源。 5）整机内置硬件自检工具，通过非第三方工具可快速检查设备不同模块是否运作正常，并根据检测结果给出对应问题提示，方便检测人员及时了解设备情况。 6）整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 3.安卓系统 1）内置安卓系统版本不低于Android 9.0，运行内存不低于2GB，储存空间不低于8GB。 2）无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现 ①windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用、网页浏览。 ②互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 ③对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 4、电脑配置 1）采用针脚数不大于40pin的连接接口，保障高速传输速率与连接稳定性。 2）电脑模块至少具备1路HDMI输出接口与3路USB接口，可外接拓展设备。 3）模块主板采用不低于八代酷睿i5 CUP设计，配置采用不低于8 GB运行内存，不低于256 GB储存空间，满足用户日常使用需求。 4）电脑模块可快速拆卸，采用按压式卡扣设计，无需工具即可完成安装与拆卸。 5、接口参数 1）支持前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 2）前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转。 3）Android系统和Windows系统下，支持通过任何一个前置USB接口读取外接移动存储设备。 4）整机输入接口：侧置1路HDMI；1路RSS232；1路Type-C；前置2路USB 3.0；1路Type-C； 5）整机输出接口：侧置1路耳机；1路触控USB。 |

3.20、控制台功能

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制台 | 1.定制，两联,木质； 2.尺寸大小：≥1.2*0.5*0.8米 |

3.21、管理电脑功能

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理电脑 | 1.CPU： 相当于i7-9700处理器 2.内存：≥16G 3.显卡：≥4G 独立显卡 4.声卡：集成声卡，支持5.1声道 5.硬盘：≥512GSSD+1TB； 6.配件：键盘、鼠标:原厂防水键盘、抗菌鼠标； 7.显示器：不小于21寸 |

3.22、服务器功能

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 1.标准2U机架式服务器 2.处理器：配置≥2颗相当于或优于Intel 至强可扩展系列金牌5218处理器 3.内存：≥256GB 2933MHz DDR4内存 4.硬盘：≥ 2 块480GB 热插拔SSD硬盘，≥4TB SAS 7.2K*4 5.阵列卡：2G缓存，支持RAID 0/1/5/10 6.网卡：4口万兆网卡 7.电源：550W双电源 8.标配原厂导轨 |

3.23、录播回放教学一体化台车功能

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 术野摄像机 | 1.传感器：感光Sensor不低于1/2.8英寸； 2.有效像素：不低于407万； 3.视频信号：最大1080P/60帧； 4.镜头：不低于10倍光学变焦； 5.聚焦模式：支持手动聚焦/半自动聚焦和自动聚焦等聚焦模式； 6.控制方式：支持通过机身按键面板、遥控器对相机进行辅助控制； 7.操控：支持控制面板，OSD菜单； 8.滤镜：相机支持ND滤镜，在180000lux强光下图像不过曝； |
| 2 | 全景摄像机 | 1.传感器：感光Sensor不低于1/2.8英寸； 2.接口要求：至少具备1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入、1路报警输出、1路HDMI视频输出接口、1路3G-SDI视频输出接口、1个RS485接口、一个RS232接口、一个10M/100M自适应RJ45网络接口； 3.信噪比：≥52db； 4.有效像素：≥407万； 5.镜头：不低于23倍光学变倍，16倍数字变倍； 6．图像输出格式：支持硬件拨码设置不同分辨率不同帧率的视频图像输出，分辨率及帧率支持1920×1080p/60Hz，1920×1080p/50Hz,1920×1080p/30Hz，1920×1080p/25Hz,1920×1080i/50Hz,1920×1080i/60Hz，1280×720p/60Hz,1280×720p/50Hz； 7.自动镜像：应具备自动镜像的功能。 |
| 3 | 摄录主机 | 1.视频输入输出：具备2路1080P/60帧高清视频信号的接入，支持1080P、1080I、720P、D1分辨率视频自适应输入输出。支持4K（3840*2160）分辨率的图像输出； 2.视频输入接口：至少具备DVI、SDI、CVBS、HDMI、S-VIDEO 五种类型视频输入接口； 3.视频输出接口：至少具备VGA、HDMI 2种类型视频输出接口； 4.音频接口：至少具备3路音频输入接口，1路音频输出接口； 5.机身面板控制：支持机身按键进行菜单控制、一键录像、一键抓图等功能； 6.拷贝功能：具备USB导出录像/图片功能； 7.视频环通（LOOP）输出：至少具备1路DVI、1路SDI、1路HDMI、1路CVBS、1路S-VIDEO的硬环通输出接口； 8.USB接口：支持不少于5个USB接口，并支持USB3.0接口； 9.字符叠加功能：支持图像中叠加文字、数字、符号信息； |
| 4 | 推车 | 1.一体机设计； 2.悬臂、弹簧臂及挂架每个关节的旋转角度≥320度； 3.水平臂长度+弹簧臂长度≥1500MM； 4.弹簧臂水平上倾最大角度：45度； 5.弹簧臂水平下倾最大角度：50度； 6.弹簧臂最大承重：≥21KG； 7.外机柜含立柱尺寸：≥530×530×1898mm； 8.储存时收臂后总高≥1898mm； 9.静音太空轮，四轮可刹车； 10.人体工程学设计； 11.承重能力：≥20kg； 12.工作台高度范围：700mm-1075mm。 |
| 5 | 示教控制系统 | 1.视频路由：支持视频预览/云台控制/对讲/一键启动录像，可统一切换本地及远端视频源到不同显示器； 2.标签记录：支持手术过程中针对关键环节打标签，支持标签信息的定位点播，支持同时查看多场景视频画面； 3.画面融合：支持画中画等多种视图模式的画面融合录像及展示； 4.资源管理：支持查询历史课程录像并进行录像调阅； 5.含触摸屏控制平板1台，信息显示器2台； |

3.24、医学模拟中心智能管理功能

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求 | 1.系统架构：B/S、C/S、移动端的开发模式； 2、数据库架构：支持单机数据库及数据库集群； 3、必须支持以IE、Google Chrome、Safari等浏览器为主的各类Windows\MacOS的PC终端； 4、必须配套教师端、学生端移动终端使用程序； 5、性能要求：支持在线用户量≥3000（提供测试数据）； 6、可靠性要求：能实现数据库每天自动备份； 7、可扩展性：系统的设计尽可能考虑到功能、性能、负载能力的可扩展性，平台架构可平行扩展，满足访问量的增长需求，能满足与第三方系统广泛集成，充分考虑平台功能不断完善的需求 |
| 2 | 培训中心资源管理 | 通过资源管理，可对教学模型、技能中心房间等资源进行科学、高效的管理。同时支持移动端扫码对设备进行外借、维修、房间变更等管理。 1.1教学模型管理 1）支持一键切换模型明细表和物品清单两种不同展示方式，支持物品清单以列表布局显示和卡片式布局显示。（提供页面截图和现场样机备查） 2）支持添加/查看/编辑/删除模型信息，包括名称、类别、规格型号、制造商、关联学科、关联技能、功能介绍、注意事项等，支持上传物品图片。 3）支持通过excel表批量导入模型信息，支持模型图片批量导入。 4）支持自动为每个模型信息，生成配套二维码。 5）支持显示模型总数量，可查询该模型所在位置，在楼层布局图中显示分布在各院区、楼栋、楼层、房间的数量。（提供页面截图和现场样机备查） 1.2模型外借/维修管理 1）支持模型外借/维修管理，可批量进行模型外借/维修登记，设置“预计归还日期”，对即将逾期和逾期未归还的设备，系统自动提醒。 2）支持教师移动端通过扫描模型二维码，进行外借/维修登记、归还登记和房间变更登记。 3）支持查看外借/维修设备列表，支持按外借中/已归还对外借记录进行筛选、查询，支持按维修中/已归还对外借记录进行筛选、查询。 1.3空间管理 1）支持对多院区、多楼栋、多楼层的跨区域管理，支持用户自定义添加院区、大楼名称、楼层。（提供页面截图和现场样机备查） 2）支持添加/修改/删除房间信息，包括院区、大楼名称、楼层、房间名称、房间类型、面积、最大容纳人数、备注说明等。 3）支持通过excel表批量导入房间信息。 4）支持用户自定义添加房间类型，例如：教室、实训室、办公室、走廊、库房、报告厅、会议室等。 5）支持空间列表显示字段自定义设置，只显示用户关注的字段。 6）支持上传楼层、房间布局图，布局图可放大、缩小；支持设备在布局图中所在房间位置定位显示。（提供页面截图和现场样机备查） |
| 3 | 开放训练管理 | 实现在无需教师监管的情况下，学生自主预约进行训练。系统全程监管、记录、统计。 1开放训练设置 1）支持训练室及开放项目设置，支持同一技能训练室多项技能项目同时开放预约。 2）支持查询训练室在不同时间段的占用情况。 3）支持课程名称、学科、技能、最大预约人数等信息设置。 3）支持自动匹对中心可用设备/模型资源清单，可选择课程所需多项设备/模型及数量。 4）支持“不重复”单次和“重复”循环开放设置。支持批量设置，按照“起止时间”范围内，按周循环设置每日不同时段的开放预约。 5）支持按系统所有人、指定专业/班级/科室、自定义分组以及指定学生进行选择。 6）支持以“时间”、“节次”两种不同模式进行开放时段设置，支持用户自定义每节课的起止时间。 7）支持开放训练列表显示字段自定义设置，只显示用户关注的字段。 8）支持开放训练室查询/编辑/删除，支持通过开放课程名称、开放训练室、开放日期等信息查询开放实验室/项目列表。 9）支持查询报名学生列表、预约时间等，支持报名学生列表excel表导出。 10）支持教师移动端进行开放实验筛选/查询、开放实验编辑、查看报名学生列表、生成动态签到二维码。（提供页面截图和现场样机备查） 2开放训练室预约 1）支持学生移动端进行预约，支持通过技能、日期进行筛选，支持通过日历表按日进行查询、预约，支持按项目进行模糊查询。（提供页面截图和现场样机备查） 2）预约成功后，自动导入日历表日程，学生、老师及全院工作人员可通过日历表和“开放训练室预约”进行查看预约。（提供页面截图和现场样机备查） 3）开放预约截止后，系统自动根据预约人数是否达到最低开放要求，自动进行通知开放或取消。 4）学生可在开放预约截止时前，取消预约。 5）支持用户自定义设定课程预约距开课前最低人数判断时间、预约截止时间、取消预约截止时间。支持用户选择开启/关闭取消预约次数检测，开启后可关联黑名单。（提供页面截图和现场样机备查） 3开放训练室预约通知 1）任何预约训练室/项目预约成功、取消等变动，系统自动以移动端通知相关人员，并自动更新日历表日程。 2）具备预约到时提醒通知。 4开放签到/签退 1）支持教师移动端手动签到、学生移动端扫码签到/签退。签到二维码必须为动态二维码。 2）支持用户自定义设置签到开始和结束的时间。 3）支持用户选择开启/关闭签退功能。支持用户自定义设置签退的开始、结束和最迟补签退时间。可设置开启/关闭补签退提醒功能，可设置每日推送提醒时间，向学生移动端可自动发送补签退提醒。 4）支持用户选择开启/关闭未签到和未签退次数检测，开启后可关联黑名单。 5开放训练室黑名单管理 1）支持用户自定义黑名单规则，包括学生在预约成功后在设定时间内累计未签到和未签退次数达到设定值时，可触发黑名单措施。包括是否取消该学员已预约的其他实验，是否限制学生在后续设定的一定时间段内使用实验预约功能。（提供页面截图和现场样机备查） 2）触发黑名单措施后，学生在黑名单措施期间通过学生移动端再次进行实验预约时，系统弹出已被加入黑名单提示。 3）管理员可查看黑名单人员列表，支持按照学生类型、账号/用户名进行筛选、查询。 4）管理员可查看黑名单的历史记录并查看原因，包括关联的课程、学科、授课老师、培训室、开课时间和进入黑名单的原因，支持按照学生类型、账号/用户名及及进入黑名单的起始时间进行筛选、查询。 5）支持黑名单和历史记录列表显示字段自定义设置，只显示用户关注的字段。 6）管理员可按照实际情况手动解除相关人员的黑名单限制 |
| 4 | 临床实践能力课程管理 | 课程管理以技能中心实践技能培训课程为基础，也可用于理论大讲课、小讲课、PBL讨论课、开放讲座等课程管理。包含排课设置、课程预约、课程签到、课程评价过程中的事务及提醒功能，并具备学生出勤率，老师授课数量、质量统计分析等功能。可以批量导入课程。 1排课设置 1）所排课程分必修课程、选修课程，可指定学生或者开放预约。 2）必修课程支持按指定专业/班级/科室、自定义分组以及指定学生进行选择，作为课程对象。 3）选修课程支持按系统所有人、指定专业/班级/科室、自定义分组以及指定学生进行选择，作为可预约对象。 4）支持课程名称、学科、技能、最高开课人数、最低开课人数等信息设置。 5）支持自动匹对中心可用设备/模型资源清单，可选择课程所需多项设备/模型及数量。 6）排课过程中自动检测资源冲突（设备、人员、房间冲突等)，可对已选择资源进行限时锁定。 7）支持以“时间”、“节次”两种不同模式进行开放时段设置，支持用户自定义每节课的起止时间。（提供页面截图和现场样机备查） 8）支持课程排课/开课申请时设定一项（或多项）临床技能教学项目。 9）支持一次课程多名授课老师模式。 10）支持课程列表显示字段自定义设置，只显示用户关注的字段。 11）支持课程查询/编辑/删除，支持通过课程名称、授课老师、授课地点、时间区间等信息查询课程列表及课程详情。 12）支持查询学生列表，支持学生列表excel表导出。 13）支持教师移动端进行课程筛选/查询、课程编辑、查看学生列表、生成动态签到二维码。（提供页面截图和现场样机备查） - 授课教师可根据自己课程需要，可通过课程模板快速新建课程，也可自行编辑新建课程，并将新建课程保存为课程模板。可从“公共模板库”进行搜索、收藏为个人课程模板。 15）支持课程导入、导出，导入课程时可对课程时间、地点、人员冲突进行检测和提示；产生冲突时可下载冲突表，方便对课程进行调整。 2课程审批 1）支持用户自定义审批流程，可设置单级单人审批、单级多人审批、多级多人审批规则；可自定义抄送人员；可自定义设置审批时限。 2）开课申请发起后系统按设定流程进行审批确认，可根据课程距开课前审批时限，超时未审批系统自动识别为“超时”。 3）开课申请发起后，系统自动通过Web端、教师移动端逐级通知审批人员，并有相应的消息提示。 4）审批人员可通过Web端、教师移动端App进行课程审批，并可按照实际情况对课程所用场地进行调整。 5）支持课表方式排课，以日历形式建立课表并在课表中进行排课，支持在课表中新建课程预约；支持课表审批流程。 3课程通知 1）审批人员“通过”、“拒绝”申请批复，系统自动以教师移动端通知相应申请人。已审批通过的课程，系统自动导入日历表日程。 2）任何课程变更，系统自动以教师移动端通知相关人员，并自动更新日历表日程。 3）课程信息可自动在课程时间段显示在教室电子门牌，支持显示签到二维码，支持定制样式显示。 4课程预约 1）支持学生移动端进行课程预约，支持通过学科、技能、日期进行筛选，支持通过日历表按日进行查询、预约，支持按项目进行模糊查询。 2）预约成功后，预约课程自动导入日历表日程，学生可通过移动端日历表和“我的课程”进行查看所有课程。（提供页面截图和现场样机备查） 3）课程预约截止后，系统自动根据预约人数是否达到最低开课要求，自动进行通知开课或取消。 4）学生可在开放预约截止时前，取消预约。 5）支持用户自定义设定课程预约距开课前最低人数判断时间、预约截止时间、取消预约截止时间。支持用户选择开启/关闭取消预约次数检测，开启后可关联黑名单。（提供页面截图和现场样机备查） - 支持微信企业信息通知。 5课程签到/签退 1）支持教师、学生使用企业微信应用进行签到、签退等操作。签到\签退二维码需支持动态二维码。 2）支持用户自定义设置签到开始和结束的时间。（提供页面截图和现场样机备查） 3）支持用户选择开启/关闭签退功能。支持用户自定义设置签退的开始、结束和最迟补签退时间。可设置开启/关闭补签退提醒功能，可设置每日推送提醒时间，向教室、学生移动端可自动发送补签退提醒。（提供页面截图和现场样机备查） - 支持用户选择开启/关闭未签到和未签退次数检测，开启后可关联黑名单。 6课程评价 1）学员可通过移动端填写教师评价表，评价结果自动统计，帮助教师进一步完善课程；具有教师评价功能及反馈。 2）排课/申请时可设置是否需要评价表。 3）系统自带评价表模板，用户可自定义评价表内容。 4）评价统计：可统计授课老师课时量、评价表份数、课程评价雷达图、评价得分明细、机构排名等数值、图表展示结果。 7课程黑名单管理 1）支持用户自定义黑名单规则，包括学生在预约成功后在设定时间内累计未签到和未签退次数达到设定值时，可触发黑名单措施。包括是否取消该学员已预约的其他实验，是否限制学生在后续设定的一定时间段内使用课程预约功能。 2）触发黑名单措施后，学生在黑名单措施期间通过学生移动端再次进行课程预约时，系统弹出已被加入黑名单提示。 3）管理员可查看黑名单人员列表，支持按照学生类型、账号/用户名进行筛选、查询。 4）管理员可查看黑名单的历史记录并查看原因，包括关联的课程、学科、授课老师、培训室、开课时间和进入黑名单的原因，支持按照学生类型、账号/用户名及及进入黑名单的起始时间进行筛选、查询。 5）支持黑名单和历史记录列表显示字段自定义设置，只显示用户关注的字段。 6）管理员可按照实际情况手动解除相关人员的黑名单限制。 8日程管理 1）以日历形式（包括Web端、移动端）展示与用户相关日程事项，用户可查看日程事项详情。 2）所有实验预约、固定课程自动导入日历表，用户也可以自定义添加日程事项，并以不同颜色标记。 3）提供待办事项列表，并提供点击列表进入事项详情页的功能； 4）具备日历日程提醒功能，使管理人员能快速知晓待办事项。 9考勤管理 1）支持通过移动端 GPS定位进行学生考勤管理。 2）可添加多个考勤规则，以适应不同学生适用。 3）可按天、月及指定时间段对学生进行考勤统计， 4）可以配合课程进行考勤统计。 10消息管理 1）管理员可以创建通知公告，进行发布。 2）发送对象包括学生、教师等，并支持按群组/所有人发送信息，相关人员可在移动端上收到相关消息通知。 3）可设置即时发送和定时发送2种模式。 4）可以选择微信通知模式。 11人员管理 1）可自由添加任意层级的组织机构，并提供组织机构查找、编辑以及删除功能。 2）支持新增/编辑/删除，支持批量导出、导入用户数据。 3）设置用户的角色。 |
| 5 | 临床实践技能课程学习资料管理 | 1资源管理功能 1）支持上传视频、音频、PDF课件资源。 2）课件资源可按照时长（视频/音频）、页数（PDF课件）、文件大小、引用次数、上传时间等字段进行排序。 3）支持对课件进行查找、预览、重命名等操作。 4）可导入中心原有系统中的学习资料和题库。 2课程管理功能 1）可根据需要自定义栏目、分类进行自主学习课程的展示，可为课程配置个性化封面。 2）支持按课节数、状态、播放次数、评价次数、创建时间等字段进行排序。 3）支持课程上架、下架管理。可查看用户对课程的评价信息，可查看用户的学习记录，学习记录支持按最近学习时间、本次时长和总时长进行排序。 4）支持按栏目，课程创建时间或输入关键词查找课程。 5）同一课程下可分建多节课程，关联不同课件资源，学生端以系列课的形式查看、学习课程更加方便。 3学生移动端功能 1）按机构定义的栏目和分类进行自主学习课程的查看和学习。 2）支持加入课程学习，已加入学习的课程可在我的自主学习模块查看和学习。 3）支持课程的评价、下载，已下载的离线音视频课件可在离线课程模块反复学习。 4）支持总学习时间、本周学习时间的统计，支持本校排名统计。 |
| 6 | 统计管理 | 1工作台数据简报 1）支持可按本年/本季度/本月形成数据简报，内容包括学时数、学员人数、师资人数、培训项目名称等。 2）支持按本年/本季度/本月形成部门出勤率统计柱状图。 3）支持按本年/本季度/本月展现部门实验次数。 4）支持按本年/本季度/本月展现部门课时量占比以及该时间维度下该部门教师课时量前10位。 2部门课时量统计 1）支持以列表和折线图两种方式显示部门课时量，不同部门在折线图上以不同颜色展示并标识，可直接在折线图上查看某部门在设定时间段内的工作量统计。 2）支持按照部门和起止时间快速筛选所需数据。 3教师课时量统计 1）支持以列表和折线图两种方式显示教师课时量，不同教师在折线图上以不同颜色展示并标识，可直接在折线图上查看某教师在设定时间段内的工作量统计。 2）支持按照部门和起止时间快速筛选所需数据。 4设备借用量统计 1）支持以列表和折线图两种方式显示设备使用量 2）可按照本周/上周/本月/上月/今年/去年/过去7天/过去14天/过去30天/过去90天/过去180天/过去360天多个时间固定时间段或者自定义起止时间为维度以及天/周/日三个不同粒度查看设备使用统计折线图。 3）支持单个设备检索并查看使用量，也可固定同时展现3/5/10/30/全部设备的使用量，不同设备在折线图上用不同颜色标识，也可直接在折线图上查看某设备在设定时间段内的工作量统计。 |
| 7 | 用户管理 | 1本系统的用户管理功能由集成的通用用户管理系统实现。 2可自由添加任意层级的组织机构，并提供组织机构查找、编辑以及删除功能。 3可查看组织机构下的用户信息。 4可设置用户所属以及所管组织机构，用户可以属于/分管多个组织机构。 5可以新增、导入用户。 6可以编辑、查询、删除已存在的用户信息，支持关键字模糊查询以及多条件的组合查询。 7批量设置组织机构，批量导出、导入用户数据，批量修改用户角色及所属\所分管组织机构，批量删除用户。 8设置用户的角色。系统分基本角色和高级角色。基本角色包含：管理员、教师和学员。基于基本角色的基础上编辑添加SP、实验员等多种角色，不同角色，可自定义进行权限分配。 9高级角色可根据关联子系统的需要，设置用户的查看范围，包括所有范围、仅本人数据、所在部门数据（不含子部门）、所在部门子部门数据、所在部门及子部门数据、同级部门数据（不包含子部门）、同级部门及所有子部门数据、所在部门顶级部门下所有数据。 10移动端功能 1）支持日历表功能，显示相关所有课程、开放实验等日程。 2）支持消息提醒，并自动更新日历表日程。 11教师端 1）支持扫码进行资源管理 2）支持课程新建、课程管理、课程审核以及课程评价 3）支持开放实验管理 4）支持新建课程/开放实验模板、模板编辑、模板库管理 5）支持学员分组管理、考勤签到查询 12学生端 1）支持GPS考勤签到、签退 2）支持开放实验/开放课程预约报名、取消、查询、签到、签退等功能 3）支持音视频、文档等教学资源在线学习 （提供页面截图和现场样机备查） |

3.25、客观结构化考试智能管理系统功能

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求 | 1.系统架构：B/S+移动端的开发模式。 2.数据库架构：支持单机数据库及数据库集群。 3.必须支持以IE、Google Chrome、Safari等浏览器为主的各类Windows\MacOS的PC终端。 4.必须具备教师移动端、学生移动端。 5.性能要求：支持在线用户量≥3000。 6.可靠性要求：能实现数据库每天自动备份。 7.可扩展性：系统的设计考虑到功能、性能、负载能力的可扩展性，平台架构可平行扩展，满足访问量的增长需求，能满足与第三方系统广泛集成，充分考虑平台功能不断完善的需求。 8.具有考生信息批量导入功能。 |
| 2 | 技能项目管理 | 1.能批量导入带教老师的考题，能批量导入评分表，批量将评分表转为考题。 2.支持在系统中编辑评分表，支持excel文件格式批量导入导出。 3.支持常用分值模板和综合型的多级分类模板。 |
| 3 | 排考管理 | 1.支持中心任意房间作为考试考站使用，可绑定/解绑房间作为考站。（提供页面截图和现场样机备查） 2.支持设置考试的及格线、优秀线。 3.支持跨天排考，设置多场次、多批次考试，支持多组并发排考。支持按全场考试、分场次、分批次选择考生。 4.必须至少支持以下考试模式。（提供页面截图和现场样机备查） 4.1支持单站式、多站式考核、赛道式考核，支持多站轮循式、多站队列式、关联站式。 4.2支持同一场多组并行考核，支持不同组设置相同或不同考题。 4.3支持长短站式考核，支持为用时较长的考站设置等效考站提高考核效率。 4.4同一考站单题模式：支持为同一考站设置一道必考题或多选一抽考题。 4.5同一考站多题模式：支持为同一考站设置多道考题，可设置多道必考题、多道抽考题、以及必考/抽考题组合；可对考题顺序进行排序。支持同一考站多位考官分别为不同考题进行打分。 4.6支持多专业同时考试：可设置不同专业，进行不同站点数、不同考题的同时考试。从技能考试时长角度，不同的技能可设置不同的考试时长。 5.支持为考站指定考官，可根据需要设置考官权重。 6.支持手动/自动换站切换：自动模式下，系统根据设定换站时间自动进行换站、进站并播报；手动模式可以根据考务人员操作，实时进行换站、进站并播报。 7.支持考试现场签到、抽签，支持随机抽签或按学号、姓名排序。 8.支持设置机考站、病历书写考站，可根据需要设置考站权重。 9.支持后端排考，可在任意一台PC Web端进行排考。考试发布后，系统通过移动端通知相关人员（包括考官、考生、SP等）。 |
| 4 | 考试过程管理 | 1.待考区，支持大屏幕显示待考信息。 2.广播系统可通过考程安排自动分区语音播报。包括开始、进站、换站、倒计时、结束等信息，无需人工干预。 3.可动态实时显示各站点考官状态，包括在线、断线、评分中、成绩提交等状态。 4.图形化中控台界面，可实时查看如下考站进度： 4.1可查看场次、批次实时进度、考站倒计时。 4.2实时查看各考站、各位考官打分成绩。 4.3可实时分场次查看考生成绩、导出总成绩及明细成绩。 4.4具备考试过程中，“暂停考试”功能。 |
| 5 | 评分管理 | 1.支持当前考生考试时间倒计时和当前考生考试时间+评分时间倒计时。 .2考试中自动加载对应的评分表，评委可选择评分或缺考。 3.支持多评委考试打分，支持权重比例、平均分形式计算总分。 4. 既支持成绩实时提交，也支持离线评分，同时本地保存，断网也不影响考试秩序 5.支持考官手写电子签名，支持默认上一次签名。 |
| 6 | 成绩管理 | 1.提供成绩查询功能，可根据考试、考生学号、考号、姓名、时间、班级等筛选条件，查询相应成绩列表，并可实现打印及导出成绩等功能。 2.支持以考试为单位的查询，可通过筛选条件，查询出一场考试的所有数据，包括考试信息、成绩信息、评分细节等。 3.可查看本人参加、已完成的考试成绩、评分细项。 4.考试结束后，系统会根据设置自动将考试成绩，通过学生端发送给考生。 |
| 7 | 用户管理 | 1.本系统的用户管理功能由集成的通用用户管理系统实现。 2.可自由添加任意层级的组织机构，并提供组织机构查找、编辑以及删除功能。 3.可查看组织机构下的用户信息。 4.可设置用户所属以及所管组织机构，用户可以属于/分管多个组织机构。 5.可以新增、导入用户。 6.可以编辑、查询、删除已存在的用户信息，支持关键字模糊查询以及多条件的组合查询。 7.批量设置组织机构，批量导出、导入用户数据，批量修改用户角色及所属\所分管组织机构，批量删除用户。 8.设置用户的角色。系统分基本角色和高级角色。基本角色包含：管理员、教师和学员。基于基本角色的基础上编辑添加SP等多种角色，不同角色，可自定义进行权限分配。 9高级角色可根据关联子系统的需要，设置用户的查看范围，包括所有范围、仅本人数据、所在部门数据（不含子部门）、所在部门子部门数据、所在部门及子部门数据、同级部门数据（不包含子部门）、同级部门及所有子部门数据、所在部门顶级部门下所有数据。（提供页面截图和现场样机备查） |
| 8 | 全局总控监视系统 | 1.支持大屏幕监控显示，支持多路视频同时播放。 2.可快速查询房间及摄像头列表。 3.支持云台控制：动态获取摄像头参数并进行调节。可调整摄像头角度，控制摄像头进行变焦。 4.系统支持多套布局的存储、调用，可完成快速布局转换。 5.可实时监控录像设备的状态。 |
| 9 | 广播系统 | 1.可对接排考系统，自动进行语音播报，包括进站叫号、转站指令、时间提示等，无需人工干预；能够随时切换到人工广播。 2.可实现中控室对所有站点，指定多个站点广播；可实现与任意站点1对1单独进行（双向）对讲。 |

3.26、核心交换机功能

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 1.交换容量336Gbps，包转发率87Mpps， 2.48个10/100/1000Mbps自适应电口交换机， 3.固化4个SFP千兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像，支持云平台统一管理。 |

3.27、辅助材料及施工功能

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 辅助材料及施工 | 提供本项目实施所需辅助材料及施工，相关施工需遵循国家综合布线工程验收规范。本项目视频监控、拾音、喇叭等设备施工大致位置详见附件：施工位置.pdf。具体施工位置以用户部门实际意见为准。 |

- 项目工期

- 自合同签订日起，须在5个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。

- 对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在5个工作日内确认《需求规格说明书》。

- 须在《需求规格说明书》确认后的40个工作日内完成实施导入和保证系统正常工作。

- 完成软件实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行3个月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。

- 集成技术及实施服务要求

# 项目实施期内承建商提供专职工程师1名驻扎本院，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

# 项目需根据医院管理要求，视频、广播拾音等系统与医院相关系统（例如中心智能管理系统、客观结构化临床考试管理系统等）进行集成对接。项目实施所需网络环境需使用医院的网络系统。
    在项目实施前，结合院方项目需求，根据《网络安全等级保护制度》自评等保级别。需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。

# 软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。

# 项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

# 项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。

# 验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。

- 后续维护服务

# 本项目软件、硬件免费维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为60个月。在免费维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

# 免费维保期内承建商为院方提供维护及服务的部门及固定的专职技术人员。承建商提供专职工程师1名驻扎本院，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

# 在免费维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

# 超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，服务方软件维护费用报价不超过合同软件部分金额的8%，硬件维护费用不超过合同硬件部分金额的5%。

- 合同款支付方式

(一)合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

(二)项目验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同审计总金额的65%。

(三)免费维护期结束后，由院方对承建商在服务期内应完成任务进行确认并通过后1个月内，支付最后一笔尾款。