技诊系统虚拟化硬件基础平台（一期）存储资源项目需求

项目名称

项目名称：技诊系统虚拟化硬件基础平台（一期）存储资源项目需求

项目概况

当前医院涉及产生医技影像数据的主要包括放射、超声、病理、内镜、心电/电生理、核医学及心导管等业务科室。各医技科室所产生的影像数据都单独存储在各自业务系统，涉及相关厂家十余家，各科室使用资源平台相对独立，资源较为分散，无法做到资源统一分配和管理。

拟构建覆盖全院的临床影像相关业务前端业务超融合资源平台和存储系统，统一管理和分配医院所有临床影像和非影像文档等系统的资源，实现资源统一发放、统一管理、统一运维。

通过方便、可配置的网格界面，帮助医生快速定位、浏览信息，实现以患者为中心的临床数据一览无遺。提供快速高效的诊断结果分发机制，能够无缝集成到医生工作站中，实现临床医生对各类诊断信息的有效访问，通过全新的影像网络，实现优化和完善整个影像科内的全数字化工作流程，实现不同设备影像的统一管理和调阅，提高医生的工作效率，缩短病人的等待时间，提高病人的满意度。

基于此，需要建设全院医技影像集中超融合资源平台和存储系统，接入放射、超声、病理、内镜、心电/电生理、核医学及心导管的信息系统，实现对医技影像数据的集中业务资源分配，实现对影像业务系统的全生命周期管理，同时提供统一管理平台和运维平台，提高资源利用率及运维管理效率。

采购清单

采购设备及数量如下：

| 序号 | 名称 | 详细配置参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储系统 | 详见4.1 | 1套 |

详细配置参数

    - 存储系统参数要求

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 可用容量 | 配置可用容量≥230TB全闪存储（要求企业级双端口NVMe SSD硬盘）;配置可用容量≥2.5PB NL-SAS硬盘 |
| 体系架构 | SAN和NAS均支持，支持NAS协议（包括NFS和CIFS）、IP SAN和FC SAN协议 |
| 控制器扩展能力 | 支持控制器扩展，最大支持≥4控； |
| NVMe架构 | 支持基于FC、RDMA、PCI-E的NVMe协议，支持端到端NVMe架构； |
| 无中断升级 | 支持无中断升级 |
| 时延 | 稳定时延≤1ms |
| 控制器配置 | 配置≥4个控制器 |
| 存储缓存容量 | 一级缓存容量配置≥1500GB |
| 接口类型 | 支持配置16/32G FC，支持10/25GE 支持配置16/32G FC-NVMe |
| 通道数量 | 配置≥16*32Gbps FC接口，支持FC-NVMe（多模光模块） 配置 ≥16 *10Gbps Ethernet接口；（多模光模块） |
| 硬盘 | 1、支持企业级NVMe 双端口 TLC SSD、SAS TLC SSD，SAS，NL-SAS等硬盘 2、磁盘通道带宽≥192Gbps 3、最大支持磁盘插槽个数≥1500 |
| 支持RAID | 1.提供RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10等模式 2.能够30分钟内重构1TB数据 |
| 快照 | 1.采用COW、ROW无损快照模式 2.系统提供定期做一次快照备份，提供可视化管理界面截图，恢复任意时间点快照，其他时间点快照不丢失。 |
| 克隆 | 支持克隆功能： 1.支持克隆、克隆一致性组； 2.分裂后支持副本； |
| 复制 | 配置数据复制功能，把主中心数据复制到另一个数据中心 1.支持同步复制和异步复制，并支持根据链路进行同异步复制互转，支持自动转换和手工切换两种方式 2.自定义远程数据异步传输时间间隔 3.支持所有企业级其他品牌型号存储进行跨型号数据复制 |
| 负载均衡 | 采用分布式文件系统，文件系统支持负载均衡到所有控制器上，文件集群控制器节点数量最大支持16个 |
| 全局命名 | 支持文件系统只提供一个挂载点（共享点），实现全局统一命名访问。 |
| QoS | 提供QoS保障，支持从IOPS和带宽两个维度进行管理。 |
| 配额 | 配置配额功能：支持针对目录、用户、用户组这三类对象进行配额限制 |
| 日志审计 | 提供日志审计功能，支持记录从协议下来的用户操作，包括用户的登陆信息，用户的创建、删除、修改等操作。 |
| 数据一致性 | 按照ANSI T10 PI标准，防止静默数据错误 |
| 可维护性 | 支持硬盘、电源模块、接口不停机热插拔 |
| 智能管理运维 | 支持提前≥365天容量预测 |
| 基本管理软件 | 有功能全面，图形化的管理软件，包括：盘阵，卷管理软件、图形化管理配置和监控软件。 |

# （一）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

# （二）标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

交货日期

(一)供货方须在院方支付合同首款后的 30个工作日内向院方提交采购清单中的物品。

(二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。

交货方式

(一)供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。

(二)交货完成的有效证明：供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。

项目实施要求

为医院信息化业务系统提供更可靠、更高性能和更便于管理、扩展的IT基础设施平台，保证医院业务系统稳定运行。为保证平台顺利交付和稳定运行，需要成交供应商提供以下实施和集成服务：

- 本建设项目，需要提供一份详细的设计和实施方案，要求设计和实施方案符合实际建设需求，从而确保项目可按时和按质量交付。

- 完成本次采购所有硬件部署实施。

- 协助把该项目涉及的业务系统或现有部署在其他平台的业务虚拟机迁移到新部署的存储系统上。

- 实施过程中，提供和项目部署相关的辅材和线缆。

- 项目中所涉及的软硬件均需要包含首次原厂安装实施服务。

- 提供至少1名具备三年或以上工作经验、有相关存储系统认证的工程师，按院方正常工作时间，提供三年的驻场维护服务，负责本项目涉及的软硬件技术支持。

保修服务

(一)整机保修；保修期自验收合格之日起计算。

(二)提供3年原厂保修服务。

(三)在免费维护期结束前，须由供货方和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

(四)超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。

（五）售后服务：提供厂家7*24小时免费维修服务。

（六）响应时间、方式：2小时内响应到院方报修处，供货方需提供备件先行服务。

培训

供货方应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。

供货方应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错，并保证培训效果。

- 合同付款方式

(一)合同签订后，在收到供货方开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

# （二）合同所有设备（产品）运至院方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），且收到供货方开具相应金额正式发票后，支付至结算审核价的95%。

# （三）合同所有设备（产品）的保修期满后，由院方甲方对供货方在服务期内应完成任务进行确认并通过，且收到供货方开具相应金额正式发票后，向供货方支付结算审核价的5%。