零星设备采购项目需求

- 项目名称

项目名称：零星设备采购项目

- 采购清单

采购设备及数量如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扫描枪 | 配置详见3.1.1、扫描枪 | 44 |
| 2 | 床边护理功能车 | 配置详见3.1.2、床边护理功能车 | 17 |
| 3 | 叫号显示屏 | 配置详见3.1.3、叫号显示屏 | 8 |
| 4 | 手术触摸屏 | 配置详见3.1.4、手术触摸屏 | 34 |
| 5 | 移动硬盘 | 配置详见3.1.5、移动硬盘 | 8 |
| 6 | nas大容量存储SATA台式硬盘 | 配置详见3.1.6、nas大容量存储SATA台式硬盘 | 1 |
| 7 | 外置移动光驱 | 配置详见3.1.7、外置移动光驱 | 1 |

- 详细配置参数

3.1.1、扫描枪

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扫描枪 | 景深：5 mm – 300 mm 亮度：0 to 100,000 lux 9,290 英尺烛光 解码能力：可读取1D, PDF, 2D, 和DotCode符号 扫描模式：影像扫描 主机系统接口：USB HID 无线：2.4 GHz ~ 2.5 GHz ISM 频段; 瞄准器类型：LED 引擎类型：影像式扫描（1040*720 像素阵列） 图像传感器CMOS 操作电源：2.5 W 500mA @ 5V USB input, 5W 1000mA @ 5V Adaptor input 电池类型：锂离子电池 |

3.1.2、床边护理功能车

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 床边护理功能车 | 显示器固定支架 一体化ABS台面，可扩展台面 电动升降立柱模块，键盘托*1 抽屉*2，带锁设计，内设隔板 铝压铸一体成型车体底座 4寸医用静音轮*4，其中两个可以锁定 显示器：21.5英寸，分辨率1920xl080，响应时间5ms CPU: i7 内存：8GB 硬盘：256GB固态硬盘 无线网卡：支持2.4G/5G Hz Wifi网络，支持802.11 b/g/n/ac以上标准 操作系统：Win7、 WinlO 磷酸、铁锤电池支持8小时使用时间具备电源管理软件 多功能置物盒（兼容手消液盒、锐器盒、剪刀盒）*1,4.5L手按垃圾桶*2 |

3.1.3、叫号显示屏

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 叫号显示屏 | 21. 5英寸商用办公介式一体机电脑支持 win7壁挂 标配i5-8400T8G 1T集显触摸屏 |

3.1.4、手术触摸屏

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手术触摸屏 | CPU：i5-10400T 内存：32GB 显卡：2GB 独立显卡 显示器：22-24.5英寸 硬盘：480-512GB SSD 系统：Windows 10 专业版 配套移动支架: 可360度无极限旋转、无阻隔；30度倾斜、360度摆动； 可放置<=22寸的一体机电脑，承重>=15KG，VESA标准接口适应19寸-24寸一体机电脑； 表面采用易于清洁的材质，有效控制传染； 允许您在工作时采取坐姿或站姿伸展 101 厘米；不用时可将设备折叠以避免挡道。工作台面/键盘可折叠至存放位置，系统厚度只有 30 厘米；开放式架构设计，易于清洁的特性可有效控制传染，符合人体工学的键盘托盘可向后倾斜；键盘托盘收纳在工作台面内部，需要时拉出。 |

3.1.5、移动硬盘

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 移动硬盘 | 4T |

3.1.6、nas大容量存储SATA台式硬盘

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | nas大容量存储SATA台式硬盘 | 内存容量：8GB 核心数：四核 网口速率：千兆 类型：SOHO网络存储 规格：五盘NAS 系统：DSM 处理器：intel USB3.0接口数：2个 USB2.0接口数：无USB2.0 网口数量：4个 硬盘： 5*4TB 3.5寸硬盘 接口传输速率（最大值）¹ 从缓冲区到主机 主机至/自硬盘（持续）：6 Gb/s 256 MB/s 高速缓存 (MB)¹：256 性能级别：7200 RPM 每次读位时不可恢复的读错误次数：小于 1014 分之一 |

3.1.7、外置移动光驱

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外置移动光驱 | 8倍速外置移动光驱 DVD光盘刻录机 Type-C/USB双接口 |

# （一）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

# （二）标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

- 交货日期

(一)供货方须在院方支付合同首款后的7个工作日内向院方提交采购清单中的物品。

(二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。

- 交货方式

(一)供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。

(二)交货完成的有效证明：供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。

- 安装要求

(一)供货方负责合同项下设备的安装调试，并按院方要求，免费提供本项目下设备的搬迁工作。

(二)供货方应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。

(三)供货方需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

- 保修服务

(一)整机保修；保修期自验收合格之日起计算。

(二)提供3年原厂家保修服务。

(三)在免费维护期结束前，须由供货方和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

(四)超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。

售后服务：提供原厂家7*24小时免费维修服务。

响应时间、方式：2小时内响应到院方报修处，供货方需提供备件先行服务。

- 培训

供货方应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。

供货方应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错，并保证培训效果。

- 合同款支付方式

甲方将按如下方式向乙方支付合同费用：

- 合同签订后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付合同总金额的30%。

- 合同所有设备（产品）运至甲方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），且甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付至结算审核价的95%。

# 合同所有设备（产品）的保修期满后，由甲方对乙方在服务期内应完成任务进行确认并通过，且甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付结算审核价的5%。