广东省人民医院污水站井盖及风机更换项目技术需求
项目范围：

    按广州市生态环境局越秀分局文件《关于做好自动监测设施安装联网工作的通知》，完成我院院本部2个污水站，惠福分院1个污水站的出水口加装流量计，并将流量数据对接国家和市自动监测平台。
项目地址：广州市越秀区东川路106号/惠福西路123号

工期要求：

工期15天。
施工要求及质量标准：

施工期间需做好通风措施及人员防护措施；施工人员的安全责任由乙方负全责，与甲方无关。

2、中心花园污水站出口要人进入池内施工，属于有限空间作业，就当做好施工安全措施。
3、本项目为交钥匙工程，工程包括但不限于对接平台所需的设备、安装施工以及对接国家和市自动监测平台。
工程质保期1年。
报价参考清单
	东院区

	报价参考清单序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	综合单价
	综合总价
	品牌
	备注

	1
	流量计
	规格参数   
1：安装结构:一体式:          
2：口径:DN200
3：压力等 级:1.6Mpa
4：精确度:±0.5%
5：供电:220VAC
6：防护等级:IP65
7：输出:4-20mA、RS485/MODBUS:                                 8：内衬:聚氯丁橡胶:          
9：电极材质:316L不锈钢
	1
	台
	
	
	美控，南控
	

	2
	数采仪
	规格参数   
1：系统：嵌入式Linux        
2：处理器：720M主频
3：内存：512M
4：模拟量输入：4-20mA、0-5V
5：串口：8路RS-232、4路RS-485                                                         6：继电器输出：AC125V/3A  DC30V/3A  8路
7:网络通讯:2 路以太网,10M/100M自适应,4G全网通,WIFI                                                  
8:USB接口:1路高速USB2.0
9:工作电压:220VAC 50HZ
	1
	台
	
	
	博控，腾驹科技
	

	3
	管道
	φ200
	1
	批
	
	
	联塑、南亚、雄塑
	

	4
	弯头
	φ200
	6
	个
	
	
	联塑、南亚、雄塑
	

	5
	法兰
	φ200
	3
	片
	
	
	联塑、南亚、雄塑
	

	6
	胶水
	500g
	1
	瓶
	
	
	联塑、南亚、雄塑
	

	7
	螺栓
	M10*120
	24
	套
	
	
	国优
	

	A
	综合报价
	
	
	
	
	
	
	

	B
	大写
	
	
	
	

	

	西院区

	序号
	名称
	规格
	数量 
	单位
	　
	　
	　
	　

	1
	流量计
	规格参数   
1：安装结构:一体式:          
2：口径:DN150
3：压力等 级:1.6Mpa
4：精确度:±0.5%
5：供电:220VAC
6：防护等级:IP65
7：输出:4-20mA、RS485/MODBUS:                                 8：内衬:聚氯丁橡胶:          
9：电极材质:316L不锈钢
	1
	台
	
	
	美控，南控
	　

	2
	数采仪
	规格参数   
1：系统：嵌入式Linux        
2：处理器：720M主频
3：内存：512M
4：模拟量输入：4-20mA、0-5V
5：串口：8路RS-232、4路RS-485                                                         6：继电器输出：AC125V/3A  DC30V/3A  8路
7:网络通讯:2 路以太网,10M/100M自适应,4G全网通,WIFI                                                  
8:USB接口:1路高速USB2.0
9:工作电压:220VAC 50HZ
	1
	台
	
	
	博控，腾驹科技
	　

	3
	管道
	φ160
	1
	批
	
	
	联塑、南亚、雄塑
	　

	4
	弯头
	φ160
	4
	个
	
	
	联塑、南亚、雄塑
	　

	5
	法兰
	φ160
	16
	片
	
	
	联塑、南亚、雄塑
	　

	6
	三通
	φ160
	4
	个
	
	
	联塑、南亚、雄塑
	　

	7
	手柄蝶阀
	φ160
	7
	个
	
	
	联塑、南亚、雄塑
	　

	8
	止回阀
	φ160
	2
	个
	
	
	联塑、南亚、雄塑
	　

	9
	胶水
	500ｍl
	2
	瓶
	
	
	联塑、南亚、雄塑
	　

	10
	螺栓
	M10*120
	64
	套
	
	
	国优
	　

	11
	水泵
	150WQ240-7-7.5（Ｉ）
	2
	台
	
	
	南方、凯
泉、广州凯士比
	　

	12
	铁链
	10米*5ｍｍ
	2
	条
	
	
	国优
	　

	13
	浮球液位控制器
	　
	1
	个
	
	
	国优
	　

	14
	电线、电缆
	ＺＲ－ＩＶＢ－ＢＶＶ 3*2.5
	100
	米
	
	
	珠江、金环宇，南洋
	　

	15
	数据线
	1.电压等级名称:电气配线(kV):0.3/0.5kV
2.规格:RVVP-3*1.5
3.材质:铜芯
	50
	米
	
	
	珠江、金环宇，南洋
	　

	16
	电柜
	400*300*150ｍｍ
	1
	个
	
	
	ABB、西门子、台达
	　

	17
	碳钢管
	DN600*500
	1
	根
	
	
	国优
	　

	18
	堵口板
	DN600*3ｍｍ
	1
	块
	
	
	国优
	　

	A
	综合报价
	　
	　
	　
	
	
	　
	　

	B
	大写
	　
	
	　
	　

	　
　

	惠福区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	序号
	名称
	规格
	数量 
	单位
	　
	　
	　
	　

	1
	数采仪
	规格参数   
1：系统：嵌入式Linux        
2：处理器：720M主频
3：内存：512M
4：模拟量输入：4-20mA、0-5V
5：串口：8路RS-232、4路RS-485                                                         6：继电器输出：AC125V/3A  DC30V/3A  8路
7:网络通讯:2 路以太网,10M/100M自适应,4G全网通,WIFI                                                  
8:USB接口:1路高速USB2.0
9:工作电压:220VAC 50HZ
	1
	台
	
	
	博控，腾驹科技
	　

	2
	管道
	φ63
	1
	批
	
	
	联塑、南亚、雄塑
	　

	3
	法兰
	φ63
	2
	片
	
	
	联塑、南亚、雄塑
	　

	4
	胶水
	500g
	1
	瓶
	
	
	联塑、南亚、雄塑
	　

	5
	螺栓
	M10*120
	16
	套
	
	
	国优
	　

	6
	数据线
	1.电压等级名称:电气配线(kV):0.3/0.5kV
2.规格:RVVP-3*1.5
3.材质:铜芯
	50
	米
	
	
	珠江、金环宇，南洋
	　

	A
	综合报价
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	B
	大写
	　
	
	　
	　

	

	1
	东院区
	

	2
	西院区
	

	3
	惠福院区
	

	4
	总价
	

	5
	大写
	


