附件：
	名称
	数量
	参数要求及核心传感部件品牌

	温度数据采集设备
	79
	采样周期：1分钟（可调）
温度采集范围：-25℃至+80℃
工作温度：-25℃至+80℃
★典型精度：温度±0.1℃（需提供CNAS认可的计量机构出具的校准证书证明文件）
信号传输方式：无线射频传输

传输距离：不低于50米（视距）
供电方式：纽扣电池可更换
续航时间：不低于3年
★配置方式：可使用手机NFC或蓝牙进行配置
内置天线
内置于冰箱（冰柜）内，不破坏冰箱（冰柜）密封性
★核心传感部件品牌：瑞士SENSIRION

	环境温湿度数据采集设备
	40
	采样周期：1分钟（可调）
温度采集范围：-25℃至+80℃
湿度采集范围：0-99%RH
信号传输方式：无线射频传输
传输距离：50米（视距）
供电方式：纽扣电池可更换
电池使用寿命：不低于3年
工作温度：-25℃至﹢80℃
★典型精度：温度±0.3℃，湿度±5%RH（需提供CNAS认可的计量机构出具的校准证书证明文件）
★配置方式：可使用手机NFC或蓝牙进行配置
★显示内容：可实时显示温度、湿度、电池电量、信号强度等关键信息
内置天线
★核心传感部件品牌：瑞士SENSIRION

	物联网网关/读写器/接收器
	19
	工作温度：-25℃至+80℃
数据传输方式：与采集设备间采用无线传输，无需布线
通信功能：支持全频段4G网络通信
存储功能：内置32MB FLASH，支持外部扩展TF卡，至少可存储30万组监测数据
供电方式：直流电源或内部可充电电池
电源切换方式：自动切换
充电管理方式：充电自管理
声音提示：蜂鸣器
支持高清LED屏幕实时显示
★断网断电：支持断网断电监测及存储续传
★支持远程配置及升级功能

	电流标签
	2
	通讯方式：RF 433MHz

通讯距离：50米（视距）

电池使用寿命：>1年

工作温度：室温

配置方式：NFC配置

供电方式： ER14335*2 电池

	10.5寸平板电脑
	1
	触 摸 屏：电容式（投射式）

点数：10点触摸

触摸次数：>5000万次

表面硬度：≥6H

触摸方式：手指或专用触摸笔

触摸通讯接口：USB口

触摸屏透光率：85±5%

触摸屏分辨率：4096×4096

屏幕规格：10.5寸

背光类型：LED

分 辨 率：800×600/60HZ

屏幕比例：4:3

对 比 度：150:1

显示颜色：262K

型号：LS104C-AF2-A191L

响应时间：5ms

点距：0.264mm×0.264mm

可视角度Viewing Angle (CR>10)
R/L:50/50(Typ.), U/D:35/35(Typ)

显示亮度：350cd/m2

背光寿命：50000h

信号输入接口：LVDS


报价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	月服务费单价

	1
	固定温度标签数量
	个
	79
	

	3
	环境温湿度标签数量
	个
	40
	

	4
	读写器数量
	台
	19
	

	5
	电流标签数量
	台
	2
	

	6
	10.5寸平板电脑
	台
	1
	

	月服务费总计：
	

	税后年服务费总计：
	


