办公楼无线网络增补项目（1期）需求

本项目拟在现有无线网络的基础上，通过在各楼层办公室增加室内AP，增强无线网络覆盖。第一期拟试点在办公楼8、9楼增加室内AP。

采购清单

	序号
	产品名称/品牌
	单位
	数量

	1
	无线面板AP
	个
	15

	2
	POE交换机
	台
	1

	3
	AP接入授权
	个
	1

	4
	机柜
	个
	1

	5
	系统集成
	项
	1


参数要求：
	序号
	产品名称
	型号规格
	单位
	数量

	1
	无线面板AP
	内置智能天线，信号随用户而动，极大地增强用户对无线网络的使用体验。支持2×2 MIMO，2.4GHz和5GHz双频同时提供业务，支持无线协议：802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax，整机速率可达1.775Gbps
	个
	15

	2
	POE交换机
	交换容量≥336Gbps

包转发率≥50Mpps

24 个千兆电口，4 个千兆 SFP

支持 POE/POE+，POE 功率超过380W 

支持快速 POE 功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对 PD 设备的供电

支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议

支持智能 iStack 堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机

支持 Telemetry 技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验

业务口防雷可达 10KV
	台
	1

	3
	AP接入授权
	无线接入控制器AP资源授权(16 AP)，与现网控制器统一品牌
	个
	1

	4
	机柜
	600*600*350，含PDU电源
	个
	1

	5
	系统集成
	各房间网络布线，网线、水晶头等辅材，敷设施工、调试费
	项
	1


部署要求

报价人应当负责本次采购设备的安装调试工作，其中牵涉原有交换机的配置和调试，也由报价人负责。在安装新的交换机时，必须尽量保证网络通信不中断。如果一定要暂停网络通信，则必须在预先计划好并得到批准的短暂时间内完成。

所采用的产品和技术方案必须兼容采购人现有无线网络，如果出现与现有设备不兼容的情况，由报价人负责解决，报价人不支付任何额外的费用。

其它
本项目要求提供三年免费保修
