应用系统立体安全隔离系统建设试点项目（2023年）子包 1

需求

一、项目名称

应用系统立体安全隔离系统建设试点项目（2023年）子包 1

二、项目采购清单

| 序号 | 名称 | 详细配置参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用安全隔离系统 | 详见2.1 | 授权数≥5 |
| 2 | 应用系统数据接口（API）监测系统 | 详见2.2 | 1台 |

2.1 应用安全隔离系统参数

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支持传输协议 | 支持对传输协议为http和https的业务系统进行隔离保护 |  |
| 2 | 部署方式 | 集群部署模式，根据流量需求，灵活水平扩展隔离服务资源。 本次提供一套软件，≥5个应用系统授权， |  |
| 3 | 应用内容保护 | 隐藏站点活动脚本和API | 站点API和可执行活动脚本对外不可见，防止攻击者通过API和活动脚本的分析，挖掘深层次系统漏洞，杜绝手工方式对Web系统后台逻辑的分析和第三方框架漏洞的探测。（提供证明材料并加盖原厂公章） |
| 4 |  | 应用数据反爬虫 | 屏蔽网页中的URL和关键数据，防止爬虫获取应用系统数据而导致敏感文件和数据泄露风险。（提供证明材料并加盖原厂公章） |
| 5 |  | 禁止文件上传或下载 | 要求能够支持允许或禁止通过被保护网站进行文件上传及下载操作。 |
| 6 |  | COOKIE隐藏 | 本地无原站点应用的COOKIE数据，有效防止因为缓存数据或COOKIE数据被窃取进行CSRF。 （提供证明材料并加盖原厂公章） |
| 7 | 应用隔离交付 | 网页代码封装 | 对网站返回内容的底层代码进行封装，将可能被攻击的敏感位置进行封装转换成攻击者无法识别的视觉流代码。（提供证明材料并加盖原厂公章） |
| 8 |  | 隔离web服务器通信 | 禁止客户端与web应用服务器直接通信，将web应用服务器彻底隐藏 |
| 9 |  | 前后端逻辑自动分离 | 应用前置与后端服务通信隔离，前端完全看不到逻辑流程，实现应用服务不用任何改造，达到应用前后端分离。 |
| 10 | 应用系统防护 | 防止目录扫描及漏洞扫描 | 能够隐藏受攻击Web站点漏洞和目录，自动化攻击工具无法扫描出系统漏洞和目录，能够对自动化攻击（扫描）工具的防护。 |
| 11 |  | 防SQL注入 | 支持对各种表单注入和地址栏注入进行防护，支持GET、POST、PUT等注入攻击方式进行防护。（提供证明材料并加盖原厂公章） |
| 12 |  | 防止利用漏洞攻击 | 针对应用系统自身、所用第三方框架、所用第三方中间件的已知和未知漏洞，防止被探测及攻击利用。（提供证明材料并加盖原厂公章） |
| 13 |  | 阻止自动化攻击工具 | 支持对自动化工具，从攻击原理上进行全方位阻断。 |
| 14 |  | 防止xss攻击 | 支持能够阻⽌XSS攻击，阻⽌凭证提取或实时会话劫持 。 |
| 15 |  | 防止破坏的身份验证攻击 | 支持防止对身份验证的破坏而进行攻击。 |
| 16 |  | 防止直接对象引⽤和错误配置泄露 | 支持防止对不安全的直接对象引⽤以及对安全错误配置的泄露。 |
| 17 |  | 防Webshell后门利用 | 支持阻断webshell后门上传，即使已经被植入webshell，系统也可以确保外界无法对webshell进行利用。 |
| 18 |  | 防网页挂马 | 支持防止攻击者利用Web漏洞进行挂马，传播恶意软件。 |
| 19 | 管理功能 | 设备 | 支持监控设备系统资源的实时状况，包括CPU、内存、日志容量等。 |
| 20 |  | 服务信息 | 监控所有可识别的网络应用服务信息。 |
| 21 | 系统检测与监控 | 检测和监控类型 | 安全事件监控、访问情况、和软件运行状态。 |
| 22 | 高可用 | 软件BYPASS功能 | 内置“bypass”功能，如检测到自身故障或资源使用超限，则启动bypass机制，保障业务正常访问。 |
| 23 | 日志系统 | 日志类型 | 系统日志、审计和安全防护日志、文件上传下载日志，扫描工具行为日志等。 |
| 24 |  | 日志查询 | 可基于访问并发量、IP、时间、操作行为等条件进行查询。 |
| 25 | 资质要求 | 销售许可证 | 获得公安部的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，并出具加盖厂商公章的复印件。 |
| 26 |  | 安全检测报告 | 获得公安部的产品安全性检测报告，并出具加盖厂商公章的复印件。 |
| 27 | 售后服务支持 | 技术支持服务 | 隔离系统平台、所有软件功能模块提供原厂保险和升级服务。 |
| 28 |  |  | 为应对网络安全事件，提供7x24小时的应急响应服务。 |

2.2 应用系统数据接口（API）监测系统

| 1 | 规格参数 | CPU:≥32核64线程、内存:≥128G、硬盘:≥4T*5(RAID5)+4T*5(RAID5)、≥2个1G网口+2个10GE光口，带扩展槽。（提供证明材料并加盖原厂公章） |
| --- | --- | --- |
| 2 | 设备参数 | 应能支持网络流量≥9Gbps、纯HTTP流量≥4.5Gbps的处理能力。 日志峰值吞吐量≥15000条/秒。（提供证明材料并加盖原厂公章） |
| 3 | 协议解析 | 支持还原完整的HTTP事件的请求和返回内容 支持解析返回内容格式包含：HTML,JSON,XML,TXT,PDF,DOC,DOCX,XLS,XLSX,CSV,PPT,PPTX,ZIP,RAR,7z,TAR,GZ,WPS,ET,DPS,RTF,OFD。 |
| 4 | Web资产识别与梳理 | 支持基于网络流量的自动发现，对Web应用资产进行自动化梳理，形成应用、接口与数据清单； （提供产品证明截图并加盖原厂公章） |
| 5 | 应用画像 | 支持以应用视角查看指定应用的资产信息、包含哪些敏感数据、涉敏访问趋势、存在哪些高发风险、敏感数据分布，以树形结构展现当前应用下的所有接口，哪些接口存在风险及弱点。（提供产品证明截图并加盖原厂公章） |
| 6 | 接口识别 | 通过接口自动化发现技术，对网络流量中的URL进行模板化提取，对包含敏感数据的接口自动打上敏感数据标签，例如身份证、姓名、手机号等。 |
| 7 | 接口画像 | 支持以接口视角查看指定接口的资产信息、包含哪些敏感数据、访问趋势变化、存在哪些高发风险、敏感数据分布，以图形化的形式展现通过某一接口流出了哪些敏感数据，流向了那里。 |
| 8 | 应用接口自动分类 | 对识别出来的应用接口进行自动分类，接口类型包含敏感接口、普通接口、登录接口、越权接口、伪脱敏接口等，工具界面中应有应用接口分类后的列表；（提供产品证明截图并加盖原厂公章） |
| 9 | 登录账号识别 | 工具能够从网络流量中分析出应用系统的账号并记录下来， 工具界面中应有识别出来的应用系统账号列表； |
| 10 | 敏感数据发现 | 支持敏感信息的自动发现能力，能对姓名、地址、电话、身份证、统一信用代码、银行卡号、日期、email等敏感信息自动识别并形成数据资产台账。支持150种以上敏感数据类型的识别。同时支持以敏感数据为视角的数据资产管理及访问行为分析。（提供产品证明截图并加盖原厂公章） |
| 11 | 敏感数据分析 | 支持以桑基图形式查看数据、类型及敏感级别的占比情况。查看哪些应用、接口访问了大量的敏感数据。并能绘制每一个敏感数据的访问流向图。 |
| 12 | 风险监测 | 可从网络流量中识别出数据安全风险，例如涉敏访问、超量访问、频次异常、非工作时间、账号共用等。工具界面中应有检测出来的数据安全风险类别及数据安全风险检测规则列表； |
| 13 | 行为基线 | 支持建立自动行为学习基线，进行API风险监测；支持自定义基线学习起止时间；支持细粒度的基线学习筛选，可指定应用、账号、接口进行细粒度的基线学习。（提供产品证明截图并加盖原厂公章） |
| 14 | 动态风险监测能力 | 基于基线学习的结果，可以对应用、接口、账号、IP等维度建立多维度行为基线，设置异常行为检测规则，识别传统风险模型无法识别的未知威胁； 基于风险发现统计模型，设置对应用、接口、账号、IP等维度建立统计分析模型，设置异常行为检测规则。（提供产品证明截图并加盖原厂公章） |
| 15 | 接口脆弱性管理 | 能够通过检测发现接口的弱点，例如接口未鉴权、接口参数可遍历，明文密码传输、伪脱敏、弱密码、接口可执行系统命令、接口可执行SQL语句等。 |
| 16 | 审计溯源 | 可以对收集的网络流量进行分析，一旦发生数据安全事件，可基于敏感数据内容进行审计溯源，同时可基于主体用户账号/用户访问 IP 进行审计溯源，还原用户账号或 IP 历史访问轨迹画像； |
| 17 | 真实IP溯源 | 能够自动识别出转发前的真实IP地址，为威胁溯源提供依据。 |
| 18 | 数据报表分析 | 工具能够自动化生成周期性数据安全风险运营报表，例如周报、月报，能基于不同纬度出具相应的报表，例如账号行为、应用脆弱性、高危接口等，工具界面中应有各维度的报表。 |
| 19 | 数据分析看板 | 支持通过资产、数据、风险、弱点、客户端等维度查看关键信息。分析数据的访问情况，快速定位和发现数据异常访问行为，并进行追溯和详情导出。 |
| 20 | 高可用能力 | 系统可支持HA主备容灾能力，保持主备间数据一致。 |
| 21 | 产品资质 | 由中国信息通信研究院颁发的-数据安全产品能力验证测试资质证书； 由公安部安颁发的-销售许可证书，产品名称需包含“应用”和“审计”文字；（提供证明材料并加盖原厂公章） |
| 22 | 国产化兼容能力 | 兼容各种国产化环境，提供国产化兼容证书，如：中科可控系列、龙晰操作系统、统信服务器操作系统、宝兰德应用服务器、海光CPU等兼容证书（提供证明证书并加盖原厂公章） |

三、服务要求

1、所有设备提供不少于3年原厂保修，应用安全隔离系统每月提供安全威胁报告。

2、所有设备由原厂实施。每月进行系统巡检，对系统运行的软硬件情况进行监控，并出具巡检报告，针对潜在的风险应提供解决方案并实施。

3、根据院方的要求修改系统的策略配置，使其更完善、适应环境的变化，将策略变更内容进行梳理，输出系统策略变更表，便于后续开展系统维护工作。