广东省人民医院程控交换机及通信设备保养维护

需求书

一、项目概述

1.项目范围：全院程控交换机及通信设备保养维护

2.服务期：2年

- 3.服务内容：

- 在日常维护中对医院整个电话线路系统进行分批、分期例行巡查，包括电话线路巡查、接线装置保养、线路系统抽测、总配线架保养，分线箱检查、配线间检查、电话接线、电话跳线。线路故障检修，话机故障检修。

- 设备维护保养单位对故障现场响应时间、故障修复时间作出以下承诺：对设备提供365天、24小时全天候应急处理服务，医院内有驻场人员驻守。接到报修通知后，设备维护保养单位技术人员必须在3小时内赶到现场，排除故障。对于一般的设备故障，保证不超过12小时排除。如确属系统严重故障，设备维护保养单位保证72小时内排除故障。如系统遇到不可抗拒因素造成全面停机，则由设备维护保养单位负责联系相关NEC厂家对设备进行全面检修。

- 设备维护保养单位保证控交换机零配件存货充足，与相关生产厂家合作良好，更换零配件货期尽可能当天到位，最迟不超过3天到位，否则免费为使用方提供代用零件并确保该系统的正常运行。

- 当系统发生现场技术人员无法排除的故障时，设备维护保养单位在1小时内派出具备排障技能的工程师赶赴现场处理。若设备在现场不能修复，可以免费提供代用设备。

- 按故障的发生频率，预先采购故障率较高、货期较长的设备，使需更换设备时能得以尽快更换，以确保系统设备的正常动作。

- 设备维护保养单位需配备高水平维修人员与充足配件，维保人员需具有NEC大型程控电话交换机的维保项目的经验。

- 设备维护保养单位每月至少1次派出保养人员对程控交换机系统进行例行保养、检查、测试、维修、排除故障隐患，确保设备保持安全、正常运行状态。

- 维护人员必须具备对程控电话交换机配套软件系统（计费系统、来电显示系统、呼叫转移系统等）熟练使用，需要时可以随时修改参数以达到使用要求。

- 根据程控电话交换机系统的实际运行情况，制定《程控电话交换机系统月度保养表》，对检查测试情况、对故障作出的维修及建议、保养维修后设备的动作状况、维保小结等工作细则认真作好记录，并经设备维护保养单位有关负责人签署后双方各留存一份。

- 设备维护保养单位应专门建立“用户维护档案”，并设立“用户维修卡”。每年会提交年度保养报告。

二、项目报价要求：

1.总价包干。

2.院本部程控交换机仍在质保期内，需按我院目前设备的配置清单及厂家技术参数内容（详见附件）进行报价。

| 序号 | 项目名称 | 数量 （一年） | 单位 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科教楼、英栋楼、伟伦楼、临时门诊电话通讯主干线路保养维护 | 7400 | 线对/条 |  |  |
| 2 | 科教楼、英栋楼、伟伦楼、临时门诊线路、分线设备等保养维护（含分线箱、分线盒、配线间设备） | 32 | 套 |  |  |
| 3 | 科教楼、英栋楼、伟伦楼、临时门诊主配线架设备维护保养 | 8000 | 线对 |  |  |
| 4 | 全院电话机维护保养维修 | 2800 | 台 |  |  |
| 5 | 惠福西分院NEAX8300程控交换机维修保养 | 400 | 端口 |  |  |
| 6 | 院内直线电话线路保养维护 | 200 | 线 |  |  |
| 8 | 16楼后备电池保养550A48V | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 机房整流电源柜（东川路） | 1 | 套 |  |  |
| 总价（万元）： |  |  |  |  |  |
| 两年总价（万元）： |  |  |  |  |  |