广东省人民医院供应室无菌发放间更换空调项目需求

一、项目概况
广东省人民医院主体楼六楼供应室无菌发放间空调损坏，无法维修，需要更换。
二、项目清单：
更换3匹一拖一风管机一台及回风风管、回风百叶。
三、项目要求：
1、空调必须选用高效节能低噪音变频空调，二级以上能效，制冷量不能小于7200KW制冷量，使用电压220伏50Hz,线控式控制，机型符合现场原位置安装条件。
2. 设备制冷剂管采用经压力测试过的优质脱脂无缝紫铜管，并应符合国标GB/T 1527-2017，制冷剂管保温材料等其厚度按制造厂家的安装说明书要求并应满足国家有关消防、环保、节能等规范的要求。
3、供应商报价含旧风机盘管拆除、新风机盘管安装等改造所需材料费、人工费、调试费等所有费用
4、连接风管必须使用环保防火耐用材料，牢固可靠，品牌选用格力、三菱机电、大金
4.更换空调至少保修期3年。
四、设备更换清单

	序号
	项目名称
	规格/型号
	单位
	数量
	综合
单价
	合价
	备注

	1
	固定玻镁天花板开孔
	1100*320mm
	项
	1
	
	
	

	2
	一拖一风管机整机拆除
	
3匹
	台
	1
	
	
	含旧机支架拆除，天花上部施工。

	3
	原有组合旧铜管拆除
	9.5/φ15.9
	m
	34
	
	
	

	4
	一拖一风管机安装
（电源220V，配温控面板）
	制冷量7.2kw
	台
	1
	
	
	格力、大金、三菱、变频冷暖

	5
	组合铜管、内外机连接线、及吊架安装
	Φ9.5/φ15.9
	m
	36
	
	
	含13mm保温，天花上部及管井内部施工。

	6
	空调不锈钢座地支架安装
	3匹
	副
	1
	
	
	

	7
	空调回风箱制作安装、
	
	套
	2
	
	
	

	8
	软管连接法兰圆直通安装
	
	个
	6
	
	
	

	9
	带保温回风软风管安装
	DN200
	米
	6
	
	
	

	10
	空调回风百叶安装
	1200*320mm
	个
	1
	
	
	

	11
	工程税
	
	项
	1
	
	
	　

	12
	含税工程总造价：人民币（大写）
	
	　


