东1号楼药价公示屏建设项目需求

- 项目名称

项目名称：东1号楼药价公示屏建设项目

- 采购清单

采购设备及数量如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药品价格公示屏 | 配置详见3.1.1、药品价格公示屏 | 平方米 | 5.7 |
| 2 | 大屏信息显示器 | 配置详见3.1.2、大屏信息显示器 | 套 | 1 |
| 3 | 控制器 | 配置详见3.1.3、控制器 | 台 | 1 |
| 4 | 视频处理器 | 配置详见3.1.4、视频处理器 | 台 | 1 |
| 5 | 配电柜 | 配置详见3.1.5、智能电箱 | 台 | 1 |
| 6 | 钢架 | 配置详见3.1.6、钢架 | 平方米 | 5.7 |
| 7 | 功放 | 配置详见3.1.7、功放 | 台 | 1 |
| 8 | 吸顶音箱 | 配置详见3.1.8、吸顶音箱 | 个 | 2 |

- 详细配置参数

3.1.1、药品价格公示屏

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 药品价格公示屏 | - 显示屏尺寸:3200x1800mm - 物理点间距：1.25mm - 一线品牌灯珠和控制芯片 - 支持高刷新频率≧3840Hz 不晃眼、不闪眼 - 防炫光设计，不刺眼，画面柔和鲜艳 - 一键调节大屏光亮度，光亮度0-100%可调 - 一线品牌发送和接收卡 - 一线品牌电源 - 像素构成：SMD三合一 - 模组尺寸：320mm*160mm - 最佳视距：1M～25M - 物理密度：289050点/m2 - 发光点颜色：1R1G1B - 屏体重量：18kg/m2 - 可视角度：水平≥160º 垂直≥140° - 平均功耗：﹤1.8KW - 最大功耗：﹤5.8KW - 控制方式：同步控制 - 白平衡亮度：≥700cd/m2 - 换帧频率：≥50/60 - 平均故障时间：≥5000小时 - 寿命：75000～100000小时 - 像素失控率：﹤0.0002件 |

3.1.2、大屏信息显示器

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 大屏信息显示器 | 1、屏显信息定制开发,与HIS系统配套服务 2、挂号、缴费、发药、配药自动识别，智能排队呼叫病人 3、定时和手动两种方式，呼叫特定类型标志的病人前来服务 4、读取HIS系统数据库，要求稳定可靠，不会卡顿，不会出现读写文件异常死机 5、采用人工智能语音呼叫器 6、智能排队呼叫，对接平台：安卓系统 8、语音库：含真人发音语音库 9、叫号软件：含排队呼叫软件 10、智能识别百家姓: 多音字 11、自动识别信号源 12、环保可靠性 无风扇 7x24小时 低功耗环保型 13、所有数据对接服务含国密III、IV级加解密算法 14、信号接口 输出 :HDMI x1, USB x2、SD卡 x1 |

3.1.3、控制器

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 控制器 | 1、CPU: Intel 酷睿i7 8700，主频3.6GHz，4核8线程，支持内存64GB 2、显卡：1060 3、固态硬盘：SL300 128GB SATA3 读取速度510mb/s,写入速度350mb/s 4、内存： 16GB DDR4 2400 5、专用电源+工控机箱 |

3.1.4、视频处理器

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 视频处理器 | LED专用视频处理器， 具有完备的视频输入输出接口，支持丰富的输出分辨率；支持音视频同步切换，强大的图像处理、专业的图像控制、图像信号转化为LED显示屏所能接受的信号；带载像素 |

3.1.5、智能电箱

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 智能电箱 | 10KW PLC智能控制配电柜，元器件德力西品牌，共3路输出，含烟雾报警器，温度控制仪，PLC智能模块，(485通信) |

3.1.6、钢架

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 钢架 | 精密数控机床定制，采用国标冷轧钢冲压成型，弧度误差毫米级 |

3.1.7、功放

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 功放 | 1.采用先进高效功率放大电路，设有2路话筒输入，3路线路输入，1路辅助输出 2.设有定阻定压输出，定压输出为70V/100V，定阻输出4-16Ω 3.每路音量独立可调节，带有高低音色调节 4.内置MP3解码播放器模块与FM收音机，满足多场所需求，配置遥控器，方便客户操作 5.内置蓝牙模块，方便手机推送节目播放 6.话筒1为最高优先功能，自动抑制其他输入信号,话筒2和其他线路混音输出 7.有信号指示、削峰指示、过载指示功能。当信号过大、负载过重、温度过高、短路时，保护会有指示功能 8.带6分区控制输出 9.2U标准机箱设计，美观实用 技术参数： 1、AUX灵敏度：-12dB 2、话筒灵敏度：-40dB 3、频率响应：80Hz～16KHz±1dB 4、谐波失真：THD≤0.1% 5、信噪比：≥70dB 6、线路输出：0dB 8、保护电路：直流保护、过载、过温、短路保护 9、工作温度：-5℃～80℃ 10、工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 11、尺寸：485×340×88mm 12、输出功率：240W |

3.1.8、吸顶音箱

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 吸顶音箱 | 1.同轴高音质天花喇叭 2.功率：10/15/20W 3.输入功率：110V 4.频率响应：70-12KHz 5.灵敏度：98db 6.喇叭单元：5” x 1 7.安装方式：吸顶式 |

# （一）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

# （二）标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

- 交货日期

(一)供货方须在院方支付合同首款后的7个工作日内向院方提交采购清单中的物品。

(二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。

- 交货方式

(一)供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。

(二)交货完成的有效证明：供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。

- 安装要求

(一)供货方负责合同项下设备的安装调试，并按院方要求，免费提供本项目下设备的搬迁工作。

(二)供货方应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。

(三)供货方需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

- 保修服务

(一)整机保修；保修期自验收合格之日起计算。

(二)提供3年原厂家保修服务。

(三)在免费维护期结束前，须由供货方和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

(四)超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。

售后服务：提供原厂家7*24小时免费维修服务。

响应时间、方式：2小时内响应到院方报修处，供货方需提供备件先行服务。

- 培训

供货方应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。

供货方应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错，并保证培训效果。

- 合同款支付方式

甲方将按如下方式向乙方支付合同费用：

- 合同签订后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付合同总金额的30%。

- 合同所有设备（产品）运至甲方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），且甲方收到乙方开具相应硬件金额正式发票后，向乙方支付至硬件结算审核价的100%。