广东省人民医院无线网络利旧拆装服务需求

- 项目名称

项目名称：广东省人民医院东无线网络利旧拆装项目

- 采购清单

采购服务如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门诊住院大楼东川门诊2-5层装修改造工程AP拆除 | 【仅拆除】对无线AP进行拆卸（门诊楼3-5楼、按照图纸可以拆卸分布式AP共计74个，放装AP共计20个；）拆卸后的AP使用到其他楼宇。 |
| 2 | 伟伦楼整体改造工程AP拆除 | 【仅拆除】对无线AP进行拆卸（伟伦楼-1，-2楼、2-6楼按照图纸可以拆卸分布式AP共计50个，放装AP共计12个；）拆卸后的AP使用到其他楼宇 |
| 3 | 科教楼首层血透室装修无线网络AP利旧拆装 | 【利旧拆装】对无线AP进行拆装，4个分布式AP |
| 4 | 门诊住院大楼20层病房装修工程AP利旧拆装 | 【利旧拆装】对无线AP进行拆装（8个分布式式AP，15个放装AP） |
| 5 | 英东楼负一楼膳食厨房改造工程AP利旧拆装 | 【利旧拆装】对无线AP进行拆装（1个放装式AP、3个分布式AP） |
| 6 | 广东省医学科学院建设项目AP利旧拆装 | 【利旧拆装】采用门诊楼3-5楼，20楼，伟伦楼3-6楼的无线AP进行覆盖（120个分布式AP，25个放装AP） |

- 项目需求

3.1.1、广东省人民医院东川院区、平洲院区广东省医学科学院无线网络利旧拆装项目

广东省人民医院为适应业务发展，对科教楼首层、门诊楼20层、英东楼负一楼、重新装修，该区域已全面覆盖无线网络，装修期间将拆除原无线网络。现需根据装修进度，对原无线WiFi网络进行重新覆盖，要求复装后无线信号质量达到无线网络拆除前的信号质量。对广东省医学科学院进行利旧无线设备安装覆盖，利旧设备采用门诊楼3-5楼，20楼，伟伦楼3-6楼的无线AP。

1、覆盖范围：广东省人民医院上表清单，需对这些楼层的无线WiFi网络进行重新覆盖并在施工完成后，提供本项目区域的网络施工质量保障服务；

2、无线网络接入：供应商对本项目建设的无线网络需接入原WiFi网络无线控制器（H3C EWP-WX6108E8）、原WiFi网络认证设备、原WiFi网络网管设备，进行统一管理；

3、分布式AP需外置≥8个RP-SMA接口，每个接口均可同时支持2.4G和5GHz（固化，非功分器转换），需与无线控制器同一品牌。

4、内外网WLAN连接AP最低应采用六类双绞线。

5、外网WLAN与内网WLAN物理隔离，外网WLAN与内网WLAN间不共用任何设备及线路。

6、需提供所用AP设备的厂家售后承诺函。

7、施工要求：重装已装修区域的AP并进行网线布放，提供全新馈线放置到需覆盖信号位置。确保施工完毕后AP无线网络正常使用。如装修后因布局变更导致原有AP不满足覆盖要求，需新增AP设备保证无线网络全面覆盖办公场所。

（一）项目实施要求

1、前期环境调研并和客户双方讨论初步实施方案；

2、项目组成员、客户代表双方讨论并细化项目实施方案；

3、实施方案、时间确定后，开始进行网络布线以及设备的安装、调试；

4、在安装过程中保持和用户沟通，每天反馈项目进度和遇到的问题（重大问题及时反馈），并通过实施文档对相应的设备进行配置；

5、安装配置完成后，根据测试文档进行设备调试，并填写测试结果反馈给用户；

6、设备测试成功后，设备开始进入运行，在此过程中并完善项目实施报告；

7、进行相关培训计划。

（二）设备参数

| 名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 分布式AP | (1)可支持胖/瘦AP两种工作模式，支持802.11ac协议； (2)采用馈线+天线入室的方式部署，且保证双频入室； (3)支持802.11ac/n/a：5.725GHz-5.850GHz，802.11b/g/n：2.4GHz-2.483GHz (中国)，2.4GHz+5GHz双频段同时工作； (4)机身固化2个10/100/1000MRJ45口，支持端口聚合功能； (5)外置≥8个RP-SMA接口，每个接口均可同时支持2.4G和5GHz（固化，非功分器转换）； (6)整机最大功耗小于13W； (7)支持AP上二层转发抑制； (8)支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离； (9)支持逐包功率控制(PPC) 和动态MIMO省电(DMPS)； (10)支持MAC 地址认证、802.1x认证、Portal认证； (11)支持基于流量和用户数的负载均衡； (12)支持智能带宽限速，带宽均分或基于每用户指定带宽或基于每SSID指定带宽； (13)与无线控制器统一品牌； |
| 放装型AP | (1)支持胖/瘦AP两种工作模式 (2)同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作。 (3)≥1个10/100/1000Mbps(RJ45) (4)整机最大功耗小于13W(所有空间流满速率工作) (5)最大支持32虚拟AP (6)支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI、WPA和802.11i的多种密钥更新触发条件 (7)支持AP上二层转发抑制、虚拟AP(SSID)之间的隔离 (8)支持报文过滤、广播抑制、SSID隐藏、MAC地址过滤 (9)支持802.1X认证、MAC地址认证、PPPoE认证 (10)支持基于接口的VLAN、基于802.1q的VLAN、基于用户类的VLAN、基于SSID的VLAN标记 (11)支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生、IPv6 Portal、IPv6 SAVI (12)支持集中式转发模式和AP本地转发模式 (13) 支持only 11n接入功能，可以防止11a/g用户接入； (14）与无线控制器统一品牌； |
| 全向吸顶天线 | 2.4GHz(3dBi)&5.150~5.850GHz(5dBi),RP-SMA-J×1,室内,天花板 |
| 10米馈线 | 同轴电缆-10m-(反极性SMA50直公)-(COAX-RG8白色)-(反极性SMA50直母) |
| 5米馈线 | 同轴电缆-5m-(反极性SMA50直公)-(COAX-RG8白色)-(反极性SMA50直母) |
| 24口PoE交换机 | 24个10/100/1000Base-TX以太网端口，4个非复用100/1000Base-X SFP端口，不少于370W PoE+输出；交换容量≥256Gbps，包转发率≥42Mpps； |

- 可拆AP的楼层清单

| 位置 |  | 原图纸分布式AP | 原图纸放装式AP | 楼层24口PoE交换机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 伟伦楼 | 负1F | 0 | 4 | 0 |
|  | 负2F | 4 | 0 |  |
|  | 2F | 9 | 1 | 0 |
|  | 3F | 9 | 1 | 0 |
|  | 4F | 10 | 4 | 4 |
|  | 5F | 10 | 0 | 0 |
|  | 6F | 10 | 2 | 4 |
| 门诊楼 | 3F | 25 | 5 | 2 |
|  | 4F | 26 | 16 | 0 |
|  | 5F | 26 | 4 | 0 |
| 科教楼 | 1F | 4 | 0 |  |
| 门诊楼 | 20F | 8 | 15 | 1 |
| 英东楼 | 负1F | 3 | 1 |  |
| 总计 |  | 144 | 53 | 11 |

- 需安装无线AP清单

| 序号 | 名称 | 配置描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 科教楼首层血透室装修无线网络AP利旧拆装 | 【利旧拆装】对无线AP进行拆装，4个分布式AP |
| 2 | 门诊住院大楼20层病房装修工程AP利旧拆装 | 【利旧拆装】对无线AP进行拆装（8个分布式式AP，15个放装AP） |
| 3 | 英东楼负一楼膳食厨房改造工程AP利旧拆装 | 【利旧拆装】对无线AP进行拆装（1个放装式AP、3个分布式AP） |
| 4 | 广东省医学科学院建设项目AP利旧拆装 | 【利旧拆装】采用门诊楼3-5楼，20楼，伟伦楼3-6楼的无线AP进行覆盖（120个分布式AP，25个放装AP） |

- 交货日期

(一)供货方须在院方支付合同首款后的_60_个工作日内向院方提交采购清单中的物品。

(二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。

- 交货方式

(一)供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。

(二)交货完成的有效证明：供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。

- 安装要求

一、设备安装要求

(1)	设备安装必须符合工程设计要求；

(2)	安装地方便于工程施工和运行维护；

(3)	AP四周如有特殊物品，如微波炉，建议至少远离此类干扰源大约2-3米；

(4)	PoE交换机的安装必须符合工程设计要求；

(5)	PoE交换机安装在机柜内并固定，保持通风良好，可散热。

二、布线安装要求

(1)	六类线的绑扎：在管道内和吊顶内隐蔽走线位置绑扎的间距不应大于40cm，在管道开放处和明线布放时，绑扎的间距不应大于30cm。六类线必须牢固绑扎固定；

(2)	六类线应避免与强电、高压管道、消防管道等一起布放，确保其不受强电、强磁等源体的干扰；

(3)	对于不能在管道、走线井内布放的六类线，室内应套用PVC管，PVC管应尽可能靠墙布放并牢固固定，PVC管不能有交叉现象，PVC管转弯处须使用PVC弯头对接，弯头须密封及固定好两边对接处；

(4)	六类线设备端应留有一定空余长度并绑扎整齐固定，便于后期检修和做线缆接头；

(5)	尽量避免六类线与电源线平行铺设，如果需平行铺设，应满足隔离要求：

| 条件 | 最小净距（mm） |
| --- | --- |
| 对绞电缆与电力电缆平行敷设 | 130 |
| 有一方在接地的金属槽道或钢管中 | 70 |
| 双方均在接地的金属槽道或钢管中 | 注 |

注：双方都在接地的金属槽道或钢管中，且平行长度小于10m时，最小间距可为10mm。表中对绞电缆如采用屏蔽电缆时，最小净距可适当减小，并符合设计要求。

(6)	接头压制做工需满足设计、施工要求；

(7)	光纤的布放必须符合设计文件（方案）的要求，且应整齐、 美观，不得有扭曲、空中飞线等情况；

(8)	光纤应尽量减少转弯，需转弯时应弯成弧形，曲率半径应≥40毫米；

(9)	光纤上应无重物或其他重型线缆叠压；

(10) 未用尾纤光接头应加保护套。

- 保修服务

(一)整机保修；保修期自验收合格之日起计算。

(二)提供_1_年保修服务。

(三)在免费维护期结束前，须由供货方和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

(四)超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。

售后服务：提供7*24小时免费维修服务。

响应时间、方式：2小时内响应到院方报修处，供货方需提供备件先行服务。

- 培训

供货方应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。

供货方应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错，并保证培训效果。

- 合同款支付方式

(一)合同签订后，在收到供货方开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

# （二）合同所有设备（产品）相关拆装工作全部完成后，经最终用户签字验收（加电验收），且甲方在收到乙方开具相应金额正式发票以及售后服务履约承诺函后，向乙方支付至结算审核价的100%。