1与2号间加建连廊YJK模型 --钢构20231128计算书

| 项目编号： | 项目名称：___项目 |
| --- | --- |
| 计算人：___设计师 | 专业负责人：___总工 |
| 审核人：___设计师 | 日期：2024-01-23 |

盈建科软件

目录

第1章 设计依据	1

第2章 计算软件信息	1

第3章 设计参数	1

3.1 结构总体信息	1

3.2 计算控制信息	1

3.2.1 控制信息	1

3.2.1.1 刚性楼板假定	1

3.2.1.2 多塔参数	1

3.2.1.3 现浇空心板计算方法	1

3.2.2 刚度系数	1

3.2.2.1 竖向荷载	1

3.2.2.2 地震作用	1

3.2.2.3 风荷载作用	1

3.2.3 二阶效应信息	1

3.2.3.1 P-Delt效应	1

3.2.3.2 整体缺陷	1

3.2.3.3 屈曲分析	1

3.2.3.4 其他	1

3.2.4 分析求解参数	1

3.2.4.1 求解器选项	1

3.2.4.2 非线性分析	1

3.2.4.3 其他	1

3.2.5 非线性屈曲分析	1

3.3 风荷载信息	1

3.3.1 基本参数	1

3.3.1.1 舒适度验算参数	1

3.3.1.2 横向/扭转风振	1

3.3.1.3 体型系数	1

3.3.2 指定风荷载	1

3.4 地震信息	1

3.4.1 地震基本信息	1

3.4.1.1 特征值分析参数	1

3.4.1.2 抗震等级	1

3.4.1.3 结构阻尼比	1

3.4.1.4 偶然偏心	1

3.4.2 自定义影响系数曲线	1

3.4.3 地震作用放大系数	1

3.4.4 性能设计	1

3.4.5 性能包络设计	1

3.4.6 隔震减震	1

3.4.7 减震性能包络设计	1

3.5 设计信息	1

3.5.1 最小剪重比地震内力调整	1

3.5.2 0.2V0调整	1

3.5.3 薄弱层判断与调整	1

3.5.4 调幅梁	1

3.5.5 其他	1

3.6 活荷载信息	1

3.6.1 楼面梁活荷载折减设置	1

3.7 构件设计信息	1

3.7.1 构件设计基本信息	1

3.7.2 边缘构件设计信息	1

3.7.3 钢结构设计信息	1

3.7.3.1 钢柱计算长度系数按有侧移计算	1

3.7.3.2 门刚规范	1

3.7.3.3 钢结构设计标准	1

3.7.3.4 钢结构防火验算	1

3.7.3.5 施工阶段验算	1

3.8 包络设计	1

3.8.1 当前模型自动包络设计	1

3.8.1.1 少墙框架	1

3.8.2 与其他模型进行包络设计	1

3.9 材料信息	1

3.9.1 材料参数	1

3.9.1.1 材料信息	1

3.9.1.2 配筋信息	1

3.9.1.3 其他	1

3.9.2 钢筋强度(N/mm2)	1

3.10 地下室信息	1

3.10.1 反应位移法参数	1

3.10.2 《地下结构抗震设计标准》GBT51336-2018	1

3.11 荷载组合	1

3.12 抗震鉴定与加固	1

3.12.1 抗震鉴定与加固	1

3.12.1.1 抗震鉴定与加固参数	1

3.13 安全性鉴定	1

3.13.1 可靠性鉴定	1

3.13.2 危险房屋鉴定	1

3.14 装配式	1

第4章 结构基本信息	1

4.1 楼层属性	1

4.2 塔属性	1

4.3 构件统计	1

4.4 楼层质量	1

4.5 楼层尺寸、单位质量	1

第5章 周期、振型	1

5.1 振型基本计算结果	1

5.2 振型阻尼比	1

5.3 X、Y向地震单振型楼层反应力	1

5.3.1 仅考虑 X 向地震作用时的地震力	1

5.3.2 仅考虑 Y 向地震作用时的地震力	1

5.4 X、Y向地震单振型楼层剪力	1

5.5 X、Y向地震CQC组合后结果	1

第6章 楼层风荷载、地震作用统计结果	1

6.1 风荷载信息	1

6.2 风荷载下框架剪力统计	1

6.3 风荷载下框架倾覆弯矩统计(抗规方式)	1

6.4 风荷载外力、层剪力、倾覆弯矩统计	1

6.5 规定水平力	1

6.6 规定水平力下倾覆弯矩统计(抗规方式)	1

6.7 规定水平力下倾覆弯矩统计(轴力方式)	1

6.8 地震外力、层剪力、倾覆弯矩统计	1

第7章 工况、组合	1

7.1 工况设定	1

7.2 荷载组合表	1

第8章 整体指标统计	1

8.1 周期比	1

8.2 层刚度统计(各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息)	1

8.3 结构整体稳定验算	1

8.4 结构整体抗倾覆验算	1

8.5 楼层抗剪承载力验算	1

8.6 薄弱层信息	1

8.7 剪重比调整系数	1

8.8 0.2V0调整系数	1

8.9 位移角和位移比	1

8.9.1 风荷载和地震作用	1

第9章 结构分析及设计结果简图	1

9.1 结构平面简图	1

9.2 平面荷载简图	1

9.3 楼板荷载简图	1

9.4 楼板厚度简图	1

9.5 配筋简图	1

9.6 柱、墙轴压比简图	1

9.7 防火应力比简图	1

9.8 防火参数简图	1

第10章 补充图纸	1

第1章 设计依据

本工程按照如下规范、规程进行设计:

1、《工程结构通用规范》GB 55001-2021

2、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021

3、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003-2021

4、《组合结构通用规范》GB 55004-2021

5、《钢结构通用规范》GB 55006-2021

6、《砌体结构通用规范》GB 55007-2021

7、《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021

8、《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021

9、《荷载规范》:《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

10、《混凝土规范》或《混规》:《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015版)

11、《抗震规范》或《抗规》:《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010(2016版)

12、《高规》:《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010

13、《广东高规》:广东省《高层建筑混凝土结构技术规程》DBJ/T 15-92-2021

14、《上海抗规》:上海市《建筑抗震设计标准》DG/TJ 08-9-2023

15、《深圳高规》:深圳市《高层建筑混凝土结构技术规程》SJG 98-2021

16、《人防规范》:《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005

17、《钢结构标准》:《钢结构设计标准》GB 50017-2017

18、《高钢规》:《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99-2015

19、《门刚规程》:《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》GB 51022-2015

20、《冷弯薄壁型钢规范》:《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018-2002

21、《异形柱规程》:《混凝土异形柱结构技术规程》JGJ 149-2017

22、《组合规范》:《组合结构设计规范》JGJ 138-2016

23、《钢骨规程》:《钢骨混凝土结构技术规程》YB 9082-2006

24、《钢管规范》:《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936-2014

25、《叠合柱规程》:《钢管混凝土叠合柱结构技术规程》T/CECS 188-2019

26、《矩形钢管规程》:《矩形钢管混凝土结构技术规程》CECS 159 : 2004

27、《空心楼盖规程》:《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》CECS 175 : 2004

28、《鉴定标准》:《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009

29、《加固规范》:《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2013

30、《抗震加固规程》:《建筑抗震加固技术规程》JGJ 116-2009

第2章 计算软件信息

本工程计算软件为盈建科建筑结构设计软件V6.0.0

第3章 设计参数

3.1 结构总体信息

| 结构体系 | 框架结构 |
| --- | --- |
| 结构材料信息 | 钢结构 |
| 结构所在地区 | 全国系列 2010 |
| 地下室层数 | 0 |
| 嵌固端所在层号(层顶嵌固) | 0 |
| 与基础相连构件最大底标高(m) | 0.000 |
| 裙房层数 | 0 |
| 转换层所在层号 | 0 |
| 加强层所在层号 | 0 |
| 恒活荷载计算信息 | 施工模拟三 |
| 风荷载计算信息 | 一般计算方式 |
| 地震作用计算信息 | 计算水平地震作用 |
| 是否计算吊车荷载 | 否 |
| 是否计算人防荷载 | 否 |
| 是否考虑预应力等效荷载工况 | 否 |
| 是否生成传给基础的刚度 | 否 |
| 上部结构计算考虑基础结构 | 否 |
| 是否生成绘等值线用数据 | 否 |
| 是否计算温度荷载 | 否 |
| 竖向荷载砼墙轴向刚度考虑徐变收缩影响 | 否 |
| 施工模拟加载层步长 | 1 |
| 考虑填充墙刚度 | 否 |
| 采用通用规范 | 是 |

3.2 计算控制信息

3.2.1 控制信息

| 水平力与整体坐标夹角(°) | 0.00 |
| --- | --- |
| 连梁按墙元计算控制跨高比 | 4.00 |
| 普通梁连梁砼等级默认同墙 | 是 |
| 墙元细分最大控制长度(m) | 1.00 |
| 板元细分最大控制长度(m) | 1.00 |
| 短墙肢自动加密 | 是 |
| 弹性楼板荷载计算方式 | 平面导荷 |
| 膜单元类型 | 经典膜元(QA4) |
| 考虑梁端刚域 | 否 |
| 考虑柱端刚域 | 否 |
| 墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点 | 是 |
| 梁与弹性板变形协调 | 是 |
| 弹性板与梁协调时考虑梁向下相对偏移 | 否 |
| 增加计算连梁刚度不折减模型下的地震位移 | 否 |
| 梁墙自重扣除与柱重叠部分 | 否 |
| 楼板自重扣除与梁墙重叠部分 | 否 |
| 是否输出节点位移 | 否 |
| 地震内力按全楼弹性板6计算 | 否 |
| 结构计算时考虑楼梯刚度 | 否 |
| 门式刚架按平面框架方式计算 | 否 |
| 错层主次梁生成刚性杆自动铰接 | 是 |

3.2.1.1 刚性楼板假定

| 刚性楼板假定 | 不采用强制刚性楼板假定 |
| --- | --- |
| 地下室楼板强制采用刚性楼板假定 | 否 |

3.2.1.2 多塔参数

| 是否自动划分多塔 | 是 |
| --- | --- |
| 自动划分多塔时不考虑地下室 | 是 |
| 可确定最多塔数的参考层号 | 0 |
| 各分塔与整体分别计算，配筋取各分塔与整体结果较大值 | 否 |

3.2.1.3 现浇空心板计算方法

| 计算现浇空心板 | 否 |
| --- | --- |

3.2.2 刚度系数

3.2.2.1 竖向荷载

| 梁刚度放大系数按2010《混凝土规范》取值 | 是 |
| --- | --- |
| 梁刚度放大系数上限 | 2.00 |
| 边梁刚度放大系数上限 | 1.50 |

3.2.2.2 地震作用

| 连梁刚度折减系数(地震) | 0.70 |
| --- | --- |

3.2.2.3 风荷载作用

| 连梁刚度折减系数(风) | 1.00 |
| --- | --- |

3.2.3 二阶效应信息

3.2.3.1 P-Delt效应

| 是否考虑 P-Delt 效应 | 否 |
| --- | --- |

3.2.3.2 整体缺陷

| 考虑整体缺陷 | 否 |
| --- | --- |

3.2.3.3 屈曲分析

| 进行屈曲分析 | 否 |
| --- | --- |

3.2.3.4 其他

| 计算长度系数置为1 | 否 |
| --- | --- |
| 考虑梁元P-Delt效应 | 否 |

3.2.4 分析求解参数

3.2.4.1 求解器选项

| 启用并行求解器 | 是 |
| --- | --- |
| 使用cpu核心数量(0为自动) | -2 |
| 设定内存(MB,0为自动) | 0 |
| 自定义控制参数 |  |

3.2.4.2 非线性分析

| 求解器类型 | Pardiso Couple |
| --- | --- |
| 加载步骤数量 | 1 |
| 迭代次数[0,100] | 30 |
| 位移控制 | 是 |
| 位移控制精度 | 0.0010 |
| 荷载控制 | 是 |
| 荷载控制精度 | 0.0010 |

3.2.4.3 其他

| 考虑几何非线性 | 否 |
| --- | --- |

3.2.5 非线性屈曲分析

| 进行非线性屈曲分析 | 否 |
| --- | --- |

3.3 风荷载信息

3.3.1 基本参数

| 执行规范 | GB50009-2012 |
| --- | --- |
| 地面粗糙程度 | C |
| 修正后的基本风压(kN/m2) | 0.55 |
| 风荷载计算用阻尼比(%) | 5.0 |
| 结构X向基本周期(s) | 0.33 |
| 结构Y向基本周期(s) | 0.59 |
| 承载力设计时风荷载效应放大系数 | 1 |
| 考虑顺风向风振 | 是 |
| 其他风向角度 |  |

3.3.1.1 舒适度验算参数

| 用于舒适度验算的风压(kN/m2) | 0.00 |
| --- | --- |
| 用于舒适度验算的结构阻尼比(%) | 2.0 |

3.3.1.2 横向/扭转风振

| 考虑横向风振 | 否 |
| --- | --- |
| 考虑扭转风振 | 否 |
| 自动计算结构宽深 | 是 |

3.3.1.3 体型系数

| 风荷载体型系数分段数 | 1 |
| --- | --- |
| 第一段 |  |
| 最高层号 | 1 |
| X迎风 | 0.20 |
| X背风 | -0.10 |
| X侧风 | 0.00 |
| X挡风 | 1.00 |
| Y迎风 | 0.20 |
| Y背风 | -0.10 |
| Y侧风 | 0.00 |
| Y挡风 | 1.00 |

3.3.2 指定风荷载

| 使用指定的风荷载数据 | 否 |
| --- | --- |

3.4 地震信息

3.4.1 地震基本信息

| 设计地震分组 | 一 |
| --- | --- |
| 按地震动区划图GB18306-2015计算 | 否 |
| 设防烈度 | 7 (0.1g) |
| 场地类别 | Ⅱ |
| 特征周期(s) | 0.35 |
| 周期折减系数 | 1.00 |
| 按主振型确定地震内力符号 | 否 |
| 考虑双向地震作用 | 是 |
| 自动计算最不利地震方向的作用 | 否 |
| 斜交抗侧力构件方向的附加地震角度 |  |
| 活荷载重力荷载代表值组合系数 | 0.50 |
| 地震影响系数最大值 | 0.080 |
| 罕遇地震影响系数最大值 | 0.500 |
| 地震计算时不考虑地下室以下的结构质量 | 否 |

3.4.1.1 特征值分析参数

| 分析类型 | WYD-RITZ |
| --- | --- |
| 振型数确定方式 | 程序自动确定 |
| 质量参与系数之和(%) | 90.0 |
| 是否指定最多振型数量 | 否 |

3.4.1.2 抗震等级

| 砼框架抗震等级 | 四级 |
| --- | --- |
| 剪力墙抗震等级 | 四级 |
| 钢框架抗震等级 | 四级 |
| 抗震构造措施的抗震等级 | 不改变 |
| 框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级自动提高一级 | 是 |
| 地下一层以下抗震构造措施抗震等级逐层降低及抗震措施4级 | 是 |

3.4.1.3 结构阻尼比

| 阻尼比确定方法 | 全楼统一 |
| --- | --- |
| 结构的阻尼比(%) | 5.0 |

3.4.1.4 偶然偏心

| 是否考虑偶然偏心 | 否 |
| --- | --- |

3.4.2 自定义影响系数曲线

| 使用自定义地震影响系数曲线 | 否 |
| --- | --- |

3.4.3 地震作用放大系数

| 地震作用放大方法 | 全楼统一 |
| --- | --- |
| 全楼地震力放大系数 | 1.00 |

3.4.4 性能设计

| 是否考虑性能设计 | 否 |
| --- | --- |

| 是否勾选轻屋盖厂房按低延性、高弹性承载力性能化设计 | 否 |
| --- | --- |

3.4.5 性能包络设计

| 按照抗规方法进行性能包络设计 | 否 |
| --- | --- |

3.4.6 隔震减震

| 隔震计算 | 否 |
| --- | --- |
| 减震计算 | 否 |

3.4.7 减震性能包络设计

| 减震性能包络设计 | 否 |
| --- | --- |

3.5 设计信息

3.5.1 最小剪重比地震内力调整

| 按规范调整地震内力 | 是 |
| --- | --- |
| 扭转效应明显 | 否 |
| 用户指定最小剪重比调整系数 | 否 |
| 自动计算动位移比例系数 | 否 |
| 第一平动周期方向动位移比例（0~1） | 0.50 |
| 第二平动周期方向动位移比例（0~1） | 0.50 |

3.5.2 0.2V0调整

| 是否用户指定0.2V0调整系数 | 否 |
| --- | --- |
| 0.2V0调整规则 | Min(0.20*Vo, 1.50*Vfmax) |
| 0.2V0调整时楼层剪力最小倍数 | 0.20 |
| 0.2V0调整时各层框架剪力最大值的倍数 | 1.50 |
| 0.2V0调整分段数 | 0 |
| 0.2V0调整上限 | 2.00 |
| 考虑双向地震时内力调整方式 | 先考虑双向地震再调整 |

3.5.3 薄弱层判断与调整

| 按层刚度比判断薄弱层方法 | 高规和抗规从严 |
| --- | --- |
| 有地下室时嵌固层刚度比执行《高规》3.5.2-2 | 否 |
| 剪切刚度计算时hi取层高 | 否 |
| 自动对层间受剪承载力突变形成的薄弱层放大调整 | 否 |
| 自动根据层间受剪承载力比值调整配筋至非薄弱 | 否 |
| 是否转换层指定为薄弱层 | 是 |
| 指定薄弱层层号 |  |
| 薄弱层地震内力放大系数 | 1.25 |

3.5.4 调幅梁

| 梁端负弯矩调幅系数 | 0.85 |
| --- | --- |
| 框架梁调幅后不小于简支梁跨中弯矩的倍数 | 0.50 |
| 非框架梁调幅后不小于简支梁跨中弯矩的倍数 | 0.33 |

3.5.5 其他

| 与柱相连的框架梁端M、V不调整 | 否 |
| --- | --- |
| 剪力墙端柱的面外剪力统计到框架部分 | 否 |
| 实配钢筋超配系数 | 1.15 |
| 框支柱调整上限 | 5.00 |
| 零应力区验算，底面尺寸确定方式 | 质心到最近边距离的2倍 |
| 梁扭矩折减系数 | 0.40 |
| 转换结构构件(三、四级)水平地震作用效应放大系数 | 1.00 |
| 支撑临界角(度) (与竖轴夹角小于此值的支撑将按柱考虑) | 20 |
| 按竖向构件内力统计层地震剪力 | 否 |
| 位移角小于此值时，位移比设置为1 | 0.00020 |
| 剪力墙承担全部地震剪力 | 否 |

3.6 活荷载信息

| 按建模菜单“房间属性”计算 | 否 |
| --- | --- |
| 设计时折减柱、墙活荷载 | 否 |
| 活荷不利布置的最高层号 | 1 |
| 计算模型多层 | 否 |
| 梁活荷载内力放大系数 | 1.00 |

3.6.1 楼面梁活荷载折减设置

| 楼面梁活荷载折减方式 | 不折减 |
| --- | --- |

3.7 构件设计信息

3.7.1 构件设计基本信息

| 柱配筋计算原则 | 单偏压 |
| --- | --- |
| 双偏压时角筋最大直径 | 32 |
| 柱剪跨比计算方法 | 简化方法(Hn/2h0) |
| 柱剪跨比采用层高 | 是 |
| 连梁按对称配筋设计 | 否 |
| 框架梁梁端配筋考虑受压钢筋 | 是 |
| 矩形混凝土梁按T形梁配筋 | 否 |
| 墙柱配筋设计考虑端柱 | 否 |
| 墙柱配筋设计考虑翼缘墙 | 否 |
| 与剪力墙面外相连的梁按框架梁设计 | 是 |
| 铰接时按非框架梁设计 | 否 |
| 验算一级抗震墙施工缝 | 是 |
| 受弯构件按压弯设计控制轴压 | 0.40 |
| 梁端配筋内力取值位置(0-节点，1-支座边) | 0.00 |
| 框架柱的轴压比限值按框架结构采用 | 否 |
| 不计算地震作用时按重力荷载代表值计算柱轴压比 | 否 |
| 梁保护层厚度(mm) | 20 |
| 柱保护层厚度(mm) | 20 |
| 型钢混凝土构件设计依据 | 《组合结构设计规范》JGJ138-2016 |
| 矩形钢管混凝土构件设计依据 | 《矩形钢管混凝土结构技术规程》CECS159:2004 |
| 异形柱配筋计算只考虑固定钢筋 | 否 |
| 按叠合柱设计的叠合比m | 0.00 |

3.7.2 边缘构件设计信息

| 构造边缘构件设计执行高规7.2.16-4 | 否 |
| --- | --- |
| 约束边缘构件层全部设为约束边缘构件 | 否 |
| 约束边缘构件判定采用底部加强区底层轴压比 | 是 |
| 归入阴影区的λ/2区最大长度 | 0 |
| 面外梁下生成暗柱边缘构件 | 全都生成 |
| 边缘构件合并距离(mm) | 300 |
| 短肢边缘构件合并距离(mm) | 600 |
| 边缘构件尺寸取整模数(mm) | 10 |
| 构造边缘构件尺寸设计依据 | 《高规》JGJ3-2010 第7.2.16条 |
| 约束边缘构件尺寸依据《广东高规》设计 | 否 |
| 按边缘构件轮廓计算配筋 | 否 |

3.7.3 钢结构设计信息

| 执行《高钢规》JGJ99-2015 | 是 |
| --- | --- |
| 钢构件截面净毛面积比 | 0.85 |
| 钢梁按压弯设计控制轴压比 | 0.10 |
| 抗剪连接件单侧边距(mm) | 20.00 |
| 冷弯薄壁构件考虑冷弯效应 | 是 |
| 方、矩形管成型方式系数 | 1.00 |
| X向钢柱计算长度是否按有侧移计算 | 是 |
| Y向钢柱计算长度是否按有侧移计算 | 是 |

3.7.3.1 钢柱计算长度系数按有侧移计算

| 按《钢规》5.3.3-2自动判断强弱支撑 | 否 |
| --- | --- |
| 钢柱计算长度系数考虑嵌固端 | 否 |

3.7.3.2 门刚规范

| 执行门规GB51022-2015 | 是 |
| --- | --- |
| 执行门规GB51022附录A | 是 |
| 执行门规GB51022附录A.0.8 | 否 |
| 门刚构件按宽厚比等级控制局部稳定性 | 否 |

3.7.3.3 钢结构设计标准

| 执行《钢结构设计标准》(GB50017-2017) | 是 |
| --- | --- |
| 按宽厚比等级控制局部稳定 | 是 |
| 截面宽厚比等级 | S3 |
| 中心支撑面宽度比等级 | S3 |
| 组合梁截面宽厚比等级 | S2 |
| 按钢规6.2.7验算梁下翼缘稳定 | 是 |
| 钢梁受弯考虑剪力过大影响(钢标6.4.1) | 否 |

3.7.3.4 钢结构防火验算

| 进行承载力法防火验算 | 是 |
| --- | --- |
| 防火规范结构重要性系数 | 1.00 |
| 承载力验算时温度内力折减系数 | 1.00 |
| 燃烧物类型 | 纤维类 |
| 钢梁抗火设计保护层类型 | 外边缘型 |
| 钢柱抗火设计保护层类型 | 外边缘型 |
| 钢支撑抗火设计保护层类型 | 外边缘型 |
| 使用耐火钢 | 否 |
| 轴向受力构件考虑温度组合 | 是 |
| 非轴向受力构件考虑温度组合 | 否 |

3.7.3.5 施工阶段验算

| 组合梁施工荷载(kN/m2) | 1.50 |
| --- | --- |
| 组合类别 | 标准组合 |

3.8 包络设计

3.8.1 当前模型自动包络设计

| 各分塔与整体分别计算，配筋取分塔与整体结果较大值 | 否 |
| --- | --- |
| 考虑地下室与不考虑地下室分别计算，配筋取两个模型结果较大值 | 否 |
| 考虑楼梯刚度与不考虑楼梯刚度分别计算，配筋取两个模型结果较大值 | 否 |

3.8.1.1 少墙框架

| 自动取框架和框架-抗震墙模型计算大值 | 否 |
| --- | --- |

3.8.2 与其他模型进行包络设计

| 与其他模型进行包络设计 | 否 |
| --- | --- |

3.9 材料信息

3.9.1 材料参数

3.9.1.1 材料信息

| 混凝土容重(kN/m3) | 25.00 |
| --- | --- |
| 砌体容重(kN/m3) | 22.00 |
| 钢材容重(kN/m3) | 78.00 |
| 轻骨料混凝土容重(kN/m3) | 18.50 |
| 轻骨料混凝土密度等级 | 1800 |
| 索体容重(kN/m3) | 76.00 |
| 铝合金容重(kN/m3) | 27.00 |

3.9.1.2 配筋信息

| 梁箍筋间距(mm) | 100 |
| --- | --- |
| 柱箍筋间距(mm) | 100 |
| 墙水平分布筋最大间距(mm) | 200 |
| 墙竖向分布筋最小配筋率(%) | 0.30 |
| 墙水平分布筋最小配筋率(%) | 0.20 |

3.9.1.3 其他

| 结构底部单独指定墙竖向分布筋配筋率的层号 | 无 |
| --- | --- |
| 结构底部单独指定层的墙竖向分布配筋率 | 0.60 |

3.9.2 钢筋强度(N/mm2)

| HPB235钢筋强度设计值 | 210 |
| --- | --- |
| HPB300钢筋强度设计值 | 270 |
| HRB335钢筋强度设计值 | 300 |
| HRB400钢筋强度设计值 | 360 |
| HRB500钢筋强度设计值(轴压时自动取400) | 435 |
| HTRB600钢筋强度设计值(轴压时自动取400) | 520 |
| T64/E/G钢筋强度设计值(轴压时自动取400) | 545 |
| 冷轧带肋550钢筋强度设计值 | 400 |
| CRB600H钢筋强度设计值 | 430 |
| HRB635钢筋强度设计值(轴压时自动取400) | 550 |

3.10 地下室信息

| 土的水平抗力系数的比例系数(MN/m4) | 10.00 |
| --- | --- |
| 扣除地面以下几层回填土约束 | 0 |
| 外墙分布筋保护层厚度(mm) | 35 |
| 回填土容重(kN/m3) | 18.00 |
| 回填土侧压力系数 | 0.50 |
| 室外地平标高(m) | -0.35 |
| 地下水位标高(m) | -20.00 |
| 室外地面附加荷载(kN/m2) | 0.00 |
| 基础水工况组合方式 | 叠加 |
| 地下室侧土约束施加方式 | 顶板双向弹簧 |

3.10.1 反应位移法参数

| 按反应位移法计算地下结构的地震作用 | 否 |
| --- | --- |

3.10.2 《地下结构抗震设计标准》GBT51336-2018

| 按《地下结构抗震设计标准》GBT51336-2018设计 | 否 |
| --- | --- |

3.11 荷载组合

| 结构重要性系数 | 1.00 |
| --- | --- |
| 执行《建筑结构可靠性设计统一标准》 | 是 |
| 刚重比按1.3恒+1.5活计算 | 否 |
| 采用自定义组合 | 否 |
| 使用建模自定义组合模板 | 否 |
| 恒载分项系数 | 1.30 |
| 活载分项系数 | 1.50 |
| 活荷载组合值系数 | 0.70 |
| 活荷载频遇值系数 | 0.60 |
| 活荷载准永久值系数 | 0.50 |
| 考虑结构设计使用年限的活荷载调整系数 | 1.00 |
| 风荷载分项系数 | 1.50 |
| 风荷载组合值系数 | 0.60 |
| 风荷载频遇值系数 | 0.40 |
| 风荷载是否参与地震组合 | 否 |
| 重力荷载分项系数 | 1.30 |
| 水平地震力分项系数 | 1.40 |

3.12 抗震鉴定与加固

3.12.1 抗震鉴定与加固

3.12.1.1 抗震鉴定与加固参数

| 鉴定加固(原钢筋在施工图菜单中生成或录入) | 否 |
| --- | --- |

3.13 安全性鉴定

3.13.1 可靠性鉴定

| 安全性鉴定(原钢筋请到施工图菜单生成或录入) | 否 |
| --- | --- |

3.13.2 危险房屋鉴定

| 危险房屋鉴定 | 否 |
| --- | --- |

3.14 装配式

| 是否是装配式结构 | 否 |
| --- | --- |

第4章 结构基本信息

4.1 楼层属性

表1 楼层属性

| 层号 | 塔号 | 属性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 标准层1 |
|  | 2 | 标准层1 |
|  | 3 | 标准层1 |

4.2 塔属性

表2 塔属性

| 塔号 | 属性 | 值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构体系 | 框架结构 |
|  | 结构X向基本周期(s) | 0.33 |
|  | 结构Y向基本周期(s) | 0.59 |
|  | 水平风荷载体型分段数 | 1 |
|  | 分段号 | 1 |
|  | 最高层号 | 1 |
|  | 挡风系数 | 1.00 |
|  | 迎风面系数 | 0.20 |
|  | 背风面系数 | -0.10 |
|  | 侧风面系数 | 0.00 |
|  | 0.2V0调整分段数 | 0 |
|  | 0.2V0调整时楼层剪力最小倍数 | 0.20 |
|  | 0.2V0调整时各层框架剪力最大值的倍数 | 1.50 |
| 2 | 结构体系 | 框架结构 |
|  | 结构X向基本周期(s) | 0.33 |
|  | 结构Y向基本周期(s) | 0.59 |
|  | 水平风荷载体型分段数 | 1 |
|  | 分段号 | 1 |
|  | 最高层号 | 1 |
|  | 挡风系数 | 1.00 |
|  | 迎风面系数 | 0.20 |
|  | 背风面系数 | -0.10 |
|  | 侧风面系数 | 0.00 |
|  | 0.2V0调整分段数 | 0 |
|  | 0.2V0调整时楼层剪力最小倍数 | 0.20 |
|  | 0.2V0调整时各层框架剪力最大值的倍数 | 1.50 |
| 3 | 结构体系 | 框架结构 |
|  | 结构X向基本周期(s) | 0.33 |
|  | 结构Y向基本周期(s) | 0.59 |
|  | 水平风荷载体型分段数 | 1 |
|  | 分段号 | 1 |
|  | 最高层号 | 1 |
|  | 挡风系数 | 1.00 |
|  | 迎风面系数 | 0.20 |
|  | 背风面系数 | -0.10 |
|  | 侧风面系数 | 0.00 |
|  | 0.2V0调整分段数 | 0 |
|  | 0.2V0调整时楼层剪力最小倍数 | 0.20 |
|  | 0.2V0调整时各层框架剪力最大值的倍数 | 1.50 |

4.3 构件统计

表3 各层构件数量、构件材料和层高(单位：m)

| 层号 | 塔号 | 梁数 | 柱数 | 支撑数 | 墙数 | 层高 | 累计高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 83 | 19 | --- | --- | 4.500 | 4.500 |
|  | 2 | 25 | 4 | --- | --- | 4.500 | 4.500 |
|  | 3 | 44 | 7 | --- | --- | 4.500 | 4.500 |

表4 保护层(单位：mm)

| 层号 | 塔号 | 梁保护层 | 柱保护层 | 墙保护层 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 20 | 20 | --- |
|  | 2 | 20 | 20 | --- |
|  | 3 | 20 | 20 | --- |

表5 钢构件

| 层号 | 塔号 | 梁数(钢号) | 柱数(钢号) | 支撑数(钢号) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 83(235) | 19(235) | --- |
|  | 2 | 25(235) | 4(235) | --- |
|  | 3 | 44(235) | 7(235) | --- |

4.4 楼层质量

表6 各层质心坐标(单位：m)

| 层号 | 塔号 | 质心X | 质心Y | 质心Z |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 87.398 | -21.382 | 4.500 |
|  | 2 | 45.677 | -2.715 | 4.500 |
|  | 3 | 10.920 | -0.293 | 4.500 |

表7 各层质量和层质量比

| 层号 | 塔号 | 恒载质量(t) | 活载质量(t) | 活载质量 (不折减)(t) | 附加质量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 26.6 | 5.2 | 10.4 | 0.0 |
|  | 2 | 7.1 | 1.5 | 3.1 | 0.0 |
|  | 3 | 8.3 | 1.3 | 2.5 | 0.0 |
| 合计 | - | 41.9 | 8.0 | 16.0 | 0.0 |

恒载总质量(t)：41.949

活载总质量(t)：8.023

附加总质量(t)：0.000

结构总质量(t)：49.972

恒载产生的总质量包括结构自重和外加恒载

活载质量 = 活荷载重力荷载代表值系数*活载等效质量

总质量 = 恒载质量+活载质量+附加质量

4.5 楼层尺寸、单位质量

表8 各楼层等效尺寸(单位:m)

| 层号 | 塔号 | 面积 | 形心 X | 形心 Y | 等效宽 B | 等效高 H | 最大宽 BMAX | 最小宽 BMIN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.00 | 86.63 | -21.28 | 53.96 | 12.60 | 54.96 | 7.01 |
|  | 2 | 0.00 | 45.65 | -2.65 | 11.79 | 7.05 | 12.71 | 5.21 |
|  | 3 | 0.00 | 9.06 | -0.30 | 34.70 | 2.19 | 34.70 | 2.19 |

表9 各楼层质量、单位面积质量分布(单位:kg/m2)

| 层号 | 塔号 | 楼层质量 | 单位面积质量 | 单位面积质量比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3.18E+004 | 0.00 | 1.00 |
|  | 2 | 8.66E+003 | 0.00 | 1.00 |
|  | 3 | 9.54E+003 | 0.00 | 1.00 |

单位面积质量  : g[i]

单位面积质量比: max( g[i] / g[i-1], g[i] / g[i+1] )

第5章 周期、振型

5.1 振型基本计算结果

表10 考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

| 振型号 | 周期 | 转角 | 平动系数(X+Y) | 扭转系数(Z) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.6348 | 88.89 | 0.73(0.06+0.67) | 0.27 |
| 2 | 0.3632 | 92.78 | 0.70(0.00+0.70) | 0.30 |
| 3 | 0.3088 | 70.26 | 0.93(0.27+0.66) | 0.07 |
| 4 | 0.2948 | 89.65 | 0.92(0.01+0.91) | 0.08 |
| 5 | 0.2914 | 93.31 | 0.72(0.09+0.63) | 0.28 |
| 6 | 0.2833 | 96.72 | 0.99(0.01+0.98) | 0.01 |
| 7 | 0.2694 | 74.42 | 0.63(0.02+0.62) | 0.37 |
| 8 | 0.2524 | 161.28 | 0.98(0.72+0.26) | 0.02 |
| 9 | 0.2386 | 82.50 | 0.99(0.03+0.96) | 0.01 |
| 10 | 0.2337 | 84.68 | 0.87(0.01+0.86) | 0.13 |
| 11 | 0.2307 | 27.48 | 1.00(0.47+0.53) | 0.00 |
| 12 | 0.2231 | 121.62 | 0.92(0.20+0.72) | 0.08 |
| 13 | 0.2171 | 125.26 | 0.99(0.07+0.92) | 0.01 |
| 14 | 0.2119 | 51.02 | 0.97(0.23+0.74) | 0.03 |
| 15 | 0.2116 | 26.43 | 0.94(0.30+0.65) | 0.06 |
| 16 | 0.2112 | 48.07 | 0.41(0.14+0.28) | 0.59 |
| 17 | 0.2081 | 25.12 | 0.84(0.10+0.74) | 0.16 |
| 18 | 0.2073 | 34.66 | 0.98(0.06+0.91) | 0.02 |
| 19 | 0.2055 | 63.73 | 0.97(0.03+0.94) | 0.03 |
| 20 | 0.2012 | 26.53 | 0.84(0.41+0.43) | 0.16 |
| 21 | 0.1933 | 74.40 | 0.95(0.01+0.94) | 0.05 |
| 22 | 0.1920 | 171.87 | 1.00(0.65+0.35) | 0.00 |
| 23 | 0.1884 | 136.45 | 0.88(0.11+0.77) | 0.12 |
| 24 | 0.1819 | 113.07 | 0.96(0.45+0.52) | 0.04 |
| 25 | 0.1767 | 105.44 | 0.97(0.11+0.86) | 0.03 |
| 26 | 0.1749 | 174.05 | 1.00(0.75+0.25) | 0.00 |
| 27 | 0.1634 | 175.40 | 0.99(0.94+0.05) | 0.01 |

表11 质量系数

| 振型号 | X向平动质量系数%(sum) | Y向平动质量系数%(sum) | Z向扭转质量系数%(sum) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00%(0.00%) | 2.11%(2.11%) | 0.00%(0.00%) |
| 2 | 0.02%(0.02%) | 9.66%(11.77%) | 0.00%(0.00%) |
| 3 | 1.06%(1.08%) | 8.20%(19.97%) | 0.00%(0.00%) |
| 4 | 0.00%(1.08%) | 3.85%(23.82%) | 0.00%(0.00%) |
| 5 | 0.03%(1.11%) | 8.41%(32.23%) | 0.00%(0.00%) |
| 6 | 0.18%(1.28%) | 12.64%(44.87%) | 0.00%(0.00%) |
| 7 | 0.29%(1.58%) | 3.78%(48.65%) | 0.00%(0.00%) |
| 8 | 11.71%(13.28%) | 1.34%(49.99%) | 0.00%(0.00%) |
| 9 | 0.01%(13.29%) | 0.55%(50.54%) | 0.00%(0.00%) |
| 10 | 0.00%(13.30%) | 0.30%(50.85%) | 0.00%(0.00%) |
| 11 | 3.95%(17.25%) | 1.07%(51.92%) | 0.00%(0.00%) |
| 12 | 3.93%(21.17%) | 10.36%(62.27%) | 0.00%(0.00%) |
| 13 | 1.43%(22.60%) | 2.85%(65.13%) | 0.00%(0.00%) |
| 14 | 10.19%(32.79%) | 15.56%(80.69%) | 0.00%(0.00%) |
| 15 | 0.47%(33.26%) | 0.12%(80.81%) | 0.00%(0.00%) |
| 16 | 0.05%(33.32%) | 0.07%(80.87%) | 0.00%(0.00%) |
| 17 | 1.13%(34.45%) | 0.25%(81.12%) | 0.00%(0.00%) |
| 18 | 0.62%(35.07%) | 0.30%(81.42%) | 0.00%(0.00%) |
| 19 | 0.94%(36.01%) | 3.87%(85.29%) | 0.00%(0.00%) |
| 20 | 9.01%(45.02%) | 2.25%(87.54%) | 0.00%(0.00%) |
| 21 | 0.02%(45.05%) | 0.28%(87.82%) | 0.00%(0.00%) |
| 22 | 24.79%(69.83%) | 0.51%(88.33%) | 0.00%(0.00%) |
| 23 | 4.37%(74.21%) | 3.95%(92.28%) | 0.00%(0.00%) |
| 24 | 0.37%(74.57%) | 2.03%(94.31%) | 0.00%(0.00%) |
| 25 | 0.33%(74.91%) | 4.39%(98.70%) | 0.00%(0.00%) |
| 26 | 1.59%(76.50%) | 0.02%(98.71%) | 0.00%(0.00%) |
| 27 | 17.80%(94.30%) | 0.12%(98.83%) | 0.00%(0.00%) |

注: Z向扭转质量系数只在强制刚性板下有意义，对于非强制刚性板下的计算结果仅供参考。

根据《高规》5.1.13条,各振型的参与质量之和不应小于总质量的90%。

X向平动振型参与质量系数总计:   94.30%

Y向平动振型参与质量系数总计:   98.83%

第1扭转周期(0.2112)/第1平动周期(0.6348) = 0.33

地震作用最大的方向 = 88.117°

5.2 振型阻尼比

表12 振型阻尼比

| 振型号 | 阻尼比 |
| --- | --- |
| 1-27 | 0.05 |

5.3 X、Y向地震单振型楼层反应力

5.3.1 仅考虑 X 向地震作用时的地震力

F-x-x : X 方向的耦联地震力在 X 方向的分量

F-x-y : X 方向的耦联地震力在 Y 方向的分量

F-x-t : X 方向的耦联地震力的扭矩

表13 振型 1 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
|  | 2 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
|  | 3 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |

表14 振型 2 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
|  | 2 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
|  | 3 | 0.01 | -0.18 | -0.00 |

表15 振型 3 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
|  | 2 | 0.42 | 1.18 | 0.00 |
|  | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表16 振型 4 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
|  | 2 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
|  | 3 | 0.00 | 0.01 | -0.00 |

表17 振型 5 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.01 | -0.19 | -0.00 |
|  | 2 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
|  | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表18 振型 6 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.07 | -0.60 | 0.00 |
|  | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |

表19 振型 7 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
|  | 2 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
|  | 3 | 0.12 | 0.42 | 0.00 |

表20 振型 8 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
|  | 2 | 4.68 | -1.59 | -0.00 |
|  | 3 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

表21 振型 9 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
|  | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |

表22 振型 10 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
|  | 2 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
|  | 3 | 0.00 | 0.01 | -0.00 |

表23 振型 11 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
|  | 2 | 1.58 | 0.82 | -0.00 |
|  | 3 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

表24 振型 12 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1.57 | -2.55 | -0.00 |
|  | 2 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
|  | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表25 振型 13 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.57 | -0.81 | -0.00 |
|  | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |

表26 振型 14 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 4.07 | 5.03 | -0.00 |
|  | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |

表27 振型 15 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.19 | 0.09 | -0.00 |
|  | 2 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
|  | 3 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

表28 振型 16 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
|  | 2 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
|  | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表29 振型 17 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.45 | 0.21 | 0.00 |
|  | 2 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
|  | 3 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |

表30 振型 18 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 | 0.25 | 0.17 | 0.00 |

表31 振型 19 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.38 | 0.76 | 0.00 |
|  | 2 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
|  | 3 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

表32 振型 20 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3.60 | 1.80 | 0.00 |
|  | 2 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
|  | 3 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |

表33 振型 21 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
|  | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |

表34 振型 22 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 9.91 | -1.42 | 0.00 |
|  | 2 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
|  | 3 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |

表35 振型 23 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1.75 | -1.66 | 0.00 |
|  | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |

表36 振型 24 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.15 | -0.35 | -0.00 |
|  | 2 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
|  | 3 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |

表37 振型 25 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
|  | 2 | 0.13 | -0.48 | 0.00 |
|  | 3 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |

表38 振型 26 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.64 | -0.07 | 0.00 |
|  | 2 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
|  | 3 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |

表39 振型 27 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
|  | 2 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
|  | 3 | 7.11 | -0.57 | 0.00 |

5.3.2 仅考虑 Y 向地震作用时的地震力

F-y-x : Y 方向的耦联地震力在 X 方向的分量

F-y-y : Y 方向的耦联地震力在 Y 方向的分量

F-y-t : Y 方向的耦联地震力的扭矩

表40 振型 1 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
|  | 2 | 0.01 | 0.49 | 0.00 |
|  | 3 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |

表41 振型 2 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
|  | 2 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
|  | 3 | -0.18 | 3.73 | 0.00 |

表42 振型 3 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
|  | 2 | 1.18 | 3.28 | 0.00 |
|  | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表43 振型 4 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
|  | 2 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
|  | 3 | 0.01 | 1.54 | -0.00 |

表44 振型 5 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -0.19 | 3.36 | 0.00 |
|  | 2 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
|  | 3 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

表45 振型 6 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -0.60 | 5.05 | -0.00 |
|  | 2 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
|  | 3 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |

表46 振型 7 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
|  | 2 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
|  | 3 | 0.42 | 1.51 | 0.00 |

表47 振型 8 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
|  | 2 | -1.59 | 0.54 | 0.00 |
|  | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表48 振型 9 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
|  | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 | 0.03 | 0.22 | 0.00 |

表49 振型 10 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
|  | 2 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
|  | 3 | 0.01 | 0.12 | -0.00 |

表50 振型 11 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
|  | 2 | 0.82 | 0.43 | -0.00 |
|  | 3 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

表51 振型 12 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -2.55 | 4.14 | 0.00 |
|  | 2 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
|  | 3 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

表52 振型 13 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -0.81 | 1.14 | 0.00 |
|  | 2 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
|  | 3 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |

表53 振型 14 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 5.03 | 6.22 | -0.00 |
|  | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |

表54 振型 15 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.09 | 0.05 | -0.00 |
|  | 2 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
|  | 3 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

表55 振型 16 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
|  | 2 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
|  | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表56 振型 17 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.21 | 0.10 | 0.00 |
|  | 2 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
|  | 3 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |

表57 振型 18 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 | 0.17 | 0.12 | 0.00 |

表58 振型 19 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.76 | 1.55 | 0.00 |
|  | 2 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
|  | 3 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

表59 振型 20 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1.80 | 0.90 | 0.00 |
|  | 2 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
|  | 3 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |

表60 振型 21 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
|  | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 | 0.03 | 0.11 | 0.00 |

表61 振型 22 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -1.42 | 0.20 | -0.00 |
|  | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |

表62 振型 23 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -1.66 | 1.58 | -0.00 |
|  | 2 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
|  | 3 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |

表63 振型 24 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -0.35 | 0.81 | 0.00 |
|  | 2 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |

表64 振型 25 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2 | -0.48 | 1.75 | -0.00 |
|  | 3 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |

表65 振型 26 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -0.07 | 0.01 | -0.00 |
|  | 2 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
|  | 3 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |

表66 振型 27 的地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x (kN) | F-x-y (kN) | F-x-t (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
|  | 3 | -0.57 | 0.05 | -0.00 |

5.4 X、Y向地震单振型楼层剪力

表67 各振型作用下X向地震X剪力、Y向地震Y剪力（单位：kN）

| 层号 | 塔号 | 振型号 | X剪力 | Y剪力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3 | 0.00 | -0.00 |
|  |  | 4 | 0.00 | -0.00 |
|  |  | 5 | 0.01 | 3.36 |
|  |  | 6 | 0.07 | 5.05 |
|  |  | 7 | 0.00 | -0.00 |
|  |  | 8 | 0.00 | -0.00 |
|  |  | 9 | 0.00 | -0.00 |
|  |  | 10 | 0.00 | -0.00 |
|  |  | 11 | 0.00 | -0.00 |
|  |  | 12 | 1.57 | 4.14 |
|  |  | 13 | 0.57 | 1.14 |
|  |  | 14 | 4.07 | 6.22 |
|  |  | 15 | 0.19 | 0.05 |
|  |  | 16 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 17 | 0.45 | 0.10 |
|  |  | 18 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 19 | 0.38 | 1.55 |
|  |  | 20 | 3.60 | 0.90 |
|  |  | 21 | 0.00 | -0.00 |
|  |  | 22 | 9.91 | 0.20 |
|  |  | 23 | 1.75 | 1.58 |
|  |  | 24 | 0.15 | 0.81 |
|  |  | 25 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 26 | 0.64 | 0.01 |
|  |  | 27 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2 | 1 | 0.00 | 0.49 |
|  |  | 2 | 0.00 | -0.00 |
|  |  | 3 | 0.42 | 3.28 |
|  |  | 4 | 0.00 | -0.00 |
|  |  | 5 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6 | 0.00 | -0.00 |
|  |  | 7 | 0.00 | -0.00 |
|  |  | 8 | 4.68 | 0.54 |
|  |  | 9 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 10 | 0.00 | -0.00 |
|  |  | 11 | 1.58 | 0.43 |
|  |  | 12 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 13 | 0.00 | -0.00 |
|  |  | 14 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 15 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 16 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 17 | 0.00 | -0.00 |
|  |  | 18 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 19 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 20 | 0.00 | -0.00 |
|  |  | 21 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 22 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 23 | 0.00 | -0.00 |
|  |  | 24 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 25 | 0.13 | 1.75 |
|  |  | 26 | 0.00 | -0.00 |
|  |  | 27 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 | 1 | 0.00 | -0.00 |
|  |  | 2 | 0.01 | 3.73 |
|  |  | 3 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4 | 0.00 | 1.54 |
|  |  | 5 | 0.00 | -0.00 |
|  |  | 6 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 7 | 0.12 | 1.51 |
|  |  | 8 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 9 | 0.00 | 0.22 |
|  |  | 10 | 0.00 | 0.12 |
|  |  | 11 | 0.00 | -0.00 |
|  |  | 12 | 0.00 | -0.00 |
|  |  | 13 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 14 | 0.00 | -0.00 |
|  |  | 15 | 0.00 | -0.00 |
|  |  | 16 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 17 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 18 | 0.25 | 0.12 |
|  |  | 19 | 0.00 | -0.00 |
|  |  | 20 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 21 | 0.01 | 0.11 |
|  |  | 22 | 0.00 | -0.00 |
|  |  | 23 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 24 | 0.00 | -0.00 |
|  |  | 25 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 26 | 0.00 | -0.00 |
|  |  | 27 | 7.11 | 0.05 |

5.5 X、Y向地震CQC组合后结果

各层 X 方向的作用力(CQC)

Fx(kN):        X 向地震作用下结构的地震反应力

Vx(kN):        X 向地震作用下结构的楼层剪力

Mx(kN-m):      X 向地震作用下结构的弯矩

sFx(kN):       静力法 X 向的地震力

《抗震规范》5.2.5条要求的X向楼层最小剪重比 = 1.60%

由下表可见，X向地震剪重比符合要求。

表68 各层 X 方向的作用力(CQC)

| 层号 | 塔号 | Fx | Vx (分塔剪重比) | Mx | sFx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 19.84 | 19.84(6.247%) | 89.30 | 21.60 |
|  | 2 | 5.82 | 5.82(6.722%) | 26.20 | 5.89 |
|  | 3 | 7.16 | 7.16(7.507%) | 32.24 | 6.49 |

各层 Y 方向的作用力(CQC)

Fy(kN):        Y 向地震作用下结构的地震反应力

Vy(kN):        Y 向地震作用下结构的楼层剪力

My(kN-m):      Y 向地震作用下结构的弯矩

sFy(kN):       静力法 Y 向的地震力

《抗震规范》5.2.5条要求的Y向楼层最小剪重比 = 1.60%

由下表可见，Y向地震剪重比符合要求。

表69 各层 Y 方向的作用力(CQC)

| 层号 | 塔号 | Fy | Vy (分塔剪重比) | My | sFy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 17.34 | 17.34(5.458%) | 78.02 | 21.60 |
|  | 2 | 4.07 | 4.07(4.697%) | 18.31 | 5.89 |
|  | 3 | 5.05 | 5.05(5.291%) | 22.72 | 6.49 |

第6章 楼层风荷载、地震作用统计结果

6.1 风荷载信息

风压单位：                 kN/m2

本层风荷、楼层剪力单位：   kN

楼层弯矩单位：             kN.m

表70 风荷载信息

| 层号 | 塔号 | X方向 |  |  |  | Y方向 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 风荷载 | 剪力 | 倾覆弯矩 | 风振系数 | 风荷载 | 剪力 | 倾覆弯矩 | 风振系数 |
| 1 | 1 | 12.25 | 12.25 | 55.12 | 1.79 | 48.77 | 48.77 | 219.47 | 1.83 |
|  | 2 | 7.64 | 7.64 | 34.36 | 1.79 | 11.74 | 11.74 | 52.84 | 1.83 |
|  | 3 | 2.67 | 2.67 | 12.03 | 1.80 | 28.76 | 28.76 | 129.42 | 1.83 |

6.2 风荷载下框架剪力统计

表71 X 向框架柱、剪力墙风剪力及百分比(单位：kN)

| 层号 | 塔号 | 柱剪力 | 墙剪力 | 总剪力 | 柱剪力百分比 | 墙剪力百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 12.25 | 0.00 | 12.25 | 100.00% | 0.00% |
|  | 2 | 7.64 | 0.00 | 7.64 | 100.00% | 0.00% |
|  | 3 | 2.67 | 0.00 | 2.67 | 100.00% | 0.00% |

表72 Y 向框架柱、剪力墙风剪力及百分比(单位：kN)

| 层号 | 塔号 | 柱剪力 | 墙剪力 | 总剪力 | 柱剪力百分比 | 墙剪力百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 48.77 | 0.00 | 48.77 | 100.00% | 0.00% |
|  | 2 | 11.74 | 0.00 | 11.74 | 100.00% | 0.00% |
|  | 3 | 28.76 | 0.00 | 28.76 | 100.00% | 0.00% |

6.3 风荷载下框架倾覆弯矩统计(抗规方式)

表73 X 向框架柱风倾覆弯矩及百分比(单位：kN.m)

| 层号 | 塔号 | 柱弯矩 | 总弯矩 | 柱弯矩百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 55.1 | 55.1 | 100.00% |
|  | 2 | 34.4 | 34.4 | 100.00% |
|  | 3 | 12.0 | 12.0 | 100.00% |

表74 Y 向框架柱风倾覆弯矩及百分比(单位：kN.m)

| 层号 | 塔号 | 柱弯矩 | 总弯矩 | 柱弯矩百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 219.5 | 219.5 | 100.00% |
|  | 2 | 52.8 | 52.8 | 100.00% |
|  | 3 | 129.4 | 129.4 | 100.00% |

6.4 风荷载外力、层剪力、倾覆弯矩统计

风荷载外力、层剪力单位：   kN

倾覆弯矩单位：            kN.m

表75 +WX 方向风荷载外力、层剪力、倾覆弯矩统计

| 层号 | 塔号 | 层外力F | 层剪力V | 倾覆弯矩M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 55.1 |
|  | 2 | 7.6 | 7.6 | 34.4 |
|  | 3 | 2.7 | 2.7 | 12.0 |

表76 -WX 方向风荷载外力、层剪力、倾覆弯矩统计

| 层号 | 塔号 | 层外力F | 层剪力V | 倾覆弯矩M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -12.2 | -12.2 | -55.1 |
|  | 2 | -7.6 | -7.6 | -34.4 |
|  | 3 | -2.7 | -2.7 | -12.0 |

表77 +WY 方向风荷载外力、层剪力、倾覆弯矩统计

| 层号 | 塔号 | 层外力F | 层剪力V | 倾覆弯矩M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 48.8 | 48.8 | 219.5 |
|  | 2 | 11.7 | 11.7 | 52.8 |
|  | 3 | 28.8 | 28.8 | 129.4 |

表78 -WY 方向风荷载外力、层剪力、倾覆弯矩统计

| 层号 | 塔号 | 层外力F | 层剪力V | 倾覆弯矩M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -48.8 | -48.8 | -219.5 |
|  | 2 | -11.7 | -11.7 | -52.8 |
|  | 3 | -28.8 | -28.8 | -129.4 |

6.5 规定水平力

表79 各层各塔的规定水平力

| 层号 | 塔号 | X向(kN) | Y向(kN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 19.8 | 17.3 |
|  | 2 | 5.8 | 4.1 |
|  | 3 | 7.2 | 5.0 |

6.6 规定水平力下倾覆弯矩统计(抗规方式)

表80 X 向框架柱、短肢墙地震倾覆弯矩(单位：kN.m)及百分比(抗规方式)

| 层号 | 塔号 | 框架柱 | 短肢墙 | 普通墙 | 支撑 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 89.3(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 89.3 |
|  | 2 | 26.2(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 26.2 |
|  | 3 | 32.2(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 32.2 |

表81 Y 向框架柱、短肢墙地震倾覆弯矩(单位：kN.m)及百分比(抗规方式)

| 层号 | 塔号 | 框架柱 | 短肢墙 | 普通墙 | 支撑 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 78.0(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 78.0 |
|  | 2 | 18.3(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 18.3 |
|  | 3 | 22.7(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 22.7 |

6.7 规定水平力下倾覆弯矩统计(轴力方式)

表82 X 向框架柱、短肢墙地震倾覆弯矩(单位：kN.m)及百分比(轴力方式)

| 层号 | 塔号 | 框架柱 | 短肢墙 | 普通墙 | 支撑 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 89.3(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 89.3 |
|  | 2 | 26.2(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 26.2 |
|  | 3 | 32.2(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 32.2 |

表83 Y 向框架柱、短肢墙地震倾覆弯矩(单位：kN.m)及百分比(轴力方式)

| 层号 | 塔号 | 框架柱 | 短肢墙 | 普通墙 | 支撑 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 78.0(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 78.0 |
|  | 2 | 18.3(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 18.3 |
|  | 3 | 22.7(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 22.7 |

Ratio : 柱剪力百分比

BVRatio : 柱剪力与分段基底剪力百分比

表84 X向地震剪力(单位：kN)及百分比

| 层号 | 塔号 | 柱剪力 | 墙剪力 | 总剪力 | Ratio | BVRatio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 19.8 | 0.0 | 19.8 | 100.00% | 0.00% |
|  | 2 | 5.8 | 0.0 | 5.8 | 100.00% | 0.00% |
|  | 3 | 7.2 | 0.0 | 7.2 | 100.00% | 0.00% |

表85 Y向地震剪力(单位：kN)及百分比

| 层号 | 塔号 | 柱剪力 | 墙剪力 | 总剪力 | Ratio | BVRatio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 17.3 | 0.0 | 17.3 | 100.00% | 0.00% |
|  | 2 | 4.1 | 0.0 | 4.1 | 100.00% | 0.00% |
|  | 3 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 100.00% | 0.00% |

6.8 地震外力、层剪力、倾覆弯矩统计

地震外力、层剪力单位：    kN

倾覆弯矩单位：           kN.m

表86 EX、EY 地震外力、层剪力、倾覆弯矩统计

| 层号 | 塔号 | 层外力 FX | 层剪力 VX | 倾覆弯矩 MX | 层外力 FY | 层剪力 VY | 倾覆弯矩 MY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 19.8 | 19.8 | 89.3 | 17.3 | 17.3 | 78.0 |
|  | 2 | 5.8 | 5.8 | 26.2 | 4.1 | 4.1 | 18.3 |
|  | 3 | 7.2 | 7.2 | 32.2 | 5.0 | 5.0 | 22.7 |

第7章 工况、组合

7.1 工况设定

表87 工况设定

| 工况简称 | 工况详称 |
| --- | --- |
| X地震 | EX -- X方向地震作用下的标准内力 |
| Y地震 | EY -- Y方向地震作用下的标准内力 |
| +X风 | +WX -- +X方向风荷载作用下的标准内力 |
| -X风 | -WX -- -X方向风荷载作用下的标准内力 |
| +Y风 | +WY -- +Y方向风荷载作用下的标准内力 |
| -Y风 | -WY -- -Y方向风荷载作用下的标准内力 |
| 恒载 | DL -- 恒载作用下的标准内力 |
| 活载 | LL -- 活载作用下的标准内力 |
| 活荷不利1 | LL1 -- 考虑活载随机作用时梁负弯矩包络的标准内力 |
| 活荷不利2 | LL2 -- 考虑活载随机作用时梁正弯矩包络的标准内力 |

7.2 荷载组合表

表88 是否为非线性组合

| 组合号 | 恒载 | 活载 | +X风 | -X风 | +Y风 | -Y风 | X地震 | Y地震 | 温度 | 非线性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  | 1.50 | 否 |
| 2 | 1.30 | 1.05 |  |  |  |  |  |  | 1.50 | 否 |
| 3 | 1.30 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  | 否 |
| 4 | 1.30 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 0.90 | 否 |
| 5 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  | 1.50 | 否 |
| 6 | 1.00 | 1.05 |  |  |  |  |  |  | 1.50 | 否 |
| 7 | 1.00 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  | 否 |
| 8 | 1.00 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 0.90 | 否 |
| 9 | 1.30 |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 否 |
| 10 | 1.30 |  |  | 1.50 |  |  |  |  |  | 否 |
| 11 | 1.30 |  |  |  | 1.50 |  |  |  |  | 否 |
| 12 | 1.30 |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  | 否 |
| 13 | 1.30 | 1.50 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 否 |
| 14 | 1.30 | 1.50 |  | 0.90 |  |  |  |  |  | 否 |
| 15 | 1.30 | 1.50 |  |  | 0.90 |  |  |  |  | 否 |
| 16 | 1.30 | 1.50 |  |  |  | 0.90 |  |  |  | 否 |
| 17 | 1.30 | 1.05 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 否 |
| 18 | 1.30 | 1.05 |  | 1.50 |  |  |  |  |  | 否 |
| 19 | 1.30 | 1.05 |  |  | 1.50 |  |  |  |  | 否 |
| 20 | 1.30 | 1.05 |  |  |  | 1.50 |  |  |  | 否 |
| 21 | 1.00 |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 否 |
| 22 | 1.00 |  |  | 1.50 |  |  |  |  |  | 否 |
| 23 | 1.00 |  |  |  | 1.50 |  |  |  |  | 否 |
| 24 | 1.00 |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  | 否 |
| 25 | 1.00 | 1.50 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 否 |
| 26 | 1.00 | 1.50 |  | 0.90 |  |  |  |  |  | 否 |
| 27 | 1.00 | 1.50 |  |  | 0.90 |  |  |  |  | 否 |
| 28 | 1.00 | 1.50 |  |  |  | 0.90 |  |  |  | 否 |
| 29 | 1.00 | 1.05 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 否 |
| 30 | 1.00 | 1.05 |  | 1.50 |  |  |  |  |  | 否 |
| 31 | 1.00 | 1.05 |  |  | 1.50 |  |  |  |  | 否 |
| 32 | 1.00 | 1.05 |  |  |  | 1.50 |  |  |  | 否 |
| 33 | 1.30 | 0.65 |  |  |  |  | 1.40 |  |  | 否 |
| 34 | 1.30 | 0.65 |  |  |  |  | -1.40 |  |  | 否 |
| 35 | 1.30 | 0.65 |  |  |  |  |  | 1.40 |  | 否 |
| 36 | 1.30 | 0.65 |  |  |  |  |  | -1.40 |  | 否 |
| 37 | 1.00 | 0.50 |  |  |  |  | 1.40 |  |  | 否 |
| 38 | 1.00 | 0.50 |  |  |  |  | -1.40 |  |  | 否 |
| 39 | 1.00 | 0.50 |  |  |  |  |  | 1.40 |  | 否 |
| 40 | 1.00 | 0.50 |  |  |  |  |  | -1.40 |  | 否 |

第8章 整体指标统计

8.1 周期比

《抗规》3.4.1条文说明对于特别不规则项目的定义为：扭转周期比大于0.9，混合结构扭转周期比大于0.85。

本项目周期比限值为0.9。

第1扭转周期(0.2112)/第1平动周期(0.6348) = 0.33

该结构周期比满足要求。

8.2 层刚度统计(各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息)

| Xstif,Ystif(m) | 刚心的 X，Y 坐标值 |
| --- | --- |
| Alf(Degree) | 层刚性主轴的方向 |
| Xmass,Ymass(m) | 质心的 X，Y 坐标值 |
| Gmass(t) | 总质量 |
| Eex,Eey | X，Y 方向的偏心率 |

表89 层刚度统计

| 层号 | 塔号 | Xstif,Ystif | Alf | Xmass,Ymass | Gmass | Eex,Eey |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 90.24,-21.45 | 176.74 | 87.40,-21.38 | 36.98 | 0.005,0.167 |
|  | 2 | 45.86,-2.87 | 146.24 | 45.68,-2.72 | 10.21 | 0.035,0.039 |
|  | 3 | 12.90,0.61 | 178.17 | 10.92,-0.29 | 10.80 | 0.141,0.169 |

《抗规》表3.4.3-2对于侧向刚度不规则的定义为：该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%。

Ratx,Raty: X，Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)

Ratx1,Raty1: X，Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者

Ratx2,Raty2: X，Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值。110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时，150%指嵌固层

RJX1,RJY1,RJZ1: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(剪切刚度),单位：kN/m

RJX3,RJY3,RJZ3: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(地震剪力与地震层间位移的比),单位：kN/m

Rs: 薄弱层地震剪力放大系数

| 层号 | 塔号 | Ratx | Raty | Ratx1 | Raty1 | RJX1 | RJY1 | RJX3 | RJY3 | Rs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 64697.77 | 42156.64 | 34753.08 | 17118.13 | 1.00 |
|  | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 13055.57 | 9440.10 | 5842.92 | 4940.49 | 1.00 |
|  | 3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 24041.80 | 15325.61 | 14308.40 | 2951.68 | 1.00 |

X方向最小刚度比:  1.0000(1 层 1 塔)

Y方向最小刚度比:  1.0000(1 层 1 塔)

8.3 结构整体稳定验算

| 刚度单位 | kN/m |
| --- | --- |
| 层高单位 | m |
| 上部重量单位 | kN |

表90 地震

| 层号 | 塔号 | X向刚度 | Y向刚度 | 层高 | 上部重量 | X向刚重比 | Y向刚重比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3.475E+004 | 1.712E+004 | 4.500 | 465 | 3.366E+002 | 1.658E+002 |
|  | 2 | 5.843E+003 | 4.940E+003 | 4.500 | 129 | 2.043E+002 | 1.728E+002 |
|  | 3 | 1.431E+004 | 2.952E+003 | 4.500 | 135 | 4.780E+002 | 9.861E+001 |

该结构刚重比Di*Hi/Gi大于5，能够通过《高钢规》6.1.7条的整体稳定验算

8.4 结构整体抗倾覆验算

《抗规》4.2.4条规定：高宽比大于4的高层建筑，在地震作用下基础底面不宜出现脱离区(零应力区)；其他建筑，基础底面与地基土之间脱离区(零应力区)面积不应超过基础底面面积的15%。

表91 结构整体抗倾覆验算(单位：kN.m)

| 层号 | 塔号 | 工况 | 抗倾覆力矩Mr | 倾覆力矩Mov | 比值Mr/Mov | 零应力区(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | X向风 | 9.096E+003 | 3.675E+001 | 247.53 | 0.00 |
|  |  | Y向风 | 2.269E+003 | 1.463E+002 | 15.51 | 0.00 |
|  |  | X地震 | 8.536E+003 | 5.953E+001 | 143.38 | 0.00 |
|  |  | Y地震 | 2.129E+003 | 5.201E+001 | 40.94 | 0.00 |
| 1 | 2 | X向风 | 5.788E+002 | 2.291E+001 | 25.26 | 0.00 |
|  |  | Y向风 | 3.169E+002 | 3.523E+001 | 9.00 | 0.00 |
|  |  | X地震 | 5.402E+002 | 1.746E+001 | 30.93 | 0.00 |
|  |  | Y地震 | 2.958E+002 | 1.220E+001 | 24.24 | 0.00 |
| 1 | 3 | X向风 | 1.563E+003 | 8.019E+000 | 194.92 | 0.00 |
|  |  | Y向风 | 1.515E+002 | 8.628E+001 | 1.76 | 0.35 |
|  |  | X地震 | 1.485E+003 | 2.149E+001 | 69.07 | 0.00 |
|  |  | Y地震 | 1.439E+002 | 1.515E+001 | 9.50 | 0.00 |

8.5 楼层抗剪承载力验算

《抗规》表3.4.3-2条楼层承载力突变：抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一层的80%。

《抗规》3.4.4-2条规定:楼层承载力突变时，薄弱层抗侧力结构的受剪承载力不应小于相邻上一楼层的65%。

结构设定的限值是80.00%。并无楼层承载力突变的情况。

表92 楼层抗剪承载力验算(单位：kN)

| 层号 | 塔号 | X向承载力 | Y向承载力 | Ratio_X | Ratio_Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2.3043E+003 | 1.9267E+003 | 1.00 | 1.00 |
|  | 2 | 5.4072E+002 | 4.8053E+002 | 1.00 | 1.00 |
|  | 3 | 8.0967E+002 | 6.6053E+002 | 1.00 | 1.00 |

注: Ratio_X,Ratio_Y表示本层与上一层的承载力之比

8.6 薄弱层信息

表93 薄弱层

| 层号 | 塔号 |
| --- | --- |

8.7 剪重比调整系数

《抗规》5.2.5条规定：7度(0.1g)设防地区，X向楼层剪重比不应小于1.60%，Y向楼层剪重比不应小于1.60%。

表94 各楼层地震剪力系数调整情况

| 层号 | 塔号 | X向调整系数 | Y向调整系数 | 调整后X向剪力 | 调整后Y向剪力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 19.84 | 17.34 |
|  | 2 | 1.00 | 1.00 | 5.82 | 4.07 |
|  | 3 | 1.00 | 1.00 | 7.16 | 5.05 |

8.8 0.2V0调整系数

表95 0.2V0调整

| 层号 | 塔号 | X向调整系数 | Y向调整系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1.000 | 1.000 |
|  | 2 | 1.000 | 1.000 |
|  | 3 | 1.000 | 1.000 |

8.9 位移角和位移比

《抗规》5.5.1条规定：弹性层间位移角的限值如下表：

表96 弹性层间位移角限值[抗规(5.5.1)]

| 结构体系 | △u/h限值 |
| --- | --- |
| 钢筋混凝土框架 | 1/550 |
| 钢筋混凝土框架-剪力墙、板柱-剪力墙、框架-核心筒 | 1/800 |
| 钢筋混凝土抗震墙、筒中筒 | 1/1000 |
| 钢筋混凝土框支层 | 1/1000 |
| 多、高层钢结构 | 1/250 |

《抗规》表3.4.3-1对于扭转不规则的定义，在具有偶然偏心的规定水平力作用下，楼层两端抗侧力构件弹性水平位移（或层间位移）的最大值与平均值的比值大于1.2。

《抗规》3.4.4条规定：扭转不规则时，应计入扭转影响，且在具有偶然偏心的规定水平力作用下，楼层两端抗侧力构件弹性水平位移或层间位移的最大值与平均值的比值不宜大于1.5，当最大层间位移远小于规范限值时，可适当放宽。

| 单位 | mm |
| --- | --- |
| h | 层高 |
| Max-(X)，Max-(Y) | X,Y方向的节点最大位移 |
| Ave-(X)，Ave-(Y) | X,Y方向的层平均位移 |
| Max-Dx ，Max-Dy | X,Y方向的最大层间位移 |
| Ave-Dx ，Ave-Dy | X,Y方向的平均层间位移 |
| Ratio-(X),Ratio-(Y) | 最大位移与层平均位移的比值 |
| Ratio-Dx,Ratio-Dy | 最大层间位移与平均层间位移的比值 |
| Max-Dx/h，Max-Dy/h | X,Y方向的最大层间位移角 |

8.9.1 风荷载和地震作用

表97 X 方向地震作用下的楼层最大位移

| 层号 | 塔号 | Max-(X) | Ave-(X) | Max-Dx | Ave-Dx | Max-Dx/h | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1.02 | 0.70 | 1.02 | 0.70 | 1/4415 | 4500.00 |
|  | 2 | 1.17 | 1.02 | 1.17 | 1.02 | 1/3835 | 4500.00 |
|  | 3 | 0.64 | 0.55 | 0.64 | 0.55 | 1/7075 | 4500.00 |

X向最大层间位移角：  1/3835  (1  层 2  塔)

表98 X 双向地震作用下的楼层最大位移

| 层号 | 塔号 | Max-(X) | Ave-(X) | Max-Dx | Ave-Dx | Max-Dx/h | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1.05 | 0.72 | 1.05 | 0.72 | 1/4287 | 4500.00 |
|  | 2 | 1.47 | 1.20 | 1.47 | 1.20 | 1/3066 | 4500.00 |
|  | 3 | 0.65 | 0.56 | 0.65 | 0.56 | 1/6911 | 4500.00 |

X向最大层间位移角：  1/3066  (1  层 2  塔)

表99 Y 方向地震作用下的楼层最大位移

| 层号 | 塔号 | Max-(Y) | Ave-(Y) | Max-Dy | Ave-Dy | Max-Dy/h | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2.13 | 1.37 | 2.13 | 1.37 | 1/2116 | 4500.00 |
|  | 2 | 1.32 | 0.95 | 1.32 | 0.95 | 1/3414 | 4500.00 |
|  | 3 | 3.16 | 1.94 | 3.16 | 1.94 | 1/1425 | 4500.00 |

Y向最大层间位移角：  1/1425  (1  层 3  塔)

表100 Y 双向地震作用下的楼层最大位移

| 层号 | 塔号 | Max-(Y) | Ave-(Y) | Max-Dy | Ave-Dy | Max-Dy/h | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2.15 | 1.43 | 2.15 | 1.43 | 1/2097 | 4500.00 |
|  | 2 | 1.39 | 1.00 | 1.39 | 1.00 | 1/3239 | 4500.00 |
|  | 3 | 3.16 | 1.98 | 3.16 | 1.98 | 1/1424 | 4500.00 |

Y向最大层间位移角：  1/1424  (1  层 3  塔)

表101 +X 方向风荷载作用下的楼层最大位移

| 层号 | 塔号 | Max-(X) | Ave-(X) | Ratio-(X) | Max-Dx | Ave-Dx | Ratio-Dx | Max-Dx/h | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.72 | 0.48 | 1.51 | 0.72 | 0.48 | 1.00 | 1/6218 | 4500.00 |
|  | 2 | 1.78 | 1.44 | 1.24 | 1.78 | 1.44 | 1.24 | 1/2523 | 4500.00 |
|  | 3 | 0.24 | 0.21 | 1.15 | 0.24 | 0.21 | 1.00 | 1/9999 | 4500.00 |

X向最大层间位移角：  1/2523  (1  层 2  塔)

X方向最大位移与层平均位移的比值：  1.51  (1  层 1  塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.24  (1  层 2  塔)

表102 -X 方向风荷载作用下的楼层最大位移

| 层号 | 塔号 | Max-(X) | Ave-(X) | Ratio-(X) | Max-Dx | Ave-Dx | Ratio-Dx | Max-Dx/h | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.72 | 0.48 | 1.51 | 0.72 | 0.48 | 1.00 | 1/6218 | 4500.00 |
|  | 2 | 1.78 | 1.44 | 1.24 | 1.78 | 1.44 | 1.24 | 1/2523 | 4500.00 |
|  | 3 | 0.24 | 0.21 | 1.15 | 0.24 | 0.21 | 1.00 | 1/9999 | 4500.00 |

X向最大层间位移角：  1/2523  (1  层 2  塔)

X方向最大位移与层平均位移的比值：  1.51  (1  层 1  塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.24  (1  层 2  塔)

表103 +Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移

| 层号 | 塔号 | Max-(Y) | Ave-(Y) | Ratio-(Y) | Max-Dy | Ave-Dy | Ratio-Dy | Max-Dy/h | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3.83 | 2.37 | 1.62 | 3.83 | 2.37 | 1.62 | 1/1174 | 4500.00 |
|  | 2 | 3.13 | 2.44 | 1.29 | 3.13 | 2.44 | 1.29 | 1/1437 | 4500.00 |
|  | 3 | 13.89 | 8.36 | 1.66 | 13.89 | 8.36 | 1.66 | 1/324 | 4500.00 |

Y向最大层间位移角：  1/324  (1  层 3  塔)

Y方向最大位移与层平均位移的比值：  1.66  (1  层 3  塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.66  (1  层 3  塔)

表104 -Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移

| 层号 | 塔号 | Max-(Y) | Ave-(Y) | Ratio-(Y) | Max-Dy | Ave-Dy | Ratio-Dy | Max-Dy/h | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3.83 | 2.37 | 1.62 | 3.83 | 2.37 | 1.62 | 1/1174 | 4500.00 |
|  | 2 | 3.13 | 2.44 | 1.29 | 3.13 | 2.44 | 1.29 | 1/1437 | 4500.00 |
|  | 3 | 13.89 | 8.36 | 1.66 | 13.89 | 8.36 | 1.66 | 1/324 | 4500.00 |

Y向最大层间位移角：  1/324  (1  层 3  塔)

Y方向最大位移与层平均位移的比值：  1.66  (1  层 3  塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.66  (1  层 3  塔)

表105 X 方向规定水平力作用下的楼层最大位移

| 层号 | 塔号 | Max-(X) | Ave-(X) | Ratio-(X) | Max-Dx | Ave-Dx | Ratio-Dx | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.77 | 0.61 | 1.26 | 0.77 | 0.61 | 1.00 | 4500.00 |
|  | 2 | 1.11 | 1.01 | 1.11 | 1.11 | 1.01 | 1.11 | 4500.00 |
|  | 3 | 0.63 | 0.55 | 1.14 | 0.63 | 0.55 | 1.00 | 4500.00 |

X方向最大位移与层平均位移的比值：  1.26  (1  层 1  塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.11  (1  层 2  塔)

表106 Y 方向规定水平力作用下的楼层最大位移

| 层号 | 塔号 | Max-(Y) | Ave-(Y) | Ratio-(Y) | Max-Dy | Ave-Dy | Ratio-Dy | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1.26 | 0.87 | 1.46 | 1.26 | 0.87 | 1.46 | 4500.00 |
|  | 2 | 0.88 | 0.78 | 1.13 | 0.88 | 0.78 | 1.00 | 4500.00 |
|  | 3 | 1.94 | 1.32 | 1.47 | 1.94 | 1.32 | 1.47 | 4500.00 |

Y方向最大位移与层平均位移的比值：  1.47  (1  层 3  塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.47  (1  层 3  塔)

第9章 结构分析及设计结果简图

9.1 结构平面简图

图1  1层结构平面简图

9.2 平面荷载简图

图2  1层平面荷载简图

9.3 楼板荷载简图

图3  1层楼板荷载简图

9.4 楼板厚度简图

图4  1层楼板厚度简图

9.5 配筋简图

图5  1层配筋简图

9.6 柱、墙轴压比简图

图6  1层柱、墙轴压比简图

9.7 防火应力比简图

图7  1层防火应力比简图

9.8 防火参数简图

图8  1层防火参数简图

第10章 补充图纸