广东省人民医院机房服务器网络模块采购项目需求

一、项目名称：

广东省人民医院机房服务器网络模块采购项目需求

二、项目要求

为满足网络带宽及速率的需求，需对现有医学大数据中心服务器的网络模块进行升级。

三、采购清单

采购设备及数量如下：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 1套 |
| 2 | 交换机 | 1台 |
| 3 | 服务器网卡 | 3张 |

四、配置参数要求

| 类型 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 防火墙 | 硬件要求： ≥8个千兆电口，2个千兆光口 性能要求： 吞吐量：≥1Gbps 并发连接数：≥50W 新建连接数：≥1.2W 安全防护功能：支持防火墙、防病毒、入侵检测防御、威胁情报、应用识别、URL过滤等满足等级保护要求；支持SYN、UDP、ICMP等洪水型DoS/DDoS攻击防护，支持ARP攻击防御功能；支持对HTTP、TCP、UDP、DNS、TLS等常用协议及应用的攻击检测和防御，支持对欺骗攻击、注入攻击、中间人攻击、跨站请求伪造、跨站脚本攻击、代码执行、释放重利用等多种类别的威胁进行检测和防御。 含1年病毒库升级功能、入侵防御特征库升级功能、 应用识别特征库升级功能，3年维保。 | 1台 |
| 交换机 | 万兆光纤网络交换机： 交换容量(全双工)：≥680Gbps 包转发率(整机 )：≥240Mpps 端口描述：≥1*管理口+ ≥16 *SFP Plus端囗 以太网功能：IRF2、32K Mac地址表、支持端□镜像和流镜像功能、支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口)、支持10GE口聚合、支持端口隔离、支持STP/RSTP/MSTP、支持IEEE 802.3ad(动态链路聚合)、静态端口聚合、支持Jumbo Frame、支持RRPP。 光模块：配置≥6个万兆多模光模块； 光纤跳纤：配置≥6条LC-LC万兆多模光纤跳线。 | 1台 |
| 服务器网卡 | 支持联想ThinkServer SR658、SR650 V2服务器扩容的双口万兆网卡（含模块） | 2张 |
|  | 支持戴尔R740服务器的X710 双口万兆网卡，包含模块和Riser 1扩展卡 | 1张 |

五、部署要求

所采用的产品和技术方案必须兼容采购人现有的网络，如果出现与现有设备不兼容的情况，由报价人负责解决，采购人不支付任何额外的费用。

报价人负责采购人需求书中列出的所有工作内容，以及其他隐含的配套工作。报价人应充分考虑影响报价的各种因素和风险。采购人不再支付项目金额以外的任何费用。

报价人必须确保设备硬件套件的完整性和可靠性。对于需求书没有列出，而对该项目的正常运行和维护必不可少的部件、配件和模块等，报价人有责任给予补充。

报价人应当负责本次采购设备的安装调试工作，由于医院业务要求网络7×24小时连续运行，因此，在安装新的设备时，必须尽量保证网络通信不中断。如果一定要暂停网络通信，则必须在预先计划好并得到批准的短暂时间内完成。为此，报价人应制定详细周密的安装配置和系统割接方案，并且这些方案应经过充分的磋商论证和实验证明，方可付诸实施，不允许出现计划外断网的状况。

设备部署所需的线材由报价人提供，项目不再不支付任何额外的费用

所有产品要求品牌与实际制造商一致，不要OEM或贴牌产品。报价人的技术指标应答必须与其报价中的设备一致，技术参数和指标必须是真实的；如果发现虚假夸大技术参数或不是所报价设备的技术参数，则按虚假应标处理。