面向社区居家老年人的智能终端健康监测决策模块项目需求

- 项目名称

项目名称：面向社区居家老年人的智能终端健康监测决策模块

- 项目内容

在“智慧医养康服务一体化技术与应用研究”项目的实施过程中，根据课题3的“研发基于物联网的医养康融合智能终端系统”任务，设计与实现面向社区居家老年人健康状态的全面监测和智能决策，为此设定集成性强的“智能终端健康监测决策模块”项目。

智能终端健康监测决策模块由软件服务与配套硬件设备共同构成，采用“一拖N”配置，即一个主终端设备可连接多个外围监测设备，通过血压计、血糖仪、血氧仪、毫米波雷达等外围监测设备实现老年人多项健康指标的实时监测。同时，该模块具备智能决策能力，能够分析采集到的健康数据，通过内置算法和预设规则及时识别异常健康状况，并自动触发预警机制，通知后台管理人员和家属采取必要的干预措施。

通过采购该模块，项目将提升社区居家老年人的健康数据覆盖率与精确度，提供多场景下的医养康服务支持，实现从数据采集、分析到风险预警的闭环管理。另外，智能决策功能可以显著增强平台的智能监护与远程管理能力，有助于提高异常情况响应速度，为项目的成功实施提供技术支撑和坚实保障。

| 序号 | 名称 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面向社区居家老年人的智能终端健康监测决策模块 | 详见“三.详细配置参数” | 1套 |

- 详细配置参数

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 健康管理子模块 | 面向社区居家老年人提供全方位的健康管理服务，涵盖健康监测、在线预约、远程问诊、康复训练、日常照料、健康管理及转诊功能，实现老年人健康的全生命周期服务一体化管理。 |
|  |  | 健康数据跟踪与分析：具备长期健康数据跟踪与分析功能，能够为老年人提供个性化的健康管理建议和服务，定期汇总和健康报告生成，便于老年人及其家属、家庭医生和后台管理人员对老年人健康状况的全面了解与管理。另外，系统会根据健康数据的历史变化趋势，为老年人推荐健康生活方式、饮食建议、康复计划等个性化的健康干预和服务。 |
| 2 | 可视化后台管理子模块 | 该模块通过整合老年人的健康数据、医疗资源和服务请求，支持多维度数据筛选、智能预警、应急指挥等功能。通过数据可视化呈现老年人健康状态、服务进度和资源分配情况，帮助后台管理人员实时监控老年人的健康状况和服务需求。智能预警功能能够根据实时数据分析、内置算法和预设规则及时识别潜在健康风险，自动生成预警通知，后台管理人员可以迅速响应突发事件并协调医疗、护理、急救等各方面资源，为老年人提供及时有效的支持，提升社区健康管理的精细化程度和运营效率。 |
| 3 | 健康监测子模块 | 健康监测硬件设备：依托物联网、毫米波雷达、传感器和人工智能等创新技术提供高效、精准的健康监测服务。面向社区居家老年人提供不少于14套面向智慧康养居家机器人（主终端）及其配套硬件设备（外围监测设备），硬件设备必须包含血压计、血糖仪、血氧仪，以及不少于4套睡眠监测毫米波雷达、室内空气质量监测仪、跌倒检测毫米波雷达和人体智能行为识别传感器等设备。这些硬件设备被部署在老年人的居住环境中，能够实时采集老年人的健康和环境数据。通过无线联网或蓝牙连接，数据从外围监测设备上传至主终端，后者将数据传输至云端进行分析和处理，确保设备和数据的互联互通。 |
|  |  | 健康监测：通过实时监测老年人的多项健康和环境数据，包括血压、血糖、血氧饱和度、脉搏、睡眠状态、跌倒情况、室内空气质量（如温度、湿度、PM2.5、CO2、甲醛、TVOC）、同时监测老年人的人体姿态和活动统计，这些数据被汇聚到智慧康养居家机器人（主终端）中，经过数据预处理后上传至云端的可视化后台管理子模块进行分析和智能处理。 |
|  |  | 预警及智能决策：基于社区居家老年人的健康数据进行大数据分析，及时发现异常健康状况，如血压过高、血糖异常、睡眠质量差等自动触发预警机制。预警后智能决策关键场景包括但不限于：1）健康预警：当监测到异常健康数据（如高血压、血糖波动、血氧下降等）时，自动触发预警，提醒老年人、家属或管理人员及时采取干预措施；2）跌倒检测：通过毫米波雷达和人体智能行为识别传感器监测老年人跌倒事件，自动报警并启动紧急响应；3）环境风险管理：通过室内空气质量监测，智能判断居住环境中的空气污染或温湿度异常，并建议调整环境条件以保障老年人健康；4）睡眠质量监控：智能分析睡眠数据，检测睡眠障碍，并提供改善睡眠的个性化建议；5）康复训练：根据健康监测数据，智能评估老年人康复进度，推荐适合的康复活动或调整训练计划。 |

- 项目工期

合同签订日起 2 个月内。

- 集成技术及实施服务要求

项目实施期内承建商提供专职工程师负责本项目实施，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括系统配置培训、用户培训，并保证培训效果。

验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收工作。

- 后续维护服务

本项目软件维护期从软件验收合格之日算起，期限为12个月。在维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及功能的局部改进完善、故障情况下的现场问题解决。

维保期内承建商为院方提供专职技术人员进行维护服务，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

在维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

超过维护期的，双方另行协商签订维护合同，其中软件部分年维护费不超过合同软件部分金额的8%。

- 合同款支付方式

(一)合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

(二)项目验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票以及《售后服务履约承诺函》后，支付合同总金额的70%。