神经电信号检查设备工作站联网系统项目需求
项目名称（必填）
项目名称：神经电信号检查设备工作站联网系统

采购清单

	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	数据库服务模块
	套
	1

	2
	数据库存储管理器及典型收藏管理模块
	套
	1

	3
	数据备份归档管理模块
	套
	1

	4
	神经电信号检查设备报告数据上传
	套
	1

	5
	神经电信号检查设备医生报告工作站
	套
	1

	6
	临床WEB报告浏览模块
	套
	1

	7
	神经电信号检查设备数据共享
	套
	1

	8
	神经电信号检查设备连接
	套
	62

	9
	接口集成要求
	套
	1


详细配置参数（必填）
为满足电子病历评级标准中关于“全部记录实现可靠电子签名”以及医院单机报告“纳入全院集成的数据管理体系”的评价内容要求，对我院单机使用的62台（型号29种）没有联网的神经电信号检查设备进行联网，报告统一上传到神经电信号检查设备工作站联网系统，实现在HIS、心电信息系统、电子病历等系统中可以调阅神经电信号检查设备检查报告，实现神经电信号检查设备报告全院统一共享。

3.1具体参数要求
	序号
	指标项
	指标要求

	1
	数据库服务模块
	系统软件采用纯B/S架构设计，所有医生客户端无需安装应用软件，可直接通过浏览器登录系统，软件主界面包含预约分诊、检查管理、病历管理、临床浏览、数据统计、基础设置功能模块。
维护与升级：维护与升级工作集中于服务器端，医生客户端无需维护，减少医院后期的维护成本，实现系统的在线维护、无缝升级；
系统完整性：登录系统后的功能模块需全面含概电生理检查业务的全流程，需包含以下模块预约登记、电生理检查、病历管理、分析诊断、报告打印、统计分析、系统管理。
在用户登录界面，支持用户名+密码登录、CA登录、扫码登录、人脸识别多种身份认证机制，确保身份的唯一性和安全性。
支持与HIS系统集成，实现从HIS当中获取患者资料；支持电子申请预约信息获取。
要求数据以XML标准定义的格式进行波形的存储，建立标准数据库，为医院开展科研教学提供有效的数据基础。

	2
	数据库存储管理器及典型收藏管理模块
	（1）支持医院电生理数据进行数字化集中存储及管理，可对电生理数据进行查找、统计、测量。

（2）产品适用于接收具有DICOM或XML传输协议的机器、具有数字输出的电生理检查设备的数据，对数据进行处理和存储，并可与医院信息管理系统进行整合，通过网络发布报告。

（3）电生理报告信息管理功能：支持原有典型数据、原始图像提取技术，可使用专用报告工作站出报告，并实现电生理检查的流程化管理。

	3
	数据备份归档管理模块
	（1）系统的设计、应用与数据使用应安全、可靠、准确、可信、可用、完整。系统与数据的安全应符合国家有关法律和规定。保护患者信息隐私。保障信息传输完整性、系统数据传输和存储的保密性。

（2）系统安全访问功能要求：应具有严格的身份认证和访问控制功能，杜绝因各种非法访问对系统的安全性造成严重的损坏。系统具有完备的信息安全保障体系，能对登录用户的身份进行认证，并跟踪用户的操作。

（3）提供对存储的数据进行定期备份及归档管理，保障医疗数据存储的连续性及稳定性。

	4
	神经电信号检查设备数据报告上传
	支持对医院电生理设备数据进行上传、集中管理、统一报告发布、统一打印；支持与HIS系统电子申请的对接，从而实现检查数据与病人信息的统一。

	5
	神经电信号检查设备医生报告工作站
	接收电生理检查数据，集中分析处理编写报告，传送电子报告。支持脑电波形数据采集与分析功能:

具有脑电波形数据处理功能，包括地形图、三维地形图、功率谱图、谱阵图。
支持脑电地形图处理功能，支持两种方式显示脑电地形图：绝对和相对，支持显示导联位置点，支持显示导联名称。
具有脑电三维地形图处理功能，可生成不同频率范围的三维脑电地形图。

具有脑电波形数据回放显示功能，可设置回放速度、增益、高通滤波、低通滤波、走纸速度等参数，支持向前、向后、暂停等播放控制。

具有波形报告采集回放显示，页面显示记录开始时间，记录历时，页面开始时间；在回放时，可同时打印脑电波形、剪辑脑电波、显示视频、添加事件。
支持每页打印10秒波形，具备每页打印10秒波形的工具栏中的快捷按钮。

具有脑电事件记录功能，对不同类型事件单独标记，事件类型包括闪光、过度换气、参数变化、书签、标注等。

具有脑电事件记录功能，详细记录事件名称、事件类型、事件级别、事件名称、事件详情、事件时长进行记录。

	6
	临床WEB报告浏览模块
	（1）支持嵌入门诊医生站、住院电子病历系统。
（2）嵌入门诊医生站、住院电子病历系统中。

（3）在全院的医生工作站上就可以浏览到具有查看权限的结论报告。
（4）支持报告打印。
（5）当专业医生确认检查报告后，在医院的医生工作站上就可以浏览到具有查看权限的心电图结论，心电波形和打印带网格的心电图报告。
（6）临床WEB图像多数据兼容模块;支持XML、jpg等多数据兼容存储方式,供临床在线调阅及打印。

（7）WEB浏览无需安装控件，可以查看数据，调整走纸和增益。
（8）支持查看报告。
（9）实现临床的报告查询与共享。

	7
	神经电信号检查设备数据共享
	1.病历管理
多类型病历列表，包含申请病历、会诊病历、已收藏病历、随访病历、危急值病历、质控病历列表。
支持多条件组合查询。
具备病历导入、导出功能。
支持对病历进行手动计费与退费，医生可在心电信息系统内完成心电检查的计费与退费。
2.病历收藏
支持典型病例收藏功能；
支持个人收藏及公共收藏两种方式，个人收藏仅病例的收藏者有权限进行查看，公共收藏所有用户均有权限进行查看；
支持对收藏类型进行分类维护，可新增、修改、删除分类组；
支持单独的已收藏病历显示列表，快速查看已收藏病历。
3.病历随访
具备病历随访功能；
支持建立随访计划，到期自动提醒；

支持单独的随访病历显示列表，快速查看随访病历结论。

	8
	神经电信号检查设备连接
	（1）支持各类型电生理设备深度集成，包括运动平板、脑电图、肌电图、TCD、听力检查、眼科检查、神经电生理检查等。

（2）针对电生理的报告系统，提供了PDF的解析功能，根据用户的需求，自动获取有用的数据，进行归档、自动生成电生理报告，并把该报告在院内共享。

（3）实现对电生理检查报告的获取、参数提取，临床医生根据实际需要，重新定义报告格式，并且实现对电生理参数的统计分析，通过和EMR的接口，实现电生理报告的共享。
(4）数据解析与提取：对获取的电子文档进行OCR处理（BMP或JPG文档）或对PDF文字内容提取，并对提取的信息进行分析。

（5）数据归档和管理：对获取的数据归档后，在科室内实现数字化管理，在院内实现共享。

（6）科室多台电生理工作站，通过电生理患者信息注入程序，自动获取患者基本信息，通过HIS平台的对接，不需要医生单独编辑患者的基本信息进行手工的入。

	8
	接口集成要求
	为实现神经电信号检查设备工作站联网系统与医院现有系统的互联互通，提高工作效率和数据利用率，要求中标厂商提供的神经电信号检查设备工作站联网系统实现以下接口集成：

1.HIS接口： 实现患者基本信息、检查申请、检查报告等数据的双向交互。

电子病历接口： 实现检查报告自动归档到患者电子病历中。

2.PACS接口： 实现检查图像和数据上传至PACS系统，方便医生调阅和分析。

3.CA认证接口： 实现医生电子签名和报告电子签章，确保报告的法律效力。

4.集成平台接口： 实现与医院信息集成平台的对接，满足医院数据交互和共享需求。

5.体检接口： 实现与体检系统的对接，方便体检人群进行神经电生理检查。

读卡器集成接口： 实现身份证、社保卡等读卡器的集成，方便患者信息读取和登记。

6.上述接口费用（包含接口开发和调试费用以及第三方接口费）包含在投标总价中（如报价中明确未包含接口费，按无效投标处理）。


注:如招标人有需要，中标方应于5个工作日内对所有技术参数要求进行逐条的现场演示证明或提供证明材料，如有一条未达到招标要求的，视为虚假应标，招标人将解除其中标资格并追究其法律责任。
项目工期及实施要求
1、合同签订后60个工作日内完成供货、安装、开发、实施，并通过用户初验。
2、安装地点：广东省人民医院采购人指定地点。

3、实施要求：完成广东省人民医院指定电生理设备接入

4、为保障项目顺利实施，确保设备正常运行，及时解决技术问题，要求中标厂商提供现场工程师驻场服务，现场工程师驻场服务要求如下：

服务期限：2年

服务时间：工作日早上8:00到下午18：00（与广东省人民医院驻场时间要求一致）

服务内容：

    * 负责设备的日常维护和保养

    * 及时解决设备故障和技术问题

    * 对操作人员进行技术培训和指导

    * 协助完成设备数据管理和分析

    * 定期提交服务报告

集成技术及实施服务要求
系统具有多种接口方式，包括HL7、主动数据接口、被动数据接口、中间表、共享数据库。根据医院实际情况可灵活选择接口类型。支持与医院HIS系统、心电信息系统、体检网络、电子病历等医院网络实现的双向通讯，共享患者信息，为医院网络中各信息系统提供需要的电生理报告数据。

所有的已经确认完成的电生理报告，在HIS、心电信息系统、电子病历等系统中可以调阅。

保修要求

投标人提供的所有产品须提供不低于24个月的售后服务（包括远程维护、电话指导、现场维护等），服务响应时间为全年7*24小时随时响应。工作期间（正常工作日8：00-18：00）软件故障响应时间不超过0.5小时，到达现场时间不超过  2小时；非工作期间软件故障响应时间不超过1 小时，到达现场时间不超过4 小时。

1

