短信服务采购项目（2025年）用户需求

- 一、项目名称和概述

1、项目名称：短信服务采购项目（2025年）

2、概述：本项目采购的短信服务，主要用于职工、患者及访客的挂号预约、诊疗业务及其他相关通知推送。短信业务应支持向国内所有移动、电信、联通、广电四家运营商号码发送实时短信（港澳台地区除外）功能。

- 二、采购清单

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 服务要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 短信服务 | 1、每年约3000万条四网合一的短信，按实际使用数量结算 2、按每条短信报价 3、采购年限：1年 | 详见技术参数 | 1项 |

三、技术参数

1. 技术要求

  - 短信发送要求

    - 供应商提供的号码可以向国内（港澳台地区除外）所有合法的移动、电信、联通、广电等手机用户发送短信。

    - 剔除用户原因（关机、脱网等）情况下，要求所提供平台MO（短信上行，指用户发送短信至服务器端）成功率不低于97%，MT（短信下行，指服务器端发信息至用户）成功率不低于95%，全程接通率不低于95%；状态报告返回率不低于97%；短信下发延时低于12秒；并提供不少于500条/秒带宽。短信状态报告回送率大于 97%（含短信状态回送率）。

    - 支持短信群发能力。平台可通过页面提交单批次支持不少于60万个手机号码进行发送，收到短信的客户可根据内容直接进行回复上行短信。

    - 短信服务方需提供含四网统一的码号资源，实现移动、电信、联通、广电用户收到统一标识的短信号码，并提供一条备用的四网统一的码号资源。

  - 短信服务

    - 要求短信服务平均无故障率不低于 99.99%；排除其他网元故障，行业短信网关平均无故障时间不少于20000小时。

    - 具有存储转发的能力，对信息的存储能力可以通过参数进行调配，存储容量至少达到100 万条。具有存储转发能力和错误重发的机制，以防止数据包的丢失。

    - 短信服务支持上行短信的接收及下行短信的存储，可存储客户发送及上行数据，存储时限要求不少于6个月，可以查看及存储发送号码数据、发送状态报告、回执返回报告，并且具备查看功能，整体发送情况及成功率；对短信发送状态及发送质量，可实时可视化监控且后台查询操作。

    - 供应商能根据不同查询条件统计出的短信发送接收数量，以列表形式列出，支持导出到 Excel表中。统计内容需包括用户发送统计、业务发送统计、业务接收统计、接口业务统计、统计总报表等数据。

    - 短信平台提供质量监控功能，能够对平台所接入的通道进行监控，监控内容包括：短信成功率、发送速率及各短信通道和链路的质量。对于平台出现故障的问题，平台将第一时间生成故障告警短信，并将短信推送到相关工程师，以保障平台稳定运行。

    - 供应商需在合同签订后5个工作日内完成相关对接工作，确保院方短信业务不受中断。

  - 系统对接要求

    - 支持通过浏览器访问使用，无需进行客户端安装。

    - 支持第三方协议的接口对接方式，可通过协议插件的方式与院方已有业务系统进行方便快捷的集成，支持的接口包括SDK、HTTP接口、socket接口、web service、数据库引擎，保证数据传输的安全性。

    - 数据源和目标数据可以是WEB页面数据或通过CMPP、SDK、HTTP等接口进行短信提交，支持J2EE平台标准和XML交换标准，有良好的平台兼容性。可应用于Windows和Linux系统。

    - 可以根据院方要求制定接入方式、提供多种接口服务。根据不同类型业务特色和技术要求特点，量身定制相应的数据通信解决方案。

    - 能够方便的加入服务节点以及增加接口服务，能够根据需要，通过增加硬件配置的方式对平台进行扩容。

    - 平台必须统一规范建设，通过制定统一的数据共享与交换标准，建设统一的数据共享交换机制，可以避免重复投资，降低接口的复杂性。

2. 安全保密要求

  - 供应商提供的短信服务接口或短信网关需通过三级等级保护评测。

  - 为保证院方短信应用的接入安全，供应商的接入模块对于外部实体要求进行鉴权操作，支持用户名、密码等传统方式，还支持证书加密、IP鉴权等多种鉴权方式。

  - 短信内容传输的安全性。采用加密算法对数据进行加密，由供应商进行校验与解密。确保数据不会被破解或篡改，确保数据的安全。

  - 供应商配备专人运维，包括日常设备巡检、定期漏扫，7*24小时巡检预警，防止端口被盗用等。

3. 运维和优化服务要求

3.1保障院方短信应用业务稳定运行，供应商负责短信平台日常运维工作。同时根据院方业务需求和安全管理要求，对短信平台进行优化升级，并配院方业务软件系统对接需求，做好短信平台接口开发和集成工作，维护相关接口的正常运行。

3.2日常运维与故障处理，对短信平台出现或者可能出现的问题进行排查，对故障及时有效处理，提供7天×24小时技术支持服务，同时提供咨询类、操作类疑难解答。按要求定期对短信平台健康检查与优化，能够提出合理的优化建议，或按要求对平台配置、运行环境、接口参数等内容进行优化，更新相应文档，以达到平台健康稳定运行的要求。

3.3发送全过程监控，需对短信平台相关通道、接口、服务器等进行监控，实时监测各个模块的运行情况，一旦出现异常，立即预警通知院方。

3.4全方位冗余保障，健全完善短信平台数据备份架构。当短信平台出现故障时，短信应用服务能快速、无缝地迁移到备用服务器上运行，并通过人工手动方式进行切换，所有相关工作应在2个小时内完成。

3.5安全防护与加固，按网络安全法、信息系统等级保护等相关要求，做好短信平台安全防护和加固工作，定期对短信平台开展安全巡检，对发现的安全威胁、网络攻击、系统漏洞等安全隐患，立即落实整改和加固措施，确保安全。

- 其他要求

- 4.1服务地点：广东省人民医院。

- 4.2服务人员要求：

- 4.2.1项目经理1人：负责项目统筹协调等服务支持及跟进。

- 4.2.2后台维护人员2人：负责短信平台远程系统调试、故障处理服务，如遇重大故障，需到现场处理。

- 4.2.3为保障短信平台的稳定和不中断业务，供应商需承诺在签订合同后5个工作日内完成短信发送通道与院方短信平台的平稳对接，确保整个过程中业务不中断。

四、合同款支付方式

院方将按如下方式向供应商支付合同费用：

1、付款周期：项目每三个月支付一次短信费用，按院方、供应商共同确认的实际发送条数计费，直至合同期满。

2、支付起始时间： 本项目合同期为一年，按短信服务确认开通之日作为短信付款的起始时间。