DMZ区私有云建设项目（2025年）需求书

- 项目名称

项目名称：DMZ区私有云建设项目（2025年）

- 项目背景

目前医院线上业务部署在公有云上，随着医院业务的不断发展，当前系统对医院未来业务的发展有一定的制约性，需对现有系统进行升级改造并回迁数据以满足医院业务发展。

本项目拟构建DMZ隔离区域资源池、集成平台区域资源池、线上业务数据库容灾体系，采购音视频服务、数据迁移服务、接口开发、线上业务系统部署服务等。

- 采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔离区域业务超融合服务器 | 详见4.1章节 | 6台 |
| 2 | 隔离区域业务超融合软件 | 详见4.2章节 | 1套 |
| 3 | 隔离区域服务器终端安全软件 | 详见4.3章节 | 1套 |
| 4 | 集成平台业务超融合服务器 | 详见4.4章节 | 3台 |
| 5 | 集成平台业务超融合软件 | 详见4.5章节 | 1套 |
| 6 | 数据库服务器 | 详见4.6章节 | 3台 |
| 7 | 超融合业务交换机 | 详见4.7章节 | 2台 |
| 8 | 超融合存储交换机 | 详见4.8章节 | 2台 |
| 9 | 音视频服务 | 详见4.9章节 | 1项 |
| 10 | 数据迁移、接口开发、线上业务系统部署服务 | 详见4.10章节 | 1项 |

- 详细配置参数

4.1 隔离区域业务超融合服务器参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | CPU规格 | ≥两颗第 5 代英特尔至强可扩展处理器，单个Intel至强处理器主频≥2 .1GHz ，物理核心数≥32 ，线程数≥64 ，热设计功耗≤270W，L3缓存≥160MB ，PCI Express 通道数的最大值≥80 ，支持内存速率≥DDR5 4800MHz |
|  | 主板支持的CPU 和内存情况 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量 |
|  | 主板内存槽数量 | 支持≥32个DDR5 RDIMM或LRDIMM内存插槽 |
|  | 主板存储接口 | 至少支持SAS 、SATA、M.2 、U.2等存储接口中的1种。 |
|  | PCIe插槽接口 | 符合PCIe3 .0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容。 |
|  | 主板PCIe插槽数量及规格 | 高度≥44 .45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口≥5个。单路服务器PCIe插槽或接口应≥4个，可通过扩展卡进行插槽扩展。 |
|  | 板载网络接口 | 支持≥1个1GE板载网络接口。 |
|  | 主板OCP插槽数量 | 支持≥1个OCP2 .0及以上插槽。 |
|  | 内存数量 | ≥32条 |
|  | 内存规格 | 每条内存条≥64GB DDR5 4800MHz |
|  | 硬盘类型 | 支持2.5 英寸 NVMe 硬盘 |
|  | 硬磁盘实配容量及数量 | a)配置≥2块960GB M.2 NVMe PCIe 4.0固态硬盘； b)配置≥12块1.92TB NVMe PCIe4.0 SSD； |
|  | 硬盘插槽数量及规格 | 配置的硬盘尺寸支持2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘。机箱高度≥87.1mm的服务器支持的硬盘数量应≥16块。 |
|  | 网口速率和数量 | ≥4个1GE网口。 |
|  | 独立网卡规格 | ≥3块10/25GbE SFP28 2 端口 PCIe 以太网适配器（配置2个25Gb光模块，4个10Gb SFP+万兆光模块） |
|  | 外部接口规格 | ≥3个USB 3.0， ≥2个USB 2.0， ≥1个VGA。 |
|  | 电源规格 | ≥2个1600W（220V 交流/240V 直流）白金热插拔电源模块。 |
|  | 服务器外规和结构 | 服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局方便使用。 |
|  |  | 服务器表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部 件无锈蚀及其它机械损伤。 |
|  |  | 服务器表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固。 |
|  |  | 服务器的显著位置支持提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义。 |
|  |  | 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机 箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体。 |
|  |  | 高密度服务器需给出CPU个数与机柜高度。 |
|  |  | 服务器尺寸具体要求在随机的文件中明确。 |
|  | 服务器尺寸（高×宽 ×深 ) | 服务器尺寸设计应遵循标准化、系列化的要求，机箱的内部结构符合通用部件的安装需要，服务器高度≥87.1毫米、 宽度≥447毫米、深度≥609.6毫米。 |
|  | 环境适应性 | 气候环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃ , 贮存运输温度-40～55℃; 工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃) ; 大气压86～106kPa。 |
|  | 机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定。 |
|  | 噪声 | 符合 GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB。 |
|  | 机柜尺寸 | 机柜宽度≥600毫米，高度≥2000毫米，深度≥800毫米。 |
|  | 主板外部 | 支持 USB 、显示、管理等接口。 |
|  | 网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能。 |
|  | 电源热插拔 | 整机电源模块具备热插拔功能。 |
|  | 电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能。 |
|  | 服务器散热方式 | ≥4个热插拔冗余风扇，支持N+1冗余，支持熔断保护与恢复功能。 |
|  | BMC固件基础功能 | 支持DHCP设置网络功能； |
|  |  | 支持静态IP设置网络功能。 |
|  |  | 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能， |
|  |  | 支持日志信息导出和记录删除功能。 |
|  |  | 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； |
|  |  | 设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； |
|  |  | 支持 IPMI2 .0 、SNMP 或 Redfish等接口功能。 |
|  |  | 支持键盘、 鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能。 |
|  |  | 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态。 |
|  |  | 支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息。 |
|  |  | 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； |
|  |  | 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； |
|  |  | 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能 |
|  |  | 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能。 |
|  |  | 支持设置口令策略功能； |
|  |  | 支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件。 |
|  |  | 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示。 |
|  |  | 支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能。 |
|  |  | 支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理。 |
|  |  | 支持基于网络实现开关机和复位控制的功能。 |
|  |  | BMC 启动时间应不超过180s ，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用。 |
|  | BIOS固件基 础功能 | 支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能。 |
|  |  | 支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口。 |
|  |  | 支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能。 |
|  |  | 支持安全启动功能。 |
|  |  | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能。 |
|  |  | 支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能。 |
|  |  | 支持RAID识别和启动功能。 |
|  |  | 支持串口重定向功能。 |
|  |  | 支持固件更新功能。 |
|  |  | 支持BIOS固件设置的恢复出厂功能。 |
|  |  | 支持网络引导启用和关闭功能。 |
|  | 国家级认证机构对产品使用环境 | 噪声、环境温度检验 电源适应能力检验 电快速瞬变脉冲群抗扰度检验 工频磁场抗扰度检验 静电放电抗扰度检验 浪涌（冲击）抗扰度检验 雷击过电压过电流检验 射频场感应的传导骚扰抗扰度检验 射频电磁场辐射抗扰度检验 盐雾、振动、低气压检验 （需提供相关的证明材料及加盖供应商公章） |
|  | 远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能。 |
|  | 操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级。 |
|  | 操作系统功能 | 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能。 |
|  |  | 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求。 |
|  | 中文信息处理 | 涉及中文信息处理内容应符合GB18030要求。 |
|  | 故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警声音。 |
|  | 弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令。 |
|  | 白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制。 |
|  | 二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作。 |
|  | 密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法。 |
|  | 敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息。 |
|  | 研发过程安全 | 供应商应承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。 |
|  | 物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定。 |
|  | 限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合 GB/T 26572的要求。 |
|  | CPU性能 | CPU主频≥2 .1GHz ，单CPU核数≥32核，单CPU末级缓存容量≥160MB。 |
|  | 单内存模块内容 | ≥64GB |
|  | 内存速率 | ≥4800MHz。 |
|  | 电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定。 |
|  | 内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格。 |
|  | 固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格。 |
|  | 网卡兼容 | 网卡应适配两种或以上厂商产品。 |
|  | 功能卡兼容 | 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡。 |
|  | 外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、 鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动。 |
|  | 数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品。 |
|  | 中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品。 |
|  | 平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台。 |
|  | 整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h。 |
|  | 风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于 40000h。 |
|  | 部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)。 |
|  | 标志、包装 、运输和贮存 | 符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定。 |
|  | 服务响应 | 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务。 |
|  |  | 提供同城 4h 、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备。 |
|  |  | 符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务。 |
|  |  | 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。 |
|  | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容。 |
|  | 服务周期 | 提供原厂商首次安装服务和≥3年7*24小时产品免费服务周期（含换件和维修）。 |
|  |  | 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户。 |
|  |  | 产品发布日期需在随机文件中明确。 |
|  | 工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权。 |
|  | 驱动按照升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引。 |
|  | 管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能。 |
|  | 厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力。 |
|  | 提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费)。 |
|  | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售。 |
|  | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 |

4.2 隔离区域业务超融合软件参数要求

| 序号 | 指标项 |  | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 超融合平台软件 | 软件成熟度要求 | 为保障超融合平台的可靠性和成熟度，该厂商需保持在中国超融合市场占有率为前五名。（需提供IDC 2023年市场报告证明材料并加盖供应商公章） |
|  |  | 许可要求 | 提供不少于12个CPU高级许可 |
|  |  | 基本要求 | 需保证产品软件为非OEM，且虚拟化管理软件、计算虚拟化软件、存储虚拟化软件、网络虚拟化软件为同一品牌。（提供计算机软件著作权登记证书和相关截图并加盖供应商公章） |
|  | 超融合平台-虚拟化管理软件 | 大屏展示 | 要求支持大屏展示便于直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括资源池使用情况，包括CPU使用率、内存使用率、存储使用率、虚拟机数量、物理主机数量以及集群故障与告警等。 |
|  |  | 大规模纳管 | 为满足大规模资源池建设需求，虚拟化管理软件应具备大规模集群的纳管能力，支持跨地域的多集群管理，物理节点纳管规模应超过1000台。 |
|  |  | 可靠性扩展 | 为保证业务系统的高可靠性，虚拟化管理平台应具备完善的可靠性功能，后续需支持扩展无代理持续数据保护CDP、本地备份、异地容灾、云容灾等高可用服务，当主平台发生故障时，能够切换到备平台，保障超融合平台稳定运行。（需提供产品功能截图并加盖供应商公章） |
|  |  | 自主可信 | 为确保虚拟化管理软件在医疗行业的自主可信，需获得互联网医疗健康产业联盟颁发的医疗云计算基础设施可信证书。（需提相关证明材料并加盖供应商公章） |
|  | 超融合平台-计算虚拟化软件 | 一键检测 | 为避免平台故障导致业务受影响，要求支持集群环境一键健康检测，可以选择检测对象，包括系统运行状态检测、系统配置检测、硬件健康检测等。 |
|  |  | 资源添加 | 为避免虚拟机出现资源不足情况，要求支持虚拟机动态资源添加操作，当虚拟机的CPU和内存使用不足时进行自动为虚拟机添加CPU 和内存资源。 |
|  |  | 在线升级 | 为保证业务不能长时间停机，需支持在线升级不影响业务；为保证升级时间与步骤可控，升级过程中支持对升级节点进行升级顺序编排、升级暂停。 |
|  |  | 维护管理 | 要求支持漏洞及版本信息巡检，推送补丁及升级信息，并支持补丁管理、更新、回滚（需提相关证明材料并加盖供应商公章） |
|  |  | 运维管理 | 为满足管理运维的要求，超融合软件需提供虚拟机删除、开关机、挂起、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、模板导出、快照、标签管理等功能，以上功能均需支持批量操作。 |
|  |  |  | 为简化运维和方便使用，需提供基于PowerShell的CLI命令行功能，通过命令行可以管理计算、存储、网络等相关资源，简化运维操作。 |
|  |  | UPS联动 | 要求支持平台与UPS电源联动，可在市电断电时通过UPS临时供应电量，当UPS电量过低时，按照虚拟机优先级先将不重要的虚拟机进行软关机。 |
|  |  | 虚拟机迁移 | 要求支持虚拟机迁移，能够指定网口迁移、限制迁移速度、启用压缩传输，同时虚拟机迁移过程中如因数据写入量过大迁移不完，可支持强制切换操作。 |
|  |  |  | 要求支持跨集群、跨版本热迁移，即虚拟化平台不同版本也可通过兼容模式支持跨集群迁移，无需多个集群的平台版本一定一致。（需提相关证明材料并加盖供应商公章） |
|  |  | 故障告警 | 要求虚拟机资源告警需支持虚拟机CPU利用率、内存利用率，虚拟机单网口链接session数过高、虚拟机过期时间，并检测异常状态持续时间，支持检测虚拟机镜像文件损坏，备份失败，虚拟机与外部网络不通的监控告警，管理员可自定义告警项并支持通过邮件和短信进行告警。 |
|  |  | 主机故障检测 | 为避免主机假死导致系列问题发生，要求支持识别假死主机并标签化为亚健康主机，通过邮件或短信告警提醒管理员进行处理，并限制重要业务在亚健康主机上运行。 |
|  |  | RAID卡故障检测 | 为了避免某主机RAID卡卡死影响整个基于的业务，一旦发现RAID卡出现卡死状态支持对该主机进行隔离，从而避免对其他主机上的业务系统造成影响。（需提供产品功能截图） |
|  | 超融合平台-存储虚拟化软件 | 存储策略 | 要求支持在不同场景下满足存储对性能和可靠性的需求，支持为虚拟机的磁盘配置不同的存储策略，如重要虚拟机选择三副本高性能策略，普通虚拟机选择二副本默认策略。 |
|  |  | 数据重建 | 为保障业务在硬件故障后可快速恢复数据，要求超融合软件支持数据重建操作，且重建速率达到30分钟/TB；重建过程中可以查看数据重建任务列表信息，包括对象名称、对象类型、数据量和优先级等。（需提相关证明材料并加盖供应商公章） |
|  |  |  | 为保障业务在硬件故障情况下的性能稳定性，当存在迁移、重建、定时快照等非业务流量时，系统将根据业务的IO情况智能调整非业务流量，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响。 |
|  |  | 存储性能 | 支持条带化功能以提高存储性能，并且支持以虚拟磁盘为粒度设置不同的条带数，可以点击虚拟存储中的新增存储策略进行条代数设置操作。 |
|  |  |  | 为保证业务性能，要求在NVME混闪配置下，三节点集群至少能够提供百万级的IOPS能力。（需提相关证明材料并加盖供应商公章） |
|  | 超融合平台-网络虚拟化软件 | 网络可视 | 要求超融合提供网络可视化功能，在图形化界面观察到所有虚拟机的流量走向与访问关系，包括源对象、源IP、目标对象、目的IP、访问次数、服务类型等信息。 |
|  |  | 网络拓扑 | 为了提升我院运维人员部署效率，要求超融合业务服务器能够在图形化管理平台上，通过拖、拉、拽方式完成虚拟网络拓扑创建，能够通过同一界面中的功能按键，实现虚拟网络连接、开启和关闭等操作。（需提相关证明材料并加盖供应商公章） |
|  |  | 网络故障检测 | 为保障网络传输的可靠性，针对所有网口光衰导致的时延、闪断等网络性能异常的情况，超融合业务服务器可实现定位到包括管理网口、业务网口、存储网口等聚合网口里具体链路的网络亚健康检测的告警。 |
|  |  |  | 为保证网络质量，要求提供网络硬件检测（网络可通、网卡、光模块、网卡掉线、闪断、丢包）等能力，以便帮助管理员及时检测和处理网络硬件故障，保障网络的稳定性和可靠性。 |
|  |  | 流量审计 | 为满足对流量镜像和流量审计的要求，要求能够提供端口镜像功能，支持设置流量镜像将超融合内部网络流量镜像到内部虚拟机、nfv、外部安全设备进行流量审计。 |
|  |  | IPV6支持 | 要求支持为虚拟机配置IPv6地址，并可通过IPv6地址访问业务。 |
|  | 售后服务要求 | 售后服务 | 提供原厂商首次安装服务和≥3年7*24小时产品免费服务周期。 |

4.3 隔离区域服务器终端安全软件参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 许可要求 | 提供不少于600个服务器终端防护许可 |
|  | 基本要求 | 需保证产品软件为非OEM。（提供计算机软件著作权登记证书并加盖供应商公章） |
|  | 兼容性要求 | 本次要求的服务器终端安全软件，需分别部署于医院原有超融合集群与新建全闪超融合集群。供应商本次提供的服务器终端安全软件需与医院原有超融合集群兼容，如出现兼容性问题，供应商应无条件提供设备协助我院解决，并保证解决兼容性的问题。（需提供承诺函并加盖供应商公章） |
|  | 操作系统安全防护 | 需支持对操作系统自动安装防护组件，以实现对操作系统的安全防护。 |
|  | 网络安全防护 | 需内置分布式七层网络攻击防护能力。支持以操作系统为粒度，对指定虚拟机、批量虚拟机、指定IP、指定IP范围开启网络防护功能，且不因IP地址变更或迁移等情况导致安全能力失效。（需提相关证明材料并加盖供应商公章） |
|  | 补丁防护要求 | 要求支持虚拟补丁能力，可以在主机操作系统不打补丁的情况下直接在网络层对指定虚拟机开启虚拟补丁防护。（需提相关证明材料并加盖供应商公章） |
|  | 国密要求 | 要求能够能够支持使用国家密码管理部门认可的密码算法和加密机、加密卡产品对软件的数据进行加密。（需提相关证明材料并加盖供应商公章） |

4.4集成平台业务超融合服务器参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | CPU规格 | ≥两颗x86处理器，单个处理器主频≥2 .1GHz ，物理核心数≥32 ，线程数≥64 ，热设计功耗≤270W，L3缓存≥160MB ，PCI Express 通道数的最大值≥80 ，支持内存速率≥DDR5 4800MHz |
|  | 主板支持的CPU 和内存情况 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量 |
|  | 主板内存槽数量 | 支持≥32个DDR5 RDIMM或LRDIMM内存插槽 |
|  | 主板存储接口 | 至少支持SAS 、SATA、M.2 、U.2等存储接口中的1种。 |
|  | PCIe插槽接口 | 符合PCIe3 .0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容。 |
|  | 主板PCIe插槽数量及规格 | 高度≥44 .45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口≥5个。单路服务器PCIe插槽或接口应≥4个，可通过扩展卡进行插槽扩展。 |
|  | 板载网络接口 | 支持≥1个1GE板载网络接口。 |
|  | 主板OCP插槽数量 | 支持≥1个OCP2 .0及以上插槽。 |
|  | 内存数量 | ≥32条 |
|  | 内存规格 | 每条内存条≥64GB DDR5 4800MHz |
|  | 硬盘类型 | 支持2.5 英寸 NVMe 硬盘 |
|  | 硬磁盘实配容量及数量 | a)配置≥2块960GB M.2 NVMe PCIe 4.0固态硬盘； b)配置≥12块1.92TB NVMe PCIe4.0 SSD； |
|  | 硬盘插槽数量及规格 | 配置的硬盘尺寸支持2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘。机箱高度≥87.1mm的服务器支持的硬盘数量应≥16块。 |
|  | 网口速率和数量 | ≥4个1GE网口。 |
|  | 独立网卡规格 | ≥3块10/25GbE SFP28 2 端口 PCIe 以太网适配器（配置2个25Gb光模块，4个10Gb SFP+万兆光模块） |
|  | 外部接口规格 | ≥3个USB 3.0， ≥2个USB 2.0， ≥1个VGA。 |
|  | 电源规格 | ≥2个1600W（220V 交流/240V 直流）白金热插拔电源模块。 |
|  | 服务器外规和结构 | 服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局方便使用。 |
|  |  | 服务器表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部 件无锈蚀及其它机械损伤。 |
|  |  | 服务器表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固。 |
|  |  | 服务器的显著位置支持提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义。 |
|  |  | 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机 箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体。 |
|  |  | 高密度服务器需给出CPU个数与机柜高度。 |
|  |  | 服务器尺寸具体要求在随机的文件中明确。 |
|  | 服务器尺寸（高×宽 ×深 ) | 服务器尺寸设计应遵循标准化、系列化的要求，机箱的内部结构符合通用部件的安装需要，服务器高度≥87.1毫米、 宽度≥447毫米、深度≥609.6毫米。 |
|  | 环境适应性 | 气候环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃ , 贮存运输温度-40～55℃; 工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃) ; 大气压86～106kPa。 |
|  | 机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定。 |
|  | 噪声 | 符合 GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB。 |
|  | 机柜尺寸 | 机柜宽度≥600毫米，高度≥2000毫米，深度≥800毫米。 |
|  | 主板外部 | 支持 USB 、显示、管理等接口。 |
|  | 网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能。 |
|  | 电源热插拔 | 整机电源模块具备热插拔功能。 |
|  | 电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能。 |
|  | 服务器散热方式 | ≥4个热插拔冗余风扇，支持N+1冗余，支持熔断保护与恢复功能。 |
|  | BMC固件基础功能 | 支持DHCP设置网络功能； |
|  |  | 支持静态IP设置网络功能。 |
|  |  | 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能， |
|  |  | 支持日志信息导出和记录删除功能。 |
|  |  | 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； |
|  |  | 设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； |
|  |  | 支持 IPMI2 .0 、SNMP 或 Redfish等接口功能。 |
|  |  | 支持键盘、 鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能。 |
|  |  | 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态。 |
|  |  | 支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息。 |
|  |  | 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； |
|  |  | 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； |
|  |  | 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能 |
|  |  | 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能。 |
|  |  | 支持设置口令策略功能； |
|  |  | 支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件。 |
|  |  | 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示。 |
|  |  | 支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能。 |
|  |  | 支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理。 |
|  |  | 支持基于网络实现开关机和复位控制的功能。 |
|  |  | BMC 启动时间应不超过180s ，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用。 |
|  | BIOS固件基 础功能 | 支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能。 |
|  |  | 支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口。 |
|  |  | 支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能。 |
|  |  | 支持安全启动功能。 |
|  |  | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能。 |
|  |  | 支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能。 |
|  |  | 支持RAID识别和启动功能。 |
|  |  | 支持串口重定向功能。 |
|  |  | 支持固件更新功能。 |
|  |  | 支持BIOS固件设置的恢复出厂功能。 |
|  |  | 支持网络引导启用和关闭功能。 |
|  | 远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能。 |
|  | 操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级。 |
|  | 操作系统功能 | 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能。 |
|  |  | 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求。 |
|  | 中文信息处理 | 涉及中文信息处理内容应符合GB18030要求。 |
|  | 故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警声音。 |
|  | 弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令。 |
|  | 白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制。 |
|  | 二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作。 |
|  | 密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法。 |
|  | 敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息。 |
|  | 研发过程安全 | 供应商应承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。 |
|  | 物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定。 |
|  | 限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合 GB/T 26572的要求。 |
|  | CPU性能 | CPU主频≥2 .1GHz ，单CPU核数≥32核，单CPU末级缓存容量≥160MB。 |
|  | 单内存模块内容 | ≥64GB |
|  | 内存速率 | ≥4800MHz。 |
|  | 电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定。 |
|  | 内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格。 |
|  | 固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格。 |
|  | 网卡兼容 | 网卡应适配两种或以上厂商产品。 |
|  | 功能卡兼容 | 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡。 |
|  | 外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、 鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动。 |
|  | 数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品。 |
|  | 中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品。 |
|  | 平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台。 |
|  | 整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h。 |
|  | 风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于 40000h。 |
|  | 部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)。 |
|  | 标志、包装 、运输和贮存 | 符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定。 |
|  | 服务响应 | 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务。 |
|  |  | 提供同城 4h 、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备。 |
|  |  | 符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务。 |
|  |  | 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。 |
|  | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容。 |
|  | 服务周期 | 提供原厂商首次安装服务和≥3年7*24小时产品免费服务周期（含换件和维修）。 |
|  |  | 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户。 |
|  |  | 产品发布日期需在随机文件中明确。 |
|  | 工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权。 |
|  | 驱动按照升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引。 |
|  | 管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能。 |
|  | 厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力。 |
|  | 提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费)。 |
|  | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售。 |
|  | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 |

4.5集成平台业务超融合软件参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 超融合平台软件 | 为保障超融合平台的可靠性和成熟度，该厂商需保持在中国超融合市场占有率为前三名。（需提供IDC 2023年超融合市场报告证明材料并加盖供应商公章） |
|  | 许可数量 | 提供不少于6个CPU高级许可 |
|  | 许可授权 | 提供超融合软件永久使用授权，非订阅版授权 |
|  | 存储架构 | 采用分布式的软件定义存储架构，在通用服务器部署，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池，提供分布式存储服务，无需独立的元数据及控制器节点，使用超融合管理平台统一管理，无需在计算虚拟化平台上部署存储控制器； |
|  | 一键僵尸虚拟机清理 | 为了避免空闲业务系统占用资源，要求支持使用一键鼠标按钮快速查看、启动、删除、批量启动和批量删除长时间未使用且处于关闭状态的虚拟机。（提供相关报告并加盖供应商公章）； |
|  | 存储一键清理 | 支持使用一键鼠标按钮分析后端存储上的无效镜像文件，并提供一键清理和释放存储空间能力，提升资源利用率，保障投资。（提供相关报告并加盖供应商公章）； |
|  | 异构迁移功能 | 配置融合在线的p2v、v2v迁移工具，支持业界主流的操作系统、虚拟化平台、公有云。包括但不限于VMware、华为、H3C 、深信服等厂商平台的迁移，提升被迁移业务平台的普适性、提升业务迁移的便捷性，降低业务迁移的工作量。（提供相关报告并加盖供应商公章）； |
|  | 迁移历史记录 | 支持虚拟机迁移历史记录功能，记录中包含迁移的操作员、迁移方式、源主机、目的主机、开始时间、迁移耗时等信息，便于对虚拟机的迁移路径进行回溯。； |
|  | 灵活扩容 | 主机角色灵活划分，可以指定主机角色为计算存储型、服务器虚拟化型、分布式存储型，同一个集群内三种类型主机可以任意组合，满足用户各种应用场景，并更好的应对用户资源使用不均衡的情况下对资源的灵活扩容。 |
|  | 温度监控 | 超融合的BMC管理软件平台支持智能温度监控，具备支持以图形化形式展示各组件温度传感器的分布图，可直观体现服务器整体温感状态，如发生温度告警可快速定位到具体区域。（提供相关报告并加盖供应商公章）； |
|  | 售后服务 | 提供原厂商首次安装服务和≥3年7*24小时产品免费服务周期。 |

4.6数据库服务器参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | CPU规格 | ≥两颗第 5 代英特尔至强可扩展处理器，单个Intel至强处理器主频≥2 .1GHz ，物理核心数≥32 ，线程数≥64 ，热设计功耗≤270W，L3缓存≥160MB ，PCI Express 通道数的最大值≥80 ，支持内存速率≥DDR5 4800MHz |
|  | 主板支持的 CPU 和内存情况 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量 |
|  | 主板内存槽数量 | 支持≥32个DDR5 RDIMM或LRDIMM内存插槽 |
|  | 主板存储接口 | 至少支持SAS 、SATA、M.2 、U.2等存储接口中的1种。 |
|  | PCIe插槽接口 | 符合PCIe3 .0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容。 |
|  | 主板PCIe插槽数量及规格 | 高度≥44 .45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口≥5个。单路服务器PCIe插槽或接口应≥4个，可通过扩展卡进行插槽扩展。 |
|  | 板载网络接口 | 支持≥1个1GE板载网络接口。 |
|  | 主板OCP插槽数量 | 支持≥1个OCP2 .0及以上插槽。 |
|  | 内存数量 | ≥16条 |
|  | 内存规格 | 每条内存条≥64GB DDR5 4800MHz |
|  | 硬盘类型 | 支持2.5 英寸 NVMe 硬盘 |
|  | 硬磁盘实配容量及数量 | ≥配置≥2块960GB M.2 NVMe PCIe 4.0固态硬盘 |
|  | 硬盘插槽数量及规格 | 配置的硬盘尺寸支持2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘。机箱高度≥87.1mm的服务器支持的硬盘数量应≥8块。 |
|  | RAID 卡支持的 SAS接口数 | ≥8 |
|  | RAID 卡 RAID 级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存储型支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60 |
|  |  | RAID 卡支持电池或电容备份单元 |
|  | HBA卡端口数量 | ≥1块32Gb 2 端口 适配器 |
|  | 网口速率和数量 | ≥4个1GE网口。 |
|  | 独立网卡规格 | ≥3块2端口万兆光接口网卡(满配10Gb SFP+万兆光模块) |
|  | 外部接口规格 | ≥3个USB 3.0， ≥2个USB 2.0， ≥1个VGA。 |
|  | 电源规格 | ≥2个1600W（220V 交流/240V 直流）白金热插拔电源模块。 |
|  | 服务器外规和结构 | 服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局方便使用。 |
|  |  | 服务器表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部 件无锈蚀及其它机械损伤。 |
|  |  | 服务器表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固。 |
|  |  | 服务器的显著位置支持提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义。 |
|  |  | 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机 箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体。 |
|  |  | 高密度服务器需给出CPU个数与机柜高度。 |
|  |  | 服务器尺寸具体要求在随机的文件中明确。 |
|  | 服务器尺寸（高×宽 ×深 ) | 服务器尺寸设计应遵循标准化、系列化的要求，机箱的内部结构符合通用部件的安装需要，服务器高度≥87.1毫米、 宽度≥447毫米、深度≥609.6毫米。 |
|  | 环境适应性 | 气候环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃ , 贮存运输温度-40～55℃; 工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃) ; 大气压86～106kPa。 |
|  | 机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定。 |
|  | 噪声 | 符合 GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB。 |
|  | 机柜尺寸 | 机柜宽度≥600毫米，高度≥2000毫米，深度≥800毫米。 |
|  | 主板外部 | 支持 USB 、显示、管理等接口。 |
|  | 网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能。 |
|  | 电源热插拔 | 整机电源模块具备热插拔功能。 |
|  | 电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能。 |
|  | 服务器散热方式 | ≥4个热插拔冗余风扇，支持N+1冗余，支持熔断保护与恢复功能。 |
|  | BMC固件基础功能 | 支持DHCP设置网络功能； |
|  |  | 支持静态IP设置网络功能。 |
|  |  | 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能， |
|  |  | 支持日志信息导出和记录删除功能。 |
|  |  | 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； |
|  |  | 设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； |
|  |  | 支持 IPMI2 .0 、SNMP 或 Redfish等接口功能。 |
|  |  | 支持键盘、 鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能。 |
|  |  | 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态。 |
|  |  | 支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息。 |
|  |  | 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； |
|  |  | 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； |
|  |  | 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能 |
|  |  | 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能。 |
|  |  | 支持设置口令策略功能； |
|  |  | 支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件。 |
|  |  | 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示。 |
|  |  | 支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能。 |
|  |  | 支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理。 |
|  |  | 支持基于网络实现开关机和复位控制的功能。 |
|  |  | BMC 启动时间应不超过180s ，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用。 |
|  | BIOS固件基 础功能 | 支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能。 |
|  |  | 支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口。 |
|  |  | 支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能。 |
|  |  | 支持安全启动功能。 |
|  |  | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能。 |
|  |  | 支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能。 |
|  |  | 支持RAID识别和启动功能。 |
|  |  | 支持串口重定向功能。 |
|  |  | 支持固件更新功能。 |
|  |  | 支持BIOS固件设置的恢复出厂功能。 |
|  |  | 支持网络引导启用和关闭功能。 |
|  | 国家级认证机构对产品使用环境 | 噪声、环境温度检验 电源适应能力检验 电快速瞬变脉冲群抗扰度检验 工频磁场抗扰度检验 静电放电抗扰度检验 浪涌（冲击）抗扰度检验 雷击过电压过电流检验 射频场感应的传导骚扰抗扰度检验 射频电磁场辐射抗扰度检验 盐雾、振动、低气压检验 （需提供相关的证明材料及加盖供应商公章） |
|  | 远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能。 |
|  | 操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级。 |
|  | 操作系统功能 | 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能。 |
|  |  | 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求。 |
|  | 中文信息处理 | 涉及中文信息处理内容应符合GB18030要求。 |
|  | 故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警声音。 |
|  | 弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令。 |
|  | 白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制。 |
|  | 二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作。 |
|  | 密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法。 |
|  | 敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息。 |
|  | 研发过程安全 | 供应商应承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。 |
|  | 物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定。 |
|  | 限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合 GB/T 26572的要求。 |
|  | CPU性能 | CPU主频≥2 .1GHz ，单CPU核数≥32核，单CPU末级缓存容量≥160MB。 |
|  | 单内存模块内容 | ≥64GB |
|  | 内存速率 | ≥4800MHz。 |
|  | RAID 卡缓存容量大小 | ≥8GB 缓存 |
|  | FC HBA 卡速率 | 单端口最大的连接速率不少于 32Gb/s |
|  | 电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定。 |
|  | 内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格。 |
|  | 固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格。 |
|  | 网卡兼容 | 网卡应适配两种或以上厂商产品。 |
|  | 功能卡兼容 | 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡。 |
|  | 外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、 鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动。 |
|  | 数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品。 |
|  | 中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品。 |
|  | 平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台。 |
|  | 整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h。 |
|  | 风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于 40000h。 |
|  | 部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)。 |
|  | 标志、包装 、运输和贮存 | 符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定。 |
|  | 服务响应 | 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务。 |
|  |  | 提供同城 4h 、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并 提供周转设备。 |
|  |  | 符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务。 |
|  |  | 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。 |
|  | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容。 |
|  | 服务周期 | 提供原厂商首次安装服务和≥3年7*24小时产品免费服务周期（含换件和维修）。 |
|  |  | 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户。 |
|  |  | 产品发布日期需在随机文件中明确。 |
|  | 工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权。 |
|  | 驱动按照升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引。 |
|  | 管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能。 |
|  | 厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力。 |
|  | 提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费)。 |
|  | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售。 |
|  | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 |

4.7 超融合业务交换机参数要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 性能 | 交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1620 Mpps，以官网所列最低参数为准。 |
|  | 端口 | 1GE/10GE光接口≥48，40GE光接口≥6。 |
|  | 硬件 | 为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇，风扇个数≥4。 |
|  |  | CPU和交换芯片要求国产化。（供应商需提供证明材料并加盖公章） |
|  | 二层功能 | 支持MAC表项≥64K。 |
|  |  | 支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN。 |
|  | 三层功能 | 支持IPv4路由表项≥64K。 |
|  |  | 支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6。 |
|  | VxLAN | 支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN的自动化部署。（供应商需提供证明材料并加盖公章） |
|  | 网络安全 | 交换机支持报告攻击事件给网络安全智能系统，与网络安全智能系统和SDN控制器联动，以实现全网安全协防（供应商需提供证明材料并加盖公章）。 |
|  |  | 交换机支持将IP和端口扫描流量重定向给网络安全智能系统进行诱捕，与网络安全智能系统和SDN控制器联动实施反制措施，以实现网络安全协防。（供应商需提供证明材料并加盖公章） |
|  | 管理维护 | 支持SNMPv1/v2c/v3，支持RMON。 |
|  |  | 支持NetStream。 |
|  | 安全性 | 支持DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性。 |
|  |  | 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU防攻击。 |
|  | 可靠性 | 支持G.8032标准环网协议。 |
|  |  | 支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障。 |
|  | 实配 | 双电源，10GE多模光模块48个，40GE多模光模块4个，40GE高速堆叠线缆（3m）1根。 |
|  | 服务周期 | 提供原厂商首次安装服务和≥3年7*24小时产品免费服务周期。 |

4.8超融合存储交换机参数要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 性能 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，以官网所列最低参数为准。 |
|  | 端口 | 10GE/25GE光接口≥48，40GE/100GE光接口≥8。 |
|  | 硬件 | 为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇，风扇个数≥4。 |
|  |  | CPU芯片要求国产化。（供应商需提供证明材料并加盖公章） |
|  |  | 设备缓存≥32M。 |
|  | 二层功能 | 支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术。 |
|  |  | 支持G.8032标准环网协议。 |
|  | 三层功能 | 支持 RIP、OSPF、ISIS、BGP 等 IPv4 动态路由协议。 |
|  |  | 支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议。 |
|  |  | 支持IPv6 VXLAN over IPv4。 |
|  | 智能无损功能 | 支持VIQ，无丢包缓存自动配置。 |
|  |  | 支持Fast CNP，发送CNP报文给源端服务器网卡，缩短CNP报文的反馈路径。 |
|  |  | 支持DLB，动态负载均衡。 |
|  | 安全性 | 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击。 |
|  | 配置和维护 | 支持ERSPAN增强。（供应商需提供证明材料并加盖公章） |
|  |  | 支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLANtracert。 |
|  |  | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH。 |
|  |  | 支持配置回滚。 |
|  | 实配 | 双电源，25GE多模光模块48个，40GE多模光模块4个，40GE高速堆叠线缆（3m）1根。 |
|  | 服务周期 | 提供原厂商首次安装服务和≥3年7*24小时产品免费服务周期。 |

4.9音视频服务

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 音视频服务要求 | 1)提供小程序、Web、Android、iOS、HarmonyOS、Electron、Windows、macOS 等平台的 SDK 便于开发者快速集成并与实时音视频 TRTC 云服务后台连通。通过不同产品间的相互联动，简单快速地将实时音视频 TRTC 与即时通信 IM、云直播 CSS、云点播 VOD 等云产品协同使用，扩展更多的业务场景； 2）具备智能网络质量调控和编码优化降低卡顿率，实测抗丢包率超过80%、抗网络抖动超过1000ms。弱网环境下，仍然能够保证高质量的音视频通信，确保音视频通信过程顺畅稳； 3）支持 720P、1080P、2K及2K+高清画质，70%丢包率可正常视频。音频方面支持 48kHz 采样的高音质，杜绝回声和啸叫。全链路 128kbps 高音质、真左右声道立体声音频，实现房间用户听感清晰和沉浸式互动体验； 4）提供覆盖手机、桌面全平台的客户端 SDK 以及云端 API，支持 iOS、Android、HarmonyOS、Windows、Mac、Web 等平台全球互通。终端用户还可以在微信、QQ、企业微信的小程序中使用 TRTC 服务； 5）提供音视频时长不低于：140万分钟/月； 6）超出额定时长后，额外收费不高于：1、音频8.4元/千分钟；2、不高于640 × 480（含）视频16.8元/千分钟；3、640 × 480 - 1280 × 720（含）视频33.6元/千分钟；4、1280x720-1920 ×1080（含）视频75.6元/千分钟；5、1920x1080-2560 ×1440（含）视频134.4元/千分钟；6、2560x1440-4096 × 2176（含）视频302.4元/千分钟； 7）提供不少于2年的音视频服务。 |

4.10 数据迁移、接口开发、线上业务系统部署服务要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据库数据迁移要求 | 1)供应商需为院方构建数据库集群及容灾数据库，整体实施需要根据官方最佳实践及院方现场实际情况进行调优，如供应商实施时无法达到院方要求的标准，院方有权提出更换供应商，期间所产生的费用均由原供应商承担。 2)供应商需为院方提供数据迁移服务，将现有数据库的数据在线迁移至新构建的数据库平台中。供应商需保证数据迁移过程不影响业务的正常使用，如果由于数据迁移而导致业务系统不可用或者性能下降院方有权提出更换供应商，期间所产生的费用均由原供应商承担。 （以上需提供承诺函并加盖供应商公章） |
| 2 | 超融合平台迁移要求 | 1)供应商需根据院方现场环境的需求，提供不低于现场超融合平台设备配置的备用平台，用于超融合平台迁移使用。 2)供应商需为院方提供数据迁移服务，将现有公有云的数据在线迁移至新构建的超融合平台中。供应商需保证数据迁移过程不影响业务的正常使用，如果由于数据迁移而导致业务系统不可用或者性能下降院方有权提出更换供应商，期间所产生的费用均由原供应商承担。 3)供应商需根据院方的需求，提供定制开发服务，对接现有公有云平台，实现跨平台在线迁移功能。 （以上需提供承诺函并加盖供应商公章） |
| 3 | 接口开发以及线上 业务系统部署要求 | 1)供应商需根据院方的需求，提供接口开发支持。 2)供应商需为院方的需求，协助线上业务系统在私有云上的部署。 （以上需提供承诺函并加盖供应商公章） |

- 项目工期及实施要求

| 序号 | 内容 | 实施标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目实施过程控制 | 软件到货、安装、调试、验收工作，严格按照技术要求文件和合同的工期要求完成项目实施。 |
|  | 项目实施过程文档管理 | 提供各个阶段过程文档类别、文档管理措施等。 |
|  | 项目实施组织架构 | 提供项目组织架构、职责分工、参与成员能力等内容。 |
|  | 项目实施进度安排 | 提供实施进度计划和控制措施，确保按期完成 |
|  | 项目安装过程安排 | 提供项目服务整体方案，含服务技术能力和服务质量及服务保证措施。 |
|  | 项目验收安排 | 提供项目测试和验收方案，验收后项目文档交付方案。 |
|  | 项目培训安排 | 提供完善培训方案。 |

- 集成技术及实施服务要求

| 序号 | 服务要求 |
| --- | --- |
|  | (一)供应商须在院方支付合同首款后的30个工作日内向院方提交采购清单中的物品。 (二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。 |
|  | (一)供应商应按时将货物送至院方指定货运详细地址。 (二)交货完成的有效证明：供应商送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供应商两方的签字方有效。 |
|  | (一)供应商负责合同内设备的安装调试。 (二)供应商应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。 (三)供应商需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。 |
|  | 供应商需承诺根据院方技术需求提供不低于本次采购设备配置的备机，用于保障院方数据迁移时业务的可用性，供应商报价时应充分考虑，院方在合同金额之外不再另行支付任何费用。 |
|  | 供应商需承诺在数据迁移期间，不得出现任何导致院方现有设备性能减低、设备软硬件故障等影响正常使用的情况。若出现异常或影响业务访问的问题，且在30分钟内未能解决,应立即采取回退措施保障业务系统的正常访问，并于24小时内分析出具体原因，并优化实施方案。若为设备硬件故障，应出具《故障处理报告》（至少包含故障现象、故障原因和故障处置措施）。若造成重大影响，应出具《重大问题故障说明》（至少包含问题故障分析、应急保障措施和情况说明）。 |

- 保修要求

| 序号 | 内容 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商售后服务承诺函 | 供应商需承诺提供原厂商保修服务。 |
|  | 供应商服务标准 | 供应商需承诺报修后4小时内达到现场、12小时内排除故障。 |
|  | 集成标准 | （1）此次采购的软件系统，供应商须承诺提供原厂商的部署实施服务 （2）供应商应组织完成本项目的部署实施工作，组织完成集成、安装、调试，并完成与院方现有软、硬件系统之间的联调工作。 |
|  | 培训标准 | 供应商需承诺提供不少于1天不少于3人的工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由供应商承担。 |
|  | 巡检服务 | 供应商需承诺提供不少于1年4次的巡检服务，对本次项目内所含的产品进行全面检查，并且在巡检后3个工作日内提交巡检报告，如发现异常需及时汇报并提供解决方案。 |