磁共振成像加速增强系统采购项目

一、项目名称

磁共振成像加速增强系统采购项目

二、项目内容

项目功能如下：

| 序号 | 产品 | 功能模块 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磁共振成像加速增强平台 | DICOM调度器 |
|  |  | 深度学习模块 |
|  |  | 卷积神经网络算法 |
|  |  | 图像去噪算法 |
|  |  | 图像重建算法 |
|  |  | 图像平滑度调节技术 |
|  |  | 图像对比度调节技术 |
|  |  | 颅脑扫描图像处理技术 |
|  |  | 椎体扫描图像处理技术 |
|  |  | 关节扫描图像处理技术 |
|  |  | 其他部位扫描图像处理技术 |
|  |  | 各部位扫描成像加速后处理技术 |
|  |  | 不同序列扫描图像处理技术 |
|  |  | 不同场强、机型磁共振兼容模块技术 |

三、详细功能描述

3.1.1、模块功能描述

| 序号 | 产品 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁共振成像加速增强平台 | DICOM调度器 | 1.发送及接收节点、测试&验证节点路由是否通畅（可达性）、接收由合法节点发来的DICOM文件、创建并管理任务列表、在系统处理完任务后，根据需要将结果发至设置好的目标节点、保证发送结果的完整性 2.数据接口：基于 TCP/IP 协议的标准 DICOM3.0 3.能实现后处理图像回传至磁共振主机进行胶片打印，此功能兼容主流品牌与场强，包括但不限于：GE、西门子、飞利浦、联影 4.支持与PACS系统接口对接，支持影像数据自动回传PACS系统 |
|  |  | 深度学习模块 | 1.配合卷积神经网络算法，部署最佳处理参数方案 2.通过残差连接和非线性激活层，利用深度特征恢复高质量图像 3.将不同时间的MRI图像对齐，完成图像配准 4.在扫描速度提升2倍的情况下，加速相关的深度学习技术可以实现脑部精准定量容积测量。生产厂家科研人员发表的相关科研论文证明 |
|  |  | 卷积神经网络算法 | 1.提取图像的多层次深度特征信息（病灶大小、层厚、组织形状、灰度等） 2.建立低质量图像到高质量图像的直接映射 3.网络中的神经连接点的参数进行数百万次迭代和调整 |
|  |  | 图像去噪算法 | 1.通过深度学习算法，自动识别图像信号与噪声 2.完整保留信号信息，去除多余噪声 |
|  |  | 图像重建算法 | 将去噪后并增强后的数据按照预设模型进行图像重建，完成高质量图像输出 |
|  |  | 图像平滑度调节技术 | 1.自动评估图像噪声水平、伪影、分辨率和扫描参数，通过滤波器输出高标准平滑度图像 2.可通过设置修改图像平滑处理效果，符合诊断要求 |
|  |  | 图像对比度调节技术 | 1.调整图像灰度范围，增强图像对比度 2.配合深度学习算法，确保图像质量与对比度的平衡 |
|  |  | 颅脑扫描图像处理技术 | 常规扫描成像、加权成像、FLAIR、DWI、SWI、MRA等图像处理 |
|  |  | 椎体扫描图像处理技术 | 常规扫描成像、加权成像、STIR、DWI、SWI、MRA等图像处理 |
|  |  | 关节扫描图像处理技术 | 常规扫描成像、加权成像、质子密度、STIR、梯度回波、3D成像等图像处理 |
|  |  | 其他部位扫描图像处理技术 | 常规扫描成像、加权成像、FLAIR、DWI、SWI、MRA、质子密度、STIR、梯度回波、3D成像等图像处理 |
|  |  | 各部位扫描成像加速技术 | 产品加速性能，生产厂家科研人员发表的相关科研文献作为佐证： （1）颅脑 3D T1 Precontract 成像提速≥45% （2）颅脑 3D T1 Postcontrast 成像提速≥45% （3）颅脑 3D T2 FLAIR 成像提速≥44% （4）脊柱成像提速≥40% （5）其他部位成像提速≥30% |
|  |  |  | 磁共振图像加速技术可以应用于临床，生产厂家科研人员发表的科研文献证明 （1）磁共振图像加速技术得到的图像可以应用于图像分类 （2）磁共振图像加速技术得到的图像可以应用于疾病诊断的风险评估 （3）磁共振图像加速技术得到的图像可以应用于图像的分割 （4）磁共振图像加速技术得到的图像可以应用于图像的诊断、预后评估 （5）磁共振图像加速技术得到的图像可以为卒中、神经退行性疾病设计诊断和分类系统 （6）磁共振图像加速技术得到的图像可以应用于治疗反应的预测 （7）加速相关的深度学习技术可以用于脑部多发性硬化成像 |
|  |  | 不同序列扫描图像处理 | 适用2D和3D自旋回波序列、可选择角度的自旋回波、反转恢复序列、脂肪抑制序列、快速恢复快速自旋回波、快速自由水抑制序列, 包括T1WI和T2WI成像技术、快速反转恢复序列(脂肪,水抑制)、时间飞跃法磁共振血管造影、梯度回波序列(2D/3D), 包括T1和T2加权技术、2D和3D平衡式梯度回波序列(B-FFE, True-FISP, FIESTA)、弥散加权成像序列 |
|  |  | 不同场强、机型磁共振兼容模块 | 1.兼容输出标准DICOM协议的常见型号磁共振扫描仪 2.兼容1.5T、3.0T等不同场强磁共振扫描仪 |

四、项目工期

- 自合同签订日起，供应商须在  7  个工作日内完成产品交付。

- 产品交付完成后，供应商须在  7 个工作日内对院方完成产品培训，确保院方正常使用。

- 自产品培训完成起，系统运行  7  个工作日后，供应商可以向院方申请验收。

# 五、实施要求

- 项目实为现场实施，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

- 系统需通过院方信息部门组织的安全检查，项目供应商根据检查结果对安全漏洞进行整改。

- 项目供应商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，保证系统按时、正常地投入运行。

- 验收由供应商和院方对照招标配置相关要求进行验收。

六、售后服务及技术支持

- 验收后2年内免费提供上门维修保养、服务升级为 24 个月。系统免费维保到期后，按照《维保协议》执行后续维保工作。

- 院方可随时通过即时通讯软件、电话发起问题咨询、反馈意见或寻求协助。供应商服务人员则能迅速响应，提供即时的支持与解决方案。供应商承诺在30分钟内对问题做出迅速响应并反馈院方；线上无法解决的，供应商应在48小时内赶往现场，直至问题解决。

七、合同款支付方式

- 合同签订后，在收到供应商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的 30  %。

- 软件验收通过后，在收到供应商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的 70 %。