业务系统私有云资源池建设项目（2025年）需求书

- 项目名称

项目名称：业务系统私有云资源池建设项目（2025年）

- 项目背景

经过多年精心规划与建设，医院已成功搭建起一个大型虚拟化平台。该平台由99台高性能物理宿主机组成，并细分为13个高效运行的虚拟化集群。凭借其强大的资源整合与调配能力，该平台目前承载了医院90%以上的核心信息应用业务。为医院的高效运营与数字化转型提供了坚实有力的技术支撑。目前虚拟化群集中36台x86物理宿主机已到报废年限，提供存算能力不足，无法满足业务发展对资源的需求。

项目计划采购13节点超融合存算资源，构建医院核心区域、信创业务资源池；建设异构虚拟化私有云管平台，实现基础架构资源全生命周期管理。

- 采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内网核心业务超融合服务器 | 详见4.1 章节 | 7台 |
| 2 | 内网核心业务超融合软件 | 详见4.2章节 | 1套 |
| 3 | 信创业务超融合服务器 | 详见4.3章节 | 6台 |
| 4 | 信创业务超融合软件 | 详见4.4章节 | 1套 |
| 5 | 超融合业务交换机 | 详见4.5章节 | 2台 |
| 6 | 超融合存储交换机 | 详见4.6章节 | 2台 |
| 7 | 定制化云管平台（一期）软件 | 详见4.7章节 | 1项 |
| 8 | 私有云基础平台集成实施及驻点服务 | 详见4.8章节 | 1项 |

- 详细配置参数

4.1内网核心业务超融合服务器参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | CPU规格 | ≥两颗C86国芯处理器，单颗处理器主频≥2.0GHz ，单颗处理器物理核心数≥32，支持超线程，单颗处理器线程数≥64，，内置密码模块或密码协处理器，可实现SM2、SM3和SM4国密算法的硬件加速。 |
|  | 主板支持的CPU 和内存情况 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量 |
|  | 主板内存槽数量 | 支持≥24个DDR4 RDIMM或LRDIMM内存插槽 |
|  | 主板存储接口 | 至少支持SAS 、SATA、M.2 、U.2等存储接口中的1种。 |
|  | PCIe插槽接口 | 符合PCIe3 .0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容。 |
|  | 主板PCIe插槽数量及规格 | 高度≥44 .45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口≥5个。单路服务器PCIe插槽或接口应≥4个，可通过扩展卡进行插槽扩展。 |
|  | 板载网络接口 | 支持≥1个1GE板载网络接口。 |
|  | 主板OCP插槽数量 | 支持≥1个OCP2 .0及以上插槽。 |
|  | 内存数量 | ≥24条 |
|  | 内存规格 | 每条内存条≥64GB DDR4 3200MHz |
|  | 硬盘类型 | 支持2.5 英寸 NVMe 硬盘 |
|  | 硬磁盘实配容量及数量 | a)配置≥2块960GB SSD固态硬盘； b)配置≥12块1.92TB NVMe PCIe4.0 SSD； |
|  | 硬盘插槽数量及规格 | 配置的硬盘尺寸支持2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘。机箱高度≥87.1mm的服务器支持的硬盘数量应≥16块。 |
|  | 网口速率和数量 | ≥4个1GE网口。 |
|  | 独立网卡规格 | ≥3块10/25GbE SFP28 2 端口 PCIe 以太网适配器（配置2个25Gb光模块，4个10Gb SFP+万兆光模块） |
|  | 外部接口规格 | ≥3个USB 3.0， ≥2个USB 2.0， ≥1个VGA。 |
|  | 电源规格 | ≥2个1600W（220V 交流/240V 直流）白金热插拔电源模块。 |
|  | 服务器外规和结构 | 服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局方便使用。 |
|  |  | 服务器表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部 件无锈蚀及其它机械损伤。 |
|  |  | 服务器表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固。 |
|  |  | 服务器的显著位置支持提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义。 |
|  |  | 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机 箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体。 |
|  |  | 高密度服务器需给出CPU个数与机柜高度。 |
|  |  | 服务器尺寸具体要求在随机的文件中明确。 |
|  | 服务器尺寸（高×宽 ×深 ) | 服务器尺寸设计应遵循标准化、系列化的要求，机箱的内部结构符合通用部件的安装需要，服务器高度≥87.1毫米、 宽度≥447毫米、深度≥609.6毫米。 |
|  | 环境适应性 | 气候环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃ , 贮存运输温度-40～55℃; 工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃) ; 大气压86～106kPa。 |
|  | 机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定。 |
|  | 噪声 | 符合 GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB。 |
|  | 机柜尺寸 | 机柜宽度≥600毫米，高度≥2000毫米，深度≥800毫米。 |
|  | 主板外部 | 支持 USB 、显示、管理等接口。 |
|  | 网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能。 |
|  | 电源热插拔 | 整机电源模块具备热插拔功能。 |
|  | 电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能。 |
|  | 服务器散热方式 | ≥4个热插拔冗余风扇，支持N+1冗余，支持熔断保护与恢复功能。 |
|  | BMC固件基础功能 | 支持DHCP设置网络功能； |
|  |  | 支持静态IP设置网络功能。 |
|  |  | 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能， |
|  |  | 支持日志信息导出和记录删除功能。 |
|  |  | 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； |
|  |  | 设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； |
|  |  | 支持 IPMI2 .0 、SNMP 或 Redfish等接口功能。 |
|  |  | 支持键盘、 鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能。 |
|  |  | 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态。 |
|  |  | 支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息。 |
|  |  | 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； |
|  |  | 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； |
|  |  | 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能 |
|  |  | 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能。 |
|  |  | 支持设置口令策略功能； |
|  |  | 支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件。 |
|  |  | 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示。 |
|  |  | 支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能。 |
|  |  | 支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理。 |
|  |  | 支持基于网络实现开关机和复位控制的功能。 |
|  |  | BMC 启动时间应不超过180s ，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用。 |
|  | BIOS固件基 础功能 | 支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能。 |
|  |  | 支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口。 |
|  |  | 支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能。 |
|  |  | 支持安全启动功能。 |
|  |  | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能。 |
|  |  | 支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能。 |
|  |  | 支持RAID识别和启动功能。 |
|  |  | 支持串口重定向功能。 |
|  |  | 支持固件更新功能。 |
|  |  | 支持BIOS固件设置的恢复出厂功能。 |
|  |  | 支持网络引导启用和关闭功能。 |
|  | 远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能。 |
|  | 操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级。 |
|  | 操作系统功能 | 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能。 |
|  |  | 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求。 |
|  | 中文信息处理 | 涉及中文信息处理内容应符合GB18030要求。 |
|  | 故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警声音。 |
|  | 弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令。 |
|  | 白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制。 |
|  | 二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作。 |
|  | 密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法。 |
|  | 敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息。 |
|  | 研发过程安全 | 供应商应承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。 |
|  | 物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定。 |
|  | 限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合 GB/T 26572的要求。 |
|  | CPU性能 | CPU主频≥2.0GHz ，单CPU核数≥32核， |
|  | 单内存模块内容 | ≥64GB |
|  | 内存速率 | ≥3200MHz。 |
|  | 电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定。 |
|  | 内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格。 |
|  | 固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格。 |
|  | 网卡兼容 | 网卡应适配两种或以上厂商产品。 |
|  | 功能卡兼容 | 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡。 |
|  | 外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、 鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动。 |
|  | 数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品。 |
|  | 中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品。 |
|  | 平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台。 |
|  | 整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h。 |
|  | 风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于 40000h。 |
|  | 部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)。 |
|  | 标志、包装 、运输和贮存 | 符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定。 |
|  | 服务响应 | 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务。 |
|  |  | 提供同城 4h 、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备。 |
|  |  | 符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务。 |
|  |  | 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。 |
|  | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容。 |
|  | 服务周期 | 提供原厂商首次安装服务和≥3年7*24小时产品免费服务周期（含换件和维修）。 |
|  |  | 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户。 |
|  |  | 产品发布日期需在随机文件中明确。 |
|  | 工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权。 |
|  | 驱动按照升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引。 |
|  | 管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能。 |
|  | 厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力。 |
|  | 提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费)。 |
|  | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售。 |
|  | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 |

4.2 内网核心业务超融合软件参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 基本要求 | 为保障超融合平台的可靠性和成熟度，该厂商需保持在中国超融合软件市场占有率为前三名。（需提供IDC 2024年上半年中国超融合软件市场报告证明并加盖供应商公章） |
|  |  | 提供不少于14个CPU高级许可 |
|  |  | 提供超融合软件永久使用授权，非订阅版授权 |
|  |  | 采用符合超融合特性的分布式架构，将所有节点的存储空间无缝融合为单一的存储池，无计算、存储、管理节点之分，每个节点同时提供计算和存储服务。（提供产品功能截图证明并加盖投标人公章） |
|  |  | 可通过扩展授权支持最少2个不同厂商的虚拟化平台集成部署超融合平台，未来可根据需求灵活选择虚拟化平台。（提供虚拟化平台官方兼容性证明、产品功能截图，以及官方产品文档证明并加盖供应商公章） |
|  |  | 可通过扩展授权的方式，支持最少2个不同厂商的虚拟化平台的同城双活容灾功能，通过双活集群实现两个数据中心之间实时同步数据IO，当发生灾难故障时，不会丢失业务数据。（提供虚拟化平台官方兼容性证明、产品功能截图，以及官方产品文档证明并加盖供应商公章） |
|  |  | 可通过扩展授权的方式启用超融合内置的 NAS功能（至少支持 NFS协议），在超融合界面中统一管理，并支持高可用。（提供产品功能截图并加盖供应商公章） |
|  |  | 为了避免误删而导致数据的丢失，提供虚拟机回收站功能。开启回收站的集群可以根据设置的回收策略对虚拟机保留一定的时间，超过设定时间则会被永久删除。在回收站保留虚拟机的期间，可以在回收站中恢复虚拟机。 |
|  | 开放性 | 超融合软件支持 海光、鲲鹏 CPU 的服务器设备，每种架构的 CPU 服务器设备最少兼容 3 个品牌的产品;（提供官方兼容性列表证明并加盖投标人公章） |
|  |  | 厂商须提供可信云超融解决方案认证云计算、信创、云原生三个场景的认证证书中的至少两项。 |
|  |  | 超融合软件最少支持对接 3个厂商的云管平台，保证用户后续云管平台选择的灵活性。 |
|  | 扩展性 | 单一集群最少3节点起步，支持以1个节点为单位进行扩容，在不中断业务的情况下将新节点自动或手动加入现有集群中，实现集群计算和存储资源的无缝扩展。 |
|  |  | 支持不同品牌、不同型号、不同配置的服务器部署在同一个集群，保证不同时期采购的服务器硬件能够兼容在同一集群正常运行。 |
|  | 分布式存储 | 提供企业级分布式存储的解决方案，非开源、非OEM产品，厂商拥有完全的自主知识产权及软件著作权，代码自主率>90%。（提供软件著作权证书以及第三方机构代码自主率检测报告并加盖供应商公章） |
|  |  | 支持智能精准探测并隔离异常磁盘，如不健康磁盘、亚健康磁盘、SMART检查不通过磁盘和寿命不足磁盘。 |
|  |  | 存储池不采用磁盘组的技术，当SSD或HDD故障情况下，影响范围仅限于故障的SSD或HDD，不影响其它磁盘掉线，磁盘故障不影响存储的数据访问。 |
|  |  | 支持灵活的数据保护策略，可对虚拟机卷或文件目录灵活选择 2副本、3副本和纠删码（EC）的数据冗余配置。（提供产品功能截图并加盖供应商公章）。 |
|  |  | 高可靠业务场景，最高支持 K+4 的纠删码（EC）配比，满足 4 节点同时故障数据不丢失； |
|  |  | 在虚拟化环境中，分布式存储本身支持优先将数据写在本地 SSD磁盘上，并且当虚拟机迁移到任意节点，其数据也迁移到虚拟机所在物理节点，实现数据本地化，确保最短IO路径和读写延迟并减少网络流量。（提供官方文档证明并加盖供应商公章） |
|  |  | 利用 SPDK 技术，实现用户态进程间内存共享，优化数据复制效率（零拷贝），减少内核开销，提升 I/O 性能。 |
|  | 网络虚拟化 | 支持创建分布式虚拟交换机，统一配置集群间不同物理机节点的网卡设备，并支持网卡故障切换以及负载均衡功能，单集群中支持的分布式虚拟交换机数量不小于5个。 |
|  |  | 支持网络拓扑架构展示，可清晰地查看虚拟机、分布式交换机、Vlan、主机及接口、交换机及接口之间的对应关系；支持通过 LLDP 发现与超融合节点连接的网络设备及设备端口； |
|  | 管理运维 | 通过自定义报表，显示多集群内虚拟机、集群、主机、磁盘等对象过去小时、天、周、月度等历史性能曲线及相关告警信息，并能将多个性能曲线旋转在同一个报表中，方便性能分析和故障排查。 |
|  |  | 可以自定义监控僵尸虚拟机、长期关机虚拟机、资源分配不合理的虚拟机等，有效地对虚拟机资源进行诊断和优化。 |
|  |  | 支持一键滚动升级功能， 在不需要关闭业务系统的情况下，可以实现平台软件的在线升级。 |
|  | 售后服务 | 提供原厂商首次安装服务和≥3年7*24小时产品免费服务周期。 |

4.3信创业务超融合服务器参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU规格 | ≥两颗处理器，单个ARM处理器主频≥2.6GHz，物理核心数≥64 ，线程数≥64 ，热设计功耗≤180W，L3缓存≥64MB ，PCI Express 通道数的最大值≥8 ，支持内存速率≥DDR4 2933MHz |
| 2 | 主板支持的 CPU 和内存情况 | 支持≥2颗ARM处理器，主板芯片组不低于S920X00系列， 内存的最高速率≥DDR4 2933MHz ，处理器支持≥八通道配置。 |
| 3 | 主板内存槽数量 | 支持≥32个DDR4 RDIMM或LRDIMM内存插槽 |
| 4 | 主板存储接口 | 至少支持SAS 、SATA、M.2 、U.2等存储接口中的1种。 |
| 5 | PCIe插槽接口 | 符合PCIe3 .0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容。 |
| 6 | 主板PCIe插槽数量及规格 | 高度≥44 .45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口≥5个。单路服务器PCIe插槽或接口应≥4个，可通过扩展卡进行插槽扩展。 |
| 7 | 板载网络接口 | 支持≥1个1GE板载网络接口。 |
| 9 | 内存数量 | ≥32条 |
| 10 | 内存规格 | 每条内存条≥64GB DDR4 3200MHz |
| 11 | 硬盘类型 | 支持SAS/NVMe硬盘 |
| 12 | 硬磁盘实配容量及数量 | ≥2块960GB SAS SSD，≥12块3200GB NVMe SSD，配置相同数量的硬盘托架。 |
| 13 | 硬盘插槽数量及规格 | 配置的硬盘尺寸支持2.5 英寸硬磁盘。机箱高度≥87.1mm的服务器支持的硬盘数量应≥8块。 |
| 14 | RAID 卡支持的 SAS接口数 | ≥8 |
| 15 | RAID 卡 RAID 级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存储型支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60 |
| 18 | 网口速率和数量 | ≥4个1GE网口。 |
| 19 | 独立网卡规格 | ≥2块25GbESFP282端口PCIe以太网适配器(配置2个25G光模块，2个10G光模块) |
| 20 | 外部接口规格 | ≥4个USB 3.0， ≥1个VGA。 |
| 21 | 电源规格 | ≥2个2000W（220V 交流/240V 直流）白金热插拔电源模块。 |
| 22 | 服务器外规和结构 | 服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局方便使用。 |
| 23 |  | 服务器表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部 件无锈蚀及其它机械损伤。 |
| 24 |  | 服务器表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固。 |
| 25 |  | 服务器的显著位置支持提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义。 |
| 26 |  | 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机 箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体。 |
| 27 |  | 高密度服务器需给出CPU个数与机柜高度。 |
| 28 |  | 服务器尺寸具体要求在随机的文件中明确。 |
| 29 | 服务器尺寸（高×宽 ×深 ) | 服务器尺寸设计应遵循标准化、系列化的要求，机箱的内部结构符合通用部件的安装需要，服务器高度≥87.1毫米、 宽度≥447毫米、深度≥609.6毫米。 |
| 30 | 环境适应性 | 气候环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃ , 贮存运输温度-40～55℃; 工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃) ; 大气压86～106kPa。 |
| 31 | 机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定。 |
| 32 | 噪声 | 符合 GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB。 |
| 33 | 机柜尺寸 | 机柜宽度≥600毫米，高度≥2000毫米，深度≥800毫米。 |
| 34 | 主板外部 | 支持 USB 、显示、管理等接口。 |
| 35 | 网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能。 |
| 36 | 电源热插拔 | 整机电源模块具备热插拔功能。 |
| 37 | 电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能。 |
| 38 | 服务器散热方式 | ≥4个热插拔冗余风扇，支持N+1冗余，支持熔断保护与恢复功能。 |
| 39 | BMC固件基础功能 | 支持DHCP设置网络功能； |
| 40 |  | 支持静态IP设置网络功能。 |
| 41 |  | 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能， |
| 42 |  | 支持日志信息导出和记录删除功能。 |
| 43 |  | 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； |
| 44 |  | 设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； |
| 45 |  | 支持 IPMI2 .0 、SNMP 或 Redfish等接口功能。 |
| 46 |  | 支持键盘、 鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能。 |
| 47 |  | 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态。 |
| 48 |  | 支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息。 |
| 49 |  | 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； |
| 50 |  | 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； |
| 51 |  | 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能 |
| 52 |  | 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能。 |
| 53 |  | 支持设置口令策略功能； |
| 54 |  | 支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件。 |
| 55 |  | 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示。 |
| 56 |  | 支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能。 |
| 57 |  | 支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理。 |
| 58 |  | 支持基于网络实现开关机和复位控制的功能。 |
| 59 |  | BMC 启动时间应不超过180s ，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用。 |
| 60 | 管理芯片 | 服务器管理软件支持在中华人民共和国境内工商局登记注册的芯片。服务器支持Redfish、SNMP、IPMI2.0、DCMI 1.5等标准接口；支持虚拟KVM（Keyboard, Video, and Mouse）和虚拟媒体功能； 支持故障监控与诊断、安全管理手段、智能电源管理，简化管理复杂度。（需提供相关的证明材料及加盖供应商公章） |
| 61 | 安全特性 | 服务器支持边带网口功能与业务平面共享同一个网卡。在物理层，管理平面与业务平面共用接口，在软件层，通过VLAN实现二者隔离，互不可见。支持电子邮件传输时启用TLS加密功能和SMTP登录认证功能，保证数据传输的安全性。在使用远程控制台时，支持开启KVM加密、VNC加密功能，实现数据的安全传输。（需提供相关的证明材料及加盖供应商公章） |
| 62 | 管理性 | 服务器单板管理软件的Firmware支持双镜像，主引导区升级失效，可以从从引导区启动（需提供相关的证明材料及加盖供应商公章） |
| 63 | BIOS固件基 础功能 | 支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能。 |
| 64 |  | 支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口。 |
| 65 |  | 支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能。 |
| 66 |  | 支持安全启动功能。 |
| 67 |  | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能。 |
| 68 |  | 支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能。 |
| 69 |  | 支持RAID识别和启动功能。 |
| 70 |  | 支持串口重定向功能。 |
| 71 |  | 支持固件更新功能。 |
| 72 |  | 支持BIOS固件设置的恢复出厂功能。 |
| 73 |  | 支持网络引导启用和关闭功能。 |
| 74 | 远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能。 |
| 75 | 操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级。 |
| 76 | 操作系统功能 | 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能。 |
| 77 |  | 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求。 |
| 78 | 中文信息处理 | 涉及中文信息处理内容应符合GB18030要求。 |
| 79 | 故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警声音。 |
| 80 | 弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令。 |
| 81 | 白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制。 |
| 82 | 二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作。 |
| 83 | 密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法。 |
| 84 | 敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息。 |
| 85 | 研发过程安全 | 供应商应承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。 |
| 86 | 物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定。 |
| 87 | 限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合 GB/T 26572的要求。 |
| 88 | CPU性能 | CPU主频≥2.6GHz ，单CPU核数≥64核，单CPU末级缓存容量≥64MB。 |
| 89 | 单内存模块内容 | ≥64GB |
| 90 | 内存速率 | ≥3200MHz。 |
| 91 | RAID 卡缓存容量大小 | ≥2GB缓存 |
| 92 | 电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定。 |
| 93 | 内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格。 |
| 94 | 固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格。 |
| 95 | 网卡兼容 | 网卡应适配两种或以上厂商产品。 |
| 96 | 功能卡兼容 | 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡。 |
| 97 | 外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、 鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动。 |
| 98 | 数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品。 |
| 99 | 中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品。 |
| 100 | 平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台。 |
| 101 | 整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h。 |
| 102 | 风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于 40000h。 |
| 103 | 部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)。 |
| 104 | 标志、包装 、运输和贮存 | 符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定。 |
| 105 | 服务响应 | 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务。 |
| 106 |  | 提供同城 4h 、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并 提供周转设备。 |
| 107 |  | 符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务。 |
| 108 |  | 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。 |
| 109 | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容。 |
| 110 | 服务周期 | 提供原厂商首次安装服务和≥3年7*24小时产品免费服务周期（含换件和维修）。 |
| 111 |  | 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户。 |
| 112 |  | 产品发布日期需在随机文件中明确。 |
| 113 | 工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权。 |
| 114 | 驱动按照升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引。 |
| 115 | 管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能。 |
| 116 | 厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力。 |
| 117 | 提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费)。 |
| 118 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售。 |
| 119 | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 |
| 120 | 供应保障 | 提供ARM服务器主板供应商针对本次采购项目出具的供应保障函，内容须明确保障本次采购的 ARM 服务器主板供应，需提供供应保障函并加盖主板供应商章。 |

4.4信创业务超融合软件参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 许可数量 | 提供不少于12个CPU高级许可 |
|  | 许可授权 | 提供超融合软件永久使用授权，非订阅版授权 |
|  | 体系架构 | 通过X86和ARM服务器节点构建，同一节点内实现计算存储融合，可配置副本（2副本或3副本）或EC（纠删码），可满足不同可靠性要求的业务场景。 |
|  |  | 支持在统一管理界面中监控和管理计算、存储、交换机、虚拟化平台；支持一键式或定期自动输出系统健康巡检报告，包括CPU、内存、HDD、SSD、RAID卡等硬件状态，虚拟化平台，存储软件，超融合管理软件等部件的健康状态，便于主动识别潜在的风险。 |
|  |  | 支持在统一管理界面上一键式日志收集功能，在需要定位问题时能够快速收集需要的所有日志信息，包括硬件，虚拟化平台，存储软件、管理软件。 |
|  |  | 支持展示环境中节点信息，包括：设备名称、健康状态、在线状态、角色、设备型号、IP地址、机柜、机箱、槽位。能够查看节点监控信息，包括CPU使用率、内存存用率、网络流入流出速率。 |
|  |  | 支持2节点起配，支持多种仲裁方式。包括第三方仲裁和静态仲裁，由用户根据需要灵活选择。（提供相关截图并加盖供应商公章） |
|  |  | 支持两节点下的在线平滑扩容，步长为1个节点，无需停机； |
|  |  | 为便于提升资源利用率，集群规模>=2节点，全闪存场景下支持开启数据重删和压缩功能。 |
|  | 虚拟化及管理平台 | 支持在统一界面上扩容节点，在界面可将待扩容节点自动发现，完成相应的系统配置，包括IP地址、主机名、网关、存储池等参数，校验后进行系统扩容操作，将待扩容节点加入系统集群中。 |
|  |  | 单一界面提供虚拟化资源和容器资源，包括容器集群、容器镜像、应用模板、应用实例、K8S资源的可视化管理。 |
|  |  | 支持用户自定义性能图表并指定对象，对CPU利用率、内存利用率、带宽、IOPS、时延、磁盘利用率、存储池利用率等进行统计。 |
|  |  | 支持上传应用软件包与部署脚本到管理平台，进行应用编排从而实现应用自动化部署、应用升级、应用监控。支持用户自定义应用监控指标项（无需安装额外软件），包括不限于监控应用状态、应用的CPU、内存使用情况等。 |
|  |  | 超融合系统支持配置IPv6，满足客户不同场景的需求。 |
|  |  | 为确保客户业务连续性需求，虚拟化平台支持CPU、内存热添加。 |
|  |  | 支持无损热迁移，保障业务正常运行 |
|  |  | 支持图形化界面划分存储资源池，每个存储资源池即为一个故障域，保证可靠性。 |
|  | 分布式存储软件 | 支持灵活EC（Erasure Code）算法实现数据冗余存储，支持4+2,6+2,8+2多种冗余配置，最大支持22+2冗余配置，存储利用率大于等于90%。 |
|  |  | 支持EC折叠（4+2:1,6+2:1,8+2:1等），满足最小集群三节点起步。 |
|  |  | 支持主存盘2盘起配，后期可灵活扩展。 |
|  |  | 支持卷的IOPS、带宽的上限设置，可设置卷的总IOPS和带宽，也可以设置每单位容量的IOPS与带宽，用户可指定Qos策略的运行周期为单次、每天、每周或始终执行。 |
|  |  | 超融合系统后端组网支持25/100G RoCE组网。 |
|  |  | 支持虚拟交换机，通过对接受和发送的流量进行整形保证网络质量，至少支持安全组、平均带宽、峰值带宽、突发大小、优先级、DHCP隔离、广播抑制、TCP校验和的设置。 |
|  |  | 支持X86架构存储节点和ARM架构存储节点共集群及共池，保护投资，实现业务平滑升级。（提供相关报告并加盖供应商公章） |
|  |  | 支持x86节点+ARM节点各一个计算集群，实现异构虚拟化共管。 |
|  |  | 支持EC缩列，当节点故障时，自动调整EC配比，确保数据可靠性不降级。（提供相关截图并加盖供应商公章） |
|  |  | 支持磁盘拔出和换位的容错功能，2块磁盘被拔出，能够产生自动告警，5分钟内互换槽位插入，系统不发生数据重构。（提供相关截图并加盖供应商公章） |
|  | 可靠性 | 系统在配置EC的情况下支持AA双活： 1、真A-A双活，两套存储完全独立，主备站点故障域完全隔离。备站点故障后，主站点还具有站点内数据冗余。 2、双活距离最大支持100KM，更有利于客户规划主备站点位置 3、双活场景下支持EC数据冗余，在不降低可靠性情况下，提升存储利用率 4、支持两种仲裁模式，第三方仲裁（需额外一台服务器或VM）和优先仲裁（不需额外设备） |
|  | 高性能 | 支持全闪存场景下的全局自适应重删压缩，存储系统开启重删压缩功能，性能下降≤7%。（提供相关报告并加盖供应商公章） |
|  |  | 支持卷的虚拟快照功能，每隔1秒创建快照对性能影响小于3%。（提供相关报告并加盖供应商公章） |
|  |  | 当磁盘故障时，系统能自动进行数据快速重构，1TB重构时间≤14分钟。（提供相关报告并加盖供应商公章） |
|  |  | 支持IOPS及带宽的瞬时冲高（burst）能力，可按照一定规则配置某个卷在多长时间内可以提供的最大IOPS，满足业务量暴增场景性能诉求。 |
|  | 安全性 | 系统支持国密算法加密，用于系统认证、加密、签名、摘要等密码管理。（提供相关报告并加盖供应商公章） |
|  | 售后服务 | 提供原厂商首次安装服务和≥3年7*24小时产品免费服务周期。 |

4.5超融合业务交换机参数要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 交换容量 | 交换容量≥2.56Tbps，提供官网链接及截图证明（若官网有双指标，则以最低的为准）。 |
|  | 转发性能 | 包转发率≥1620 Mpps，提供官网链接及截图证明（若官网有双指标，则以最低的为准）。 |
|  | 端口要求 | 1GE/10GE光接口≥48，40GE光接口≥6（满配多模光模块），提供官网链接及截图证明。 |
|  | 硬件 | 为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇，风扇个数≥4。 |
|  |  | CPU和交换芯片要求国产化。（供应商需提供证明材料并加盖公章） |
|  | 二层功能 | 支持MAC表项≥64K。 |
|  |  | 支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN。 |
|  | 三层功能 | 支持IPv4路由表项≥64K。 |
|  |  | 支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6。 |
|  | VxLAN | 支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN的自动化部署。（供应商需提供证明材料并加盖公章） |
|  | 网络安全 | 交换机支持报告攻击事件给网络安全智能系统，与网络安全智能系统和SDN控制器联动，以实现全网安全协防（供应商需提供证明材料并加盖公章）。 |
|  |  | 交换机支持将IP和端口扫描流量重定向给网络安全智能系统进行诱捕，与网络安全智能系统和SDN控制器联动实施反制措施，以实现网络安全协防。（供应商需提供证明材料并加盖公章） |
|  | 管理维护 | 支持SNMPv1/v2c/v3，支持RMON。 |
|  |  | 支持NetStream。 |
|  | 安全性 | 支持DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性。 |
|  |  | 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU防攻击。 |
|  | 可靠性 | 支持G.8032标准环网协议。 |
|  |  | 支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障。 |
|  | 实配 | 双电源，10GE多模光模块48个，40GE多模光模块4个，40GE高速堆叠线缆（3m）1根。 |
|  | 服务周期 | 提供原厂商首次安装服务和≥3年7*24小时产品免费服务周期。 |

4.6超融合存储交换机参数要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 交换容量 | 交换容量≥4.8Tbps，提供官网链接及截图证明（若官网有双指标，则以最低的为准）。 |
|  | 转发性能 | 包转发率≥2000Mpps，提供官网链接及截图证明（若官网有双指标，则以最低的为准）。 |
|  | 端口要求 | 10GE/25GE光接口≥48，40GE/100GE光接口≥8（满配多模光模块），提供官网链接及截图证明。 |
|  | 硬件 | 为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇，风扇个数≥4。 |
|  |  | CPU芯片要求国产化。（供应商需提供证明材料并加盖公章） |
|  |  | 设备缓存≥32M。 |
|  | 二层功能 | 支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术。 |
|  |  | 支持G.8032标准环网协议。 |
|  | 三层功能 | 支持 RIP、OSPF、ISIS、BGP 等 IPv4 动态路由协议。 |
|  |  | 支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议。 |
|  |  | 支持IPv6 VXLAN over IPv4。 |
|  | 智能无损功能 | 支持VIQ，无丢包缓存自动配置。 |
|  |  | 支持Fast CNP，发送CNP报文给源端服务器网卡，缩短CNP报文的反馈路径。 |
|  |  | 支持DLB，动态负载均衡。 |
|  | 安全性 | 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击。 |
|  | 配置和维护 | 支持ERSPAN增强。（供应商需提供证明材料并加盖公章） |
|  |  | 支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLANtracert。 |
|  |  | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH。 |
|  |  | 支持配置回滚。 |
|  | 实配 | 双电源，25GE多模光模块48个，40GE多模光模块4个，40GE高速堆叠线缆（3m）1根。 |
|  | 服务周期 | 提供原厂商首次安装服务和≥3年7*24小时产品免费服务周期。 |

4.7定制化云管平台（一期）软件参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 许可数量 | 提供不少于1500个实例许可 |
|  | 集成模块 | 提供不少于1个OA/ITSM流程集成模块 |
|  |  | 提供不少于1个监控告警集成模块 |
|  |  | 提供不少于1个企业微信认证集成模块 |
|  |  | 提供不少于1个备份集成模块 |
|  | 多云对接要求 | 支持主流私有云：火山私有云、OpenStack、华为HCS、华为HCSOnline、阿里云小飞天、腾讯TCE、青云、华三紫光云CloudOS、浪潮私有云InCloud等私有云平台。 |
|  |  | 支持主流虚拟化：华为FusionCompute、华为FusionSphere、华三虚拟化CAS、云宏CNware、Zstack、EasyStack等虚拟化平台。（提供相关截图并加盖供应商公章） |
|  |  | 云厂商兼容性：支持SmartX、华为、超聚变、浪潮等国产云平台纳管方案；（提供兼容性互认证书加盖供应商公章） |
|  |  | 支持对接主流公有云：火山云、阿里云、华为云、腾讯云、AWS、Azure等公有云；（提供相关截图并加盖供应商公章） |
|  |  | 支持对接主流容器云：Kubernetes、OpenShift、阿里云ACK、华为云CCE、腾讯云TKE等容器云管理平台（提供相关截图并加盖供应商公章） |
|  |  | 可通过自定义插件开发或定制来支持其他虚拟化、第三方虚拟化平台、私有云、超融合、公有云、容器云平台。 |
|  | 服务目录运营要求 | 服务目录产品管理：支持创建管理虚拟机、中间件、数据库单机集群服务目录产品，以向导式方式创建服务目录产品，支持产品的上架和下架；服务目录定义、管理、发布，支持组合产品形成服务目录，设置对于不同租户、项目的可见性； |
|  |  | 服务产品模板管理：支持统一设置虚拟机申请向导中需要申请人填写的参数选项值的范围、默认值，以及申请和审批角色对于选项的查看、修改权限。比如可配置申请虚拟机向导中是否显示虚拟机 SSH 登录用户名、密码选项，让申请人指定SSH登录用户名密码；（提供相关截图并加盖供应商公章） |
|  |  | 应用编排管理：基于可视化界面，通过简单图表拖拽操作管理通用应用资源交付模板；支持虚拟机、中间件、数据库单机集群应用产品定义，支持创建管理应用集群部署配置脚本，可定义虚拟机任务与脚本任务并设置执行顺序； |
|  |  | 应用部署包管理：支持创建、管理、导入导出服务目录软件部署包（业务系统、运维系统、办公软件等），部署包遵循一定标准规范，包括软件安装、配置、起停所需的所有脚本、脚本参数及安装文件。支持能够从一个云管门户导出经过验证的中间件、数据库等部署包，导入到另一个云管门户中，如开发测试环境导出至生产环境；支持申请虚拟机时指定部署多个部署包且可指定部署顺序，支持对存量虚拟机部署指定的部署包(运维工具的代理、中间件、数据库等各种软件)； |
|  |  | 自动化运维任务管理：支持创建、管理虚拟机的自动化运维任务（安全基线检查、应用健康检查等），提供Shell、Python、Ruby、Perl、Powershell、Bat、vbs等脚本的管理。支持以定时任务或手动执行方式对若干虚拟机批量执行自动化运维任务；支持查看脚本执行记录及进度状态结果； |
|  |  | 工单审批流程管理：支持通过拖拉的方式定义工单表单和工单审批流程；支持查询工单、处理工单；提供内置可定制的多级流程引擎，支持与企业内部 OA 、ITSM系统对接；可视化添加删除任意流程节点，支持自定义每个流程节点的通知触发条件与内容； 资源批量运维管理：支持对虚拟机实例进行批量运维管理，包括开机、关机、重启、删除、创建快照、要求归属人回收等操作；（提供相关截图并加盖供应商公章） |
|  |  | 资源配额管理：支持按租户、部门或项目维度设置资源配额，包括但不限于CPU、内存、存储、云主机数、快照数等资源配额，组织的总体资源不得超过所设定的资源配额； |
|  |  | 资源到期策略管理：支持用户申请时指定使用租期及到期后处理方式；支持管理员设置到期处理方式，到期前通知、到期后自动停机、到期后立即或一段时间后自动释放； |
|  | 用户自助服务要求 | 资源自助申请和变更：提供用户服务功能，支持用户通过工单或服务产品申请获取云平台资源；支持自助申请虚拟机，安全组，弹性IP，负载均衡，中间件，数据库等服务产品资源；支持申请虚拟机时指定资源所在云平台、资源数量、规格、操作系统、登录用户名密码、主机名等信息；支持自助变更已分配资源的配置，包括CPU、内存、硬盘、网络、使用租期等；支持用户申请时指定工单执行时间，定时执行创建或变更请求； |
|  |  | 资源自动化交付：订单经过管理员审批后，系统会自动部署云主机、自动安装中间件/数据库/其它软件、自动设置 IP、密码、主机名、域名、自动初始化系统等。 |
|  |  | 资源生命周期管理：支持对用户所属资源操作管理，包括虚拟机的开机、关机、重启、扩容、快照、克隆、执行脚本，以及虚拟机释放等操作。支持用户通过服务门户提供的Web SSH控制台登录虚拟机操作系统； |
|  |  | 工单自助申请服务：支持用户自助创建管理工单，包括工单填写、提交、处理、查看；通过工单的自助服务，方便用户提交平台使用问题、申请域名、开通防火墙等相关工单； |
|  |  | 购物车清单管理：支持申请资源实时显示预估价格费用；支持多个不同配置云主机资源申请加入购物车清单，一次申请多个云主机或一次申请一整套业务系统资源；（提供相关截图并加盖供应商公章） |
|  | 容器服务管理要求 | 集群资源管理：支持统一管理容器集群，包括同步存量集群、创建集群、扩容添加 Worker 节点、添加共享存储NFS 等；支持统一查看集群或节点资源的CPU、内存、磁盘的使用率等数据； |
|  |  | 命名空间配额管理：支持管理k8s集群命名空间，包括创建命名空间、申请命名空间配额等；支持授权共享k8s集群的命名空间给项目空间； |
|  |  | 应用资源管理：支持管理无状态负载、有状态负载、守护进程负载、任务、定时任务、容器组、配置密钥、存储等资源；支持通过表单和YAML两种方式管理资源； |
|  |  | 制品库资源管理：支持纳管 Habor 容器镜像仓库，列表查看容器镜像仓库地址及版本；支持对接 Jenkins ，统一管理镜像构建任务，申请创建镜像构建任务并推送指定仓库； |
|  |  | Chart模板管理：支持统一管理 Chart 应用模板，上传下载 Chart 应用模板，部署 Chart应用实例 |
|  | 容量性能监控要求 | 容量管理：支持自动发现各私有云资源池的所有集群、宿主机、存储器，展示每个集群、宿主机、存储器的容量、使用量、剩余量、虚拟机格式等数据；支持资源池容量历史数据及容量水位变化，包括集群、宿主机、存储器的总量、使用容量、剩余容量、历史容量变化等； |
|  |  | 性能管理：支持按云账号、组织、标签，统计虚拟机、磁盘资源分布情况；支持按CPU、内存平均使用率统计虚拟机资源使用TOP排行；支持按月、季、年展示虚拟机的CPU、内存使用率在各个使用率区间的数量； |
|  |  | 性能监控及优化建议：支持查看虚拟机操作系统监控，包括CPU使用率、内存使用率、磁盘读写、网络使用率等监控数据；支持自动识别利用率低的闲置资源或负荷过高的资源(例如云主机、存储器等)； |
|  |  | 监控告警集成：支持管理监控代理部署包，批量安装部署监控代理至虚拟机；支持查看监控代理采集的虚拟机CPU、内存、磁盘等监控数据；支持创建管理告警组，设置告警组内虚拟机范围，告警规则，告警通知组，告警通知方式；支持查看告警详情和历史； |
|  |  | 监控数据同步：支持对接prometheus、zabbix等三方监控平台，支持将监控平台的监控性能数据同步至云管；支持查看虚拟机同步的数量和同步结果； |
|  | 费用账单管理要求 | 账单运营报告：支持创建管理运营报告模版，可配置运营费用报告包含的各类分项报告、配置报告生成时间、报告发送时间、发送联系人邮箱，按需定时根据报告模版生成报告；运营报告支持显示当月/历史费用报告，报告内容包括当月总费用，当月费用同比情况、当月费用组成，各类资源费用的占比、最近12个月的历史月费用，上月同比增长下降等数据；运营报告支持按组织/部门/业务/项目等维度展示月度费用报告，报告内容包括费用账单金额及比例；报告支持自定义饼图、饼图、柱状图、折线图、堆叠等多种图表形式； |
|  |  | 费用明细分析：支持统计分析显示指定时间范围各个云账号账单费用占比及费用金额，并且支持下钻，查看各个云账号当月各类资源的费用比例饼图和费用明细； |
|  |  | 费用分摊分析：支持按组织/部门/用途/应用系统/项目等自定义维度统计分析显示当月费用及历史月费用，并且支持下钻查看每级费用比例饼图及资源费用； |
|  |  | 费用趋势分析：支持按云账号/组织/部门/用途/应用系统/项目等自定义维度统计同比上月增长/减少的费用趋势情况； |
|  |  | 费用额度管理：支持设定组织/部门/云账号的年度、季度、月度费用额度及告警通知阈值、通知人、通知方式； |
|  |  | 费用价格管理：支持设置云平台的CPU、内存、存储、实例规格、物理机型号等价格，按资源单位/小时定价； |
|  | 运营优化管理要求 | 回收优化管理：支持根据虚拟机关机时间、磁盘未挂载时间、EIP未绑定时间、RDS到期时间、CPU/内存使用率低于指定值等自定义条件设置资源回收或优化策略； |
|  |  | 消息通知管理：支持设定通知时间、次数、邮件内容等通知策略，要求归属人回收或优化资源；支持管理员可以对指定资源设置白名单，白名单内且在有效期的资源系统将不在发送通知；支持用户提交白名单申请，管理员审批后可在指定时间豁免，不在接收系统的回收通知； |
|  |  | 资源运营报表：支持按自定义时间范围显示资源的新增、增配、降配、回收情况的报表和记录； |
|  | 物理机管理要求 | 支持多网段，IPMI协议的被动扫描发现服务器机器信息； |
|  |  | 支持通过IPMI协议发现主流品牌服务器的硬件信息采集如CPU，内存，磁盘，网卡汇总或者分开展示； |
|  |  | 支持用户自定义资产列属性和标签的功能，使用户可以根据特定需求灵活定制资产信息，进一步提升资产管理的个性化和精细化能力； |
|  |  | 配置和管理物理机设备的维保计划，包括设置维保周期、维保内容和维保策略，确保设备在指定时间进行维护保养 |
|  |  | 设置和管理维保提醒机制，在设备即将进入维保周期时，发送提醒通知，确保维保任务及时进行，避免设备故障和运行风险； |
|  |  | 支持创建维保任务，支持对多个物理设备进行批量打包和集中维保，简化维保流程；支持上传维保合同，记录合同服务期限和合同签订信息，提醒合同到期，方便合同续签和历史合同查看。（提供相关截图并加盖供应商公章） |
|  | 可定制大屏要求 | 大屏报表编排展示：支持在线编排大屏报表，支持放入各种图表与其他组件；内置费用管理、运营分析、监控告警等场景类型的大屏模板；支持指标卡、仪表盘、水波图、雷达图、柱状图等多种图表类型；支持求和、求和、平均、最大值、最小值、去重计数等多种汇总计算方式；支持设置钻取、过滤、刷新频率、结果展示条数；支持图表联动设置与跳转设置；（提供相关截图并加盖供应商公章） |
|  |  | 数据集管理：支持分级分类管理数据集，支持SQL动态传参、自定义SQL数据集，预览SQL查询结果；（提供相关截图并加盖供应商公章） |
|  |  | 数据源接入：支持接入MySQL / Oracle / SQL Server等数据库、多Sheet页的Excel文件以及API 作为数据源；（提供相关截图并加盖供应商公章） |
|  | 用户及权限管理要求 | 用户管理：提供统一的图形化管理界面，支持普通用户的登录、账号日常管理，包括创建用户、删除用户、停用账号、启用账号、修改用户信息、修改密码、密码复杂度、批量管理账号等； |
|  |  | 认证管理：支持账号开启多因子认证；支持从LDAP导入用户；支持基于CAS/SAML/Oauth2.0等协议与现有的用户认证系统实现单点登陆集成； |
|  |  | 角色管理：用户角色至少支持普通用户、租户管理员用户、系统管理员用户等角色；可自定义用户角色，按需对不同类型的角色进行功能授权，不同角色用户登陆后分别展示不同界面，提供不同的功能服务。 |
|  |  | 分权分域管理：支持多级租户，创建子租户，并以树状分级显示；支持项目管理，在租户下创建项目并管理，将存量资源划分到相应项目中；支持对租户内的资源访问权限做访问控制，管理项目下用户、角色权限；支持一个用户同时拥有多个项目下的角色，可以在其所属不同项目间切换，查看和管理各个项目中的资源； |
|  | 平台系统要求 | 高可用和兼容性：支持高可用部署（HA），支持部署在物理机/云主机/容器云/信创环境； |
|  |  | 数据库兼容性：支持国产数据库，部署支持采用腾讯TDSQL、达梦等国产数据库方案；（提供兼容性互认证书加盖供应商公章） |
|  |  | 中间件兼容性：支持国产中间件，部署支持采用东方通、宝兰德等国产中间件方案；（提供兼容性互认证书加盖供应商公章） |
|  |  | 安全性：系统应部署在安全区域中，保证基础安全；用户敏感数据加密，用户密码加密后密文存储；数据库应做好备份和恢复。 |
|  |  | 安全性：系统应部署在安全区域中，保证基础安全；用户敏感数据加密，用户密码加密后密文存储；数据库应做好备份和恢复。 |
|  |  | 自主可控性：免费提供开放完整的API；支持通过扩展模块方式进行二次开发，提供模块开发SDK及开发手册；支持微服务模块化架构，以业务模块的颗粒度平滑扩展； |
|  |  | 可管理性：系统支持一键安装、卸载和升级；支持功能服务组件模块可视化管理，可在线平滑升级；系统的组件模块应支持水平扩展，扩展后不影响原业务。 |
|  | 售后服务 | 提供原厂商首次安装服务和≥1年7*24小时产品免费服务周期。 |

4.8私有云基础平台集成实施及驻点服务要求

| 序号 | 阶段/里程碑 | 任务分解 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目信息收集 | 机房环境调研 | 勘查机房环境，如不满足项目设备物理安装要求及时向采购人提出要求，并配合完善实施基础环境； |
|  |  | 网络拓扑调研 | 调研采购人现有网络拓扑，确认存储系统架构及存储接入拓扑图。 |
|  |  | 实施人员确认 | 确认项目各子项目实施人员，采购人配合人员（包含采购人机房维护与业务系统供应商），列出项目人员联系表； |
|  |  | 资源需求确认 | 与采购人确认项目子项实施所需要的资源，不仅限于网络参数、设备安装位置等 ； |
|  | 实施方案/验收标准 | 实施细节确认 | 协同项目实施人员与采购人落实方案细节为实施方案提供依据； |
|  |  | 实施方案确认 | 协同项目实施人员编写实施方案，确认项目子项交付要求； |
|  |  | 验收标准确认 | 协同厂家、供应商与采购人落实验收标准 |
|  | 设备采购/到货验收 | 设备清单 | 列出本次项目采购清单；根据合同制作设备到货验收单 |
|  |  | 设备到货验收 | 根据设备到货验收清单核对设备型号和配置，并记录设备SN；整理设备配件和随机资料并交接给采购人；与采购人签署设备倒货验收单； |
|  | 超融合实施安装 | 设备安装位置再次确认 | 检查软硬件所需要的安装条件是否满足； |
|  |  | 内网核心业务超融合安装 | 根据设计方案进行内网核心业务超融合安装 |
|  |  | 信创业务超融合安装 | 根据设计方案进行信创业务超融合实施安装 |
|  |  | 安装现场整理 | 整理机柜线缆，按采购人规定进行现场清理，设备和线缆标签 |
|  | 云管平台实施安装 | 软件部署 | 根据设计规划部署云管平台 |
|  |  | 系统对接 | 云管平台按需与OA、ITSM、企业微信、监控、备份等系统进行对接 |
|  |  | 软件配置 | 根据设计方案对软件进行配置，配置完成后云管平台需满足原设计要求的所有功能 |
|  | 验证测试 | 超融合平台可用性测试 | 测试超融合平台的高可用性，确定其稳定可靠 |
|  |  | 云管平台可用性测试 | 测试云管平台平台的高可用性，确定其稳定可靠 |
|  |  | 超融合平台压力测试 | 对超融合平台进行压力测试，确保超融合平台性能可以到达原设计需求 |
|  | 项目验收/移交 | 验收文档交付 | 整理项目中所有需要交付的文档整理成册提交采购人；编写系统日常维护流程便于采购人日常管理； |
|  |  | 项目验收会议 | 阐述本次项目目标，过程，成果，特色，使用情况和后续维护； |
|  |  | 项目培训 | 提供完善培训方案。 |
|  |  | 项目移交 | 清点交付物移交相关部门，项目总结文档编写； |
|  | 人员驻场服务 | 提供1名虚拟化工程师1年驻场服务 | 负责项目相关软硬件： 日常维护 安装配置 故障解决 巡检服务 升级服务 迁移服务 扩容优化等 |

- 项目工期及实施要求

| 序号 | 内容 | 实施标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目实施过程控制 | 软件到货、安装、调试、验收工作，严格按照技术要求文件和合同的工期要求完成项目实施。 |
|  | 项目实施过程文档管理 | 提供各个阶段过程文档类别、文档管理措施等。 |
|  | 项目实施组织架构 | 提供项目组织架构、职责分工、参与成员能力等内容。 |
|  | 项目实施进度安排 | 提供实施进度计划和控制措施，确保按期完成 |
|  | 项目安装过程安排 | 提供项目服务整体方案，含服务技术能力和服务质量及服务保证措施。 |
|  | 项目验收安排 | 提供项目测试和验收方案，验收后项目文档交付方案。 |
|  | 项目培训安排 | 提供完善培训方案。 |

- 集成技术及实施服务要求

| 序号 | 服务要求 |
| --- | --- |
|  | (一)供应商须在院方支付合同首款后的30个工作日内向院方提交采购清单中的物品。 (二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。 |
|  | (一)供应商应按时将货物送至院方指定货运详细地址。 (二)交货完成的有效证明：供应商送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供应商两方的签字方有效。 |
|  | (一)供应商负责合同内设备的安装调试。 (二)供应商应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。 (三)供应商需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。 |
|  | 供应商需承诺根据院方技术需求提供不低于本次采购设备配置的备机，用于保障院方数据迁移时业务的可用性，供应商报价时应充分考虑，院方在合同金额之外不再另行支付任何费用。 |
|  | 供应商需承诺在数据迁移期间，不得出现任何导致院方现有设备性能减低、设备软硬件故障等影响正常使用的情况。若出现异常或影响业务访问的问题，且在30分钟内未能解决,应立即采取回退措施保障业务系统的正常访问，并于24小时内分析出具体原因，并优化实施方案。若为设备硬件故障，应出具《故障处理报告》（至少包含故障现象、故障原因和故障处置措施）。若造成重大影响，应出具《重大问题故障说明》（至少包含问题故障分析、应急保障措施和情况说明）。 |

- 保修要求

| 序号 | 内容 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商售后服务承诺函 | 供应商需承诺提供原厂商保修服务。 |
|  | 供应商服务标准 | 供应商需承诺报修后4小时内达到现场、12小时内排除故障。 |
|  | 集成标准 | （1）此次采购的软件系统，供应商须承诺提供原厂商的部署实施服务 （2）供应商应组织完成本项目的部署实施工作，组织完成集成、安装、调试，并完成与院方现有软、硬件系统之间的联调工作。 |
|  | 培训标准 | 供应商需承诺提供不少于1天不少于3人的工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由供应商承担。 |
|  | 巡检服务 | 供应商需承诺提供不少于1年4次的巡检服务，对本次项目内所含的产品进行全面检查，并且在巡检后3个工作日内提交巡检报告，如发现异常需及时汇报并提供解决方案。 |