病理科新增罗氏流程管理及病理系统配套硬件（2025年）

项目需求

- 项目名称

病理科新增罗氏流程管理及病理系统配套硬件（2025年）

- 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用触摸显示屏 | 4 | 台 | 用于包埋或者切片时，显示相关材块信息 |
| 2 | 条码扫描器 | 4 | 台 | 用于包埋或切片时扫描包埋盒二维码 |
| 3 | 医用工控机 | 4 | 台 | 用于切片工作站系统存储 |
| 4 | 条码打印机 | 4 | 台 | 用于打印玻片条码 |
| 5 | 医用显微镜相机 | 6 | 台 | 用于病理信息系统内进行图像采集 |
| 6 | 高拍仪 | 2 | 台 | 用于拍摄申请单纸质资料 |
| 7 | 智能读码器 | 2 | 台 | 用于读取玻片蜡块进行分片、归档 |

- 技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数及性能配置说明 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 医用触摸显示屏 | - 尺寸：15英寸（344mm×194mm） - LCD技术：带有LED背光的有源矩阵TFT LCD - 色彩：1,620万，采用FRC技术 - 触控技术：SAW ZB - 双点触控；PCAP - 10 点触控 - 响应时间：17毫秒 - 倾斜度：－5至＋70度垂直倾斜 - 其它：适用于病理组织标本在取材、包埋、切片的辅助专用挂壁式工作站，全触摸操作，无需配备键盘鼠标进行录入。 |
| - 2 | 条码扫描器 | - 扫描镜头：红光扫描 - 抗摔性能：ABS防震技术，可承受多次1.8米高度坠落水，医学可消毒外壳构造坚固，耐化学物质侵蚀 - 聚焦模式：支持高密度、标准距离和长距离扫描 - 支持条码格式：支持1维/2维扫描（Code128，39，QR，DM等常见条码格式） - USB接口必备；PS2和RS-232C接口可选 |
| - 3 | 医用工控机 | - 处理器：英特尔双核处理器 2.9 Hz及以上 - 硬盘：500G - 内存：4G DDRIII - 网卡：集成网卡 - 配件：预装取材、包埋、切片工作站软件； - 实现与包埋盒打印机连接，并在包埋盒上打印可识别的二维码；在原有信息系统中登记取材明细，取材明细与包埋盒信息对应。 - 为每个操作员提供唯一身份识别码，操作前扫描名牌登记，并可自定义名牌扫描有效时间，避免长期不操作，下一操作员用上一人员操作名牌。 - 实现提供全程条码管理，提供样本扫描，包埋盒扫描，样本包含的信息及包埋盒信息显示到工作站界面，依次扫描包埋盒验证信息的准确性，核对信息包括但不限于病理号，患者姓名，性别。 - 实现可自定义质量、特殊问题记录，并在液晶触摸屏点选。 - 验证过程中存在拿错包埋盒的情况，要求系统提示。 - 实现系统自动计算蜡块数、切片数和取材块数以及具体岗位操作人员和具体操作时间。 - 实现自动接收取材室发送过来的所有待包埋的材块信息。 - 实现在工作列表，可以查看包埋盒及玻片历史操作信息。 |
| - 4 | 条码打印机 | - 打印速度：每秒 4 英寸/102 毫米 - 分辨率：300dpi（12 点/毫米） - 内存：8MB SDRAM，64MB 闪存含 RTC 的 8 MB（共 72 MB）闪存 - 最大打印区域：宽度：4.09 英寸/104 毫米，长度：39 英寸/991 毫米 |
| - 5 | 医用显微镜相机 | - 像素:1000万 - 分辨率及帧率:3816 X 2833帧/秒 - 扫描描述：逐行扫描 - 像元尺寸：1.85μm*1.85μm - 芯片尺寸：1/1.7’’ - 数据传输和存储：支持高速数据传输接口（如USB 3.0），并能够方便地将图像分享到病理系统。 - 接口定制开发：显微镜需提供可定制化的接口开发服务，以满足与现有系统或后续建设系统的集成需求 - 对接调试：需负责显微镜与现有系统的对接调试工作，确保数据传输的准确性和稳定性。显微镜的接口应具备良好的兼容性，能够与不同品牌和型号的设备，具体型号包含但不限于下列型号：OLYMPUS BX53(LED)、OLYMPUS BX53F2C，并与院内软件进行无缝对接。 |
| - 6 | 医疗文件高拍仪 | - 像素：500万 - 分辨率：2592 X 1944 - 拍摄尺寸：A4/A5 - 拍摄速度：约1秒 - 图像色彩：24位 - 文件格式：静态：JPG、TIF、PNG、BMP，动态：AVI、WMV - 辅助光源：自然光+LED - 接口类型：USB2.0 - 兼容性：相机应与病理科使用的扫描系统兼容，确保成像效果。 |
| - 7 | 智能读码器 | 一、2000W分辨率读码器-无镜头 - 条码类别：一维码:Code 39,Code 93,Code 128,CodaBar,EAN8,EAN13,UPCA,UPCE, ITF14, ITF25, Matrix 25,MSI,China Post,Code 11等，二维码:QR Code,Data Matrix等，堆叠码:PDF417等 - 最大处理帧率：20 fps - 最大读取速度：36个码/秒 - 分辨率：5440 × 3648 - 曝光时间：16 μs ~ 500 ms - 通讯协议：SmartSDK,TCP Client,Serial,FTP,TCP Server,Profinet,Ethernet/IP,MELSEC,Fins,ModBus,SLMP,UDP - IP防护等级：IP67(正确安装适当镜头防水罩的情况下) 二、2500万分辨率，C接口镜头 - 焦距：16 mm - F数：F2.4 ~ F16 - 像面尺寸：Φ19.3 mm(1.2") - 畸变：0.07% - 最近摄距：0.1 m - 视场角：D(19.30mm):61.61°、H(14.60mm):48.82°、V(12.63mm):42.89° - 光圈控制：手动 - 聚焦控制：手动 - 滤镜螺纹：M40.5×0.5 - 接口类型：C-Mount - 法兰后焦：17.526 mm 三、工业相机支架 - 底座尺寸：600*400mm - 支架高度：600MM - 手柄相机夹：有 四、其他 - 配件：玻片分片、蜡块及玻片归档工作站软件 - 实现接入智能读码器设备，自动识别玻片标签的二维码进行批量分片操作； - 支持蜡块、玻片和纸质资料的归档存储，记录蜡块、玻片和纸质资料的位置信息； - 实现批量识别蜡块和玻片并进行归档； - 支持对归档进行特殊备注，可批量备注； - 接口定制开发:读码器应支持接口定制开发，能够根据用户的具体需求提供个性化的接口解决方案;定制开发的接口应具备高效的数据传输能力，能够满足高频率读码和数据处理的需求 - 对接调试:需提供专业的对接调试团队，负责将2000W分辨率读码器-无镜头、2500万分辨率，C接口镜头、工业相机支架组装成智能读码器，与用户系统的对接调试工作。调试过程中应确保读码器与系统之间的数据交互无误。 - 对接调试应包括对读码器性能的全面测试，确保其在实际应用中的稳定性和可靠性。 |
| - 8 | 接口要求 | - 本项目提供的系统或设备应具备良好的兼容性，支持与客户现有系统或设备的标准接口对接。接口应遵循行业通用标准，确保数据传输的准确性和稳定性，能够满足客户在数据交互、功能集成等方面的需求，与医院现有的信息系统实现快速对接。 - 在系统或设备交付后，提供上门安装调试服务，包括但不限于软件部署、接口配置等，确保系统稳定运行，且该安装调试服务不收取任何额外费用。 |

注:如招标人有需要，中标方应于5个工作日内对所有技术参数要求进行逐条的现场演示证明或提供证明材料，如有一条未达到招标要求的，视为虚假应标，招标人将解除其中标资格并追究其法律责任。

- 项目工期及实施要求

自采购人首次通知乙方（中标人）供货之日起，60天内完成本项目的安装、调试及交付工作。

- 商务要求

- 投标人或系统厂家具有近三年以来，不低于3家三级甲等医院的病理科信息化项目在广东省内的建设经验，提供合同（复印件加盖公章，原件备查）及验收凭证等相关照片为证；

- 培训及售后服务要求:系统免费保修2年；保修期内无偿维护系统的正常运转，无偿提供软硬件的更换、修理；接到客户服务通知后，不能远程或电话解决的，4小时内到达现场，24小时内解决。

- 提供详细的培训及售后服务计划；

- 在广东省内有常驻服务机构；

- 交货期：签订合同后60天内，完成安装验收；

- 交货地点：广东省人民医院

- 保修要求

软硬件免费维护期从合同标的验收合格之日算起，软件期限为24个月，硬件期限为36个月，在免费维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，硬件的维护报价不超过合同硬件部分金额的5%。软件的维护报价不超过合同软件部分金额的8%。