2025年智能协作终端采购项目需求
项目名称
项目名称：2025年智能协作终端采购项目
采购清单
硬件清单如下：
	序号
	名称
	配置描述
	数量

	1
	智能协作终端（65寸）
	1.整机屏幕采用≥65英寸液晶屏，显示比例16:9，屏幕显示分辨率≥3840*2160，刷新频率≥60Hz，亮度≥350cd/m²。

2.色彩度≥10bit ,色域≥90%NTSC。

3.采用红外触控技术。

4.整机内置WI-FI6无线模块，支持802.11a/b/g/n/ac/ax协议

5.整机正面内置高清摄像头，可拍摄不低于4K 30fps高清视频画面；

6、内置麦克风阵列；内置扬声器。

7.I/O接口:≥2路HDMI IN；≥1路 USB 2.0；≥2路USB 3.0；≥1路Type-C；≥1路RJ45。

8.无线传屏器与电脑软件投屏，最大支持4k@30的分辨率投屏。

9.应用窗口传屏时，电脑屏幕仍能打开别的应用处理其他事情，个人端隐私保护，能避免微信等弹窗干扰

10.电脑可以通过浏览器直接投屏至大屏，无需单独安装投屏应用客户端

11.在非白板模式下可快捷调出书写板

12.在屏幕两侧均可快速调出小工具栏，可实现设置、录屏、相机、批注、投票器、计时器等功能。

13.支持自定义桌面样式，可基于不同模版快速调整，还可以自定义壁纸和主页快捷应用。

14.支持智能识别书写笔，实现书写笔下笔自动进入批注模式，无需手动点击批注模式

15.采用采用模块化电脑方案，抽拉内置式，实现不单独接线的插拔

16.配置壁挂支架和铝合金外观移动支架一套
	2

	2
	智能协作终端（86寸）
	1.整机屏幕采用≥86英寸液晶屏，显示比例16:9，屏幕显示分辨率≥3840*2160，刷新频率≥60Hz，亮度≥350cd/m²。

2.色彩度≥10bit ,色域≥90%NTSC。

3.采用红外触控技术，支持20点书写，40点触摸。

4.整机内置WI-FI6无线模块，支持802.11a/b/g/n/ac/ax协议

5.整机正面内置高清摄像头，可拍摄不低于4K 30fps高清视频画面；

6.内置麦克风阵列；内置扬声器。

7.I/O接口:≥2路HDMI IN；≥1路 USB 2.0；≥2路USB 3.0；≥1路Type-C；≥1路RJ45。

8.无线传屏器与电脑软件投屏，最大支持4k@30的分辨率投屏。

9.应用窗口传屏时，电脑屏幕仍能打开别的应用处理其他事情，个人端隐私保护，能避免微信等弹窗干扰

10.电脑可以通过浏览器直接投屏至大屏，无需单独安装投屏应用客户端

11.在非白板模式下可快捷调出书写板

12.在屏幕两侧均可快速调出小工具栏，可实现设置、录屏、相机、批注、投票器、计时器等功能。

13.支持自定义桌面样式，可基于不同模版快速调整，还可以自定义壁纸和主页快捷应用。

14.支持智能识别书写笔，实现书写笔下笔自动进入批注模式，无需手动点击批注模式

15.采用采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用40pin接口，实现不单独接线的插拔

16.16.配置壁挂支架和铝合金外观移动支架一套
	3

	3
	OPS主机
	1.实现不单独接线的插拔。

2.CPU≥Intel® Core i5，内存≥8G，固态硬盘≥256。

3.系统：正版激活Win10企业版。

4.模块自带接口，默认接口不少于1*HDMI0UT，1*RJ45，1*MICIN，3*USB3.0，3*USB2.0
	5

	4
	无线传屏器
	1.支持操作系统 ：win7/win10/win11/Mac OS 10.12 及以上

2.支持同一无线传屏器投屏可以同时支持Type-c、USB模式传屏

3.支持电脑/手机无线传屏

4.传输分辨率默认 1920×1080@60Hz，最高支持 3840×2160@30Hz
	10

	5
	智能笔
	1.按键:3个（功能键/上翻键/下翻键）

2.无线翻页：支持

3.续航时间：≥90 天（碱性干电池）
	5

	5
	医疗级智能协作终端（43寸）
	1.液晶：43寸原装A+级液晶面板

2.背光类型：LED背光

3.物理分辨率：1920*1080

4.对比度：2000：1

5.亮度：350 cd/m2

6.色彩：16.7M

7.可视角度：R/L/U/D 89/89/89/89

8.可视区域：943.2*531.4mm

9.CPU：INTEL I5 八代cpu

10.内存：8GB DDR3

11.存储：256G工业固态硬盘

12.显卡：高性能INTEL HD核心显卡，支持4K视频解码

13.图像输出：内置LVDS*1,外置HDMI*1、VGA*1

14.声音输出：内置2*5W高保真喇叭输出，外置3.5mm立体声音频输出口

15.有线网卡：10/100/1000M自适应千兆网卡

16.无线网络：可选WIFI支持802.11b/g/n,可选支持全网通的4G通讯方式

17.数据接口：不少于2*USB2.0、2*USB3.0接口，内部预留不少于2*RS232

18.触摸屏：投射式电容触摸，不于少10点触摸

19.触摸次数：不少于6千万次

20.响应时间：小于5ms

21.驱动方式：免驱，即插即用型

22.机身：合金边框，不低于4mm钢化玻璃防护，整体低功耗工业设计
23.含主机终端windows系统
24.液压支架：根据现场情况定制
	5

	6
	安全接入网关
	2.5G安全接入网关 4口2.5G电口+2万兆光口 支持端口优先转发 网络集线器分流器 猫棒NAS适用
	5

	7
	安装

包边
	1.采用壁挂式或嵌入推拉式安装

2.配备电源插座网络布线采用优质国际知名品牌线缆，配备国际知名品牌网络接口模块
3.设备包边：不锈钢包边，与其他手术室工艺雷同

4.壁挂产品安装前需经用户确认外观及功能符合要求。
5.实施安装：含线材辅材

6.含人共
	5


服务要求
提供验收后5年免费质量保修及现场维护服务。具体服务内容包括：
1、送货、安装配置服务；
2、验收后五年内，供应商在收到客户报障请求后，15分钟内到达现场响应处理，4小时内恢复正常；
3、安排一名驻场人员；
4、每周安排专人提供设备巡检服务；
5、提供备件先行服务，如配备常用备件包含但不限于主机、智能笔、无线传屏器等在现场，所有设备需要提供现场维修，如现场无法维修，必须提供同等型号或以上设备作为备机使用，直至原设备维修好。
详细配置参数
（一）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
（二）标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

交货日期
(一)供货方须在院方支付合同首款后的7个工作日内向院方提交采购清单中的物品。
(二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。
交货方式
(一)供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。
(二)交货完成的有效证明：供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。
安装要求
(一)供货方负责合同项下设备的安装调试，并按院方要求，免费提供本项目下设备的搬迁工作。
(二)供货方应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。
(三)供货方需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。
保修服务
(一)信息设备（产品）免费维护期从合同标的验收合格之日（分段验收的以最后验收期为准）算起，期限为60个月。
(二)整机保修；保修期自验收合格之日起计算。
(三)提供5年原厂家保修服务。
(四)在免费维护期结束前，须由供货方和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。
(五)超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。
售后服务：提供原厂家7*24小时免费维修服务。
响应时间、方式：15分钟内响应到院方报修处，供货方需提供备件先行服务。
培训
供货方应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。
供货方应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错，并保证培训效果。
合同款支付方式
甲方将按如下方式向乙方支付合同费用：

(一)合同签订后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付合同中软件金额的30%。

(二)合同所有设备（产品）运至甲方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），且甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付至硬件结算审核价的100%。

9

