冠脉斑块CT后处理分析系统项目需求

- 项目名称

冠脉斑块CT后处理分析系统

- 项目内容

项目功能如下：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 功能模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据浏览平台模块 | 1套 | 数据导入与兼容性 |
|  |  |  | 图像显示与交互功能 |
|  |  |  | 工作流程管理 |
|  |  |  | 临床报告与数据输出 |
| 2 | 冠脉斑块CT分析模块 | 1套 | 冠状动脉树半自动化分析与编辑 |
|  |  |  | 血管轮廓精细化分析工具 |
|  |  |  | 冠状动脉管腔与斑块定量分析 |
|  |  |  | 冠脉斑块定性与冠脉周围脂肪组织（PVAT）分析 |
|  |  |  | 数据导出 |

- 详细功能描述

| 序号 | 产品名称 | 功能模块 | 功能技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据处理平台模块 | 数据导入与兼容性 | 1、兼容主流CT品牌的心脏影像：支持西门子、GE、飞利浦、佳能、联影等全球主流CT设备厂商生成的心脏CT数据，确保与医院现有设备连接，无需额外更换或调整设备配置； |
|  |  |  | 2、支持医院局域网内心脏CT影像数据的实时传输与共享，确保数据及时有效地传输进行处理和分析，避免数据延迟与丢失； |
|  |  |  | 3、支持存储介质（硬盘、USB、CD/DVD）导入CT数据：除网络传输外，亦可通过本地存储介质（移动硬盘、U盘、CD/DVD光盘）快速导入影像数据，满足特殊场景及不同需求下的数据采集和管理需求； |
|  |  |  | 4、支持DICOM传输协议、接收、查询和检索数据、结果上传至PACS：严格遵循医学数字影像通信（DICOM）标准，支持影像的接收、查询、检索，确保平台与医院现有影像归档与通信系统（PACS）之间数据的快速互通，实现高效的数据交互和无缝对接； |
|  |  | 图像显示与交互功能 | 1、可处理JPEG2000压缩格式的医学影像文件，实现快速加载及高质量影像显示，支持实时的影像浏览和快速翻页； |
|  |  |  | 2、提供同步浏览多序列影像的功能，用户可以通过直观的拖放快速导入和定位所需的图像； |
|  |  |  | 3、提供高效易用的二维、三维测量工具，包括直线、面积、体积等测量功能，可实现精确快速的影像数据测量； |
|  |  |  | 4、具备加载患者历史影像数据的能力，进行新旧影像的对比分析。 |
|  |  | 工作流程管理 | 1、支持多个应用模块同时并行运行，可在同一平台内同步处理不同患者数据或不同分析任务，无需频繁切换界面或应用软件； |
|  |  |  | 2、提供集中式的数据存储和管理方案，允许多个用户同时访问和操作数据库，实现协作办公的便捷性和高效性，同时确保数据一致性和安全性； |
|  |  | 临床报告与数据输出 | 1、支持临床报告全面整合患者的各类影像测量数据和临床注释，允许添加影像截图和重要诊断注释，统一整合成单一文档，支持PDF和文本格式的输出，便于后续的诊疗参考和数据归档； |
|  |  |  | 2、支持报告数据支持XML和JSON标准化输出，便于进一步的数据分析、挖掘和二次利用，支持临床和科研数据共享及二次开发； |
|  |  |  | 3、支持生成结构化的DICOM SR结果，确保影像数据和分析结果在不同医学系统之间的高效交互和一致性，满足现代医院信息化建设与数据标准化需求。 |
|  |  | 系统安全与用户管理 | 1、采用安全、稳定的用户认证机制，保障用户账户安全性，避免未授权访问，防止数据泄露和篡改，满足医疗数据安全的高标准要求； |
|  |  |  | 2、平台提供基于角色和权限管理功能，根据用户角色设定访问权限，确保用户在权限范围内访问和操作数据； |
|  |  |  | 3、提供多语言的用户界面和详细的用户操作手册，便于快速掌握和规范使用平台。 |
| 2 | 心脏冠脉分析模块（科研升级版） | 冠状动脉树半自动化分析与编辑 | 1、支持基于AI算法的自动识别并提取冠状动脉树结构，无需人工干预，即可获得完整且准确的冠脉树模型； |
|  |  |  | 2、支持快速的半自动编辑工具，用户可轻松地调整冠脉树的识别错误，精确修正分支路径及其分布情况； |
|  |  |  | 3、支持自动依据AHA标准冠状动脉解剖命名法，对每个血管分支和节段进行标记，快速识别血管位置和病变区域； |
|  |  |  | 4、支持同时并行处理多条冠状动脉，便于综合判断冠状动脉的整体病变情况。 |
|  |  | 血管轮廓精细化分析工具 | 1、支持纵向快速检测，以获得血管轮廓的初步边界，并提供直观易用的界面快速修正异常轮廓； |
|  |  |  | 2、支持基于纵向检测结果，在血管横截面视图中进一步精细修正轮廓，确保边界的高精度识别； |
|  |  |  | 3、提供纵向和横截面两种视图同时交互编辑功能，用户可实时调整和修正轮廓； |
|  |  |  | 4、支持利用同步的拉伸多平面重建（Stretched MPR）、曲面重建（CPR）和图表化数据视图，灵活精准地定位和识别冠状动脉病变位置与特征； |
|  |  |  | 5、提供易于学习和掌握的两步式轮廓编辑流程，显著减少学习成本和分析时间； |
|  |  |  | 6、支持自动对冠脉血管节段进行标注，便于后续的统计分析和临床报告的生成。 |
|  |  | 冠状动脉管腔与斑块定量分析 | 1、定量测量冠脉狭窄区域的直径和面积百分比，精准评估冠状动脉病变的严重程度； |
|  |  |  | 2、支持精确量化病变区域的纵向长度，帮助评估病变范围； |
|  |  |  | 3、提供斑块负荷、斑块体积分析，支持按病变、血管节段分别统计； |
|  |  |  | 4、提供量化冠状动脉的重塑指数，评估冠脉重塑的病理变化； |
|  |  |  | 5、提供计算斑块和管腔区域的平均CT密度（HU值），用于更详细的组织特性分析，帮助识别不同类型的斑块性质。 |
|  |  | 斑块定性与冠脉周围脂肪组织（PVAT）分析 | 1、提供固定阈值与自适应阈值方法，精确分析和区分斑块成分，识别脂质、纤维化、钙化等不同类型斑块，提高病变分类的准确性； |
|  |  |  | 2、提供基于虚拟组织学的斑块成分分类（如纤维化、脂质核心、钙化区域），进一步明确斑块性质和潜在临床风险； |
|  |  |  | 3、精确量化冠脉周围脂肪组织特征，评估冠状动脉炎症状态和心血管疾病风险。 |
|  |  | 数据导出与三维可视化 | 1、分析结果（冠脉树、轮廓、病变参数、节段标记）均可保存并随时重新加载，便于复查、共享及后续深入分析； |
|  |  |  | 2、支持分析数据导出为Excel表格或复制至剪贴板； |
|  |  |  | 3、可将多位患者的分析结果批量导出整合到单一表格中； |
|  |  |  | 4、提供快速灵活的影像截图功能，支持多种格式（JPEG、PNG、DICOM），便于文档、病例报告和临床会议的高效展示； |

- 项目工期

- 自合同签订之日起，在30个工作日内完成软件安装部署。

- 软件激活正式实施运行1个月后，无软件故障出现，则向院方申请验收。

- 集成技术及实施服务要求

- 项目实为远程实施，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务

- 项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

- 项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护。

- 验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。

- 后续维护服务

该软件享受1年免费维护期。在维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。任何软件缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

- 合同款支付方式

- 合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

- 验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的70%。