放射科AI中台交换机、AP及智慧业务

辅助系统服务需求

- 项目名称

项目名称：放射科AI中台交换机、AP及智慧业务辅助系统服务

- 项目内容

为实现尽快成为国内最顶尖放射科的目标，放射科拟建立“放射专用 AI中台”，以实现短期内在放射学诊断、报告质控、资源调配、科学研究四方面予竞争对手降维打击，需采购交换机及业务辅助系统服务。

25G交换机：保障高速数据流转，实现AI中台与放射科各数据流程间的高速对话。

无线AP：为放射科工作人员提供接入网络更为方便的移动互联网。

智能文本处理服务：聚焦于提供一套功能全面、技术先进的智能文本处理服务，深度契合放射科复杂的业务场景需求，致力于解决一系列具有挑战性的任务。

- 设备及系统功能清单

设备及系统功能清单如下：

| 序号 | 模块名称 | 数量 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25G交换机 | 2台 | 详见四.详细功能描述第1点 |
| 2 | 无线AP | 3个 | 详见四.详细功能描述第2点 |
| 3 | 智慧业务辅助系统服务 | 1套 | 详见四.详细功能描述第3点 |

- 详细功能描述

| 主模块 | 子模块 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1.25G交换机 2.无线AP | 基本要求 | 交换容量≥8Tbps |
|  |  | 包转发率≥2000Mpps |
|  |  | ≥48个25G以太网光口，8个100G以太网光口 |
|  | MAC | 整机最大MAC地址表≥280K |
|  | 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP |
|  | 数据中心特性 | 支持FCoE功能 |
|  | 内置智能管理中心 | 支持内置智能管理中心，支持一键配置下发，智能版本升级 |
|  | CPU保护 | 支持CPU保护功能 |
|  | 丢包镜像支持 | 支持MOD丢包镜像功能，支持对摄像头进行管理 |
|  | 可视化支持 | 支持Telemetry Stream功能，支持全硬件采集上送，解放CPU资源并且可以支持最大全流量1:1采样 |
|  | 安全启动 | 要求支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据 |
|  | 端口安全 | 支持全端口256bit MACSec加密功能 |
|  | 微分段安全 | 支持微分段功能 |
|  | ERPS | 支持ERPS功能 |
|  | VxLAN | 支持VxLAN |
|  | 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL |
|  | VLAN | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN |
|  | 链路聚合 | 支持链路聚合基本功能及聚合零丢包 |
|  | 管理特性 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | 配置要求 | 配置不小于双电源，四风扇，6个万兆多模光模块，8个25G万兆多模光模块，1根1米100G堆叠线缆 |
|  | 工作模式 | 采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 |
|  | 协商速率 | 整机协商速率≥2.975Gbps |
|  | 接口设计 | ≥1个1G/2.5G光口，1个10M/100M/1000M电口 |
|  | 内置物联网 | ⽀持内置蓝牙5.1功能模块 |
|  | Airtime Fairness | 支持ATF(Airtime Fairness，发送时间公平性)技术通过转移部分慢速设备的服务时间给快速设备，优化等待时间，使高协议终端可以充分利用空口，降低了低协议终端对高协议终端的影响，提高了无线网络的整体传输速度和性能 |
|  | 终端应用加速和双WiFi | 能够在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验 |
|  | 边缘感知 | 支持精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，从而提高用户使用体验 |
|  | 兼容性要求 | 要求供应商所提供无线AP可以接入医院现有无线控制器(型号：H3C WX3540X)进行统一管理，报名时需提供硬件设备制造厂商的兼容性承诺函加盖供应商公章。若供应商所提供无线AP无法接入医院现有无线控制器统一管理，则需单独提供一套性能不低于以下要求的无线控制器： - 集中转发吞吐量≥40Gbps - 最大可管理AP数量≥1500(配置不少于1500个无线AP管理授权） - ≥8个千兆以太网电口，8个千兆以太网光口 |
|  | 安装要求 | AP设备应根据现场无线覆盖需求，安装在指定区域，需牢固固定，采用吸顶或壁挂方式，符合消防及安全规范 项目包含综合布线全部施工费用（含线缆铺、端接及测试），避免线路裸露或设备松动 |
| 3.智慧业务辅助系统服务 | 现状调研 | 聚焦放射科工作人员的常规业务工作流，并确认AI平台所参与到的业务环节。通过访谈平台使用角色（医师、科室管理者等），明确其对AI知识库的核心需求，特别是常用文档类型、高频问答场景及知识优先级 |
|  |  | 配合梳理并评估放射科现有可用的文档与数据源，包括但不限于：设备操作手册、内部质控标准、诊断规范/指南等。评估其格式、质量、覆盖范围、可访问性、标准化程度及与目标知识库的兼容性 |
|  | 数据处理 | 具备强大的放射科文档清洗能力，包括：敏感信息脱敏（严格遵循院方数据安全要求及隐私法律法规）；格式标准化（统一处理PDF, DOCX, TXT, HTML等）；基础错误修正（识别并修正明显错别字、乱码）；报告结构识别与分割 |
|  |  | 数据处理全流程须在院方指定的安全环境进行。在数据处理过程中须严格遵守院方的数据脱敏策略、数据加密传输策略、详细操作审计策略等要求 |
|  | 知识库构建 | 对完成转换的知识文档进行分块及向量化处理，确保知识检索的准确性，形成放射科专用知识库，并且同步完成知识库相关管理体系构建，包括知识分类设置，访问权限控制等 |
|  |  | 制定详细的知识库质量验证流程，包括知识覆盖度测试（关键文档类型）、检索相关性抽检、术语一致性检查。该流程必须包含放射科医师的深度参与进行专业评估 |
|  | 检索调优 | 针对放射科文档特点和问答需求，对向量检索（Embedding模型选择、索引参数、相似度算法）和/或混合检索（结合关键词、元数据过滤）策略进行深度调优。核心目标：提升问答意图理解能力；优化长尾专业术语的检索效果；提高相关文档片段的召回率和排名 |
|  |  | 具备优化大模型处理放射科文档的能力，包括检索结果精炼（选择最相关片段）、上下文压缩/摘要等技术，确保输入大模型的上下文信息既相关又精炼，在模型Token限制内最大化有效信息 |
|  |  | 构建放射科专属的测试问答集（覆盖常见咨询场景、术语解释、操作规范查询等），并设计评估指标（如答案准确性、相关性、引用可信度、专业度） |
|  | 同义词管理 | 基于调研结果和数据处理经验，配合院方共同构建并持续维护一个放射科专业同义词库。具体覆盖范围主要根据所构建的文档知识库中出现的存在同义词的内容 |
|  |  | 确保同义词库能无缝集成到知识库检索和问答流程中。要求能够实现用户查询的术语自动扩展（使用同义词）、检索结果的同义词归一化展示（如将不同报告中的同义征象统一展示）、提升问答系统对用户多样化表达的理解能力 |
|  | 提示词工程 | 设计一套针对放射科典型问答场景优化的提示词（Prompt）模板库。例如：报告术语解释、扫描协议查询、操作规范指引等。模板需引导大模型基于知识库内容（而非通用知识）生成专业、准确、引用来源清晰的回答，并符合放射科医师的表述习惯 |
|  |  | 建立提示词的测试、评估和迭代优化机制。结合放射科专属测试集和放射科医师的反馈，不断调整提示词结构、约束条件（如：强制引用来源、限制回答长度、明确回答格式）、示例（Few-shot）等，以持续提升回答的准确性、相关性和专业性 |
|  |  | 在提示词设计中嵌入安全与合规约束，例如：防止生成超越知识库范围或专业能力的诊断建议；避免泄露脱敏信息 |
|  | 系统优化 | 打造一个以浏览器为主要方式的基于用户场景的友好、操作便捷的用户交互系统，优化用户体验。同时，提供详细的操作指南和在线帮助功能，降低用户的学习成本，提高工作效率 |
|  | 其他服务要求 | 提供安装部署服务，提供多样化培训服务，包括产品功能培训，AI通用技术培训，大模型开发、部署和优化培训。提供专业的技术咨询服务，协助解决相关场景问题：包括场景化模型选型和算力评估、模型推理加速、知识库准确度提升、算力运维优化 |

- 软件项目工期

- 自合同签订日起，需在_10个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。

- 对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在10个工作日内确认《需求规格说明书》。

- 需在《需求规格说明书》确认后的30个工作日内完成项目实施和保证系统正常工作。

- 完成软件实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行 3 个月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。

- 需为后期工程预留接口并做技术准备，包括以下：在软件系统设计、数据库设计方面具有灵活性，方便后期可扩展。

- 系统设计要做到：代码标准化、模块标准化、文档标准化、测试标准化以及信息标准化。

- 硬件交货日期

      - 供应商须在合同签订后的10个工作日内向院方提交采购清单中的物品。

      - 交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。

      - 供应商应按时将货物送至院方指定货运详细地址。

      - 交货完成的有效证明：供应商送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供应商两方的签字方有效。

      - 供应商须提供无线接入点（AP）的布线安装、调试及基础网络配置服务。

- 集成技术及实施服务要求

# 项目实施期内承建商提供 4 名专职工程师配合开发、实施，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

# 在项目实施前，结合院方项目需求，根据《网络安全等级保护制度》自评等保级别。需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。

# 软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。

# 项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

# 项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。

# 验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。

- 后续维护服务

# 软件维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为24个月。硬件维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为36个月，提供原厂维保。在维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决，需要提供完整的操作手册及工程师常见问题自检手册，支持配合医院后续的本地化功能开发。

# 维保期内承建商为院方提供维护及服务的部门及固定的专职技术人员，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

# 在维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

# 超过维护期的，双方另行协商签订维护合同，服务方报价不超过合同软件部分金额的8%。

- 合同款支付方式

(一)合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

(二)软件验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的70%。

- 其他要求

      - 为确保硬件设备性能满足本次项目建设的性能要求，供应商所提供硬件设备必须完全满足详细功能要求参数，并在报名时提供硬件设备制造厂商出具的参数偏离表加盖供应商公章。

      - 为确保硬件设备的原厂售后维保，供应商需在报名时提供由设备制造厂商出具的关于本项目的售后服务承诺函加盖供应商公章。