东三号楼消化内镜检查室采购2套影像图文工作站项目需求

- 项目名称

东三号楼消化内镜检查室采购2套影像图文工作站

- 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 系统软件 |  |  |  |
| 1 | 内镜网络版图文工作站软件 | 2 | 套 | 详见三、技术参数1内镜网络版图文工作站软件 |
| 二 | 系统硬件 |  |  |  |
| 2 | 医用图形工作站 | 2 | 套 | 详见三、技术参数2医用图形工作站 |

- 技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数及性能配置说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 内镜网络版图文工作站软件 | 软件完全适配现有消化内镜主机，能兼容接入各类视频输出信号源，能接入现有内镜中心系统网络。 1.使用SQL Server等数据库。 2.所有检查数据集中存储在同一数据库和服务器。 3.可无缝对接科室原有内镜信息网络系统互联互通。 4.读写本人创建的病历资料、读写删除、管理员等多级权限。 5.可以按各功能模块分别授权。 6.支持高清、标清图像采集，可同时采集动、静态图像，且采集数量无限制。 7.在内镜图像不冻结时也能采集清晰的静态图像。 8.动、静态图像采集可由一个脚踏开关控制。 9.图像采集参数能保存多组不同设置。 10.可支持双通道采集，同时采集两路图像的动态和静态录像。 11.在编辑A病人报告时能采集B病人的图像。 12.图像采集窗口不显示时也能采集图像。 13.支持内镜手柄采集图像（不用脚踏开关） 14.提供自动取景框功能，自动识别裁剪黑边 15.典型病历报告模板，并提供范句插入功能。 16.填写式报告：结构化的报告模板设计，医师只需用鼠标选择即可迅速完成一份诊断报告。用户可自定义描述项目和描述内容，描述内容可采用下拉框选择成不同内容。 17.提供自动排版功、可以对诊断术语进行快速维护修改。 18.在图像列表下方能显示部位和印象说明、图像可方便地导出。 19.根据图像数量多少自动调整图像栏的高度。 20.提供形状标注。 21.能对图像进行部位和病变说明。 22.提供多个部位示意图以供选择。 23.图像批量删除、图像批量导出。 24.图像在不同病历间复制、剪切、粘贴。 25.可选择需要打印的图像，并能按打印顺序显示。 26.报告单字体和行间距可随时调整，当描述太多时可自动缩小打印字体以适应打印页面。 27.提供打印1-30幅图打印格式打印图像。 28.打印界面下仍然可以调出病历资料修改保存诊断内容、报告单能输出到WORD文件。 29.自动检测病人是否存在动态录像文件，并列表显示，内置播放器，播放时可抓拍图像，并能调整抓拍图像范围。 30.能按检查号、性别、年龄、检查日期段、检查医师、检查所见、检查结论、病理描述、病理诊断、无痛检查、普通检查、治疗内镜等单个项目或组合在一起进行查询。 31.支持模糊查询：医生、患者姓名、检查所见、检查结果等项目。 32.可将病历列表导出到Excel中，导出的项目应能自由设置。 33.支持单个病历的导出和导入功能，包括文字资料（含病理描述及诊断）和图像资料、提供恢复删除功能及原始图像留底功能。 34.可方便浏览其它人的报告，但不允许修改、可设定报告打印后，报告不允许修改。 35.可设定病历锁定后，报告不允许修改。 36.自定义统计功能：能方便医生统计各内镜检查类型的检查例数、总例数、所占总例数百分比、工作天数，并且用户能自行添加各种统计功能，实现个性化的统计功能。 37.备份导出后的U盘可在任意windows平台上检索、浏览，操作如同工作站一样。 38.提供内图像检索功能，能按图片所属部位、病变、检查结论、病理诊断等关键词精确检索相关图片，并能查看病历和导出图片。 39.提供手术记录报告单打印功能。能和医院病理诊断报告系统、医院HIS系统对接，能提供打印病理条码功能。（内镜系统提供数据，由his系统发送病理申请单和打印病理条码） 40.支持接收医院信息系统传送的内镜检查申请单，内镜报告回传给医院信息系统。 41.支持调阅医院信息系统提供的WEB程序，查看PACS图像以及电子病历信息。 42.按医院信息系统要求定制开发接口，按医院许可范围内获取病人基本信息、病人编号、门诊号、住院号、姓名、性别、年龄、病人类别（门诊、住院、急诊）、收费类型（医保、公医、自费等）、诊疗卡号、申请科室、床号、病区、申请医生、临床诊断、简要病史、身份证号码、手机、住址、邮编等。 43.满足电子病历5级以上评审对结构化报告的要求。 |
|  | 医用图形工作站 | - 可无缝对接消化内镜中心现有各种类型设备主机，包含胃肠镜主机、超声主机、C型臂主机等，同时兼容进口及国产各类型品牌胃肠镜设备接入，包含但不限于奥林巴斯、富士、宾得、开立、澳华、科思明德、灵眸、金山、英美达等。 - 支持各种高清信号接入，包含SDI、DVI、HDMI等。 - 支持各种标清信号接入，包含VIDEO Composite CVBS、S端子、AV等，支持标准PAL、NTSC制式彩色/黑白视频输入，每通道最大分辨率：768×576(PAL) ，768×480t(NTSC)，视频预览映像：提供预览视频的任意缩放和全屏方式，且允许用户设置视频输出的尺寸，允许用户设置视频源属性：亮度、对比度、饱和度、色度。允许用户设置帧率大小来进行预览或捕获，提供YUY2视频格式的抓图，图像存为JPEG格式文件或BMP格式的文件。为用户提供YUY2视频源回调方式，可实现自定义区域抓拍，可采集单场，单帧，连续帧，间隔几帧，连续相邻帧的图象，精确到帧。完全支持DirectX和VFW标准视频开发工具的开发。 - 内置采集卡支持各类高清信号接入，也支持各类标清信号接入，分辨率最大可达1920*1080P@60/50fps，色彩支持YUY2, UYVY,RGB24,RGB32图像格式。 - 内置采集卡自带测试软件，支持如下视频输入，包含HDMI接口、DVI接口、COMPONENT高清分量接口、VGA模拟接口、SDI接口、COMPOSITE标清视频接口、S端子接口、AUT适应视频通道。 - 随机原装脚踏开关，开关适用AC-15电气负载类型，IP40外壳防护等级，符合GB/T14048.5国标要求。COM插头5米以上2芯连接线。 - 带洗消追溯系统床旁预处理记录功能，有床旁预处理刷卡器及5米连接线。刷卡器由USB口取电，工作频率13.56MHZ，内置LED指示灯和蜂鸣器，支持ISO14443 TYPE A/B协议，可识别IC或ID卡，支持VC、VB、DELPHI、C++等开发语言。外壳尺寸105 mm (长) x 70 mm (宽) x 12.8 mm (高)，重量80.0 g，通信接口为蓝牙BLE4.2+USB免驱+RS232串口，读卡距离为50mm—70mm，额定电压为5V,电流为200 mA (工作)、 50 mA (待机)、 100 mA (常规)，工作温度-40℃- +80°C，内建防冲突特性，使得任何时候都只能访问1张标签，14443-4 A类和B类非接触式智能卡符合PBOc2.0标准通信协议，智慧医疗领域为该设备典型应用。 - 处理器为12代i7及以上。 - 32G以上内存，频率3200MHz及以上。 - 配置256GB及以上固态硬盘（SSD）作为安装操作系统盘。 - 配置2TB机械硬盘（HDD）用于存储大量数据文件，转速7200转及以上。 - 23.8寸及以上高清液晶显示器，显示分辨率最高支持1920*1080。 |

- 项目工期及实施要求

承诺采购人通知乙方（中标人）供货之日起，30天内完成本项目的安装、调试及交付工作。

- 商务要求

- 投标人或系统厂家具有近三年以来，不低于3家三级甲等医院的内镜信息化项目在广东省内的建设经验，提供合同（复印件加盖公章，原件备查）及验收凭证等相关照片为证；

- 培训及售后服务要求：系统免费保修2年；保修期内无偿维护系统的正常运转，无偿提供软硬件的更换、修理；接到客户服务通知后，不能远程或电话解决的，4小时内到达现场，24小时内解决。

- 提供详细的培训及售后服务计划；

- 在广东省内有常驻服务机构；

- 交货期：签订合同后30天内，完成安装验收；

- 交货地点：广东省人民医院

- 保修要求

软硬件免费维护期从合同标的验收合格之日算起，软件期限为24个月，硬件期限为36个月，在免费维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，硬件的维护报价不超过合同硬件部分金额的5%。软件的维护报价不超过合同软件部分金额的8%。

- 七、合同款支付方式

甲方将按如下方式向乙方支付合同费用：

（1）合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

（2）验收完成后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的70%。