心导管室移动护理工作站设备采购项目需求

- 项目名称

项目名称：心导管室移动护理工作站设备采购项目

- 采购清单

采购设备及数量如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动护理工作站 | 配置详见3.1.1、移动护理工作站 | 1 |

- 详细配置参数

3.1.1、移动护理工作站

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 移动护理工作站 | - 一体化设计，主机、控制模组均集成在台面内部，不外露，整体重量≤35kg。 - 电池放置在车体底部且离地悬空，贴合国标技术设计要求，安全且维护方便。（需要提供实物照片否则不满足） - 采用模块化设计，台面、主机、显示器、抽屉等均可模块化安装和替换，方便后期维护。 - 车体尺寸：台面宽度450mm±10mm，台面深度480mm±10mm。 - 台面显示屏升降：台面和显示屏升降方式皆为电动升降，台面可升降范围为离地895-1135mm±10%，显示屏可升降范围为显示屏中心离台面260-380mm±10%。（需要提供实物照片否则不满足） - 台面采用抗菌材质ABS一体成型塑料，台面为方型。（需要提供实物照片否则不满足） - 台面下框为整体ABS一体成型塑料。（需要提供实物照片否则不满足） - 台面下方具备手写板存储抽屉，宽378*深185*高50mm，侧边抽拉，方便使用。（需要提供实物照片否则不满足） - 显示器采用支架固定方式，安装在台面后侧。显示器及支架居中设计，整体车体重心均匀稳定，推动时更加稳固方便，不干涉日常操作。显示器支持前后俯仰、左右旋转和横竖屏转换，俯仰≥30°，左右≤180° - 底座相连的立柱需为窄立柱固定不动，与台面相连立柱需为宽立柱进行上下升降， 立柱表面光洁，以便于清洁和消毒。侧部有装饰窄边设计，美观大方。 - 控制面板：具备台面与显示器升降控制功能，具备电量显示及低电量报警功能，具备充电状态显示功能（充电电源状态指示和充电流水灯指示)；（需要提供实物照片否则不满足） - 台面前部采用双把手位设计，中间带有跟台面一体化结合的加强筋，安全美观稳定性好。把手与台前跟中间加强部位为无缝一体化成形设计，颜色及材质一致，把手两端直接与台面相连为封闭式设计，防止钩挂线缆。（需要提供实物照片否则不满足） - 键盘采用放置于台面下方，操作简单方便，不会影响到台面内部电气件的散热，保证安全性。（需要提供实物照片否则不满足） - 键盘托板宽410*深182.5*高41mm，配键盘鼠标，侧拉式鼠标小抽板，可操作鼠标，独立鼠标挂架（提供实物照片证明） - 配无线鼠标，及支持usb有线鼠标的放置。 - 配备四个4寸医用进口静音万向轮，其中前两个轮子可以锁定。 主机系统： - 显示终端采用LED IPS屏采用薄款窄边框设计，尺寸≥21.5”，最佳分辨率≥1920x1080。 - CPU：酷睿I5 -1145G7及以上。 - 内存：≥8GB 内存。 - 硬盘：固态硬盘，容量≥256GB，主机具备硬盘支架防震结构设计。 - 网卡：Intel 系列网卡，支持内置5G物联网卡。 - 接口：USB接口*6。 - 支持windows 10及以上操作系统。 电源系统： - 电池：采用磷酸铁锂材质软性包装电池，安全稳定，放置于底座底部，符合国标设计且维护方便。 - 电池支持总续航8小时以上，电池容量：电池平台电压*电芯容量（24V*12AH）,循环寿命≥2000次。 - 电池认证：通过ROHS、CE、FCC电池通用安全认证，有效保证医用电气设备安全性。（需提供电池产品相关证书复印件，否则不满足） - 电源开关：有一键启动功能，可一键启动所有用电设备。 - 提供由国家第三方专业检测机构出具的电池充满电后，工作站续航时间8小时以上的检测报告扫描件。 |

# （一）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

# （二）标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

- 交货日期

(一)供货方须在院方支付合同首款后的7个工作日内向院方提交采购清单中的物品。

(二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。

- 交货方式

(一)供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。

(二)交货完成的有效证明：供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。

- 安装要求

(一)供货方负责合同项下设备的安装调试，并按院方要求，免费提供本项目下设备的搬迁工作。

(二)供货方应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。

(三)供货方需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

- 保修服务

(一)整机保修；保修期自验收合格之日起计算。

(二)提供3年原厂家保修服务。

(三)在免费维护期结束前，须由供货方和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

(四)超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的3%。

售后服务：提供原厂家7*24小时免费维修服务。

响应时间、方式：2小时内响应到院方报修处，供货方需提供备件先行服务。

- 培训

供货方应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。

供货方应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错，并保证培训效果。

- 合同款支付方式

甲方将按如下方式向乙方支付合同费用：

- 合同签订后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付合同总金额的30%。

- 合同所有设备（产品）运至甲方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），且甲方在收到乙方开具相应金额正式发票以及售后服务履约承诺函后，向乙方支付至结算审核价的100%。