附件1：

医院直饮水机租赁服务及技术要求

一、饮水机设备主要技术参数

| 序号 | 直饮水机参数（满足50人使用） | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定功率：≥1800W，电源：220V/50HZ； |  |
| 2 | ▲温缸、热缸采用食品级304不锈钢材质，热缸容量≥20L，温缸容量≥7.5L，不得采用橡胶材质或压力桶储水式容器，有效节能，有效保证热水出水温度可达90℃以上，温水是热水烧开后冷却到常温（25-40℃），杜绝混合水； |  |
| 3 | ▲过滤方式：五级反渗透过滤系统（有效去除水中泥沙、铁锈、余氯、重金属等有害物质；机器具备程控物理杀菌功能，可设定程序每周一至周日任一时间执行并且杀菌完成后，自动将缸体内的水全部排走）； |  |
| 4 | ▲取水带按键灯提示，LED取水导引灯，保障夜间取水便捷； |  |
| 5 | 具备电子屏可显示滤芯寿命（寿命报警）、故障提示、温度调节等功能； |  |
| 6 | 一个出水口，可出常温水和热水或者双龙头机器，一个出热水、一个出常温水；热水出水水温可调节，热水按键可激活童锁等功能； |  |
| 7 | 具有智能定时加热功能，具有自动待机节能技术； |  |
| 8 | ▲开放式热缸，双重防干烧，整机具备漏水漏电保护功能，保障产品在安全环境下运行； |  |
| 9 | ▲设备内部线材使用耐燃自熄材料 |  |
| 10 | 尺寸（宽*深*高）：435*500*1500mm~445*510*1510mm；(依照我院部分场地实际情况设定） |  |
| 11 | ▲净水制水量（L/h）≥15L/H； |  |
| 12 | ▲接水台距离出水口高度≥28cm |  |
| 13 | ▲出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）要求。 |  |
| 14 | ▲安全卫生批件：提供饮水设备的市级或以上《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》及《检验报告》复印件，饮水设备的3C认证证书及检验报告复印件，原件备查； |  |
| 15 | 饮水机滤芯应具有的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》或检测报告，提供复印件，原件备查； |  |
| 16 | 设备需为原厂原装，提供制造商或投标人盖章的产品彩页或技术参数确认函； |  |
| 17 | 采购需求：包含维护、保养、更换滤芯等服务。 |  |

备注：1.“▲”为必须满足的核心技术参数；

2.供应商提供的设备必须是不低于表中要求。

二、直饮水机维护周期及规范参考

| 序号 | 耗材名称 | 规格及要求 | 更换 周期 | 年更换次数 | 两年更换 次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一级滤芯 | 材料：熔喷式聚丙烯纤维(PP)滤芯； 规格：10英寸5μ | 3 个月 | 4 次 | 8 次 | - 1.行业规范：直饮水滤芯更换周期一般为3-6个月； - 2.直饮水机的维护除定期巡查保养外，包括及不限于进行耗材（滤芯）的定期更换。 |
| 2 | 第二级滤芯 | 材料：颗粒活性炭 | 3 个月 | 4 次 | 8 次 |  |
| 3 | 第三级滤芯 | 材料：熔喷式聚丙烯纤维(PP)滤芯； 规格：10英寸1μ | 3 个月 | 4 次 | 8 次 |  |
| 4 | 第四级滤芯 | 100 加仑反渗透膜（RO膜） | 6 个月 | 2 次 | 4 次 |  |
| 5 | 第五级滤芯 | 椰壳后置活性炭滤芯 | 6 个月 | 2次 | 4次 |  |

注：1、表中为每台直饮水机的耗更换周期和数量，如因水质检测存在问题，乙方也需进行定期维护和耗材更换，不另收取费用；

2、合同租赁除包括了表中滤芯定期更换外，也包括了巡查（每月1次）、维修、院内移机、自检、运输、加班、税收等服务。

三、医院直饮水机租赁清单

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 使用科室 | 地址 | 单位 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直饮水机 | 温热型直饮水机 | 呼吸一区 | 主体楼22楼 | 台 | 2 |
| 2 |  |  | 肺外科 | 主体楼20楼 | 台 | 2 |
| 3 |  |  | 产科 | 主体楼17楼 | 台 | 1 |
| 4 |  |  | 心外成人二区 | 英东楼7楼 | 台 | 2 |
| 5 |  |  | 消化科二区 | 东一号楼5楼 | 台 | 2 |
| 6 |  |  | 呼吸科二区 | 东一号楼6楼 | 台 | 2 |
| 7 |  |  | 神经内科四区 | 东一号楼7楼 | 台 | 2 |
| 8 |  |  | 肾内科二区 | 东一号楼8楼 | 台 | 2 |
| 9 |  |  | 东病区门诊 | 东一号楼2楼 | 台 | 1 |
| 10 |  |  | 血液净化中心 | 广湾十八1楼 | 台 | 1 |
| 11 |  |  | CT室 | 伟伦楼2楼 | 台 | 1 |
| 12 |  |  | B超科 | 伟伦楼6楼 | 台 | 1 |

说明：1、上表为现使用直饮水机位置与配置数量（共19台），如采购人需新增或故障更换，供应商需以新直饮水机配备；

- 设备（包括直饮水机和耗材）租赁使用，归属权归采购人所有。

四、服务要求：

- 1、▲供应商应有《售后服务评价体系》认证，且认证范围应包含直饮水设备的售后服务。

- 2、服务团队要求：

2.1供应商应组建服务团队，提交服务团队人员基本情况；

2.2▲投入的服务人员具有相应售后服务管理师及培训；

2.3服务人员具有健康证和电工证。

3、服务响应时间在30分钟内，3小时内到现场处理故障。

4、供应商应有直饮水设备、管道及水箱清洁消毒服务企业资质证书。