广东省人民医院机械停车位维护保养

项目需求

一、机械停车位基本信息

1.设备数量：13套（19组，每组5个泊位）

2.设备类型：广日PSHL型2层-升降横移式

3.设备分布位置：东病区停车场

4.设备使用年限：自投入使用至今已3年

5.设备主要技术参数：机械停车载重1700kg、2层、适停车辆尺寸 （长X宽X高）：5000X1850X1550、升降速度4m/min、横移运行速度6.2 m/min。

二、保养服务范围及内容

（一）日常巡检

1.巡检频率：每月至少进行2次全面巡检，每次巡检时间不少于60分钟。

2.巡检内容外观检查：检查机械停车位整体结构有无变形、裂缝、腐蚀等情况；各部件连接是否牢固，有无松动、脱落现象；防护装置（如防护栏、警示标识等）是否完好。

3.运行状态检查：观察设备启动、运行、停止过程是否平稳，有无异常振动、噪音；各传动部件（如链条、钢丝绳、齿轮等）运行是否顺畅，有无卡顿、磨损过度现象；电气系统（如控制柜、传感器、限位开关等）工作是否正常，指示灯显示是否准确。

4.安全装置检查：测试安全防护装置（如防坠落装置、超载保护装置、紧急停止按钮等）是否灵敏可靠，能否在规定条件下正常触发并起到保护作用。

5.环境检查：检查设备周围环境是否整洁，有无杂物堆积影响设备运行；通风、照明条件是否良好，是否存在积水、漏电等安全隐患。

（二）定期保养

保养周期：每月进行1次小保养，每季度进行1次中保养，每年进行1次大保养。

1.小保养内容清洁：对机械停车位各部件进行全面清洁，去除灰尘、油污、杂物等，保持设备外观整洁。

润滑：对各运动部件（如链条、轴承、导轨等）进行润滑处理，选用合适的润滑剂，确保部件运行顺畅，减少磨损。

紧固：检查并紧固各部件连接螺栓、螺母，确保连接牢固可靠。

检查调整：对设备的运行参数（如运行速度、提升高度等）进行校准和调整，确保设备运行符合设计要求；检查并调整各安全装置的灵敏度和可靠性。

2.中保养内容包含小保养所有项目

部件检查与更换：对易损件（如链条、钢丝绳、制动器摩擦片等）进行详细检查，根据磨损情况及时更换；对电气元件（如接触器、继电器等）进行性能测试，如有损坏及时更换。

结构检查与加固：对机械停车位的主体结构进行全面检查，如有局部变形或连接松动等情况，及时进行加固处理；对轨道、支架等关键结构部件进行重点检查，确保其强度和稳定性。

系统调试：对设备的电气控制系统、液压系统（如有）等进行全面调试，确保各系统之间协调工作，运行稳定可靠。

3.大保养内容包含中保养所有项目

全面拆解检查：对机械停车位的主要部件进行全面拆解，深入检查内部结构是否存在磨损、裂纹、腐蚀等隐患，对发现的问题及时进行修复或更换。

更新改造建议：根据设备的使用情况和检查结果，对设备的部分部件或系统提出更新改造建议，以提高设备的性能和可靠性；如需进行更新改造，应提供详细的技术方案和预算报价。

性能测试与评估：在大保养完成后，对机械停车位进行全面的性能测试，包括空载运行测试、负载运行测试、安全保护功能测试等，确保设备各项性能指标达到设计要求；出具详细的性能测试报告和设备评估报告。

（三）故障维修

1.响应时间：在接到医院关于机械停车位故障的通知后，维修人员应在1小时内到达现场（特殊情况除外，如不可抗力因素）。

2.维修内容故障诊断：维修人员到达现场后，应迅速对故障进行准确诊断，确定故障原因和故障部位。

3.维修处理：根据故障诊断结果，及时采取有效的维修措施进行修复；如需更换零部件，向医院申请，由医院提供配件，免费进行更换。

4.维修记录：每次维修完成后，维修人员应详细记录故障现象、故障原因、维修过程、更换的零部件等信息，建立完善的维修档案。

（四）技术支持与培训

1.技术支持：保养服务供应商应提供 7×24 小时的技术支持热线，随时解答医院在使用机械停车位过程中遇到的技术问题；对于复杂的技术问题，应在1小时内提供现场技术支持。

2.培训服务：定期为医院的相关操作人员和管理人员提供机械停车位的操作培训、日常维护培训以及安全知识培训，确保操作人员能够正确、安全地使用设备，管理人员能够进行有效的设备管理和监督；培训内容包括理论讲解、实际操作演示和现场指导等，培训时间不少于1小时/次。

三、服务要求

1.人员资质：保养服务供应商应配备具有相关专业资质和丰富经验的技术人员，其中高级工程师不少于1人，工程师不少于3人，技术工人不少于5人；所有技术人员应持有有效的特种设备作业人员证（机械式停车设备维修）。

2.安全管理：保养服务供应商应严格遵守国家有关安全生产的法律法规和医院的各项安全管理制度，在保养、维修过程中采取必要的安全防护措施，确保人员和设备的安全；如因保养服务供应商的原因导致发生安全事故，应承担全部责任。

3.服务质量保证：保养服务供应商应建立完善的服务质量保证体系，对每次保养、维修服务进行质量检查和验收，确保服务质量符合合同要求。同时应积极配合医院做好机械停车位年检工作，协助办理机械车位定期检验等。