手术室智能触控交互大屏建设项目（2025年）

需求书

项目背景

为进一步提升新手术室区域的诊疗效率与感染防控水平、保障医疗服务质量及患者就医体验，现计划针对 9 间手术室及配套洗手区、等候区、护士站采购信息化设备：其中 9 间手术室内配置智能触控会诊屏（支持医护随时调阅患者病历、检查结果）、一体机（用于实时录入术中医嘱与费用）及手术室门口屏（显示手术间状态）；配套功能区域中，洗手区宣教小屏强化人员手卫生意识，从细节筑牢感染防控防线，等候区宣教大屏可为患者及家属提供及时信息宣教服务；护士站大屏则方便护士快速查看手术排程，助力高效调度，通过全区域设备协同，全面提升诊疗效率与服务质量。

项目内容
采购清单

	序号
	产品名称
	数量
	备注

	1
	智能触控会诊屏
	9台
	配套 9 间手术室使用

	2
	一体机
	9台
	配套 9 间手术室使用

	3
	手术室门口屏
	9台
	配套 9 间手术室使用

	4
	等候区宣教大屏
	1台
	安装于等候区

	5
	洗手区宣教小屏
	2台
	安装于洗手区

	6
	护士站大屏
	1台
	安装于护士站

	7
	智能触控会诊屏安装
	1项
	详见安装要求

	8
	一体机安装
	1项
	详见安装要求

	9
	手术室门口屏安装
	1项
	详见安装要求

	10
	等候区宣教大屏安装
	1项
	详见安装要求

	11
	洗手区宣教小屏安装
	1项
	详见安装要求

	12
	护士站大屏安装
	1项
	详见安装要求


产品参数及安装要求
2.1. 智能触控会诊屏
	序号
	技术指标
	参数内容

	
	基本参数
	尺寸：≥65英寸，显示比例：16：9，分辨率：≥3840×2160，可视角度：≥178°，点距：≤0.372（H）×0.372（V）mm；色彩位数：≥281.47Trillion Colors（48bit）

	
	最大亮度
	最大亮度：≥500cd/㎡

	
	对比度
	对比度：≥5000：1

	
	色域
	色域≥90% NTSC，可显示更真实更鲜艳的色彩

	
	贴合技术

	整机防眩光玻璃与屏幕保护层采用全贴合技术，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广

	
	防蓝光
	屏体采用防蓝光设计，无需通过任何设置，默认实现硬件低蓝光，达到护眼效果

	
	触摸技术
	采用红外触控技术，支持采用被动红外笔及手指进行触摸书写，触控分辨率：32768（W）*32768（D），触摸精度±1mm，最小识别物≤2mm，响应时间≤2.5ms，书写高度≤1mm

	
	全功能Type-C
	侧置全功能Type-C接口，可支持手机充电、音视频信号传输；支持个人电脑通过Type-C接口或HDMI加TOUCH线连接调用整机内置摄像头、麦克风、音响

	
	DICOM标准
	会诊终端符合DICOM3.14标准，满足CT/MR/DR/PET等各种图像显示要求

	
	图像模式
	支持标准、手术、DICOM，可根据应用场景选配不同的图像模式

	
	色温模式
	支持标准、护眼、暖色，可根据喜好调节不同色温模式

	
	DICOM无级调光
	DICOM曲线采用动态算法，全亮度调节范围内均能提供可靠的DICOM曲线

	
	亮度实时校准系统
	实时监测并校准显示器的输出亮度，以保证显示亮度的长期稳定输出

	
	观片灯箱
	取代传统的观片灯箱，支持分屏、横屏、全屏三种模式

	
	摄像头
	整机正面上居中内置单颗5000W像素高清摄像头，清晰度≥2000线，可拍摄不低于4K 30fps高清视频画面

	
	智能全景模式
	支持智能全景模式，无需机械转动，可根据与会人数自动调整焦距，聚焦会议全员，支持5倍变焦

	
	发言人追踪
	支持发言人追踪，自动切换发言人特写画面，无需手动调整，声源定位精度≤1度，跟踪定位后可支持最大4.5倍的画面放大

	
	摄像头画质调节
	支持摄像头画质调节，模式包含原画、智能HDR、鲜艳、强化、专业等，当选择专业模式时，可手动调节画面的亮度、对比度、饱和度、色调、背光补偿、降噪、抗闪烁等

	
	阵列麦克风
	整机正面上部内置8阵列麦克风，支持前向≥180°拾音，有效拾音距离≥15米

	
	智能音慕
	支持智能音幕，根据选定角度调节收音范围，隔绝选定范围外的噪音，音幕范围可选择30°、60°、90°等，并支持任意调整音幕方向

	
	扬声器
	整机采用2.1声道，2*10W（中高音）+20W（低音），缝隙发声扬声器，频响范围80Hz-20KHz

	
	声音模式
	支持2种声音模式：壁挂模式和脚架模式，满足不同应用场景需求

	
	PC模块
	采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受灰尘影响，采用40pin接口，实现不单独接线的插拔，支持内置热插拔一体式PC模块，预装微软授权的正版Windows 10及以上正版操作系统（提供产品的实物照片证明资料，并加盖原厂公章）

	
	无线传屏
	整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上，且支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用

	
	传屏展示
	手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持9个画面同屏展示，可对每个电脑投屏内容进行独立反向操作，最多可连接32台设备

	
	4K传屏
	无线传屏器与电脑软件投屏，最大支持4k@30的分辨率投屏

	
	传屏即共享
	用户在大屏上开启远程会诊时，通过电脑或手机投屏后，可以直接将投屏画面自动共享给远程参会人，无需手动点击远程会诊软件中的共享按钮

	
	传屏工具栏
	传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括触摸回传控制，勿扰模式，暂停投屏等）

	
	小工具
	在屏幕两侧均可快速调出小工具栏，可实现设置、录屏、相机、批注、投票器、计时器、观片灯箱、音量调节、亮度调节等便捷小工具

	
	一键录屏
	整机自带录屏功能，可将屏幕画面和声音同步录入一个视频中并支持二维码带走或者保存本机，二维码支持加密

	
	截图功能
	可实现对指定区域或全屏截图，截图可直接导入到白板或保存在本地，截屏文件支持在白板中编辑并保存

	
	计时器
	可自定义倒计时时间，倒计时结束可设置是否有铃声提示，提高会议效率

	
	教学白板
	提供钢笔和马克笔两种笔记类型，笔迹粗细可任意调节，并预置8种颜色及“无限色盘”

	
	快捷白板
	在非白板模式下可快捷调出书写板，满足用户临时快速书写需求，快捷白板内容亦可快速导入到白板中进行功能扩展，满足灵活讨论需求

	
	多人快传
	支持多人同时将文件上传至大屏，支持选择切换播放所有上传文件

	
	内容分享
	书写内容支持本地保存、二维码分享和邮件分享；二维码分享时可放大二维码和加密

	
	消毒方式
	符合医用产品全屏酒精消毒的要求


2.2. 一体机参数要求

	序号
	参数要求

	1
	屏幕尺寸≥21.5英寸，IPS防眩光。

	2
	分辨率：≥1920×1080，满足全高清显示要求。

	3
	配置不低于： CPU Intel® Core i7等级或以上,内存DDR4 ≥16G,硬盘≥512G SSD。

	4
	输入端子：≥4路USB3.0；≥1路 USB 2.0；≥1路耳机/麦克风；≥1路RJ45。

	5
	输出端子：≥1路HDMI。

	6
	配套USB 独立供电集线器，支持≥6个USB 3.0接口扩展

	7
	超薄窄边框设计,支持嵌入式安装。

	8
	配置正版Win10/win11系统。


2.3. 手术室门口屏参数要求

	序号
	参数要求

	1
	屏幕尺寸≥13英寸

	2
	分辨率：≥1920×1080，亮度≥300cd/㎡，对比度≥3000:1；

	3
	采用电容触摸屏

	4
	摄像头：≥800万像素

	5
	内存：≥1G RAM

	6
	存储：≥8G ROM

	7
	操作系统：基于Android 8.0及以上操作系统

	8
	声音输出功率：≥1.5W

	9
	内置NFC身份识别模块，可快速识别医护人员身份

	10
	数据通信：至少支持Wi-Fi 、蓝牙、RJ45接口数据通讯方式

	11
	内置USB接口，支持USB外设扩展

	12
	匹配原有软件系统或支持开发适配


2.4. 等候区宣教大屏参数要求

	序号
	参数内容

	
	尺寸：≥65英寸 ，分辨率：≥3840×2160，点距：≤0.372（H）×0.372（V）mm，对比度：≥4000:1，可视角度：≥178°，响应时间：≤6.5ms

	
	色域≧90% NTSC，保证彩色医学影像、图像的显示质量

	
	整机采用红外触控技术，支持高精度红外被动笔书写;支持40点触摸,触摸精度可达±1mm；触摸响应时间≤10ms，触摸最小识别物≤2mm 

	
	整机一体化、高集成度设计，内置4800W像素高清摄像头，内置8个8米有效拾音距离拾音阵列麦克风，采用前置发声扬声器，内置通讯天线设计，集成2个书写笔吸附位并标配2只书写笔 

	
	整机玻璃与屏幕保护层采用零贴合工艺，保证医学影像、图像的显示质量，保证触控操作精度

	
	整机采用防眩光钢化玻璃，整机正面下边框前置2路USB 3.0，便于会诊所需USB设备快速接入并避免干扰

	
	PC模块配置要求：CPU为Intel® Core i5；内存≥16G  DDR4；硬盘 ≥ 256G 固态硬盘；PC模块无需外接天线，通过整机内置模块实现无线局域网连接  

	
	整机内置接收模块，除无线传屏外无需连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到会诊终端上，并可支持触摸回传 

	
	观片灯箱:提供观片灯箱功能，支持分屏、横屏、全屏三种模式

	
	胶片夹工具：提供胶片夹工具，配合观片灯箱功能，固定胶片，方便医生浏览实体胶片。

	
	快速云胶片打开：提供快速打开云胶片功能，通过外接扫码枪扫描云胶片二维码，可快速打开全屏的云胶片影像页面

	
	整机检测：支持整机状态检测，包含整机网络，摄像头，麦克风等；支持整机储存清理，一键优化大板状态；支持整机性能检测，包含运行内存、硬盘内存、CPU、GPU信息

	
	拍照：最高可支持4K分辨率拍照，可添加文字和图片水印

	
	投票器：投票软件可编辑议题及选项内容, 最多可设置10个选项, 支持单选及多选, 设置完成后以手机扫码进行投票, 投票结果可生成饼状图或条形图, 并支持将投票结果以图片格式插入到白板

	
	二分屏：可显示不同应用共享左右两边共享一块大屏展示，相互独立操作，又可以进行左右切换，支持1/3，2/3和1/2三种空间配比

	
	触摸锁：设置触摸锁，防止离开后不必要的误触

	
	画中画：提供在安卓下对其他通道信号源界面的显示和控制，包括控制声音的打开和关闭

	
	正负一屏：支持正一屏和负一屏，分别配置欢迎界面和传屏应用，左右拖动主界面即达

	
	U盘锁功能：开启禁用外设连接，保护设备安全

	
	无线投屏：整体内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用

	
	小屏控大屏：支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求

	
	智能图形：智能识别手绘图形，书写无需重新点击选择画笔功能；可支持插入智能表格，表格大小可根据书写内容自动扩充，可通过画直线的方式添加行列

	
	边擦边写：白板支持一只手进行书写的同时，另外一只手对之前的内容进行擦除

	
	页面功能：支持删除单页面和所选页面；支持浏览页面、调整页面顺序；将操作过的页面自动保存，可随时调看之前操作的任何页面，并能再次修改；能导出单页面、所选页面、全部页面

	
	白板便签:白板软件支持便签扫码上传，可通过触控操作将便签插入白板中，也可通过手机扫码上传便签。便签底色可更换

	
	连续批注:支持office ppt下连续翻页批注

	
	安装方式：采用多关节旋转式托臂支架安装


2.5. 洗手区宣教小屏参数要求
	序号
	参数要求

	1
	屏幕尺寸：不小于 21.5 英寸，屏幕比例 16:9；

	2
	分辨率：≥1920×1080，亮度≥300cd/㎡，对比度≥3000:1，可视角度≥178°（水平 / 垂直）；

	3
	防护等级：IP54 级防水防尘，屏幕及边框可耐受 75% 乙醇、含氯消毒剂等手术室常用消毒剂擦拭，无变色、腐蚀现象；

	4
	感应功能：人体感应距离 0.5-3m，感应角度≥120°，感应响应时间≤1 秒；

	5
	配置不低于： CPU Intel® Core i5等级或以上,内存DDR4 ≥8G,硬盘≥256G SSD。

	6
	输入端子：≥4路USB3.0；≥1路耳机/麦克风；≥1路RJ45。

	7
	输出端子：≥1路HDMI。

	8
	配置正版Win10/win11系统。

	9
	功耗：正常工作功耗≤15W，休眠功耗≤0.3W；

	10
	安装方式：嵌入式安装，配备专用安装支架与螺丝，安装孔距符合行业标准。

	11
	支持与大屏远程连接可设备播放各类宣教视频


2.6. 护士站大屏参数要求

	序号
	参数内容

	
	尺寸：≥75英寸 ，分辨率：≥3840×2160，点距：≤0.4296（H）×0.4296（V）mm，最大亮度：≥350cd/㎡，对比度：≥4000:1，可视角度：≥178°，响应时间：≤8ms

	
	色域≧90% NTSC，保证彩色医学影像、图像的显示质量

	
	整机采用红外触控技术，支持高精度红外被动笔书写;支持40点触摸,触摸精度可达±1mm；触摸响应时间≤10ms，触摸最小识别物≤2mm 

	
	整机一体化、高集成度设计，内置4800W像素高清摄像头，内置8个8米有效拾音距离拾音阵列麦克风，采用前置发声扬声器，内置通讯天线设计，集成2个书写笔吸附位并标配2只书写笔 

	
	整机玻璃与屏幕保护层采用零贴合工艺，保证医学影像、图像的显示质量，保证触控操作精度

	
	整机采用防眩光钢化玻璃，整机正面下边框前置2路USB 3.0，便于会诊所需USB设备快速接入并避免干扰

	
	PC模块配置要求：CPU为Intel® Core i5；内存≥16G  DDR4；硬盘 ≥ 256G 固态硬盘；PC模块无需外接天线，通过整机内置模块实现无线局域网连接  

	
	整机内置接收模块，除无线传屏外无需连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到会诊终端上，并可支持触摸回传 

	
	观片灯箱:提供观片灯箱功能，支持分屏、横屏、全屏三种模式

	
	胶片夹工具：提供胶片夹工具，配合观片灯箱功能，固定胶片，方便医生浏览实体胶片。

	
	快速云胶片打开：提供快速打开云胶片功能，通过外接扫码枪扫描云胶片二维码，可快速打开全屏的云胶片影像页面

	
	整机检测：支持整机状态检测，包含整机网络，摄像头，麦克风等；支持整机储存清理，一键优化大板状态；支持整机性能检测，包含运行内存、硬盘内存、CPU、GPU信息

	
	拍照：最高可支持4K分辨率拍照，可添加文字和图片水印

	
	投票器：投票软件可编辑议题及选项内容, 最多可设置10个选项, 支持单选及多选, 设置完成后以手机扫码进行投票, 投票结果可生成饼状图或条形图, 并支持将投票结果以图片格式插入到白板

	
	二分屏：可显示不同应用共享左右两边共享一块大屏展示，相互独立操作，又可以进行左右切换，支持1/3，2/3和1/2三种空间配比

	
	触摸锁：设置触摸锁，防止离开后不必要的误触

	
	画中画：提供在安卓下对其他通道信号源界面的显示和控制，包括控制声音的打开和关闭

	
	正负一屏：支持正一屏和负一屏，分别配置欢迎界面和传屏应用，左右拖动主界面即达

	
	U盘锁功能：开启禁用外设连接，保护设备安全

	
	无线投屏：整体内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用

	
	小屏控大屏：支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求

	
	智能图形：智能识别手绘图形，书写无需重新点击选择画笔功能；可支持插入智能表格，表格大小可根据书写内容自动扩充，可通过画直线的方式添加行列

	
	边擦边写：白板支持一只手进行书写的同时，另外一只手对之前的内容进行擦除

	
	页面功能：支持删除单页面和所选页面；支持浏览页面、调整页面顺序；将操作过的页面自动保存，可随时调看之前操作的任何页面，并能再次修改；能导出单页面、所选页面、全部页面

	
	白板便签:白板软件支持便签扫码上传，可通过触控操作将便签插入白板中，也可通过手机扫码上传便签。便签底色可更换

	
	连续批注:支持office ppt下连续翻页批注

	
	安装方式：采用嵌入式或移动支架安装


2.7. 智能触控会诊屏安装要求：

 通风散热要求：设备散热设计需与手术室空调通风系统匹配，散热出风口不得正对手术区域或洁净气流方向，避免因散热气流扰乱手术室洁净空气循环；设备散热风扇需采用静音电机（运行噪音≤40dB），且散热风道需经过优化设计，确保设备在满负荷运行时，既能满足散热需求（核心部件温度不超过 60℃），又不干扰手术室诊疗操作；

设备外边框需采用电镀工艺处理（建议选用环保型镀铬或镍合金镀层），镀层厚度≥8μm，表面需光滑无毛刺、无划痕，具备耐腐蚀、易清洁特性，可耐受手术室常用消毒剂（如 75% 乙醇、含氯消毒剂）擦拭；设备外观颜色需与手术室墙体主色调保持一致，优先选用浅灰色、乳白色等低饱和度色系，避免颜色过于鲜艳刺激医护人员视觉，同时确保整体环境视觉统一性。
采用嵌入式安装，安装高度需符合人体工学（屏幕中心点距离地面高度 1.5-1.7m），安装位置需避开手术区域的强光直射与设备干扰，固定支架需牢固连接墙面，安装完成后需调整屏幕垂直度与水平度，确保无倾斜。

2.8. 一体机安装要求：采用嵌入式安装。设计有独立匹配的键鼠收纳位、打印机安装位，配备电源插座，配套的 USB 单独供电转换头需安装在一体机电脑附近便于连接的位置，转换头固定牢固，避免掉落。

2.9. 手术室门口屏安装要求：安装在手术室门口侧方显眼位置，屏幕朝向走廊区域，安装高度以站立观看舒适为宜，采用嵌入式，确保安装牢固，且不影响手术室门的正常开关。

2.10. 等候区宣教大屏安装要求：采用多关节旋转式托臂支架安装，安装位置选择在等候区人员聚集且不影响通行的区域，支架需固定稳固，避免倾倒，大屏安装后需调整高度与角度（屏幕中心点距离地面高度 1.8-2.0m，屏幕与水平方向夹角可根据观看视角调整为 0-10°），确保等候人员从不同位置均可清晰观看。

2.11. 洗手区宣教小屏安装要求：采用嵌入式安装，安装在洗手区墙面靠近洗手池且人员洗手时可自然观看的位置，安装高度为屏幕中心点距离地面高度 1.4-1.6m，安装前需对墙面进行清洁处理，安装过程中需做好防水措施（在屏幕与墙面连接处涂抹防水胶），避免水渍渗入设备内部。

2.12. 护士站大屏安装要求：采用嵌入式或落地移动支架安装，安装位置选择在护士站工作人员便于查看的位置，支架侧面加装理线架，将电源线、网线等收纳其中，避免线缆拖拽缠绕。
项目要求

实施要求

 根据手术室整体施工计划，安排合理的细化实施方案。配合调整安装方式、施工进度。确保整体项目一致性、完整性
 网络与数据安全：搭建稳定、高速的网络环境，保障设备间数据传输的实时性和安全性。关注设备接口的兼容性与稳定性。对设备的各类接口（如数据传输接口、电源接口等）进行全面测试，确保接口连接牢固、接触良好，能稳定支持数据传输和设备供电，避免因接口问题导致网络连接中断或数据传输异常

建立完善的数据备份与恢复机制，对患者病历、术中医嘱等医疗数据进行定期备份，防止数据丢失。采取加密、访问控制等安全措施，保护患者隐私和医疗数据安全，符合医疗行业数据安全相关法规要求。

进度管理：制定详细的项目实施进度计划，明确设备采购、安装、调试、人员培训等各阶段的时间节点和任务要求。安排专人进行进度跟踪，及时发现并解决实施过程中出现的问题，确保项目按计划推进，不影响手术室正常使用。

人员要求

配备专业的技术团队，团队成员具备相关信息化设备（如智能触控屏、一体机等）的安装、调试、维修资质与丰富经验。能熟练处理设备硬件故障（如屏幕损坏、接口松动等）和软件系统问题（如数据传输异常、系统崩溃等），确保设备正常运行。
安排专业的项目协调人员，负责与医院方对接，统筹设备采购、运输、安装等各环节进度，及时解决项目实施过程中的沟通与协调问题，保障项目按计划推进。
配备技术团队于医院信息管理部门专业技术人员协作，保障手术室内部网络与医院信息管理系统（HIS）、电子病历系统（EMR）等的顺畅连接，解决网络与数据接口等相关技术问题，同时做好数据安全管理与维护工作。
服务质量要求

设备质保期为三年，在质保期内，若设备出现故障，供应商需在 20 分钟内响应。

若故障需要技术人员到达现场处理，供应商需安排技术人员在 20 分钟内到达现场进行检修，尽快恢复设备正常运行，保障手术室工作不受长时间影响。

质保期内，供应商需定期对设备进行巡检和维护，提前发现并解决潜在问题，保证设备长期稳定运行，为手术室的医疗服务质量提供持续保障。


