广东省人民医院安防系统升级改造项目需求

广东省人民医院东川路院本部采购内容

| 序号 |  | 服务内容 | 内容说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监控前端系统服务 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 400万像素智能人脸抓拍筒型网络摄像机前端（含支架） | 详见技术服务要求 | 30 | 套 |
| 2 |  | 400万像素智能半球型网络摄像机前端（含支架） | 详见技术服务要求 | 665 | 套 |
| 3 |  | 双400万像素32倍全彩枪球枪球一体机 | 详见技术服务要求 | 20 | 套 |
| 4 |  | 智能多摄全结构化人脸摄像机（含支架） | 详见技术服务要求 | 30 | 套 |
| 5 |  | 2400万像素270°球型鹰眼摄像机（含支架） | 详见技术服务要求 | 2 | 套 |
| 二、监控传输接入系统服务 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 接入网节点服务 | 详见技术服务要求（含千兆光模块*2） | 37 | 项 |
| 2 |  | 汇聚网节点服务 | 详见技术服务要求（含万兆光模块*2） | 7 | 项 |
| 3 |  | 框式核心网节点服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 4 |  | 网络运维管理平台 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 三、视频监控管理平台服务 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 智慧医院综合安防管理平台（院本部）服务 | 详见技术服务要求（服务关键点：新增监控点位授权≥4000路，包含基础平台、视频监控、智能监控、基础客流、视频联网、设备网络管理、网络拓扑监控等） | 1 | 套 |
| 2 |  | 大型智能应用终端节点服务（可提供人脸图片的分析、对比、人员轨迹、以图搜人等服务） | 详见技术服务要求（服务关键点：服务提供的AI分析能力为≥220张/秒，图片分析、对比能力。） | 1 | 项 |
| 3 |  | 智慧医院综合安防管理平台（院本部）搭载终端服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 4 |  | 客户端控制主机 | 【RTX3060-12G独显】台式机电脑 23.8显示器 标配 i7-12700 16G内存 512G固态硬盘 | 2 | 台 |
| 四、监控存储服务 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 监控存储节点服务 | 详见技术服务要求（服务关键点：其中磁盘阵列主机服务数量≥4台，20T企业级专用硬盘服务数量≥113块。） | 1 | 套 |
| 五、监控中心模块化机房服务 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 监控中心机房服务 | 详见技术服务要求（服务关键点：机柜服务数量≥6个。） | 1 | 套 |
| 六、视频监控维保服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原有2160路网络视频监控维护服务 |  | 3年维护 | 1 | 项 |
| 2 | 新建750路网络视频监控维护服务 |  | 3年维护 | 1 | 项 |
| 七、系统建设所需配套 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 本院集成服务 | 所有设备的调试、运行、集成 | 1 | 项 |

4.1.2广东省人民医院惠福院区采购内容

| 序号 |  | 服务内容 | 内容说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监控前端系统服务 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 智能多摄全结构化人脸摄像机（含支架） | 详见技术服务要求 | 5 | 套 |
| 2 |  | 半球型网络摄像机前端（含支架） | 详见技术服务要求 | 164 | 套 |
| 3 |  | 400万像素智能人脸抓拍筒型网络摄像机前端（含支架） | 详见技术服务要求 | 5 | 套 |
| 二、监控传输接入系统服务 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 接入网节点服务 | 详见技术服务要求（含千兆光模块） | 10 | 项 |
| 2 |  | 光纤链路 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 3 |  | 机架式核心网节点服务 | 详见技术服务要求（含万兆光模块*2） | 1 | 项 |
| 三、视频监控管理平台服务 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 智慧医院综合安防管理平台服务（惠福院区） | 详见技术服务要求（服务关键点：监控点位授权≥500路） | 1 | 套 |
| 2 |  | 智能应用及行为分析一体化终端节点服务（可提供人脸图片的分析、对比、人员轨迹、以图搜人、人员特殊行为分析等服务） | 详见技术服务要求（部署在惠福院区1项，其中，服务提供的AI分析能力为≥20张/秒图片建模+对比等；服务支持≥4路视频监控实时分析） | 1 | 项 |
| 3 |  | 智慧医院综合安防管理平台（惠福院区）搭载终端节点服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 4 |  | 客户端控制主机 | 【RTX3060-12G独显】台式机电脑 23.8显示器 标配 i7-12700 16G内存 512G固态硬盘 | 1 | 台 |
| 四、监控存储服务 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 监控存储节点服务 | 详见技术服务要求（服务关键点：磁盘阵列主机≥3台，12T企业级专用硬盘≥83块。 | 1 | 套 |
| 五、监控中心电视墙显示服务 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2行*3列55寸拼接屏显示节点服务（拼接拼缝≤1.7mm） | 详见技术服务要求 | 1 | 套 |
| 2 |  | 超高清解码器 | 详见技术服务要求 | 1 | 套 |
| 六、监控中心机房服务 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 42U机柜 | 详见技术服务要求 | 1 | 套 |
| 八、视频监控维保服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原有107路网络视频监控维护服务 |  | 3年维护 | 1 | 项 |
| 2 | 新建174路网络视频监控维护服务 |  | 3年维护 | 1 | 项 |
| 九、系统建设所需配套材料 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 系统集成服务 | 系统升级改造保障服务、技术培训服务、配套材料供应服务 | 1 | 项 |

2、技术要求

2.1、行业规范要求、服务标准、服务遵循的质量体系标准及应达到的等级

广东省人民医院安保监控系统设计和部署应遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。并综合考虑维护及操作因素，并将为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。本系统设计内容是系统的、完整的、全面的；设计方案具有科学性、合理性、可维护性。本方案的设计遵循：技术先进、适当超前、方便实用、安全可靠、投资合理、具有开放性和互联性、可扩展、采用标准化结构的原则。

- 整体性

系统整体设计应统一规范，功能模块设计必须清晰合理，并能够有效与省内各医院管理、综合安防管理平台相融合，实现全省医院一体化、自动化管理。

- 先进性

充分考虑信息化社会迅速发展的趋势，在技术上适当超前，所采用的技术和设备应能满足项目未来发展的需要。医院安防系统的技术性能和质量指标应达到国际领先水平；同时，系统的安装调试、操作使用又应简便易行，容易掌握。

- 前瞻性、可扩展性

系统采用模块化积木式结构设计，应用软件具有一定的可扩展性，以满足今后系统的扩展、升级要求，充分利用项目资源，当系统扩容时，只需简单增加硬件设备即可。

- 经济性与实用性

注重性能价格比，在保证实现系统功能、保证系统先进性、可靠性、可扩展性的基础上，尽量降低系统的造价，作到物美价廉。充分考虑医院安防系统实际需要和信息技术发展趋势，根据医院的现场环境，应选用目前安防市场上占有率高、功能适合现场情况、符合医院安防要求的系统配置方案，通过严密、有机的组合，实现最佳的性能价格比，以便节约工程投资，同时保证系统功能实施的需求，经济方便实用。

- 可靠性

采取有效的手段，最大限度地实现用户投资需求，保证整个系统连续、可靠、稳定的运行。系统安全可靠性高，有足够的抗干扰能力。系统基于可靠的网络通信技术，能确保系统级别的高稳定性和可靠性，满足7×24小时、全年365天的全天候长期稳定运行。

- 安全性

方案的设计具有高度的安全性和保密性，通过对系统分级保护、数据存储权限的控制、密码管理功能等手段，可以有效的防止各种形式的非法侵入和攻击，保障系统的安全。系统的建设需要融合以往建设经验，结合医院工作的具体应用需求，使用具有成熟应用实践的软件平台架构确保系统的健壮性，选用具备高可靠性、高安全性，具有数万小时平均无故障时间的设备，同时为关键设备、关键部件设计冗余备份。建立健全系统安全稳定运行保障机制、建设系统运行故障预案，全方位多角度保障系统的顺利运行。同时，还要考虑对人体的安全。

- 规范性

控制协议、编解码协议、接口协议、视频文件格式、传输协议等应符合相关国家标准、行业标准和行业的技术规范。

- 开放性和集成性

本系统应当充分保证其运行管理的现代化要求，各子系统必须具有良好的开放性，符合业界有关互联方面的国际标准和协议，充分考虑智能化系统各子系统的可集成性，以便将来实现集中管理、监测和分散控制，达到信息共享。由于医院安防系统涉及多方监管问题，本系统需充分考虑后续卫健委、公安等各部门的业务需求，提供平台对接接口，让各部门共同参与应急事件并进行协同指挥。

- 易操作性

具有良好的、基于图形的中文操作界面，下拉式菜单结构，提示性图框，采用规范的行业用语，操作者仅使用键盘和鼠标/或触摸屏，即可完成全部操作。

- 灵活性

系统构成方式简单，功能配置灵活，充分利用现有设备资源，能满足不同业务部门的需要。

- 实时性

系统实现图像、数据的实时传输，相互联动。

- 可维护性

所设计的系统和采用的产品应该是简单、实用、易操作、易维护。系统的易操作和易维护是保证非计算机专业人员使用好本系统的条件。并且，系统应具备自检、故障诊断及故障弱化功能，在出现故障时，应能得到及时、快速的维护。

2、服务要求详述

（1）项目服务内容

本项目计划提供两套目前监控行业较为领先的高清视频监控综合安防系统服务，分别服务于广东省人民医院东川路院本部和惠福院区，满足医院在实际业务运营过程中对综合安防稳定高效的迫切需求。

本次服务采购须包含的主要服务内容如下：

- 前端系统服务：

- 在广东省人民医院东川路院本部和惠福院区提供多路高清摄像机服务（具体数量以《采购内容》为准），替换原有模拟摄像机。

- 新的高清网络摄像机可提供人脸抓拍技术服务，配合后端的智能终端及综合安防管理平台，可实现人脸比对、以图搜人、轨迹分析和行为分析等技术服务。

- 替换下来的旧设备，由广东省人民医院进行处置。

- 传输网络服务：为广东省人民医院东川路院本部和惠福院区各提供一套高性能的核心、汇聚和接入三层网络设备架构服务，实现各数据交换层间的千兆以上服务部署。

- 后端管理平台服务：

- 为广东省人民医院东川路院本部和惠福院区各提供一套智慧医院综合安防管理平台服务，平台包含：视频监控、设备网络管理、视频质量诊断、智能监控、视频联网、网络拓扑监控等管理模块。

- 其中东川路院本部视频监控接入永久授权服务≥4000路，惠福院区视频监控接入永久授权服务≥500路.

- 平台均可为其他管理模块、安消一体化、智慧后勤等后期扩展业务应用，提供开放的接口服务。

- 后端提供基于视频监控系统的智能应用（如：人脸抓拍、人员轨迹分析、以图搜人等）服务。

- 后端的监控存储服务：

- 院本部提供可满足1800路视频图像存储≥90天的存储服务，新建设总存储容量不低于≥2260T，企业级专用20T硬盘服务≥113块。

- 惠福院区提供可满足500路视频图像存储≥90天的存储服务，其中可用总存储服务容量≥996T，企业级专用12T硬盘服务≥83块。

- 后端提供智能微模块一体化机柜服务：

- 院本部提供的一体化机柜服务中机柜数≥6台，包括约21㎡空间的专业配套环境服务。

- 惠福院区提供42U机柜；2*3≥55寸拼接大屏系统服务以及原监控中心约24㎡空间的专业配套环境升级服务。

- 新建监控系统的3年维保服务，全院区2年监控1人驻场服务。

- 所提供服务均须包含设备的安装、调试、组网、试运行、交验、使用培训和维保工作所需的各项服务，及配套材料服务。

- 提供本次服务时，院内（含惠福院区）现有相关业务不可中断院方的使用。

（2）系统架构

1）总体架构

通过理解业务和梳理需求，结合项目部署目标，本期系统总体架构如下图所示：

医院智慧安防综合管理系统总体构架可分为四个层次（前端接入层、基础设施层、数据资源层、应用层）、两个保障体系（标准规范体系、安全保障体系）。

四个层次

前端接入层：根据医院出入口、收费窗口、大厅、急症室等不同业务场景安装匹配的视频监控设备。

基础设施层：包括网络设备、智能应用终端、大屏显示、解码器、视频存储和综合管理终端等，这些基础网络和主机设备构成了智慧医院安防的基础环境。

数据资源层：包括视频监控库、人员信息库、报警信息库、用户及权限信息库、系统管理及日志库等基础数据库。

应用支撑层：综合管理平台为医院安防提供视频监控管理、报警管理、大屏控制、综合查询、智能巡检、地理信息等基础应用支撑软件。

应用层：综合管理平台为医院安防提供视频监控管理、报警管理、大屏控制、综合查询、智能巡检、地理信息等基础应用支撑软件。

两个保障体系

标准规范体系：配合用户方完成信息资源目录体系规划，为信息资源的收集、管理、发布与利用提供保障。包括数据著录项规范、数据存储格式规范、目录资源体系规范。

安全保障体系：包括网络安全、应用系统安全、数据库安全、信息安全、设备安全和计算机病毒防治等各个方面。

监控系统利旧原监控指挥调度中心大屏显示，系统相互兼容、3年维保期内免费提供升级服务。

2）网络架构

本项目网络架构情况如下：

本项目包括部署924路高清摄像机，替换原有模拟摄像机；利旧原有大屏系统，现有2160路高清摄像机纳入平台，统一管理。

监控中心：负责对区域高清监控点的接入、显示、存储、设置等；主要部署核心交换机、视频综合平台、大屏、视频存储、客户端、平台等。

监控前端：主要负责各种音视频信号的采集，通过部署网络摄像机、球机等设备，将采集到的信息实时传送至监控中心。

传输网络：整个传输网络采用接入层、核心层两层传输架构设计。前端网络设备就近连接到接入交换机，同一区域接入交换机连接汇聚交换机采用原有光纤链路传输；部分设备因传输距离问题通过光纤收发器进行信号传输，再汇入到接入交换机。

视频存储系统：新建满足1800路视频图像本地存储90天的存储方式，支持前端流直存，确保了系统架构的稳定性。

视频解码：解码器通过网线与核心交换机连接，支持视频解码上墙，极大地简化了监控中心的设备部署，更从架构上提升了系统的可靠性与健壮性。

（3）技术路线要求

在设计中采用先进、集成、安全、可靠的技术，同时考虑功能需求的变化和应用技术的快速发展，要求整个系统性能具有开放性、标准化、可扩展、性价比高，以此确保系统建成为技术先进、实用可靠、经济合理、具有国内外先进水平的综合安防系统。

本项目安保监控系统采用目前最先进的视频监控技术，包括：

- 采用低照度高灵敏的图像捕抓芯片，在低照度环境保证图像清晰度；

- 采用高清视频技术，确保图像细节可辩；

- 采用目前最先进的视频编解码技术，在保证图像质量的情况下降低对带宽的需求；

- 采用数字网络视频技术，通信采用TCP/IP统一通信；

- 视频监控平台除实现基本图像浏览、录像回放、视频上墙等功能外，应能根据后期需求进行智能化功能扩展等；

- 视频存储采用集中存储方式，符合 GB/T28181 标准，支持多种RAID等级的数据冗余保护。

（4）项目服务要求

1）监控前端系统服务要求

在医院院区出入口、主要干道、停车场、各功能性楼进出口、各楼大厅、通道、电梯厅、楼梯口及部分重要场所，如挂号收费处、住院登记、护士站等区域安装不同类型摄像机进行视频监控。

根据不同场景的不同需求，灵活选择合适的前端监控产品，满足室内外各种场景下的监控需求。网络高清摄像机，通过其全新的硬件平台和最优的编码算法，提供高效的处理能力和丰富的功能应用，旨在给用户提供最优质的图像效果、最丰富的监控价值、最便捷的操作管理和最完善的维护体系。

①摄像机部署要求

本方案前端摄像机选型应根据不同应用场景的不同监控需求，选择不同类型或者不同组合的摄像机，室外可以依据固定枪机与球机搭配使用，以保证监控空间内的无盲区、全覆盖，同时根据实际需要配置前端基础配套设备如防雷器、设备箱等以及视频传输设备和线缆，室内可以采用红外半球与室内球机搭配使用，满足安装的美观与监控细节不丢失等要求。为适应不同场景下对图像像素、低照度的需求，选用400万像素以上、适应低照度的摄像机。

②前端点位设计要求

根据医院不同的应用场景，需要选择不同的前端摄像机，以达到最优的视频监控效果。

医院监控点位选择的原则主要依据以下几个需求：

- 出入口的车辆和人员安全管理需要；

- 外部和内部人员流动的实时监控需要；

- 医院内部重要区域（楼层大厅、候诊室、医院公共走廊、出入口、天面、院内外高瞻位）；

- 监控中心设备和人员状态远程管理的需要；

根据上述安防管理需要，医院主要监控点位设计要求包括：

- 院内外高瞻位：监控范围较大，统一全局掌控；

- 主要出入口：监视车辆和人员出入；

- 停机坪区域：监控天面全局情况；

- 楼层大厅：监视进出医院的人员和大厅内部情况；

- 地下室：监视地下室车辆和人员；

- 电梯厅：监视电梯出入和等候人员，了解人员出入电梯情况；

- 楼梯口：监视楼梯口情况，减少监控盲点；

- 楼层通道：监视通道人员流动情况，监控重点单位门口；

- 楼层顶部：防止人员进入顶部，防范跳楼的危害社会公共安全的事件发生；

- 住院部楼梯间：监控楼梯间抽烟情况，控烟区抽烟触发报警；

a.室内场景设计要求

医院室内场景主要包括医院的主体楼、科教楼、英东楼、伟伦楼、东区1-3号楼等具体建筑的内部场景，各建筑内部场景主要包括出入口、大厅、走廊、楼梯口、门诊内部、监控中心内部等不同位置。

- 出入口

医院出入口颇多，是整个医院安全防范重点区域之一，为了加强对各个区域进出人员的管理，需在各楼门口区域设置监控点，考虑到要求能看清楚进出人员的样貌，本区域有全天候工作的要求。由于该区域会存在背景光较强而导致看不清室内细节问题，所以选择带宽动态功能的相机。

- 楼梯口

楼梯口是人员进出必经之地，如有紧急事件发生，也是留下线索最多的地方，该位置的安防监控要求也比较高。楼梯口除了需要能够看清进出人员之外，还需要看清进出人员的细节信息如携带的物品等内容，该位置需要部署高清摄像机进行进出人员监控。

- 电梯厅等室内其他公共区域

满足医院美观和隐蔽的要求，室内公共区域如过道及电梯厅采用半球吸顶安装。

- 各楼层大厅：门诊大厅、急诊大厅、住院大厅、候诊区

大楼门诊大厅、急诊大厅、住院大厅、候诊区，因为人流量较大，人员情况复杂，监控的任务较重，针对这种情况，采用高清红外球机进行全方位监管。覆盖大面积的监控的范围。

- 挂号收费窗口

医院挂号收费大厅及各层的收费均是现金流动较大的场合，记录交易情景对于医院的日后查证以及平时的安全管理有着重要意义，同时在监控点位的布置上尽可能增加连续监控的画面，针对现金流动形成专门的监控通道，以保证对现金的重点监视，采用高清枪机。

b.室外场景设计要求

医院室外场景主要包括医院楼顶、大门口、医院广场、停车场及主要道路等区域。

- 大门口

医院大门出入口较多，是整个医院安全防范重要的区域，为了加强对医院进出车辆及人员的管理，需在每个门口设置监控点，安装摄像机时需考虑夜晚的光线很差，并且要求每监控点要看清楚进出车辆的车牌和人员的样貌，为医院的管理提供事实依据。

本系统设计高清红外摄像机，可以对医院出入口进行全区域，实时记录各出入口信息，负责24小时监控整个场景，满足系统无盲区的要求，并对出入人员的特征进行采集分析，进行人员精准搜索、可疑人员管控及行为轨迹分析，从而实现出入口既满足开放，又符合高等级的人员管控需求。

- 医院广场

为加强医院广场情况监控，在主体楼、东病区楼顶安装全景鹰眼球机。

- 主要道路

医院路面固定点需要满足在覆盖范围内看清过往行人、车辆的行为特征和体貌特征，推荐采用高清枪机产品来对监控区域进行监控。摄像机要达到IP65防护等级，避免在雨天等环境下因为雨水或灰尘的进入。

c.摄像机点位分布表

| 序号 | 防护区域 | 摄像机选型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院出入口 | 枪球一体机 |  |
| 2 | 大楼走廊 | 高清全彩筒机 |  |
| 3 | 电梯厅等室内其他公共区域 | 高清红外半球 |  |
| 4 | 门诊大厅/急诊大厅/候诊大厅/住院大厅 | 枪球一体机 |  |
| 5 | 挂号/收费窗口 | 高清全彩枪机 |  |
| 6 | 大门口 | 枪球一体机 |  |
| 7 | 医院广场 | 球型鹰眼 |  |
| 8 | 停车场 | 枪球一体机 |  |
| 9 | 主要道路 | 多向智能摄像机 |  |
| 10 | 其它重要区域 | 枪球一体机 |  |

③前端配套设施

a.支架

监控点根据现场实际情况，可采用抱箍安装、壁挂安装以及吊杆安装等方式。其中抱箍、壁挂支架以及吊杆支架有成套产品，根据现场选择符合要求的产品即可。

室内摄像机的安装固定，根据摄像机型号和现场情况可采用壁装、吊装及角装等多种形式的安装支架，安装高度不低于2.5m。

安装在室外的摄像机，当可借助建筑物附着安装时，选用相应的安装支架来安装；若无合适的建筑物供附着安装，则需要选用视频监控专用立杆，安装高度应不低于3.5m。

b.室外机箱

室外摄像机的供电、信号等需要在室外进行汇集，需用专用的防水箱进行端接。端接箱内部安装架的设计充分考虑设备的安装位置，同时具有防雨、防尘、防高温、防盗等功能。不便于在立杆上部安装设备箱的，在地面设置设备机柜，其设计按照相关的规范标准执行，同时应具有防尘、防雨、防破坏等功能。

c.防雷接地

对前端供电和控制部分，需要采取有效的避雷接地措施，充分保障前端的稳定性和可靠性。

前端监控的防雷接地主要从以下三个方面进行：

- 直击雷防护

在直击雷非防护区的每个视频监控点均配置预放电避雷针，安装于监控点立杆顶部。提前预放电避雷针利用雷云电场周围电场强度向针尖发射高压脉冲特性，提前一定的时间引导雷电放电，不至于使局部雷云电荷积累形成过大的雷击强度，降低监控点雷击接闪强度和电子设备雷击电磁脉冲强度，提高了室外监控点的保护裕度。

- 供电设施的雷击电磁脉冲防护

电源防雷系统主要是防止雷电波通过电源对前端设备造成危害。为避免高电压经过避雷器对地泄放后的残压或因更大的雷电流在击毁避雷器后继续毁坏后续设备，以及防止线缆遭受二次感应，本系统对前端室外防水箱220V电源进线以及室外防水箱到摄像机的低压电源线路进行避雷接地。220V电源进线避雷标称放电电流不小于10KV，接地线缆建议不小于6mm2。

- 均压等电位连接技术

等电位连接是将正常不带电（或不带信息）的、未接地或未良好接地的设备金属外壳、电缆的金属外皮、金属构架、金属管线与接地系统作电气连接，防止在这此物件上由于感应雷电高压或接地装置上雷电入地高电位的传递造成对设备内部绝缘、电缆芯线的反击。监控点设备（含电源避雷器、控制信号避雷器）宜采用单点接地方式实现等电位连接，独立接地电阻小于10Ω。

d.前端供电

系统设备建议采用POE供电，节省辅材及施工成本。

e.线缆

前端网络摄像机采用网线的方式接入，对于近距离传输(100米以内)，直接通过网线连接到接入交换机。

2）监控传输接入系统服务要求

①建设思路

视频监控系统网络建设应遵循网络实用性、安全、先进、适用、可靠等原则；

网络设计不仅要求能够满足目前用户使用的要求，而且还应适应未来若干年以后的网络发展需要，网络平台应具备多网络协议的支持能力，以避免原有网络设备投资的浪费。

网络系统应是一个安全系统，并具备各种安全保卫手段和措施，如通过VLAN的划分和交换机过滤技术来保证网络安全性。

为保证网络能够适应未来若干年的网络发展，网络中的硬件与网络协议都应采用与国际标准兼容的开放协议。

由于新技术的迅速发展，新技术的不断产生，同时为保证对新技术的支持，设备的投资和资源在不断地增加，方案要求网络硬件具有较高的性能价格比及最佳的适用性。

网络要求具有较高的容错性能，网络设备要求具有高性能的容错技术，以确保网络系统不间断运行。

②网络设计要求

- 协议要求

系统网络层应支持 IP 协议，传输层应支持TCP 和UDP 协议。视音频流在基于IP的网络上传输时应支持RTP/RTCP协议。

- 传输带宽

视频监控系统网络带宽设计应满足设备接入、互联所需的带宽要求，包括但不限于前端至平台的上传视频流、平台至监控指挥调度中心的调阅视频流。应根据前端视频设备数量评估网络带宽。

- 传输质量

视频监控网络是高流量高并发IP网络，因此网络带宽必须满足视频流上传及调阅的需求，对于汇聚节点及核心网络都有明确的要求：

网络丢包率＜1%；

时延抖动频率＜50ms；

最大延迟不超过400ms；

③网络规划要求

- 网络架构

本期建设的医院监控网络采用光纤链路进行互联，实现医院视频监控系统的数据实时传输；

整体网络架构情况如下：

核心层:

核心层主要设备是核心交换机，核心交换机采用模块化框式交换机，配置上选择适合项目规模使用的背板带宽及处理能力较高的模块板卡。

汇聚层:

汇聚层主要设备是汇聚交换机，可采用盒式交换机，配置上选择适合项目规模使用的端口数量的型号。

接入层:

接入层主要设备是接入交换机。需具备POE功能，能为前端摄像头远程供电。前端网络采用IPv4地址互联，前端摄像头视频资源通过IP网络接入楼宇弱电机房进行汇聚；

- 视频源及用户接入

医院室内传输采用六类网线接入交换机。

对于用户端接入交换机部分，采用千兆接入交换机提供用户查看视频业务。

- 网络带宽

前端摄像头至接入交换机带宽达到千兆接入，接入交换机至汇聚核心设备千兆带宽接入；

考虑网络传输开销，网络互联链路的可用带宽最好不要超过网络链路带宽的80%，为保障视频影像的高质量传输，带宽使用时建议采用轻载设计，即适当增加带宽，影像数据流量上限控制在网络链路带宽的50%以内。

- IP地址规划及VLAN规划

要求IP地址及VLAN规划根据项目具体情况进行规划，遵循管理网络与业务网段分开规划原则，

3）视频监控管理平台服务要求

①管理功能

- 设备管理

组织机构的管理，包括组织机构的添加，删除，修改，为本组织的通道分组，根据本组织的所有通道的不同监控职能，进行分组管理。

在对设备进行管理中，为用户提供组织树排序、设备关键字搜索和监控点信息导出功能。

在用户需要快速找到某个设备或查看设备列表的场景下，可根据某个特征将设备组织树进行排序，通过排序后的组织树来查找或查看某个设备。用户若知道某个设备的部分信息，如设备编号、名字或IP，可通过设备关键字搜索功能快速查找设备；在大型项目中监控点数较多、不便于实时展开查看，系统可提供监控点导出功能，方便用户查看监控点信息。

在设备因各种原因失去连接时，为满足用户对各种设备的使用可靠性，平台提供设备重连的功能需要，支持用户自定义设备的重连次数和重连事件间隔定义，避免设备失去连接或反复重连。

- 资源管理

为保证所添加的服务器已经正确安装，可以查看服务器的运行状态，以确保设备的正常运行。

- 用户权限管理

用户管理:

管理系统所有用户的添加删除，权限分配等操作，具体分为用户、部门、角色管理。可详细登记用户信息：用户名、所属机构、用户级别、联系电话、手机、mail等。为提升用户体验性，支持批量导入用户。

支持A/D域功能，通过鉴权，方便用户无需逐一注册即可登录系统。

权限管理:

用户权限配置分为三部分：用户、部门、角色，不同用户可以设置所属部门和隶属角色，相关操作时根据优先级提供优先级高的用户优先使用权利，用户权限可以进行授权、转移和取消；对用户所建立的用户组织，支持用户的禁用和解禁功能，丰富用户权限控制的功能。

- 报警接收与联动管理

- 报警管理分为设备掉线报警、服务器异常报警、监控点报警。监控点报警为监控点的视频类报警，包括移动侦测，视频丢失，遮挡报警等。

- 为院区安保监控系统后期实现AI智能识别，留有扩展接口。

- 为安保监控系统与院区的门禁系统的联动，留有扩展接口。

- 为安保监控系统后期建设为：安保与消防一体化，留有扩展接口。

- 录像配置与管理

录像管理，用来管理录像的存储，包括对前端设备的录像计划配置，集中存储的录像计划配置，并支持多种录像类型并存应用，支持自动获取设备录像计划。如，可通过系统批量将车位相机的录像计划下发到诱导管理器中进行配置，降低人工配置工作量。

在原有基础功能上，新增报警录像的预录和延录功能，其中预录时长取决于前端缓存时间，用户可自定义配置预录时间和延录时间，让用户能查看报警事件的前后录像，清楚了解事件发生的前因后果；同时，IPSAN支持N+1模式，大大提升系统录像的稳定性。

在系统录像计划配置主界面，能够显示各个中心存储服务器关联监控点的数量，以及各个监控点中心存储位置、码流类型、磁盘分组等信息，能让用户实时掌存储信息，并根据实际存储情况来合理分配监控点存储位置。系统支持对备份图片按照时间和监控点查询，并以缩略图展示。

- 客户端管理

用户可在平台登录界面下载中心直接下载“客户端”。

在客户端首页直接显示预览画面，便于用户打开客户端后直接看到预览画面，系统更直观、更贴近用户使用场景。

为了提升用户对系统的操作体验，提升用户使用满意度，系统支持自定义键盘快捷键进行抓图功能，支持PC键盘进行云台控制，满足用户对抓图和云台控制的快捷操作需求。

满足用户对客户端的控制需求，对客户端的控制也进行适当优化，如支持客户端性能计划的配置；在CS客户端，可支持用户CS客户端增量获取资源，支持预览窗口跳转回放画面功能。

- 授权管理

软授权通过软件license形式，方便软件销售传递，减少反激活导致的操作困难，提升用户对系统的感知。软授权采用当前业内最优方式，可充分保证系统的便捷性和安全性。

- 数据库备份与恢复

管理平台支持数据库的备份和恢复。备份平台数据后，备份文件保存在安装平台的系统盘中，也可通过修改平台的配置文件，自定义备份文件的保存路径；当系统损坏导致数据丢失时，可方便快捷地完成数据的恢复。

- 系统安全

为保证购买用户的非授权访问，提高软件使用的安全性，系统支持用户和mac地址的绑定功能。

②应用功能

- 图像实时预览

通过C/S客户端和WEB浏览器，可以单画面或多画面显示实时视频图像；支持不同画面的显示方式：1、4、6、9、16画面等方式；支持1X2、1X4和1+2三种走廊模式预览窗口的布局；

为限制某些用于的预览时长而节省资源，或防止用户因为忘记关闭而长期打开预览画面，造成资源的浪费，系统支持限时预览，如限制某用户只允许预览5分钟；同时系统支持即时预览存储功能。

- 多通道轮巡预览

在一些接入了多个通道的场景中，用户需要在大屏上重点关注某几路的实时监控视频，甚至需要在不同时段关注不同通道的监控视频，满足用户对多通道的轮巡预览需要。系统提供自动轮巡功能，可以用事先设定的触发序列和时间间隔对监控图像进行轮流显示等，并且提供丰富的轮巡方式，包括组内轮询、分组轮询、组合轮询、分时轮询四种轮询方式，也可将单窗口绑定一个轮巡组。

- 云台控制

对于前端带云台镜头的设备，系统能够实现对前端云台镜头的全功能远程控制，方便用户进行远程设备控制，最大程度发挥云台的功能；同时，通过系统远程控制，减少人工现场调试成本。

除了对前端云台镜头的远程控制外，系统还提供将当前控制云台的用户信息叠加到视频画面上，提示其他用户当前云台控制者的身份，配合线下协商手段，可有效避免云台控制的争抢；

另外，在向特殊人员演示现场监控环境的场景中，需要将云台锁定，避免因其他用户操作云台带来的演示中断，系统提供云台锁定功能；若存在多人抢占云台锁定权限，可根据用户级别进行抢占。

- 录像下载与回放

为满足用户跨时间段进行录像查看和分析的需要，支持跨零点的录像回放和下载功能。

支持录像的批量下载；支持多种备份方式，选择本地备份则保存在本地文件，选择刻盘备份则保存在刻录的光盘里，选择ftp上传备份则会上传到指定ftp服务器的指定目录里；备份速度与同时开启备份通道数可以根据用户不同的需求自主配置；支持动态加载刻录机。

支持单画面、4画面、单进、单退、快进（1/2/4/8倍数）、剪辑、抓帧、下载等；在回放的过程中可以图像的电子放大功能，支持常规回放、分段回放、事件回放、即时回放等多种回放方式，支持录像回放电子放大，可以对指定区域的图像画面进行放大，放大到整个窗口，支持单通道剪辑和多通道一键剪辑，并将剪辑文件保存在本地。

为满足用户在观看录像时锁定和解锁的需求，系统支持录像锁定和解锁功能。

- 抓图计划

在图片监控场景中，当监控画面没有变化，如夜间、野外等场景，用户可通过制定抓抓图计划进行定时抓图，以为满足用户静止场景的监控需要，为用户节省大量存储资源和系统资源。

- 解码拼控显示

支持网络取流方式的解码输出，支持解码400万/200万/标清的网络视频，支持DVI/HDMI/VGA高清接口输出，除支持传统的1/4/9/16画面分割显示外，为满足用户个性化需要，如某关键区域需要大图、其他细节区域小图预览即可，系统支持1*8、1*16等多种画面分割显示。

通过大屏客户端将指定的视频通道投放到指定监视器/大屏，可以实现图像上墙、回放上墙、报警联动上墙、常规轮巡、计划轮巡、预案轮巡等功能。

- 报警接收

接收到报警后可以自动联动预先定义的关联监控点视频在客户端与大屏上显示；可同时收到多个报警信息时，能够按照警情级别优先显示，同级别报警排队显示，值班人员可以输入处警信息、警情确认人信息并保存；所有报警信息自动保存到数据库，可以统计、查询和打印，可以通过报警事件来检索录像资料。

4）监控本地存储服务要求

本项目的视频采用本地存储90天模式，实现对视频的存储，提高子系统的可靠性。

存储部分采用本地存储方式，在计算存储空间时需先计算出所有路数存储一定的时间所需的存储总空间，用总路数乘以每路码流大小，再乘以总的存储时间即可算出总的存储空间，在计算过程中保持单位的一致性。

①数据需求计算

存储空间计算公式：单路实时视频的存储容量(TB)＝【视频码流大小(Mb)×60秒×60分×24小时×存储天数/8】/1024/1024

②必要预留容量

视频监控系统中，都是循环覆盖存储模式，需要预留一定的空间进行数据的覆盖删除。同时为了保证系统的可靠性，即部分硬盘或设备故障时，业务不中断，存储周期不受影响，也需要预留一部分空间，用于接替故障设备恢复期间的数据存储。

5）监控系统升级改造要求

本期项目监控系统升级改造、机房设备迁移对接也将体现本次工程的水准，监控系统升级具有操作时间短、升级过程中不可中断监控系统的正常使用、测试时间长、设备、线路繁多昂贵、人员多、层次复杂等特点。

（1）升级改造前的准备工作

合理布线：合理有效的线缆布局对于机房整理的节约电能、节能降；机房整理的布线方法：一般综合布线系统要求距离尽量短而整齐，排列有序；1、机柜布线：这是一种最常见的布线方式，它充分利；2、吊顶布线：该布线方式特别适合于经常需要布线的；具体布线的内容有：强电布线、弱电布线和接地布线，；强电布线：在机房装修进行强电布线时。

（2）硬件设备的检测

在监控平台系统升级以前，应对现有的设备进行一次全面的检测工作，包括系统状态、组件和系统配置的检测，确认系统升级后恢复后应具有的功能和性能。

（3）软件设备的检测

配合业务系统的开发维护单位，对系统的集成接口、设备连接进行检测，确认系统升级改造后恢复后应具有的功能和集成方式。

（4）数据备份

做好数据备份工作是本次监控系统升级改造工作顺利完成的有效保障之一，对各系统配置参数和配置文件做有效的记录和保存，形成文档，为系统再运行、集成提供充分的依据。

（5）设备及接口标识

当前监控系统平台数据、设备较多，尤其值得注意的是，在系统的再集成过程中，设备物理连接的恢复将是系统再集成的首要保证，众多单位的业务系统与及数量繁多的设备容易引起现场的混乱，模糊不清或者意义不明确的设备标识、标识的丢失等因素将影响系统恢复运行的时间。

因此在升级改造以前对现有所有的硬件设备做好编号和功能标示，对物理连接的接口和线缆做好标识，对设备、接口、线缆做到一一对应，并将以上标识内容形成文档，为新系统快速投入使用提供可靠的基础。

标识主要内容为：

- 设备标识：在设备做好标示，注明设备的型号、配置、功用、接口信息等信息；

- 网络设备标知：注明设备型号、配置、功用、接口信息等信息；

- 线缆标识：接口类型、连接设备等信息。

（6）升级改造步骤及注意事项

系统正式切换时应确保升级后的系统可正常运行后，关闭旧系统服务器、存储、安全系统设备,具体步骤及内容如下：

（一）新旧系统切换步骤

- 新监控系统平台已正式上线运行，所有监控点位在线、系统各项功能测试正常且试运行期无重大故障；

- 旧系统停运时间应和用户方协商决定；

- 对监控系统停运前应事先由用户、应用系统维护单位沟通进行数据备份和停机；

- 确认设备配置及系统配置文件已做好记录和备份；

- 利旧设备迁移至机房扩展区域相应机柜内；

- 新监控系统平台内添加利旧设备并上线运行，测试功能是否正常；

（二）注意事项

- 设备停机时应按各设备使用部门，按不同业务系统进行有序停机；

- 确认监控业务系统软件停运注意事项，严格按照系统软件停运步骤进行操作；

- 停机顺序按照先停运业务系统，再停运数据库、存储系统、备份系统、网络系统的原则进行；

- 系统切换时如发生软件或系统故障，应先排除再进行切换操作，确保操作系统和业务软件系统无故障运行；

（7）监控系统升级改造后性能指标

升级改造后的监控中心平台，应支持面向医院全场景，融合视频、AI、物联、AR 等能力，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。 系统基础信息管理： 系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源。

一、组织资源管理 1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能；

二、区域资源管理 1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能；

三、人员信息管理 1、支持人员信息的增删改查、导入、导出； 2、支持人员基础信息自定义扩展；

四、设备信息管理 1、提供设备统一接入管理。

五、系统用户管理 1、支持账户基本信息和角色信息的增删改查； 2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 3、支持用户组权限分配； 4、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； 5、支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录；

六、核心参数配置 1、支持首页菜单自定义展示设置； 2、支持所有设备统一校时； 3、提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。 图上监控： 图上监控应用以地图可视化模式为各类设备资源提供可视化展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。

七、支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义） 2、支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作； 3、支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询；。

八、事件联动管理 1、支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查； 2、支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式； 3、支持多种报警事件配置联动，包括：14种触发事件类型（包含：视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸识别事件、卡口事件、消防事件、测温事件）和21种事件联动动作配置； 4、提供7种高级联动规则模版配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。

十一、事件检索管理 1、支持报警事件自定义时间存储，最长支持36个月存储； 2、支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度； 3、支持事件详情查看，包括抓图、录像等； 4、支持对报警事件进行标记、处理以及导出。

5）服务配置要求

（1）400万像素智能人脸抓拍筒型网络摄像机服务配置

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 具有≥400万像素 1/2.7" CMOS传感器。 |
| 2 | 内置GPU芯片。 |
| 3 | 内置不少于2个麦克风、1个扬声器。 |
| 4 | 内置至少1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 |
| 5 | ▲内置至少4颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 6 | ▲灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 7 | 支持分辨率不小于2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL。 |
| 8 | 最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 |
| 9 | 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 |
| 10 | 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 |
| 11 | 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。 |
| 12 | 支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。 |
| 13 | 具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 |
| 14 | 支持不低于IP67防尘防水等级。 |

（2）半球型网络摄像机前端服务配置

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS，最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps |
| 2 | 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 |
| 3 | 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 |
| 4 | 支持开放型网络视频接口，GB28181协议 |
| 5 | 1个内置麦克风 |
| 6 | 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光≥30 m，白光≥20 m |
| 7 | 供电方式：DC：12 V /PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 |
| 8 | 符合IP67防尘防水设计 |

（3）智能球型摄像机32倍7寸枪球一体机服务配置

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 由全景摄像机和细节摄像机组成，细节摄像机光学变倍不小于32倍 |
| 2 | 全景通道：视频图像分辨率≥2560x1440;细节通道：视频图像分辨率≥1920x1080 |
| 5 | 支持最低照度可达彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx |
| 6 | 支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°;水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° |
| 7 | 支持≥300个预置位，可按照所设置的预置位完成≥8条巡航路径，支持≥4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能 |
| 8 | 视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG |
| 9 | 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片 |
| 10 | ▲具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 11 | 当人或车辆进入警戒区域后，可发出声音警示 |
| 12 | 内置≥2颗GPU芯片 |
| 13 | 全景摄像机内置≥4颗补光灯，细节摄像机内置≥6颗补光灯 |
| 14 | 具备本机存储功能，支持SD卡热插拔 |
| 15 | 具备较好的防护性能环境适应性，支持≥IP67，6kV防浪涌 |

（4）智能多摄全结构化人脸摄像机服务配置

| 1 | 内置双镜头，可同时采集≥2路不同场景的音视频码流 |
| --- | --- |
| 2 | 支持≥120dB |
| 3 | 细节镜头支持8~32 mm |
| 4 | 内置2颗CPU、GPU、NPU三合一芯片 |
| 5 | 内置不少于6颗混合补光灯 |
| 6 | 视频压缩标准：H.265/H.264 |
| 7 | 支持5种智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件 |
| 8 | 支持同时检测≥60张人脸 |
| 9 | 支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸 |
| 10 | 支持前端人脸比对，≥10个人脸库的管理 |
| 11 | 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测 |
| 12 | 音频：2个内置麦克风，1个内置扬声器 |
| 13 | 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 |
| 14 | ▲外部接线口（含电源输入输出接口、音频输入输出接口、报警输入输出接口、RJ45网络接口、RS485接口）未封闭、破损或截断情况下测试，应符合GB/T 4208-2017中IP68 等级的要求(水下 2m，1h) （须提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 15 | 供电方式：DC：12 V ± 20%/PoE |
| 16 | 防护等级不低于IP67 |

（5）2400万像素270°球型鹰眼摄像机服务配置

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 全景通道：分辨率不小于9024 × 2656，细节通道：分辨率不小于3840×2160 |
| 2 | 全景通道内置6个镜头、细节通道内置1个镜头，靶面尺寸均不小于1/1.8英寸的CMOS传感器 |
| 3 | 在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于270°，可将6个全景视频图像进行拼接，实现不小于270°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。 |
| 4 | 内置细节镜头，支持不小于45倍光学变倍 |
| 5 | 红外照射距离≥500m |
| 6 | 可在系统平台上添加、修改、删除和标注AR标签，最多可添加500个标签。可通过客户端软件在视频画面上添加定点标签、区域标签、矢量标签和方向标签，并可对标签进行联动操作。 |
| 7 | 双通道均支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域、离开区域事件侦测功能 |
| 8 | 全景通道支持人员密度检测功能，检测覆盖范围半径≥100米 |
| 9 | 支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取 |
| 10 | 支持光学防抖、光学透雾 |
| 11 | ▲设备内置2个雨刷器，雨刷器1可清洁全景通道镜头表面玻璃，雨刷器2可清洁细节通道镜头表面玻璃。（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 12 | ▲全景通道具有默认拼接、手动拼接、自动拼接3种拼接模式；自动拼接模式下设备可自动获取特征并进行拼接。（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 13 | ▲支持AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 14 | ▲可对全景通道、细节通道监控画面中的移动标签进行跟踪且跟踪时间、跟踪倍率可设，在跟踪过程中，移动标签始终位于画面中心位置。在细节通道上添加或删除指定标签时，全景通道的相同位置应自动添加或删除该标签。（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 15 | 设备内置1个RJ45网络接口、1个光纤接口、1个SD卡槽、7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个RS485接口 |
| 16 | 防护等级不低于IP67 |

（6）接入网节点服务配置

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 交换容量≥56 Gbps，转发性能≥41.66 Mpps；配置千兆单模光模块≥2台； |
| 2 | 千兆PoE电口数量≥24，千兆光口数量≥4； |
| 3 | 支持802.3ad规定的链路聚合功能 |
| 4 | 支持MAC地址绑定功能 |
| 5 | 支持端口镜像 |
| 6 | 支持IGMP Snooping |
| 7 | 支持按端口划分VLAN、VLAN TRUNK功能 |
| 8 | 支持PoE输出功率管理 |
| 9 | 支持端口实时收发速率统计，7天收发峰值速率统计 |
| 10 | 支持链路聚合 |
| 11 | 为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与框式核心层交换机为同一品牌； |

（7）汇聚网节点服务配置

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 配置不低于可用千兆光接口数量≥24，复用的千兆电口数量≥8，非复用万兆光接口数量≥4 |
| 2 | 支持独立的console管理串口 |
| 3 | 交换容量≥336Gbps/3.36Tbps |
| 4 | 包转发率≥126Mpps |
| 5 | 支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能 |
| 6 | 支持OSPF FRR 功能 |
| 7 | 支持802.1X认证、Portal认证、Triple 认证功能 |
| 8 | 支持CPU保护功能 |
| 9 | 设备支持流镜像、端口镜像、远程镜像功能 |
| 10 | 支持BFD for IPv4路由功能、支持BFD for IPv6路由功能 |
| 11 | ▲支持在网络管理平台上实现对交换机和摄像头等终端设备进行系统拓扑展示及管理功；支持以不同图标展示接入设备间的连接方式，包括网线、光纤和无线连接（须提供封面具有CNAS标识的检验报告复印件证明并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 12 | 支持队列调度机制（SP、WRR、SP+WRR） |
| 13 | 支持优先级标记 Mark/Remark |
| 14 | 支持基于流的包过滤 |
| 15 | 支持基于流的流量统计 |
| 16 | 支持基于流的重定向 |
| 17 | 支持基于流的限速 |
| 18 | 需提供工信部入网许可证 |
| 19 | 为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与框式核心层交换机为同一品牌； |

（8）框式核心网节点服务配置

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 支持独立主控板槽位数≥2，独立网络业务板槽位数≥6(主控加业务板块数槽位数≥8)，可插拔电源模块槽位数≥2，设备高度≤13U |
| 2 | 单台配置≥2个主控板、≥2个交流模块电源； |
| 3 | 单台配置≥48个千兆光口、≥48个万兆光口； |
| 4 | 交换容量≥76.8Tbps/384Tbps，转发性能≥57600Mpps |
| 5 | 支持802.1P/DSCP优先级Mark/Remark |
| 6 | 支持层次化QoS（H-QoS），支持三级队列调度 |
| 7 | 支持队列调度机制，包括SP、WRR、SP+WRR、CBWFQ |
| 8 | 支持拥塞避免机制，包括Tail-Drop、WRED |
| 9 | 支持 Mirroring |
| 10 | VLAN：支持基于端口、协议、子网和MAC的VLAN划分 |
| 11 | 支持SuperVLAN、PVLAN |
| 12 | 支持Multicast VLAN+ |
| 13 | 全部依靠VLAN-ID进行转发，不涉及MAC地址学习 |
| 14 | 支持VLAN MAPING/灵活QinQ |
| 15 | STP：支持STP/MSTP/RSTP |
| 16 | 组播：支持IGMPv1/v2/v3 、IGMPv1/v2/v3 Snooping |
| 17 | 支持IGMP Filter、IGMP Fast leave |
| 18 | 支持PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM |
| 19 | ▲主控引擎支持集成硬件监控功能，能集中监控板卡、风扇、电源等，无需单独配置硬件监控板卡（须提供封面具有CNAS标识的检验报告复印件证明并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 20 | 须提供工信部入网许可证 |

（9）网络运维管理平台

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采用2U机箱设计，具有不低于2路HDMI，1路VGA，HDMI/VGA 同源输出视频接口；2个10M/100M/1000M 自适应以太网口，1个RS-232串行接口，2个USB2.0接口、4个USB2.0接口 |
| 2 | 采用Linux操作系统，不低于16GB内存，128G固态硬盘，支持掉电保护 |
| 3 | 支持网络设备和终端设备在设备管理内添加进行统一管理。 |
| 4 | 支持对网络设备和终端设备进行分组管理，可查看单个分组下的网络设备和终端设备的运行状态信息 |
| 5 | 具有资产管理页面，可对网络设备和终端设备进行资产管理，并显示资产信息 |
| 6 | ▲支持网络及物联设备统一拓扑显示： 1）支持对交换机和摄像头、服务器等物联设备自动生成拓扑图并统一显示； 2）链路类型支持网线、光纤、WLAN、RS-485电线等； 3）拓扑图支持显示非网管型或未纳管的网管型交换机，并进行设备名称、MAC地址、设备型号、设备序列号、IP地址信息的补齐； 4）支持未纳管物联设备显示或隐藏； 5）支持自定义拓扑节点字段的信息显示内容，包括设备名称、IP地址、设备类型、设备型号、设备序列号、MAC地址、端口/聚合组名称等信息； 6）拓扑图根据设备类型显示不同的类型图标，交换机设备支持显示图标或显示端口面板状态。（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 7 | 支持在网络拓扑图上根据链路的实时流量负载情况，标识显示链路状态信息，包括拥塞、繁忙、通畅等状态。支持用户自定义设置不同状态的阈值 |
| 8 | 支持查看链路的实时速率、带宽利用率等信息，可查看过去24小时/7天链路运行趋势统计 |
| 9 | 支持在网络拓扑图上选择并显示任意两设备间的链路信息；支持查看链路各个设备的网络状态信息、实时速率、带宽利用率、报警状态等运行状态 |
| 10 | ▲支持基于拓扑图进行监控和配置管理摄像头： 1）支持实时画面预览，查看视频帧率、分辨率、码流格式、码率信息；云台相机，支持进行云台控制； 2）支持查看摄像头视频质量状态，可识别出图像模糊、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等23类画面质量异常.； 3）支持视频流畅度状态检测； 4）支持视频参数配置，包括码流类型、视频类型、分辨率、码率类型、图像质量、视频帧率、码率上限、视频编码、Smart265、编码复杂度、I帧间隔、SVC以及码流平滑度等参数配置。（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 11 | ▲支持安防网络与网通网络两种开局模式： 1）安防网络开局：提供步骤式引导，协助快速完成全网络设备发现、激活、网络配置及VLAN划分等操作。支持系统推荐VLAN划分方案，配置VLAN时可自动为物联网设备完成网络配置。 2）网通网络开局：通过步骤化引导，支持快速完成设备发现、激活、网络配置、VLAN划分、上网设置及Wi-Fi配置等全流程操作。（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 12 | ▲支持基于交换机端口与设备对应关系，快速对目标设备进行设备名称/通道名称的配置调整；支持在交换机端口面板中直观显示每个端口所连设备的设备名称/通道名称信息，并支持导出为Excel表格。（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 13 | 支持对网络设备和终端设备告警实时监控和管理功能，网络拓扑图可呈现报警状态 |
| 14 | 支持显示设备离线告警、未认证设备接入告警、禁用名单设备接入告警、网络环路告警、端口丢失告警、端口POE掉电告警、POE-MAX告警等告警类型 |
| 15 | 支持网络设备远程控制功能，包括远程设备重启、端口重启、POE重启，免密跳转到网络设备的WEB界面、固件升级等功能 |
| 16 | 支持对摄像机远程控制功能，包括远程设备重启、免密跳转到网络设备的WEB界面等功能 |
| 17 | 支持IP、MAC、端口绑定功能，只允许已授权设备接入使用 |
| 18 | 支持针对终端设备设置禁用名单，当禁用名单的终端设备接入时可触发告警信息。 |
| 19 | 为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与框式核心层交换机为同一品牌。 |

（10）机架式核心网节点服务配置

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 配置不低于可用千兆光接口数量≥24，复用的千兆电口数量≥8，非复用万兆光接口数量≥4 |
| 2 | 支持独立的console管理串口 |
| 3 | 交换容量≥336Gbps/3.36Tbps |
| 4 | 包转发率≥126Mpps |
| 5 | 支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能 |
| 6 | 支持OSPF FRR 功能 |
| 7 | 支持802.1X认证、Portal认证、Triple 认证功能 |
| 8 | 支持CPU保护功能 |
| 9 | 设备支持流镜像、端口镜像、远程镜像功能 |
| 10 | 支持BFD for IPv4路由功能、支持BFD for IPv6路由功能 |
| 11 | ▲支持在网络管理平台上实现对交换机和摄像头等终端设备进行系统拓扑展示及管理功；支持以不同图标展示接入设备间的连接方式，包括网线、光纤和无线连接（须提供封面具有CNAS标识的检验报告复印件证明并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 12 | 支持队列调度机制（SP、WRR、SP+WRR） |
| 13 | 支持优先级标记 Mark/Remark |
| 14 | 支持基于流的包过滤 |
| 15 | 支持基于流的流量统计 |
| 16 | 支持基于流的重定向 |
| 17 | 支持基于流的限速 |
| 18 | 需提供工信部入网许可证 |

（11）智慧医院综合安防管理平台（院本部）服务配置

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 支持对用户、角色、组织、区域、人员、设备等基础资源进行管理调配 |
| 2 | 支持摄像头的批量迁移 |
| 3 | 支持WEB端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览 |
| 4 | 客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示 |
| 5 | 支持录像标签功能，支持搜索、修改、删除标签，并可通过标签定位录像并回放；支持通过车牌搜索定位录像并回放 |
| 6 | 支持人员事件查询，并按照性别、年龄、是否戴眼镜进行筛选；车辆事件查询，并按照车牌、车辆特征进行筛选；支持浓缩播放； |
| 7 | 支持人脸照片批量导入 |
| 8 | 支持对特殊人员识别，处于特殊人员名单内的人脸出现时，系统自动报警 |
| 9 | 支持按图搜索，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式 |
| 10 | ▲支持特征搜图多图模式，上传一张图片中有多个人脸，系统可以支持搜索多个目标人脸，支持不低于五个（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 11 | ▲支持将抓拍记录中的人脸加入人脸分组实现一键布防，加入人脸分组时支持检测分组中是否已有相似人脸及相似度，如有相似人脸则进行提示并可选择是否加入；（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 12 | ▲安保工作台支持查看今日告警事件数据，包括事件总数、已处置和未处置数、处置率；运维工作台支持查看设备告警总数、设备掉线告警数、设备总数、设备在线、离线、未检测数（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 13 | 支持目标人员检索，支持基于园区内人员重点目标库的按图搜 |
| 14 | 支持交换机、服务器设备自动发现；支持交换机、服务器、摄像机拓扑可视化监控展现；支持拓扑告警信息查看和处理；支持的单个设备线路查看；支持拓扑编辑 |
| 15 | 支持以脸搜索的多脸模式 |
| 16 | 支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图 |
| 17 | 支持事件发生时以弹窗、浮窗展示事件信息，包括事件名称、发生区域、发生时间、事件等级、事件源、紧急联系人； |
| 18 | 支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置 |
| 19 | 数据看板支持今日、近一周、近一月事件总数展示；支持展示今日、近一周、近一月已处置事件数量、未处置事件数量、处置率；支持展示近一周、近一月告警事件趋势 |
| 20 | 数据看板支持展示今日告警事件类型统计，内容包括事件名称，事件数量；支持实时告警展示，内容包括事件名称、发生位置、告警时间、告警图片 |
| 21 | 数据看板支持今日、近一周、近一月告警区域统计展示，内容包括区域名称、区域产生的告警数量；9. 支持展示设备总数、在线设备数、离线设备数、在线率 |
| 22 | 支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变； |
| 23 | 支持对历史录像的完整率进行监控，统计项包括录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数、监控点总数；支持以统计图展现指定区域的录像完整情况； |
| 24 | 支持报表展示视频质量统计、录像完整率统计、区域运维考核结果统计； |
| 25 | ★★为满足医院统一管理的需求，医院已有的视频点位、视频存储系统（品牌：海康威视iDataCloud VCS视频云存储系统，支持国标/ONVIF等协议）、需无缝接入本项目建设的院本部智慧医院管理平台，并实现视频的预览，回放、云台控制、抓图功能；同时为增加系统间联动以便辅助更好管理，需支持实现多种事件类型配置联动规则，事件源包含但不限于通用视频事件、IO事件、人员识别事件；可配置的联动包括但不限于实时预览界面弹出、录像、抓图、IO输出、语音播报。 以上如需要进行测试、接口开发等所产生的任何额外费用，由投标人承担。须提供投标产品生产厂家的原厂无缝接入承诺函证明并加盖公章。 |

（12）大型智能应用终端节点服务配置

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | CPU配置不低于1颗64位多核处理器 |
| 2 | GPU配置不低于2张GPU卡，共8个引擎，每个引擎可自定义配置人脸、结构化、AI开放平台、身份证OCR、街面行为、室内行为、周界防范算法 |
| 3 | 系统内存≥64GB DDR4内存 |
| 4 | 系统盘≥2×240GB SSD；数据盘≥1×480GB SSD，5× 8TB SATA盘，1× 4TB SATA盘 |
| 5 | 网络接口≥4×千兆网口 |
| 6 | 其它接口≥1×VGA接口，4×USB接口 |
| 7 | 整机电源配置不低于800W ，1+1冗余电源 |
| 8 | ▲支持视频流的人脸、人体、机动车、非机动车（二轮车、三轮车）、行为、AI开放平台算法目标抓拍和分析功能（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 9 | 支持目标抓拍、比对报警，以图搜图、属性检索，高频报警，1V1比对，人员档案 |
| 10 | 整机最大支持64路分析实时视频流/历史视频流目标比对 |
| 11 | 整机最大支持220张/秒图片流建模+比对+聚类 |
| 12 | 支持100GB空间的离线录像导入，最大支持64倍速分析 |
| 13 | 支持300万人脸静态库，300万人脸名单库比对报警，128个名单库，2000万抓拍数据秒级检索 |
| 14 | 支持人体/车辆/非机动车抓拍、建模，以图搜图、属性检索 |
| 15 | 支持64路实时视频流/历史视频流的结构化算法分析 |
| 16 | 支持肢体冲突，人群聚集，人员倒地等街面行为分析 |
| 17 | 支持室内人数统计，室内人数异常检测，岗位值守情况检测，室内人员倒地检测，室内肢体冲突检测，室内玩手机检测等室内行为分析 |
| 18 | 支持进入区域检测，离开区域检测，区域入侵，徘徊侦测等周界防范行为分析 |
| 19 | 每颗引擎支持不低于4路2MP/ 4MP/ 8MP 视频流的街面行为、室内行为或周界防范行为分析 |
| 20 | ▲支持AI开放平台算法，包括物体检测、图像单标签分类、混合、视频行为异常分析、图像文字识别等类型（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂商公章或投标专用章) |

（13）智慧医院综合安防管理平台（院本部）搭载终端服务配置

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | CPU配置不低于2颗 处理器，单颗核数≥12核，主频≥2.4GHz； |
| 2 | 内存配置不低于128G DDR4，16根内存插槽； |
| 3 | 硬盘配置不低于2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘； |
| 4 | 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； |
| 5 | PCIE扩展：支持7个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽），其中5个PCIe 5.0； |
| 6 | 网口：板载4个千兆电口； |
| 7 | 其他接口：1个RJ45管理接口，2个USB 3.0接口， 2个USB2.0接口，1个VGA接口； |
| 8 | 电源：配置550W（1+1）高效白金热插拔冗余电源； |

（14）监控存储节点服务配置（院本部）

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | Linux存储专用操作系统，单控制单元配置≥1颗64位多核处理器，配置≥16GB内存，并可扩展至≥64GB，内置SSD固态硬盘，可支持≥4个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速；支持热插拔1+1冗余电源 |
| 2 | ▲设备具备≥4个2.5Gb网口，支持2个前置 USB2.0接口、2个后置USB3.0接口，支持1个前置VGA接口、1个后置HDMI接口（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 3 | 具有36个硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断 |
| 4 | ▲设备具备1个定位灯、1个电源灯、1个设备报警灯、1个就绪灯、1个网络状态灯、1个系统盘状态灯、1个硬盘状态灯，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。设备左右侧面各2个抬手，具备前面板抽拉标签卡（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 5 | 支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； |
| 6 | 支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式 |
| 7 | 设备具有4个标准PCI-E插槽，支持1~4张智能编码卡 |
| 8 | 每张编码卡支持≥150路1080P 25帧视频智能编码压缩；整机支持≥600路1080P 25帧智能编码压缩 |
| 9 | ▲智能编码支持自定义配置，包括图像模式，图像质量，编码格式，分辨率，帧率，码率上限及音频策略的配置。其中：图像模式：均衡，目标优先，背景优先；图像质量：1-10，数值越大图像质量越好；视频帧率：默认（即原帧率），可以在1-25之间选择；编码后帧率不能大于原帧率；码率上限：未配置时显示“默认”，可以手动输入在16-16384Kbps之间选择；（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 10 | ▲支持显示“智能编码前”和“智能编码后”的视频画面，支持显示编码码率，分辨率，编码格式的对比显示。支持画面全屏放大展示，支持“编码前”和“编码后”开启和关闭视频，支持全屏，开启和关闭音频（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 11 | 编码压缩后的视频码流，设备和客户端均可以对编码压缩后的码流进行播放，支持1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8和16倍速回放编码压缩录像 |
| 12 | 支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复 |
| 13 | 支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式 |
| 14 | 支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询 |
| 15 | 支持视频回放功能，正序回放、定位回放、倍速回放等功能 |

（15）监控存储节点服务配置（惠福院区）

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | CPU配置不低于1颗64位多核处理器 |
| 2 | 内存配置不低于8GB |
| 3 | 硬盘配置不低于48个SATA接口，支持硬盘热插拔 |
| 4 | 网口配置不低于3个2.5G数据网口，1个2.5G管理口 |
| 5 | 电源配置不低于1200W，1+1冗余电源 |
| 6 | 其他接口配置不低于1×COM，2×USB2.0，2×USB3.0，1×VGA，1×HDMI |
| 7 | 视频性能支持接入≥550路（接入带宽≥1100Mbps） |
| 8 | 图片性能支持≥50张/S（单张图片500KB） |
| 9 | 回放性能支持≥55路2Mbps |
| 10 | 事件录像支持≥200路2Mbps |
| 11 | 支持视频流直写、图片直写 |
| 12 | 支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议 |
| 13 | 支持VRAID、RAID0、1、5、6、10、50等多种RAID模式 |
| 14 | 支持一键配置（VRAID模式），可快速部署阵列和存储池 |
| 15 | 支持多存储池功能，录像池不低于7个 |
| 16 | 支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复 |
| 17 | 支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询 |
| 18 | 支持视频回放功能：正序回放、定位回放、倍速回放等功能 |
| 19 | 支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽 |
| 20 | 支持运维总览展示，可快速定位设备异常情况 |
| 21 | ▲运行状态下，可自动识别域内所有设备，并通过“一键配置”选项配置完成存储模式后，可直接运行业务；通过一键配置快速部署网络，时间，阵列，存储池（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 22 | ▲支持以录像池维度配置过期时间，确保过期时间外的数据不可读（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 23 | ▲支持降级配功能，可允许损失一块硬盘的前提下先将阵列组建起来，后续再通过重构恢复阵列（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂商公章或投标专用章) |

（16）智能应用及行为分析一体化终端节点服务

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 处理器配置不低于1颗8核CPU， 2.50GHz |
| 2 | GPU配置不低于1颗AI引擎 |
| 3 | 系统内存≥2×8GB DDR4内存 |
| 4 | 硬盘≥1× 256GB SSD，1× 4TB SATA |
| 5 | 接口配置不低于2×RJ45千兆网络接口、6×USB接口，1×VGA接口，1×RS232串口 |
| 6 | 整机电源≥250W电源 |
| 7 | 支持比对两眼瞳距不小于20像素点人脸图片，支持比对水平转动不超过±60°、俯仰角不超过±45°角度的人脸图片 |
| 8 | 支持识别人脸性别，单人图片人脸性别检出率不低于99%，单人图片人脸性别识别准确率不低于99% |
| 9 | 支持识别人脸是否戴眼镜，单人图片人脸戴眼镜检出率不低于99%，单人图片戴眼镜识别准确率不低于99% |
| 10 | 整机最大支持20张/秒（目标小图），3对/秒目标图片1V1 |
| 11 | ▲名单库支持120万张图片，支持将名单库分为128个库分别管理，每个库设置不同报警阈值或关联相机（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 12 | ▲名单库报警：支持在特定条件下，设备对抓拍的人脸图片进行分析，将分析后的结果与关联的名单库进行比较，比对成功时触发报警，并产生报警提示，支持报警界面同时显示名单库图片信息与报警图片结构化信息，名单库实时报警响应速度不超过1秒，名单库实时报警首位命中准确率不低于99%，名单库实时报警误报率不超过0.01%，名单库实时漏报率不超过0.1%，支持名单库报警历史信息查询、导出（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 13 | 支持100万名单库比对报警，128个名单库，100万条图片、结构化属性、模型存储 |

（17）2行*3列55寸拼接屏显示节点服务

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 显示尺寸：55 inch |
| 2 | 物理拼缝≤1.7 mm |
| 3 | 物理拼缝公差：±1.5mm |
| 4 | 物理分辨率≥1920 × 1080@60Hz（向下兼容） |
| 5 | 亮度≥500 ± 10% cd/m² |
| 6 | 可视角：178°(水平) / 178°(垂直) |
| 7 | 对比度≥1000：1 |
| 8 | 支持像素级色彩一致性校正 |
| 9 | 支持电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡 |
| 10 | 采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰 |
| 11 | 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源解码输入。 |
| 12 | 支持网线级联控制和信号传输。 |
| 13 | 支持电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡。 |
| 14 | ▲内置网络解码引擎，无需配置单独的解码设备，支持直接拉取IPC、DVR、NVR码流解码显示。（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 15 | ▲LCD显示单元具有2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口，1个HDMI接口，1个USB接口，1个RS485接口，1个IR接口、1个CONSOLE串口（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 16 | ▲支持添加加密点位时配置秘钥；支持解码加密码流；支持未配置秘钥的加密码流提醒功能（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 17 | ▲支持以网络连接的方式（非串口连接），通过客户端远程控制电视墙整墙的开关机、定时开关机、亮度调节、信源切换、图像模式配置或系统参数展示，并自动分配屏幕ID号。（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂商公章或投标专用章) |

（18）超高清解码器

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 |
| 2 | 视频输入接口≥2路HDMI 1.4 |
| 3 | 视频输出接口类型≥8路HDMI 1.4，支持4K |
| 4 | 视频解码格式：H.264，H.265 |
| 5 | 视频解码能力：支持不低于4路3200 W，或4路2400 W，或8路1200 W，或16路800 W，或20路600W，或32路400W，或64路1080P，或128路720P及以下分辨率实时解码 |
| 6 | 单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36 |
| 7 | 场景数量≥64 |
| 8 | 支持解码异常提示 |
| 9 | 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持≥4个1080P或≥2个4K图层，整机支持≥64个场景，整机支持≥256个平台预案轮巡组 |
| 10 | 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过客户端进行桌面投屏上墙 |
| 11 | 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 |
| 12 | 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 |
| 13 | ▲支持接入具有智能抓拍功能的前端摄像机，支持同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 14 | ▲支持接入具有区域入侵功能的前端摄像机，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。。（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂商公章或投标专用章) |

（19）智慧医院综合安防管理平台（惠福院区）搭载终端

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | CPU配置不低于1颗 C86架构HYGON 5435处理器，核数≥16核，线程数≥32，频率≥2.8GHz，TDP≥135W，末级缓存容量≥32MB，支持内存的最高速率≥5200 MHz |
| 2 | 内存配置不低于64G DDR5，4根内存插槽 |
| 3 | 硬盘配置不低于2块1.2T SAS盘 |
| 4 | 阵列卡：配置1块SAS+HBA卡(支持RAID 0/1/10) |
| 5 | PCIE扩展：支持4个PCIe 4.0扩展插槽 |
| 6 | 网口配置不低于2个千兆电口 |
| 7 | 其他接口配置不低于1个千兆RJ-45管理接口、2个VGA接口、5个USB接口 |
| 8 | 电源：配置550W（1+1）高效CRPS冗余白金电源 |

（20）智慧医院综合安防管理平台（惠福院区）

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 支持对用户、角色、组织、区域、人员、设备等基础资源进行管理调配 |
| 2 | 支持摄像头的批量迁移 |
| 3 | 支持WEB端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览 |
| 4 | 客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示 |
| 5 | 支持录像标签功能，支持搜索、修改、删除标签，并可通过标签定位录像并回放；支持通过车牌搜索定位录像并回放 |
| 6 | 支持人员事件查询，并按照性别、年龄、是否戴眼镜进行筛选；车辆事件查询，并按照车牌、车辆特征进行筛选；支持浓缩播放； |
| 7 | 支持人脸照片批量导入 |
| 8 | 支持对特殊人员识别，处于特殊人员名单内的人脸出现时，系统自动报警 |
| 9 | 支持按图搜索，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式 |
| 10 | ▲支持特征搜图多图模式，上传一张图片中有多个人脸，系统可以支持搜索多个目标人脸，支持不低于五个（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 11 | ▲支持将抓拍记录中的人脸加入人脸分组实现一键布防，加入人脸分组时支持检测分组中是否已有相似人脸及相似度，如有相似人脸则进行提示并可选择是否加入； |
| 12 | ▲安保工作台支持查看今日告警事件数据，包括事件总数、已处置和未处置数、处置率；运维工作台支持查看设备告警总数、设备掉线告警数、设备总数、设备在线、离线、未检测数（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 12 | 支持目标人员检索，支持基于园区内人员重点目标库的按图搜 |
| 13 | 支持交换机、服务器设备自动发现；支持交换机、服务器、摄像机拓扑可视化监控展现；支持拓扑告警信息查看和处理；支持的单个设备线路查看；支持拓扑编辑 |
| 14 | 支持以脸搜索的多脸模式 |
| 15 | 支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图 |
| 16 | 支持事件发生时以弹窗、浮窗展示事件信息，包括事件名称、发生区域、发生时间、事件等级、事件源、紧急联系人； |
| 17 | 支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置 |
| 18 | 数据看板支持今日、近一周、近一月事件总数展示；支持展示今日、近一周、近一月已处置事件数量、未处置事件数量、处置率；支持展示近一周、近一月告警事件趋势 |
| 19 | 数据看板支持展示今日告警事件类型统计，内容包括事件名称，事件数量；支持实时告警展示，内容包括事件名称、发生位置、告警时间、告警图片 |
| 20 | 数据看板支持今日、近一周、近一月告警区域统计展示，内容包括区域名称、区域产生的告警数量；支持展示设备总数、在线设备数、离线设备数、在线率 |
| 21 | 支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变； |
| 22 | 支持对历史录像的完整率进行监控，统计项包括录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数、监控点总数；支持以统计图展现指定区域的录像完整情况； |
| 23 | 支持报表展示视频质量统计、录像完整率统计、区域运维考核结果统计； |

（21）监控中心机房（惠福院区）

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 42U，网孔门，落地机柜 |
| 2 | 承重≥静态1000KG |
| 3 | 层板/托盘≥2个，L型支架≥2个 |
| 4 | PDU≥1个，8口PDU，输入10A，带2M线 |
| 5 | 尺寸（宽*深*高）：约600*1000*2000 mm |

（22）监控中心机房服务配置（院本部）

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 配置不低于6联柜、2台12.5KW空调 |
| 2 | 可用空间≥221U |
| 3 | 应急通风：前门采用弹开门方式，后门配置应急风扇 |
| 4 | 输入电压等级：380VAC |
| 5 | 输出电压范围：380VAC |
| 6 | 输出频率范围：50HZ |
| 7 | 输出功率因数：0.9（默认） |
| 8 | 逆变过载能力：过载能力 : 115％以下：长时间运行；115％~130％：10min；130％~155％：1min；＞155%：200ms ； |
| 9 | 结构类型：机架式空调 |
|  | 制冷方式：风冷 |
|  | 整机效率≥ 96% |
| 10 | 本地显示屏：10英寸一体化监控模块 |
|  | 标配温湿度、烟感、水浸模块 |