英东楼二楼一、二期病房信息配套设备采购项目需求

- 项目名称

项目名称：英东楼二楼一、二期病房信息配套设备采购项目

- 采购清单

硬件清单如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 护理移动工作站 | - 一体化设计，主机、控制模组均集成在台面内部，不外露，整体重量≤35kg。 - 电池放置在车体底部且离地悬空，贴合国标技术设计要求，安全且维护方便。（需要提供实物照片否则不满足） - 采用模块化设计，台面、主机、显示器、抽屉等均可模块化安装和替换，方便后期维护。 - 车体尺寸：台面宽度450mm±10mm，台面深度480mm±10mm。 - 台面显示屏升降：台面和显示屏升降方式皆为电动升降，台面可升降范围为离地895-1135mm±10%，显示屏可升降范围为显示屏中心离台面260-380mm±10%。（需要提供实物照片否则不满足） - 台面采用抗菌材质ABS一体成型塑料，台面为方型。（需要提供实物照片否则不满足） - 台面下框为整体ABS一体成型塑料。（需要提供实物照片否则不满足） - 台面下方具备手写板存储抽屉，宽378*深185*高50mm，侧边抽拉，方便使用。（需要提供实物照片否则不满足） - 显示器采用支架固定方式，安装在台面后侧。显示器及支架居中设计，整体车体重心均匀稳定，推动时更加稳固方便，不干涉日常操作。显示器支持前后俯仰、左右旋转和横竖屏转换，俯仰≥30°，左右≤180° - 底座相连的立柱需为窄立柱固定不动，与台面相连立柱需为宽立柱进行上下升降， 立柱表面光洁，以便于清洁和消毒。侧部有装饰窄边设计，美观大方。 - 控制面板：具备台面与显示器升降控制功能，具备电量显示及低电量报警功能，具备充电状态显示功能（充电电源状态指示和充电流水灯指示)；（需要提供实物照片否则不满足） - 台面前部采用双把手位设计，中间带有跟台面一体化结合的加强筋，安全美观稳定性好。把手与台前跟中间加强部位为无缝一体化成形设计，颜色及材质一致，把手两端直接与台面相连为封闭式设计，防止钩挂线缆。（需要提供实物照片否则不满足） - 键盘采用放置于台面下方，操作简单方便，不会影响到台面内部电气件的散热，保证安全性。（需要提供实物照片否则不满足） - 键盘托板宽410*深182.5*高41mm，配键盘鼠标，侧拉式鼠标小抽板，可操作鼠标，独立鼠标挂架（提供实物照片证明） - 配无线鼠标，及支持usb有线鼠标的放置。 - 配备四个4寸医用进口静音万向轮，其中前两个轮子可以锁定。 主机系统： - 显示终端采用LED IPS屏采用薄款窄边框设计，尺寸≥21.5”，最佳分辨率≥1920x1080。 - CPU：酷睿I5 -1145G7及以上。 - 内存：≥8GB 内存。 - 硬盘：固态硬盘，容量≥256GB，主机具备硬盘支架防震结构设计。 - 网卡：Intel 系列网卡，支持内置5G物联网卡。 - 接口：USB接口*6。 - 支持windows 10及以上操作系统。 电源系统： - 电池：采用磷酸铁锂材质软性包装电池，安全稳定，放置于底座底部，符合国标设计且维护方便。 - 电池支持总续航8小时以上，电池容量：电池平台电压*电芯容量（24V*12AH）,循环寿命≥2000次。 - 电池认证：通过ROHS、CE、FCC电池通用安全认证，有效保证医用电气设备安全性。（需提供电池产品相关证书复印件，否则不满足） - 电源开关：有一键启动功能，可一键启动所有用电设备。 提供由国家第三方专业检测机构出具的电池充满电后，工作站续航时间8小时以上的检测报告扫描件。 | 6 |
| 2 | # 数字签名终端 | 系统：Android 10以上 CPU/GPU： 8 Cores 1.8GHZ 64 bit ARNv8-A、 PowerVR Rogue GE8320 显示屏： 10寸、IPS高清显示屏、多点电容式触摸手写屏 电池：NTC温控 锂聚合物电池、电池容量8000mAh 存储设备： 系统内存：≥4GB，存储容量：≥64GB， 支持Micro SD（TF）卡，最大支持256GB 摄像头：前置摄像头500w、后置摄像头1300w 网络连接： 4G:WCDMA:Band1/2/5/8, TD=SCDMA:Band34/39,CDMA2000, TDD-LTE:Band:34/38/39/40/41, FDD-LTE:Band1/3/5/7/8、 3G：支持频段：850/1900/2100GHz、 2G：支持频段：850/900/1800/1900GHz WiFi：支持802 11 ac/abgn2 4G/5 8G双频WIFI 蓝牙BT50 GPS GPS+Glonass+Beidou+Galileo 音频：2个立体扬声器、1个麦克风 按键：电源键、音量+、音量-、功能键 外置接口： DC 5V/2A充电接口、 耳机接口3.5mm苹果规格四段（L/R/G/M）、 Type-C接口（快充/数据传输） 、 SD/SIM卡插入接口 指纹模块： 支持USB通讯模式/支持SPI通讯模式的指纹模块， 标准大指纹采集、公安部指纹模块 软件适配： 与院方在用医网信APP无缝衔接适配软件所有应用 | 6 |
| 3 | # 会诊交互展示终端 | 1. 屏幕基本参数：75英寸液晶屏，16:9比例，分辨率3840×2160 (4K)，刷新率60Hz，亮度为350cd/m² 2. 色彩表现：色彩度支持10bit (8bit+FRC)，但色域为85% NTSC，略低于需求的90% NTSC 3. 触控技术：采用红外触控技术，支持20点书写和触摸 4. 无线模块：内置双Wi-Fi模块，支持802.11 a/b/g/n/ac/ax协议 (即Wi-Fi 6) 5. 内置摄像头：正面内置4K摄像头，但视频拍摄最高为1080P 30fps，未达到需求的“4K 30fps” 6. 音频配置：内置6个麦克风阵列和30W (2个全频+2个高频) 扬声器 7. I/O接口：接口配置满足并超出需求：HDMI IN×2，USB 3.0×3 (前置2+侧置1)，USB 2.0×0，Type-C×1，RJ45×1 8. 无线传屏：无线投屏最高支持4K 30fps分辨率 9. 隐私保护投屏：支持“反向控制”等投屏方式，可在投屏时保护电脑端隐私 10. 浏览器投屏：可通过IdeaShare投屏码等方式投屏，无需在电脑上单独安装客户端 11. 快捷调出书写板：支持非白板模式下快捷调出书写板，并内置“批注模式” 12. 侧边工具栏：支持从屏幕侧边调出小工具栏，可快速启用设置、录屏、批注等功能 13. 自定义桌面：支持自定义桌面样式，可更换壁纸、调整快捷应用，并提供“负一屏”等模板 14. 智能书写笔识别：支持智能书写识别，使用配套书写笔下笔可自动进入批注模式 15. 模块化电脑：采用40pin接口的抽拉式模块化电脑方案 (OPS) 16. 配置壁挂支架和铝合金外观移动支架一套 | 3 |

- 服务要求

# 提供验收后3年免费质量保修及现场维护服务。具体服务内容包括：

# 1、送货、安装配置服务；

# 2、验收后三年内，供应商在收到客户报障请求后，30分钟内响应处理，4小时内恢复正常；

# 3、提供备件先行服务，所有设备需要提供现场维修，如现场无法维修，必须提供同等型号或以上设备作为备机使用，直至原设备维修好。

- 详细配置参数

# （一）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

# （二）标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

- 交货日期

(一)供货方须在院方支付合同首款后的7个工作日内向院方提交采购清单中的物品。

(二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。

- 交货方式

(一)供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。

(二)交货完成的有效证明：供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。

- 安装要求

(一)供货方负责合同项下设备的安装调试，并按院方要求，免费提供本项目下设备的搬迁工作。

(二)供货方应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。

(三)供货方需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

- 保修服务

(一)信息设备（产品）免费维护期从合同标的验收合格之日（分段验收的以最后验收期为准）算起，期限为36个月。

(二)整机保修；保修期自验收合格之日起计算。

(三)提供3年原厂家保修服务。

(四)在免费维护期结束前，须由供货方和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

(五)超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。

售后服务：提供原厂家7*24小时免费维修服务。

响应时间、方式：30分钟内响应，供货方需提供备件先行服务。

- 培训

供货方应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。

供货方应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错，并保证培训效果。

- 合同款支付方式

甲方将按如下方式向乙方支付合同费用：

(一)合同签订后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付合同中软件金额的30%。

(二)合同所有设备（产品）运至甲方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），且甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付至硬件结算审核价的100%。