信创改造项目（2026年）硬件部分市场摸底

需求书

- 项目名称

项目名称：信创改造项目（2026年）硬件部分

- 采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器1 | 详见 3.1 章节 | 1台 |
| 2 | 服务器2 | 详见 3.2 章节 | 1台 |
| 3 | 内存条1 | 详见 3.3 章节 | 1条 |
| 4 | 内存条2 | 详见 3.4 章节 | 1条 |
| 5 | 读写混合型硬盘 | 详见 3.5 章节 | 1块 |
| 6 | 读密集型硬盘 | 详见 3.6 章节 | 1块 |

- 详细配置参数

3.1 服务器1参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 产品规格 | 国产服务器产品品牌。 |
|  |  | 机架式服务器，≤2U高度。 |
|  | 处理器 | 配置≥两颗C86国芯处理器；单颗处理器主频≥2.2GHz ，单颗处理器物理核心数≥32，支持超线程，单颗处理器线程数≥64。 |
|  | 内存 | 最大支持≥16个DDR5 内存插槽； 配置≥8条64G 5600MHz DDR5内存条； |
|  | 硬盘 | 配置≥2块480GB SATA SSD系统盘（raid1）； 配置≥6块NVME SSD数据盘，每块数据盘容量≥3.2TB； |
|  | Raid卡 | 支持通用Raid卡及国产Raid卡； |
|  | PCIe扩展 | 最大可扩展≥6个PCIe 5.0插槽和≥1个OCP 3.0插槽。 |
|  |  | 配置≥2个25G光口（含光模块），≥4个千兆电口。 |
|  | IO接口 | 提供≥2个VGA接口，≥4个USB接口，≥1个RJ-45 管理接口。 |
|  | 电源 | 采用冗余电源设计，配置≥2个电源模块。 |
|  | 风扇及散热 | 满配N+1冗余风扇模块，工作温度支持5-45℃。 |
|  | 操作系统 | 支持主流国产操作系统或者主流国产超融合软件。 |
|  | 产品认证 | 投标产品满足中国国家强制性产品认证，中国环境标志产品认证，提供证书复印件； |
|  | 售后服务 | 提供原厂≥3年7*24小时服务； |

3.2 服务器2参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 产品规格 | 国产服务器产品品牌。 |
|  |  | 机架式服务器，≤2U高度。 |
|  | 处理器 | 配置≥两颗ARM处理器，单颗处理器主频≥2.6GHz ，单颗处理器物理核心数≥64。 |
|  | 内存 | 最大支持≥32个DDR4 内存插槽； 配置≥8条64G 2933MHz DDR4内存条； |
|  | 硬盘 | 配置≥2块480GB SATA SSD系统盘（raid1）； |
|  | Raid卡 | 支持通用Raid卡及国产Raid卡； |
|  | PCIe扩展 | 最大支持≥8个 PCIe插槽。 |
|  |  | 配置≥2个25G光口（含光模块），≥4个千兆电口。 |
|  |  | 配置≥2个32GB FC HBA接口（含光模块）。 |
|  | IO接口 | 提供≥2个VGA接口，≥4个USB接口，≥1个RJ-45 管理接口。 |
|  | 电源 | 采用冗余电源设计，配置≥2个电源模块。 |
|  | 风扇及散热 | 满配N+1冗余风扇模块，工作温度支持5-40℃。 |
|  | 操作系统 | 支持常见国产操作系统。 |
|  | 售后服务 | 提供原厂≥3年7*24小时服务； |

3.3 内存条1参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 内存规格 | 64GB DDR5 5600MHz 内存条 |

3.4 内存条2参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 内存规格 | 64GB DDR4 2933MHz 内存条 |

3.5  读写混合型硬盘参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 硬盘规格 | 3.2TB NVME SSD读写混合型硬盘 |

3.6  读密集型硬盘参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 硬盘规格 | 3.84TB NVME SSD读密集型硬盘 |