广东省人民医院边界防火墙报废替换项目需求

一、项目要求

为提升医院整体安全防护能力，保障医疗业务系统的稳定运行，需对现有防火墙设备进行替换升级。

本次采购2台高性能下一代防火墙，用于构建更可靠的安全防护体系，实现对网络威胁的有效检测与防护，为医院信息化建设提供安全保障。

二、项目名称

项目名称：边界防火墙报废替换项目

三、采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 配置参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边界防火墙 | 2台 | 配置参数详见四、配置参数要求 |

四、配置参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 吞吐量要求 | 网络层吞吐量≥70Gbps，应用层吞吐量≥40Gbps，防病毒吞吐量≥10Gbps，IPS吞吐量≥10Gbps，并发连接数≥1600万，每秒新建连接数≥50万。（提供所投产品配置清单或官网产品截图加盖投标人公章） |
| 2 | 硬件规格 | 设备为信创产品，采用高性能多核并行架构，配置不少于4个千兆电口，8个千兆光口SFP，8个万兆光口SFP+，满配相应端口多模光纤模块，配置冗余电源，标准2U机箱设备，要求搭载国产化处理器和操作系统。（提供所投产品配置清单或官网产品截图加盖投标人公章） |
| 3 | 云端威胁情报 | ▲产品需支持云端威胁情报检测能力，具备基于AI技术的分析引擎，通过对病毒特征进行分析学习，实现流量出网前的实时清洗，对于失陷外联行为实现阻断。(需提供产品功能界面截图证明投标人公章) |
| 4 | 勒索病毒防护 | 产品需支持独立的勒索病毒防护模块，支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。 |
| 5 | 僵尸主机检测 | 产品需支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过100万种，可识别主机的异常外联行为。 |
| 6 | 入侵防御检测 | ▲产品需支持入侵防御检测功能，内置System漏洞攻击、Database漏洞攻击、Web漏洞攻击等多种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。(需提供产品功能界面截图证明加盖投标人公章) |
| 7 | 应用识别控制 | ▲产品需支持对应用的识别和控制，应用类型包括但不限于游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行识别与控制，同时需支持对于主流AI应用的识别和控制。(需提供产品功能界面截图证明加盖投标人公章) |
| 8 | 部署模式 | 产品需支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 |
| 9 | 虚拟防火墙 | 产品需支持虚拟防火墙功能，支持虚拟防火墙的创建和删除，具备独立的接口、会话管理、应用控制策略、NAT等资源。 |
| 10 | 链路连通性检测 | 产品需支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。 |
| 11 | 策略路由 | ▲产品需支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，包括带宽比例、加权流量、线路优先等。(需提供产品功能界面截图证明加盖投标人公章) |
| 12 | 高可用能力 | 产品支持高可用能力，当主机故障时，双机切换时不丢包，并可实现双机部署下升级不断网。 |
| 13 | 策略有效性分析 | ▲产品需支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口分析等内容，提供安全策略优化建议。(需提供产品功能界面截图证明加盖投标人公章) |
| 14 | 策略生命周期管理 | ▲产品需支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。(需提供产品功能界面截图证明加盖投标人公章) |
| 15 | 态势感知联动 | ▲为了便于医院安全运维管理和快速闭环安全事件，产品需支持与医院的态势感知平台联动，支持将防火墙产品产生的安全日志等数据上报至态势感知平台。(需提供产品功能界面截图证明加盖投标人公章) |
| 16 | 售后服务 | 要求提供不少于3年设备原厂维保及软件、规则库升级服务。（提供承诺函加盖投标人公章） |
| 17 | 产品认证 | 要求所投产品具备中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心颁发的IT产品信息安全认证证书EAL4增强级或以上。 |

说明：

以上为防火墙设备详细技术参数要求，供应商需逐条响应并确认是否满足。采购人在合同签订前有权保留对报价人所提供的产品进行测试验证的权力，以确保采购人得到符合采购要求的产品，测试费用包含在投标总价中，采购人不再另行支付，如测试验证发现报价人所提供的产品不满足采购文件要求，采购人有权取消中标资格并追偿损失。

五、保修要求

| 序号 | 内容 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商售后服务承诺函 | 供应商需承诺提供3年或以上的原厂商保修服务。 |
|  | 供应商服务标准 | 供应商需承诺报修后4小时内达到现场、12小时内排除故障。 |
|  | 集成标准 | （1）此次采购的软硬件系统，供应商须承诺提供原厂商的部署实施服务。 （2）供应商应组织完成本项目的部署实施工作，组织完成集成、安装、调试，并完成与院方现有软、硬件系统之间的联调工作。 |
|  | 培训标准 | 供应商需承诺给甲方提供不少于1天的工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由供应商承担。 |
|  | 巡检服务 | 供应商需承诺提供不少于1年4次的巡检服务，对本次项目内所含的产品进行全面检查，并且在巡检后3个工作日内提交巡检报告，如发现异常需及时汇报并提供解决方案。 |